PROJEKT BUDOWLANY NIE WYMAGAJĄCY POZWOLENIA NA BUDOWĘ

| Nazwa inwestycji: | Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku B (od strony wschodniej) Politechniki Rzeszowskiej |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | Ul. W. Pola 2, Budynek B Politechnika Rzeszowska |
| --- | --- |

| Inwestor: | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów |
| --- | --- |

|  | Projektant: | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Opracował: | mgr inż. Piotr Wilk |  |

Rzeszów, październik 2016

Spis treści:

- Przedmiot i cel opracowania

- Podstawa opracowania

- Lokalizacja

- Charakterystyka techniczna

- Rzut z góry pochylni

- Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D

- Rzut dachu

- Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonania robót budowlanych dla budynku B Politechniki Rzeszowskiej celem likwidacji barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zadanie objęte jest:

- wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych,

- wykonaniem dojazdu do pochylni,

- wykonaniem zadaszenia nad wejściem do budynku,

- wymianą drzwi zewnętrznych 2 sztuki.

- remontem istniejących schodów.

- Podstawa opracowania

- protokół z dnia 20.10.2016r

- wizja lokalna

- pomiary inwentaryzacyjne,

- aktualne normy i przepisy

- Lokalizacja

Przedmiotowy budynek B mieści się przy ulicy Wincentego Pola 2 w Rzeszowie na działkach ewidencyjnych 1654/1 i 1654/5. Stanowi on kompleks budynków Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

- Charakterystyka techniczna

  - Przy ryzalicie istniejącego budynku B projektuje się pochylnie dla niepełnosprawnych. Pochylnia będzie miała szerokość 140 cm. Na całej długości pochylni od wejścia do budynku spadek wynosi 6%. Na długości pochylni projektuje się spocznik o wymiarach 150x 150 cm. Pochylnia wyposażona jest w barierki dla niepełnosprawnych na wysokości 70 i 85 cm wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej zamocowanej od strony budynku do ściany oraz na słupkach poza ścianą. Nawierzchnia pochylni wykonana jest z kostki brukowej grubości 8 cm tzw. bez fazowej.

  - Wjazd na pochylnie realizowany będzie bezpośrednio z miejsca parkingowego przy chodniku. W celu ułatwienia wjazdu należy wykonać obniżenie istniejących krawężników i obrzeży w obrębie wjazdu. Ponadto należy wydzielić na istniejącym parkingu jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poprzez wymalowanie na kostce logo niepełnosprawnego.

  - Istniejące zadaszenie z poliwęglanu łukowego wraz z konstrukcją nad wejściem należy zdemontować. Nowe zadaszenie projektuje się jako zadaszenie dwuspadowe na konstrukcji aluminiowej pokrytej szkłem. Szkłem również obłożone pozostaną ściany z dwóch stron.    Konstrukcja nośna obudowy wykonana zostanie z profili stalowych ocynkowanych ogniowo 100x100x5. Konstrukcja ta będzie obudowana profilami aluminiowymi (kwadrat 120x120) lakierowana na kolor niebieski. Przestrzeń między obudową aluminiową a wewnętrzną konstrukcją  stalową wypełniona dystansami z twardego PCV - krótkie odcinki PCV umocowane mechanicznie do profila stalowego w odstępach nie większych niż 80 cm.

Zadaszenie mocowane do ścian budynku i do konstrukcji nośnej,  wykonane w systemie Aluprof MBSR50 (lub równoważnym posiadającym Aprobatę Techniczną do stosowania w zadaszeniach szklanych) z wypełnieniem szklanym w postaci szyb zespolonych określonych w Aprobacie Technicznej systemu lub  z szyb hartowanych i laminowanych 66.4 ESG / VSG. Odprowadzenie wody z krawędzi spływu z dachu do rynny w postaci ceownika aluminiowego  tłoczonego 100 x 50, w miejscu odprowadzenia wody (w pobliżu rur pionowych konstrukcji nośnej) wspawane króćce do przyłączenia rury odpływowej pionowej o średnicy 50 mm. Rura odpływowa wykonana z profilu aluminiowego tłoczonego, lakierowana na kolor zgodny z kolorem konstrukcji. Przeszklone wypełnienie ścian bocznych wykonane jako  ściany przeszklone w ramach z aluminiowych profili (System Aluprof MB 45 lub inny system profili bez przegrody termicznej) lakierowanych proszkowo. Wypełnienie ścianek bocznych szkłem hartownym bezpiecznym ESG 8 mm, łączenie szyb bez konstrukcyjnego profila aluminiowego - wykonane z zastosowaniem uszczelki do łączenia szyb hartowanych np. „Uszczelka międzyszybowa 180° narożna do szkła 8mm nr kat. ITS180-08 My Glass”, CDA (system CATANIA profil ITS90)  lub innych producentów.

- Projektuje się wymianę drzwi aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych z naświetlami górnymi uwzględniając zmianę kierunku otwierania. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe profil ciepły o świetle przejścia skrzydła wiodącego 100 cm a pełnego otwarcia 170 cm - 2 kpl, drzwi w kolorze niebieskim  o wsp. U=1.5 W/(m2*K), z progiem, pochwytem dla niepełnosprawnego oraz zamkiem z wkładką i samozamykaczem, min. trzy zawiasy na skrzydło.  Podział szklenia do uzgodnienia z Użytkownikiem.