Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2

WIELOFORMATOWY NADAJNIK HDMI/VGA na cat5/6 - 1 szt.

Obsługiwane sygnały: HDMI i VGA, rozdzielczości do 1080p/1920x1200

Wejścia: HDMI x 2, VGA D-Sub 15pin x 1, audio mini jack 3,5mm x 1, USB x 1 (do aktualizacji firmware)

Wyjścia: RJ45 x 1 - HDBaseT

Przyciski sterowania umieszczone na obudowie

Diody LED sygnalizujące aktualnie wybrane wejście sygnału oraz status urządzenia

Zasięg do 70 metrów/1080p

Funkcje dostępne po podłączeniu kompatybilnego odbiornika

Automatyczne włączanie/wyłączanie podłączonego monitora/projektora

Automatyczne przełączanie wejść

Zarządzanie HDCP

Ustawianie preferowanej rozdzielczości

Sterowanie monitorem/wyświetlaczem z poziomu nadajnika

Wybór źródła za pomocą kodów RS-232 z zewnętrznego systemu sterowania

Dostępne sposoby zasilania:

PoCc do odbiornika

PoCc z odbiornika

Dedykowany zasilacz

Sposób montażu - desktop

Szybkość transmisji: 6.75Gbps

Wideo: do 1080p

VESA: do 1920x1200

Audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

Wymiary: (W x S x G) nie większe 38 x 127 x 102 (mm)

Waga: nie większa niż 0.37 kg

Zasięg: 70 metrów @ 1080p przez CAT6a/7,

60 metrów @ 1080p przez CAT5e/6

Zgodność z HDCP: Tak

Zużycie energii nie większe niż 19 W

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza

Gwarancja producenta minimum 10 lat

ODBIORNIK KONWERTER – SCALER cat5/6 NA HDMI - 1 szt.

Obsługiwane sygnały: HDMI do 1080p/1920x1200

Wejścia: RJ45 x 1 - HDBaseT

Wyjścia: HDMI x 1, audio złącze Euroblock x 1, USB x 1 (do aktualizacji firmware), RS-232 mini jack 3,5mm x 1,

Przyciski sterowania umieszczone na obudowie

Diody LED sygnalizujące status urządzenia

Wbudowany skaler

Zasięg do 70 metrów/1080p

Funkcje dostępne po podłączeniu kompatybilnego nadajnika

Automatyczne włączanie/wyłączanie podłączonego monitora/projektora

Automatyczne przełączanie wejść

Zarządzanie HDCP

Ustawianie preferowanej rozdzielczości

Sterowanie monitorem/wyświetlaczem z poziomu nadajnika

Wybór źródła za pomocą kodów RS-232 z zewnętrznego systemu sterowania

Sterowanie skalerem za pomocą kodów RS-232

Dostępne sposoby zasilania:

PoCc do odbiornika

PoCc z odbiornika

Dedykowany zasilacz

Szybkość transmisji 6.75Gbps

Wideo: do 1080p

VESA: do 1920x1200

Audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

Wymiary: (W x S x G) nie większe niż 30x122x125 (mm)

Waga: nie większa niż 0.31 kg

Zasięg: 70 metrów @ 1080p przez CAT6a/7,

60 metrów @ 1080p przez CAT5e/6

Zgodność z HDCP - Tak

Zużycie energii - nie większe niż 17.2W

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza

Gwarancja producenta minimum 10 lat

OKABLOWANIE I AKCESORIA MONTAŻOWE

PRZEWÓD RGB DO PROJEKTORA – 1 szt.

Przewód do projektora i komputera do przesyłu sygnału wizji.

Złącze - gniazda męski - żeński (DSUB-15F/15M)

Zastosowanie : Komputer, Projektor, PDP, LCD

5 żyłowy (Czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny) + 8 żył Cu 0,28mm2

Możliwy przesył obrazu Component

Przewód VGA zakończony koralikami ferrytowymi

Konstrukcja wysokiej jakości - Formowane złącza 15-pinowe HD na końcach

Ekran 90% plecionka z pobielonej miedzi 38 AWG

Impedancja 75 Ω

Kolor ciemnoszary

Parametry elektryczne Impedancja: 75 Ω. Rezystancja DC: 237 Ω/km, Pojemność: 60 pF/m, Prędkość propagacji: 78%. Zakres temperatur: Od -20° do 75°C, Tłumienie (dB/100 stóp): -0.6dB @ 1 MHz. -1.4 dB @ 5 MHz.

-2.1 dB @ 10 MHz. -4.7 dB @ 50 MHz. -6.8 dB @ 100 MHz. -9.2 dB @ 180 MHz. -14.2 dB @ 400 MHz. -20.1 dB @ 750 MHz. -23.8 dB @ 1000 MHz.

Długość- 3mb

PRZEWÓD HDMI DO PROJEKTORA - 1 szt.

Złącze: HDMI - HDMI

Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonany

Obsługa standardu HDMI 1.4 High Speed

przewód jest kompatybilny z wcześniejszymi standardami 1.3b, 1.3a, 1.2

Metalowe, niklowane wtyki

Wtyki platerowane złotem

Przewodnik z wysokiej jakości miedzi beztlenowej OFC.

Obsługuje kanał Ethernet (HEC)

Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) a nawet do 4096x2160 / 24Hz (4K)

Obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4

Kanał zwrotny Audio (ARC)

Obsługa Deep Colour, xvYCC zgodne i xvColorTM

Zgodny z Dolby True HD

Obsługa Automatic Content Enhancement (ACE)

Zgodny z DTS-HD Master Audio

Maksymalna szerokość pasma: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s

Maksymalna głębia koloru 48 bit

Kompatybilny z HDTV oraz HDCP

Wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna

Długość – 3mb

PRZEWÓD HDMI DO PROJEKTORA - 1 szt.

Złącze: HDMI - HDMI

Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonany

Obsługa standardu HDMI 1.4 High Speed

przewód jest kompatybilny z wcześniejszymi standardami 1.3b, 1.3a, 1.2

Metalowe, niklowane wtyki

Wtyki platerowane złotem

Przewodnik z wysokiej jakości miedzi beztlenowej OFC.

Obsługuje kanał Ethernet (HEC)

Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) a nawet do 4096x2160 / 24Hz (4K)

Obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4

Kanał zwrotny Audio (ARC)

Obsługa Deep Colour, xvYCC zgodne i xvColorTM

Zgodny z Dolby True HD

Obsługa Automatic Content Enhancement (ACE)

Zgodny z DTS-HD Master Audio

Maksymalna szerokość pasma: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s

Maksymalna głębia koloru 48 bit

Kompatybilny z HDTV oraz HDCP

Wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna

Długość – 1 mb

KABEL TELEINFORMATYCZNY (PATCHCORD) - 1 szt.

Kabel spełniający wymagania dla kategorii 6 w paśmie częstotliwości do 500MHz.

Zastosowanie:

Kabel przeznaczony są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach

teleinformatycznych szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.

Tory kabli przewidziane do pracy przy częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością

binarną powyżej 1 Gb/s np. ATM 1200/Category 6 ( ATM LAN 1,2 Gbit/s).

Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach występujących w systemach

telekomunikacyjnych,

Budowa:

a) żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)

b) izolacja: polietylenowa

c) kolory izolacji - niebieski

Wiązka Kolor

1 - niebieski / biało-niebieski

2 - pomarańczowy / biało-pomarańczowy

3 - zielony / biało-zielony

4 - brązowy / biało-brązowy

d) ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyżyka, owinięte folią poliestrową

e) ekran : folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod

ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm

f) powłoka : -polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC) - tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH)

Długość : 25mb

| PRZEWÓD ZASILAJĄCY Typ wg normy VDE: | H03VVH2-F |
| --- | --- |
| Ilość żył: | 3 |
| Przekrój żył: | 1,0 mm2 |
| Średnica: | 5.5 mm |
| Napięcie znamionowe: | 300V/500V |
| Izolacja: | Polwinit PVC |
| Powłoka: | Polwinit PVC |
| Temperatura pracy: | 70 st C |
| Kolor: | Czarny |
| Oznakowanie żył: | Kolorowe |
| Żyła robocza: | Klasa 5 - żyły wielodrutowe miękkie |
| Długość: 5mb. Zakończenie: jednostronnie wtyk żeński C13 wg standardu IEC (zalewany) |  |

| PRZEWÓD ZASILAJĄCY Typ wg normy VDE: | H03VVH2-F |
| --- | --- |
| Ilość żył: | 4 |
| Przekrój żył: | 1,0 mm2 |
| Średnica: | 6.5 – 7.5 mm |
| Napięcie znamionowe: | 300V/500V |
| Izolacja: | Polwinit PVC |
| Powłoka: | Polwinit PVC |
| Temperatura pracy: | 70 st C |
| Kolor: | Czarny |
| Oznakowanie żył: | Kolorowe |
| Żyła robocza: | Klasa 5 - żyły wielodrutowe miękkie |
| Długość: 10mb. Zakończenie: - brak |  |