OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń laboratoryjnych 214, 215, 216 oraz korytarza  na II piętrze w budynku L-27dla   Zakładu Termodynamiki

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu pomieszczeń laboratoryjnych oraz korytarza na II piętrze w budynku L-27 przy ul. Emilii Plater w Rzeszowie.

- Zakres robót  obejmuje wykonanie sufitów podwieszonych wraz z malowaniem ścian i sufitów z po szpachlowaniem powierzchni gładzią gipsową. W zakresie branży elektrycznej należy wykonać demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z instalacją i wykonanie nowych opraw z przełącznikami.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Pomieszczenia 214, 215, 216:

- demontaż części istniejącej wentylacji mechanicznej z kanałów blaszanych

  - zabudowa pasów pod i nadokiennych płytą g-k

  - przygotowanie i malowanie ścian

  - montaż sufitu podwieszonego rastrowego 60x60cm

  - montaż ledowych opraw oświetleniowych

Korytarz II piętro:

  - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego z płyt metalowych wraz z konstrukcją

  - przygotowanie i malowanie ścian

  - montaż sufitu podwieszanego rastrowego 60x60cm

  - wykonanie tapety natryskowej o wysokości 180 cm

  - montaż ledowych opraw oświetleniowych

  - wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wymianą istniejących tablic i rozdzielnic

  - montaż opraw ewakuacyjnych i awaryjnych

UWAGI :

Szczegółowy zakres robót opisano w przedmiarze.

TI PRz