Załącznik nr 1

Dostawa tensjometru, Dostawa systemu pomiaru prędkości, Dostawa elektrometru z komorą do pomiaru rezystywności, Dostawa źródła mierzącego, Dostawa generatora tranzystorowego wysokiej częstotliwości do topienia materiałów wysokotopliwych,

topienia materiałów wysokotopliwych, Dostawa kamery termowizyjnej.

NA/O/193/2018

Zadanie częściowe nr 1

Dostawa tensjometru

Tensjometr automatyczny z wyposażeniem:
-pierścień pomiarowy,
-płytka pomiarowa,
-zestaw do wyznaczania gęstości cieczy,
-komputer do obsługi aparatu,
i o parametrach podanych niżej lub lepszych
- Zakres pomiaru napięcia powierzchniowego i międzyfazowego: 1 do 2000 mN/m
- Rozdzielczość pomiaru napięcia 0,001 mN/m 
- Zakres pomiaru masy: 0 do 220 g 
- Zakres pomiaru kąta zwilżania: 10° do 170°
- Pomiar temperatury próbki w zakresie – 20°C do 100°C 
- Pomiar temperatury otoczenia w zakresie – 20°C do 60°C
- Programowalna prędkość wyciągania pierścienia/płytki w zakresie od 0,1 do 5 mm/s
- Oprogramowanie: kompatybilne z systemem Windows
- Wynik pomiaru na ekranie komputera w formie cyfrowej i graficznej
- Nakładania krzywych napięcia powierzchniowego na wykresie „on line”
- Programowanie ilości powtórzeń pomiarów jednej próbki 
- Objętość próbki: 10 ml lub większa
- średnica pierścienia 40 mm 
- Pojemnik pomiarowy o średnicy Ø 60 mm
- Układ termostatyzujący z Peltierem, zakres stabilizacji temperatury od 0°C do 60°C
- Wyjście cyfrowe: USB do komputera

Zadanie częściowe nr 2

Dostawa systemu pomiaru prędkości

System pomiaru prędkości na podstawie rejestracji czasu wraz z podstawowym wyposażeniem spełniającym następujące wymagania:
1. Mobilne urządzenia pomiarowe działające w technologii podczerwieni posiadające świadectwo wzorcowania parametru mierzonego ze znakiem PCA lub ILAC;
2. Rozdzielczość pomiarowa czasu nie mniejsza niż 10-3 s;
3. Możliwość ustawienia szerokości prześwitu bramki pomiarowej do 15 m (wymiar w świetle urządzeń pomiarowych pojedynczej bramki);
4. Maksymalny rozstaw bramek pomiarowych nie mniejszy niż 100 m;
5. Urządzenia wyposażone w akumulatory z możliwością doładowania w czasie pomiaru;
6. Możliwość komunikacji kablowej lub radiowej urządzeń z komputerem PC wyposażonym w oprogramowanie Windows 7 lub nowsze;
7. Temperatura pracy urządzeń w zakresie od -10 do +35 °C;
8. Gwarancja producenta na okres nie mniejszy, niż 1 rok;
9. Zestaw pomiarowy zawierający komplet urządzeń, statywów i okablowania umożliwiającego wykonanie pomiaru prędkości na odcinku nie mniejszym niż 100 m oraz oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 7 lub nowszym.

Zadanie częściowe nr 3

Dostawa elektrometru z komorą do pomiaru rezystywności

- Elektrometr programowalny z wbudowanym źródłem napięcia parametry:

Wymagania:

  - Pomiar prądu:

    - Zakres pomiaru prądu: 1 fA ÷ 20 mA.

    - Współczynnik NMRR nie mniejszy niż 60dB.

    - Prąd upływu poniżej 3 fA.

    - Współczynnik temperaturowy nie większy niż 0,5fA/°C dla najmniejszego zakresu pomiarowego.

  - Pomiar ładunku:

    - Zakres pomiaru ładunku nie mniejszy niż: 10 fC ÷ 2 μC.

    - Rozdzielczość cyfrowa (5½) nie mniejsza niż 0,0005% (dla najmniejszego zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 10 fC).

    - Prąd upływu poniżej 4 fA.

    - Współczynnik temperaturowy nie większy niż 0,5 fA/°C dla najmniejszego zakresu pomiarowego.

  - Pomiar napięcia:

    - Zakres pomiaru napięcia nie mniejszy niż: 10 μV ÷ 200 V.

    - Rozdzielczość cyfrowa (5½) nie mniejsza niż: 0,0005% (dla najmniejszego zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 10 V).

    - Współczynnik NMRR nie mniejszy niż: 55 dB.

    - Współczynnik CMRR nie mniejszy niż: 120 dB.

  - Pomiar rezystancji:

    - Zakres pomiaru rezystancji nie mniejszy niż:   50 Ω ÷ 200 TΩ.

    - Rozdzielczość cyfrowa (5½) nie mniejsza niż: 0,0005% (dla najmniejszego zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 10 Ω).

  - Pomiar temperatury z termoparą typ K:

    - Zakres pomiaru nie mniejszy niż: 25C ÷ 150C.

  - Wbudowane źródło napięciowe:

    - Zakres napięcia nie mniejszy niż: ±999 V z podziałem na zakresy 100 V  (rozdzielczość 5 mV) oraz 1000 V (rozdzielczość 50 mV).

    - Prąd wyjściowy nie mniejszy niż: ±10 mA dla zakresu 100 V; ±1 mA dla zakresu 1000 V.

    - Szumy nie większe niż: 2,6m V rms dla zakresu 100 V; 3 mV rms dla zakresu 1000 V.

    - Rozdzielczość cyfrowa (5½) nie mniejsza niż: 0,0005%.

  - Wyświetlacz: co najmniej 6 cyfr znaczących.

  - Możliwość włączania i wyłączania wewnętrznego źródła napięcia.

  - Możliwość zewnętrznego wyzwalania pomiarów (Trigger) gniazdo umieszczone na tylnej ścianie.

  - Gniazdo wejściowe: triaxial umieszczone na tylnej ścianie.

  - Wyjście analogowe: 2V (impedancja 10kΩ) umieszczone na tylnej ścianie.

  - Wyjście zewnętrznego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza umieszczone na tylnej ścianie.

  - Interfejsy: IEEE-488, RS-232.

  - Zgodność z dyrektywą: UE 89/336/EEC, 73/23/EEC.

  - Zgodność z normą: EN 61326-1, EN 61010-1.

Komora do pomiaru rezystywności materiałów

Wymagania (specyfikacja):

Napięcia:

Napięcie robocze: źródło 1kV wartość maksymalna (szczytowa) - bezpieczne złącza bananowe

Napięcie mierzone - 200V wartość maksymalna (szczytowa) - kabel 3-przewodowy.

Napięcie wspólne - 200V

Prąd testowy 0.1A maks.

Moc 1VA

Rezystywność objętościowa (skrośna), zakres: od 103 do 1018 Ohm-cm.

Rezystywność powierzchniowa, zakres: od 103 do 1017 Ohm.

Elektrody (średnica):

- centralna: 50.8mm  ±0.05mm, podkładka gumowa

- pierścieniowa: 57.2mm ±0.05mm

- dolna: 85.7mm ± 0.05mm,

- podkładka gumowa przewodząca 54mm.

Materiał elektrod: stal nierdzewna

Wymiary:

- próbki badanej (min.) - 63.5mm średnica – pomiar rezystywności powierzchniowej

- próbki badanej (maks.) - 101.6mm powierzchni. x 3.2mm grubości – pomiar rezystywności objętościowej (skrośnej)

Podkładka rezystywności: objętościowa 10Ω/kwadrat maks.

Zakres temperatury -30 oC to +80oC.

Zakres wilgoci: 0% R.H. do 65% R.H. do 35oC, lincarly derate 3% R.H./na stopień przy temperaturze

ponad 35oC.

Zadanie częściowe nr 4

Dostawa źródła mierzącego

Źródło prądowo-napięciowe z funkcją pomiaru prądu, napięcia i rezystancji

| MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE |  |
| --- | --- |
| Parametr / Funkcja | Wartość / Opis |
| Zakresy pomiaru napięcia stałego (DC) dla pracy przyrządu w trybie woltomierza | Przynajmniej w zakresie od 20 mV do 200 V z rozdzielczością nie mniejszą niż 10 nV na najniższym zakresie pomiarowym oraz z błędem nie większym niż ± (0,100 % + 150 µV) na najniższym zakresie pomiarowym oraz rezystancją wejściową większą od 10 G na wszystkich zakresach pomiarowych. |
| Zakresy pomiaru prądu stałego (DC) dla pracy przyrządu w trybie amperomierza | Przynajmniej w zakresie od 10 nA do 1 A z rozdzielczością nie mniejszą niż 10 fA na najniższym zakresie pomiarowym oraz spadkiem napięcia będącym efektem obecności bocznika prądowego (Burden Voltage) mniejszym niż 100 µV oraz z błędem nie większym niż ± (0,10 % + 50 pA) na najniższym zakresie pomiarowym. |
| Zakresy napięciowe źródła napięcia stałego (DC) dla pracy przyrządu w trybie źródła napięciowego | Przynajmniej w zakresie od 20 mV do 200 V z rozdzielczością nie mniejszą niż 500 nV na najniższym zakresie pomiarowym oraz z błędem nie większym niż ± (0,100 % + 200 µV) na najniższym zakresie pomiarowym, poziom szumów RMS na zakresie 20 mV nie większy niż 1 µV dla f < 10 Hz. |
| Zakresy prądowe źródła prądu stałego (DC) dla pracy przyrządu w trybie źródła prądowego | Przynajmniej w zakresie od 10 nA do 1 A z rozdzielczością nie mniejszą niż 500 fA na najniższym zakresie pomiarowym oraz z błędem nie większym niż ± (0,100 % + 100 pA) na najniższym zakresie pomiarowym, poziom szumów RMS na zakresie 10 nA nie większy niż 500 fA dla f < 10 Hz. |
| Zakresy pomiaru rezystancji (funkcja omomierza) | Przynajmniej w zakresie od 2 do 200 M z rozdzielczością nie mniejszą niż 1 µ na najniższym zakresie pomiarowym oraz z błędem nie większym niż ±(0,098% + 0.003 ) na zakresie 20 . Na zakresie mniejszym niż 20 użytkownik musi mieć możliwość zdefiniowania wartości prądu pomiarowego. |
| Wyjścia / Wejścia | Wyjścia / Wejścia – gniazda typu „banan” oraz triax. |
| Interfejsy komunikacyjne | GPIB, USB (host i device), LAN (Ethernet), dodatkowo port umożliwiający wyzwalanie i komunikację z innymi przyrządami, możliwość wysyłania poleceń SCPI, złącze USB na panelu przednim przyrządu, akceptacja języka skryptowego w celu automatyzacji pomiarów. |
| Wyświetlacz | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, dotykowy, przekątna 5 cali, przynajmniej dwupoziomowy (umożliwiający jednoczesne wyświetlenie wartości dwóch wielkości mierzonych), menu z funkcjami przyrządu w postaci ikon. |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie umożliwiające wysyłanie poleceń do przyrządu w celu automatyzacji pomiarów. |
| Gwarancja | Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy |

Zadanie częściowe nr 5

Dostawa generatora tranzystorowego wysokiej częstotliwości do topienia materiałów wysokotopliwych, topienia materiałów wysokotopliwych

Wykonanie generatora tranzystorowego wysokiej częstotliwości do
topienia materiałów wysokotopliwych np. żeliwo chromowe, stal manganowa itp.
Gwarancja min 12 miesięcy.
Urządzenie składa się z:
szafki z generatorem,
dwóch wzbudników
płyty przepustowej termoodpornej.
Generator pracować musi w układzie prostownikowym diodowym i wyposażony musi być w transformator separujący sieć zasilającą od obwodu wzbudnika. Sterowanie pracą generatorem odbywać się musi za pomocą mikroprocesora.

Dane techniczne:
1. maksymalna moc czynna min - 20kW
2. częstotliwość znamionowa - 120÷200Hz
3. napięcie wyjściowe - 150÷300V
4. napięcie zasilania - 3x400/230V, 50Hz
5. moc podłączeniowa - 28kVA
6. zużycie wody chłodzącej dla twej=15÷30C
7. Δp=0,3Mpa - 30l/min
- sterowanie mocą generatora - cyfrowe

Urządzenie należny dostarczyć z:
Szafą generatora 1 kpl
Wzbudnikiem 2 szt.
Płyta przepustowa termoodporna 1 kpl
DTR 3 egz.

Zadanie częściowe nr 6

Dostawa kamery termowizyjnej

Kamera termowizyjna o parametrach nie gorszych niż (możliwa odchyłka parametrów do 2%):

- zakres pomiarowy: -30...+1200°C
- dokładność: ±2°C lub ±2% mierz. wart.
- obiektyw standardowy 30°x23°
- częstotliwość odświeżania obrazu 33Hz
- rozdzielczość obrazu 320x240 pikseli
- czułość termiczna NETD<30mK
- minimalna ogniskowa 10cm
- karta pamięci SD, 2GB
- ręczna/automatyczna regulacja ostrości
- wbudowany aparat cyfrowy 3.1 Mpix
- funkcja wykrywania najzimniejszego i najcieplejszego miejsca
- izoterma
- minimum/maksimum z danej powierzchni
- zoom cyfrowy 1-3 stopniowy
- moduł solarny
- asystent obrazu panoramicznego
- funkcja wykrywania miejsc pomiarowych
- ekran dotykowy LCD 4,3"
- wskaźnik laserowy
- nagrywanie notatek głosowych - Bluetooth
- temperatura pracy -15...+50°C
- temperatura przechowywania -30...+60°C
- pakiet w pełni radiometryczny pomiar wideo + nagrywanie sekwencyjne w kamerze
- oprogramowanie z możliwością generowania raportu po wykonaniu pomiaru
- kabel USB
- akumulator litowo-jonowy
- karta pamięci SD 2GB- zasilacz do ładowania akumulatora w kamerze
- pas do noszenia kamery
- wysokiej jakości, trwała walizka transportowa
- funkcja umożliwiająca dwukrotne zwiększenie rozdzielczości obrazu termograficznego 320x240 pikseli na 640x480 pikseli