Zał. nr 2 do SIWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Działu Spraw Studenckich. | 1. Biurko 145x60x75 szt.1 Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda ,wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 1 mm, w kolorze płyty. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. W biurku zamontować plastikowe przelotki na kable- umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 2. Regał 80x50x215 szt. 3 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 3. Nadstawka 80x50x130 szt. 3 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 4. Regał 110x55x215 szt. 1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 5. Nadstawka 110x55x130 szt. 1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 6. Regał 90x55x215 szt.1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 7. Nadstawka 90x55x130 szt. 1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 8. Regał 60x55x215 szt. 1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 9. Nadstawka 60x55x130 szt. 1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 10. Regał 60x40x215 szt.1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 11. Nadstawka 60x40x130 szt.1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 12. Regał 60x40x215 szt. 1 z wcięciem na słup 22x25( dostosować wymiar podczas montażu) Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 13. Nadstawka 60x54x130 szt. 1 z wcięciem na słup 22x25 ( dostosować wymiar podczas montażu) Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 14. Regał 70x40x215 szt. 1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 15. Nadstawka 70x40x130 szt. 1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 16. Szafa aktowa 60x55x215 szt. 1 Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa wyposażona ww półki na segregatory o wysokości min. 350 mm. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Korpus klejony, szafa montowana w fabryce producenta. Szafa montowana do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 17. Nadstawka 60x55x130 szt. 1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 18. Szafa ubraniowa 60x55x215 szt. 1 Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa wyposażona w drążek na ubrania, mocowany pod półką konstrukcyjną. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta. Szafa montowana do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 19. Nadstawka 60x55x130 szt. 1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Regał montowany do ściany za pomocą dybli montażowych ,dla bezpieczeństwa. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 20. Fotel obrotowy szt. 2 Krzesło obrotowe posiadające: - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie - komfortowe, wysokie oparcie - oparcie tapicerowane z obydwu stron - możliwość swobodnego kołysania się - maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 13˚ - możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy - regulacja siły oporu oparcia - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego - stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami - podstawa stalowa, chromowana - samohamowne kółka do powierzchni dywanowych Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : Ścieralność : 50 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 Gramatura 300 - 400 g/m2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Przybliżone wymiary krzesła: POMIESZCZENIA DLA STUDENTÓW 21. Biurko 120x60x105 szt. 5 Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda ,wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 1 mm, w kolorze płyty. Biurko wyposażone w półkę pod klawiaturę - prowadnice rolkowe, umiejscowienie półki ustalić z Zamawiającym podczas montażu. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Nadstawka na biurko o głębokości 250 mm i wysokości 300 mm - blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda ,wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 1 mm, w kolorze płyty. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych.W biurku zamontować plastikowe przelotki na kable- umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 22. Kontener 45x45x60 szt. 5 Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 23. Regał 150x30x120 szt. 2 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 24. Regał 190x30x120 szt. 1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 25. Regał 60x30x120 szt.1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 26. Regał 90x30x120 szt.1 Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, półki oraz wieńce wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Regał posiada przestrzenie na segregatory o wysokości min. 350 mm. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 27. Zabudowa na kaloryfer 160x35x105szt.1 Blat o grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi wykonane z stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Nogi należy zamontować podczas montażu w Zamawiającego-należy dostosować ich umiejscowienie do zamontowanego kaloryfera. Blat zamontować do ściany za pomocą kątowników. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 8. Zabudowa na kaloryfer 80x30x105 szt.1 Blat o grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi wykonane z stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Nogi należy zamontować podczas montażu w Zamawiającego-należy dostosować ich umiejscowienie do zamontowanego kaloryfera. Blat zamontować do ściany za pomocą kątowników. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 9. Zabudowa na kaloryfer 135x35x105 szt.1 Blat o grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi wykonane z stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Nogi należy zamontować podczas montażu w Zamawiającego-należy dostosować ich umiejscowienie do zamontowanego kaloryfera. Blat zamontować do ściany za pomocą kątowników. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 10. Zabudowa na kaloryfer 105x35x105 szt.1 Blat o grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi wykonane z stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Nogi należy zamontować podczas montażu w Zamawiającego-należy dostosować ich umiejscowienie do zamontowanego kaloryfera. Blat zamontować do ściany za pomocą kątowników. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 11. Zabudowa na kaloryfer 135x35x105 szt.1 Blat o grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi wykonane z stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Nogi należy zamontować podczas montażu w Zamawiającego-należy dostosować ich umiejscowienie do zamontowanego kaloryfera. Blat zamontować do ściany za pomocą kątowników. Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Wygląd jak na rysunku poglądowym 12. Fotel obrotowy szt. 5 Krzesło obrotowe posiadające: - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie - komfortowe, wysokie oparcie - oparcie tapicerowane z obydwu stron - możliwość swobodnego kołysania się - maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 13˚ - możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy - regulacja siły oporu oparcia - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego - stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami - podstawa stalowa, chromowana - samohamowne kółka do powierzchni dywanowych Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : Ścieralność : 50 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 Gramatura 300 - 400 g/m2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Przybliżone wymiary krzesła: Powyższy asortyment stanowi wyposażenie do budynku Politechniki Rzeszowskiej . Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli. |
| 2 | Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla budynku Arcus Politechniki Rzeszowskiej |  |

Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości

- SEKRETARIAT – x 1

1. Biurko 170x170x80 szt. 1 (  wyposażone w stolik, kontener z szafką, kontener z szufladami )

Biurko zaokrąglone- kształt,  jak na poniższym rysunku . Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Blendy wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko wyposażone w półkę pod klawiaturę  - prowadnice rolkowe, umiejscowienie półki ustalić z Zamawiającym podczas montażu. Pod biurkiem- w środkowej części, należy zamontować półkę na wysokości ok. 100mm od podłogi. Półka na regulowanych nóżkach meblowych w kolorze czarnym – półka pokazana na rysunku. Biurko wyposażone w dwa kontenery – opis i rysunek poniżej. Do biurka dostawiony stolik- blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Stolik na dwóch nogach metalowych . Nogi  wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Blat stolika docięty o kształtu biurka i zamontowany do biurka za pomocą wysokiej jakości złączy meblowych. W biurku zamontować plastikowe przelotki na kable, umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu.

Kolor płyty–  blat i korpus biurka – akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

* Kontener mobilny 40x50x65  szt. 1-  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi.  Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

* Kontener mobilny 40x50x65  szt. 1 -  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm. Kontener posiada front uchylny. Front musi posiadać 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach o kącie rozwarcia do 110 stopni. Uchwyt metalowy o rozstawie min. 128  mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia.  Top górny nachodzący na szafkę, licowany z frontem. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Szafka posiada zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

Wygląd całej zabudowy- biurko z kontenerami i stolikiem:

2. Komoda 90x30x100 szt. 1

Komoda z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać po dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia.  Szafka posiada 2 półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Komoda wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

3. Zabudowa kuchenna ze zlewozmywakiem i ociekaczem  120x65x220h SZT. 1

Zabudowa wysoka  wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Fronty , korpusy i półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy – brak- płytki istniejące u Zamawiającego. Dolne fronty o wysokości ok. 1050 mm, górne fronty o wysokości ok. 1070 mm. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm. We wnętrzu szafki – w dolnej części, znajduje się zlewozmywak stalowy- 1 komora plus pół-ociekacz, należy wyciąć odpowiedni otwór w blacie, pod blatem wewnętrzna półka z otworem na syfon. Blat kuchenny laminowany o grubości min. 28 mm, fabrycznie zaoblony. We wnętrzu szafki – w górnej części, znajduje się dwupółkowy ociekacz w kolorze białym, nad nim półka z płyty o grubości 18 mm.  Każdy z frontów posiada po min. dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka  posiada uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafki, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – od boki i od przodu szafki, cokół o wysokości ok. 50 mm.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

4. Szafa ubraniowa 50x45x220 SZT. 1

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o  grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa wyposażona w wysuwny wieszak na ubrania, mocowany pod półką konstrukcyjną. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.  Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

5. Regał zamykany 80x45x220 SZT. 2

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm, w środkowej części z drzwiami uchylnymi o wysokości ok. 710 mm, z drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 710 mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, fronty , półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm.  W regale zamontowane 3 szt zamki meblowe z dwoma kluczami łamanymi. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Regał posiada wewnątrz przestrzenie na segregatory o wysokości min. 320 mm.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

6. Szafka wisząca 60x40x30 szt. 2

Szafka wisząca z frontami otwieranymi do góry,  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm.  Korpus, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Fronty otwierane bezuchwytowo- na dotyk - tip-on.  Szafka montowana do ściany za pomocą wysokiej jakości metalowych zawieszek meblowych.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

7. Zabudowa kaloryfera 255x30x74 szt. 1

Zabudowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Zabudowa składa się ze ,,szczebelków” połączonych elementem z płyty przykrywającym parapet i łączącą listwą dolną. Wieniec górny licowany ze szczebelkami.

Kolor płyty–  fronty – akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

8. Wieszak 70x20x70 szt. 1

Panel z półką , wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Wieszaki metalowe podwójne w kolorze aluminium, zamontowane do panela. Całość montowana do ściany za pomocą wysokiej jakości zawieszek meblowych.

Kolor płyty– akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

9. Listwy odbojowe 435x1,8x45 szt.1 300x1,8x45 szt. 1

Listwy wykonane  z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 , obrzeże pcv dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. Przymocowane do ściany za pomocą dybli  montażowych.

Kolor płyty–  akacja,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

10. Fotel obrotowy szt. 1

### Cechy charakterystyczne krzesła:

### Siedzisko - tapicerowane tkaniną

### Dostępne regulacje:

1. Regulacja wysokości siedziska

2. Regulacja kąta odchylenia oparcia

3. Regulacja podparcia lędźwiowego

4. Regulacja głębokości siedziska

5. Regulacja siły odchylania oparcia

Mechanizm

- M- synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°) - standard

Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80mm) z miękką nakładką

### Oparcie pokryte elastyczną membraną w kolorze czarnym. . Wyposażone w regulację wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 70 mm)

### Podstawa- krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø 700

Kółka twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65

Kolor tapicerki – do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym

11. Krzesło szt. 2

Cechy charakterystyczne krzesła:

Miękkie, tapicerowane siedzisko

Ergonomiczne,wyprofilowane oparcie

Rama – stalowa - chromowana

Podłokietniki  stalowe z plastikowymi nakładkami

Możliwość składowania w stosie

Kolor tapicerki – do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym

- POKÓJ KIEROWNIKA

12. Biurko 140x60x85 szt. 1

Blat biurka i noga wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty.   Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. W biurku zamontować plastikowe przelotki na kable, umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu.

Kolor płyty–  blat i korpus biurka – akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

13. Biurko 160x50x82 SZT. 1

Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi , korpusy i fronty wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko wyposażone w dwie szafki z szufladami – opis poniżej

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

14. Kontener 40x45x79- wysokość dostosowana do wysokości biurka – szt. 2

Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm. Kontener posiada 4szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi.  Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.  Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

Biurko nr 1, biurko nr 2 i dwa kontenery tworzą całą zabudowę, biurko nr 1 opiera się na biurku nr 2.

15. Stolik 160x70x75 szt. 1

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi o wymiarach 150x80mm, wykonane z elementów płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty, skręconych w formę prostokąta. .Listwy  łączące nogi, wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.   Elementy stolika połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

16. Komoda 80x45x100 szt. 1

Komoda z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać po dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia.  Szafka posiada 2 półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Komoda wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

17. Szafa aktowa 50x45x220 szt. 1

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa wyposażona w półki na segregatory z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem.  Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia.  Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

18. Szafa przeszklona aktowa 80x45x220 szt. 1

Szafa z drzwiami uchylnymi , w dolnej części o wysokości ok. 720 mm, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty w górnej części z czterema półkami, zamykanymi frontem przeszklonym - szkło matowe w ramce aluminiowej typu Z-1. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, fronty , półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Wszystkie  półki zamontowane  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

19. Zabudowa kaloryfera 255x30x74 szt. 1

Zabudowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Zabudowa składa się z ,,szczebelków” połaczonych elementem z płyty przykrywającym parapet i łączącą listwą dolną. Wieniec górny licowany ze szczebelkami.

Kolor płyty– akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

20. Listwy odbojowe 225x1,8x45 szt.1 , 38x1,8x220 szt. 1

Listwy wykonane  z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 , obrzeże pcv dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. Przymocowane do ściany za pomocą dybli  montażowych.

Kolor płyty– akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

21. Fotel obrotowy szt. 1

Cechy charakterystyczne fotela:

Mechanizm Epron Syncron -możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach oraz regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulowana wysokość podparcia lędźwi, a także regulacja siły oporu oparcia i system Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownik. Maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20˚, przy 11˚ odchylenia siedziska,

Siedzisko i oparcie – szerokie siedzisko, wyprofilowane, wysokie oparcie fotela, miękkie, tapicerowane, regulowany, tapicerowany zagłówek.

Podłokietniki – regulowane

Podstawa – pięcioramienna aluminiowa w wykończeniu alu

Kółka - samohamowne kółka do powierzchni miękkich(śr. 50 cm)

Kolor tapicerki –  do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym

22. Krzesło szt. 4

Cechy charakterystyczne krzesła:

- miękkie, tapicerowane oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko

- stalowa chromowana rama

- stalowe podłokietniki z plastikowymi nakładkami

- możliwość składowania w stosie (max. 2 szt.)

Kolor tapicerki –  do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym

- POKÓJ PRACOWNICZY JEDNOOSOBOWY

23. Biurko 130x60x75 szt. 3

Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda ,wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko wyposażone w półkę pod klawiaturę  - prowadnice rolkowe, umiejscowienie półki ustalić z Zamawiającym podczas montażu. W biurku zamontować plastikowe przelotki na kable, umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

24. Biurko 100x50x75 szt. 3

Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda ,wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

25. Kontener 45x45x65 szt.6

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi.  Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

26. Stolik 70x70x75 szt. 3

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi o wymiarach 80x80mm, wykonane z elementów płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty, skręconych w formę prostokąta. .Listwy  łączące nogi, wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.   Elementy stolika połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty– akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

27. Komoda 120x45x100 szt.3

Komoda z trzema drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać po dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia.  Szafka posiada 3 półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Komoda wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–  fronty – akcja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

28.  Aneks kuchenny z ociekaczem 100x60x220 szt. 3

Zabudowa wysoka  wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Fronty , korpusy i półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy – brak- płytki istniejące u Zamawiającego. Dolne fronty o wysokości ok. 720 mm, górne fronty o wysokości ok. 1400 mm. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm. We wnętrzu szafki z frontami dolnymi znajduje się umywalka- znajdująca się u Zamawiającego, należy wyciąć odpowiedni otwór w blacie. Blat kuchenny laminowany o grubości min. 28 mm, fabrycznie zaoblony. We wnętrzu szafki z górnymi frontami znajduje się dwupółkowy ociekacz i nad nim półka z płyty o grubości 18 mm.  Każdy z frontów posiada po min. dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka  posiada uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafki, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – od boki i od przodu szafki, cokół o wysokości ok. 50 mm. Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

29. Szafa ubraniowa 50x45x220 szt. 3

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o  grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa wyposażona w wysuwny wieszak na ubrania, mocowany pod półką konstrukcyjną. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.  Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

30. Regał zamykany 80x45x220 szt.6

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm, w środkowej części z drzwiami uchylnymi o wysokości ok. 710 mm, z drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 710 mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcvgrubości 1 mm. Korpus, fronty , półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 10 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm.  W regale zamontowane 3 szt zamki meblowe z dwoma kluczami łamanymi. Umiejscowienie zamków jak na widocznym poniżej rysunku. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Regał posiada wewnątrz przestrzenie na segregatory.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

31. Listwy odbojowe 320x1,8x45 szt.3 , 500x1,8x45 szt. 3

Listwy wykonane  z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 , obrzeże pcv dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. Przymocowane do ściany za pomocą dybli  montażowych.

Kolor płyty–  akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym

32. Fotel obrotowy szt. 3

### Cechy charakterystyczne krzesła:

### Siedzisko - tapicerowane tkaniną

### Dostępne regulacje:

1. Regulacja wysokości siedziska

2. Regulacja kąta odchylenia oparcia

3. Regulacja podparcia lędźwiowego

4. Regulacja głębokości siedziska

5. Regulacja siły odchylania oparcia

### Mechanizmy

- M+X - synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°); z regulacją głębokości siedziska

Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80mm) z miękką nakładką

### Oparcie pokryte elastyczną membraną w kolorze czarnym. . Wyposażone w regulację wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 70 mm)

### Podstawa- krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø 700

Kółka twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65

Kolor tapicerki –  do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

33. Krzesło szt. 12

Cechy charakterystyczne krzesła:

- miękkie, tapicerowane oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko

- stalowa rama chromowana

- możliwość składowania w stosie (max. 2 szt.)

Kolor tapicerki – do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

- POKÓJ PRACOWNICZY DWUOSOBOWY

34. Biurko 130x60x75 szt. 28

Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda ,wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko wyposażone w półkę pod klawiaturę  - prowadnice rolkowe, umiejscowienie półki ustalić z Zamawiającym podczas montażu. W biurku zamontować plastikowe przelotki na kable, umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

35. Kontener 40x45x65 szt.28

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi.  Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

36. Dostawka 120x60x75 szt. 14

Blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi  wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm

Kolor płyty–  blat – akacja,  szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

37. Komoda 120x45x100 szt.14

Komoda z trzema drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać po dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm,  forma prosta, kolor do uzgodnienia.  Szafka posiada 3 półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Komoda wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

38.  Aneks kuchenny z ociekaczem 100x60x220 szt. 14

Zabudowa wysoka  wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Fronty , korpusy i półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy – brak- płytki istniejące u Zamawiającego. Dolne fronty o wysokości ok. 720 mm, górne fronty o wysokości ok. 1400 mm. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm. We wnętrzu szafki z frontami dolnymi znajduje się umywalka- znajdująca się u Zamawiającego, należy wyciąć odpowiedni otwór w blacie. Blat kuchenny laminowany o grubości min. 28 mm, fabrycznie zaoblony. We wnętrzu szafki z górnymi frontami znajduje się dwupółkowy ociekacz i nad nim półka z płyty o grubości 18 mm.  Każdy z frontów posiada po min. dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka  posiada uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafki, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – od boki i od przodu szafki, cokół o wysokości ok. 50 mm. Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

39. Szafa ubraniowa 50x45x220 szt. 14

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o  grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa wyposażona w wysuwny wieszak na ubrania, mocowany pod półką konstrukcyjną. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.  Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

40. Regał zamykany 80x45x220 szt.28

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm, w środkowej części z drzwiami uchylnymi o wysokości ok. 710 mm, z drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 710 mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcvgrubości 1 mm. Korpus, fronty , półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 10 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm.  W regale zamontowane 3 szt zamki meblowe z dwoma kluczami łamanymi. Umiejscowienie zamków jak na widocznym poniżej rysunku. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Regał posiada wewnątrz przestrzenie na segregatory.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

41. Listwy odbojowe 320x1,8x45 szt.14 , 500x1,8x45 szt. 14

Listwy wykonane  z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 , obrzeże pcv dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. Przymocowane do ściany za pomocą dybli  montażowych.

Kolor płyty–  fronty – akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

42. Fotel obrotowy szt. 28

### Cechy charakterystyczne krzesła:

### Siedzisko - tapicerowane tkaniną

### Dostępne regulacje:

1. Regulacja wysokości siedziska

2. Regulacja kąta odchylenia oparcia

3. Regulacja podparcia lędźwiowego

4. Regulacja głębokości siedziska

5. Regulacja siły odchylania oparcia

### Mechanizmy

- M+X - synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°); z regulacją głębokości siedziska

Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80mm) z miękką nakładką

### Oparcie pokryte elastyczną membraną w kolorze czarnym. . Wyposażone w regulację wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 70 mm)

### Podstawa- krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø 700

Kółka twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65

Kolor tapicerki – do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

43. Krzesło szt. 56

Cechy charakterystyczne krzesła:

- miękkie, tapicerowane oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko

- stalowa rama chromowana

- możliwość składowania w stosie (max. 2 szt.)

Kolor tapicerki –  do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

- SALA SEMINARYJNA

44. Stół 330x80x75 szt. 2

Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 36 mm, oklejone obrzeżem PCV gr. min 2 mm i promieniu R3.  Nogi o wymiarach 150x150, wykonane z elementów płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty, skręconych w formę kwadratu. .Listwy  łączące nogi, wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy stołu połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty–  akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym :

45. Stół – katedra 320x80x75 szt. 1

Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 36 mm, oklejone obrzeżem PCV gr. min 2 mm i promieniu R3. Nogi o wymiarach 150x150, wykonane z elementów płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty, skręconych w formę kwadratu. .Listwy  łączące nogi, wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty. W blacie biurka należy przewidzieć otwór na port multimedialny o wymiarach 150 mm x 345 mm,  umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu. Elementy stołu połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kontener o wymiarach 60x50x68 SZT. 1-  z półkami (2 z nich z możliwością regulacji wysokości) wykonany z płyty obustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 18 mm, oklejony obrzeżem PCV gr. min 1 mm , półki zabezpieczone przed wysunięciem z szafki za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce . Każda z półek posiada z tyłu listwę maskującą wys. 5 cm. Szafka zamykana drzwiami z zamkiem patentowym (klucze w całości metalowe). Półki, korpusy i front wykonane z płyty grubości min. 18 mm, wykończonej obrzeżem pcv grubości min. 1 mm. Zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Uchwyt metalowy o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Kontener na stopkach meblowych, służących  do wypoziomowania w zakresie 0-15 mm.

Kolor płyty–  akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym :

46. Aneks kuchenny ze zlewozmywakiem i ociekaczem 150x80x220h SZT. 1

Zabudowa wysoka  wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Fronty , korpusy i półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy – brak- płytki istniejące u Zamawiającego. Dolne fronty o wysokości ok. 1050 mm, górne fronty o wysokości ok. 1070 mm. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm. We wnętrzu szafki – w dolnej części, znajduje się zlewozmywak stalowy- jedna komora z półociekaczem, należy wyciąć odpowiedni otwór w blacie, pod blatem wewnętrzna półka z otworem na syfon. Blat kuchenny laminowany o grubości min. 28 mm, fabrycznie zaoblony, zamontowanyna wysokości 870 mm od podłogi. Pod blatem  należy zamontować lodówkę, istniejąca u Zamawiającego- wymiary 600mmx600mmx840 mm. We wnętrzu szafki – w górnej części, znajduje się dwupółkowy ociekacz w kolorze białym o szerokości 500 mm, nad nim półka z płyty o grubości 18 mm.  Każdy z frontów posiada po min. dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka  posiada uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafki, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – od boki i od przodu szafki, cokół o wysokości ok. 50 mm.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

47. Komoda 120x45x100 szt. 4

Komoda z trzema drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać po dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia.  Szafka posiada 3 półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Komoda wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

48. Wieszak 170x20x100 szt.1

Panel z półką , wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Wieszaki metalowe podwójne w kolorze aluminium – 26 szt, zamontowane do panela. Całość montowana do ściany za pomocą wysokiej jakości zawieszek meblowych.

Kolor płyty– akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

49 Krzesło szt. 26

Cechy charakterystyczne krzesła:

Miękkie, tapicerowane siedzisko

Ergonomiczne,wyprofilowane oparcie

Rama – stalowa - chromowana

Podłokietniki  stalowe z plastikowymi nakładkami

Możliwość składowania w stosie

Kolor tapicerki –  do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki

SEKRETARIAT

1. REGAŁ ZAMYKANY 80x40x220 SZT. 3

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm, w środkowej części z drzwiami uchylnymi o wysokości ok. 710 mm, z drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 710 mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Korpus, fronty , półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm.  W regale zamontowane 3 szt zamki meblowe z dwoma kluczami łamanymi. Umiejscowienie zamków jak na widocznym poniżej rysunku. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Regał posiada wewnątrz przestrzenie na segregatory.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

2. SZAFA UBRANIOWA 60x40x220 szt.1

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o  grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa wyposażona w wysuwny wieszak na ubrania, mocowany pod półką konstrukcyjną. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.  Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

3. BIURKO 150x200x75 + nadstawka 150x30x30 szt. 1

Biurko w kształcie litery „L” z nadstawką . Blat , nogi biurka i nadstawka wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Blendy tylne wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty. Blenda z przodu biurka o wysokości ok. 700 mmm zamocowana za pomocą złączny mimośrodowych do blatu i nóg biurka. Blat docięty do wypustu w ścianie- potrzebny dokładny dopomiar. W biurku należy zamontować przelotki na kable- umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

4. KONTENER MOBILNY Z 3 SZUFLADAMI 45x40x65 szt.1

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym.

5. Kontener mobilny 45x40x65  szt. 1

Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm. Kontener posiada front uchylny. Front musi posiadać 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach o kącie rozwarcia do 110 stopni. Uchwyt metalowy o rozstawie min. 128  mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia.  Top górny nachodzący na szafkę, licowany z frontem. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Szafka posiada zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

6. Zabudowa kuchenna ze zlewozmywakiem i ociekaczem  120x65x220h SZT. 1

Zabudowa wysoka  wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Fronty , korpusy i półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy – brak- płytki istniejące u Zamawiającego. Dolne fronty o wysokości ok. 1050 mm, górne fronty o wysokości ok. 1070 mm. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm. We wnętrzu szafki – w dolnej części, znajduje się zlewozmywak stalowy- 1 komora plus pół-ociekacz, należy wyciąć odpowiedni otwór w blacie, pod blatem wewnętrzna półka z otworem na syfon. Blat kuchenny laminowany o grubości min. 28 mm, fabrycznie zaoblony. We wnętrzu szafki – w górnej części, znajduje się dwupółkowy ociekacz w kolorze białym, nad nim półka z płyty o grubości 18 mm.  Każdy z frontów posiada po min. dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka  posiada uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, kolor do uzgodnienia. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafki, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – od boki i od przodu szafki, cokół o wysokości ok. 50 mm.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy - grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

7. Listwy odbojowe 360x1,8x45 szt.1 , 200x1,8x45 szt. 1

Listwy wykonane  z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 , obrzeże pcv dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. Przymocowane do ściany za pomocą dybli  montażowych.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

8. Fotel obrotowy szt. 1

### Cechy charakterystyczne krzesła

### Siedzisko - tapicerowane tkaniną

### Dostępne regulacje:

1. Regulacja wysokości siedziska

2. Regulacja kąta odchylenia oparcia

3. Regulacja podparcia lędźwiowego

4. Regulacja głębokości siedziska

5. Regulacja siły odchylania oparcia

### Mechanizm

- M+X - synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°); z regulacją głębokości siedziska

Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80mm) z miękką nakładką

### Oparcie pokryte elastyczną membraną w kolorze czarnym. . Wyposażone w regulację wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 70 mm)

### Podstawa- krzyżak  czarny plastikowy (nylon)

Kółka twarde na miękką powierzchnię Ø 65

Kolor tapicerki – do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym

9. Krzesło szt. 2

Cechy charakterystyczne krzesła:

Miękkie, tapicerowane siedzisko

Ergonomiczne,wyprofilowane oparcie

Rama – stalowa - chromowana

Podłokietniki  stalowe z plastikowymi nakładkami

Możliwość składowania w stosie

Kolor tapicerki – do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym

10. STOLIK 70x70x75 SZT. 1

Blat grubości 25mm wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi stolika wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiający

Widok, jak na rysunku poglądowym

11.Wieszak 70x20x70 szt. 1

Panel z półką , wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Wieszaki metalowe podwójne w kolorze aluminium, zamontowane do panela. Całość montowana do ściany za pomocą wysokiej jakości zawieszek meblowych.

Kolor płyty– akacja, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym

POKÓJ KIEROWNIKA

12. Szafa 80x55x220 szt.1

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa  wyposażona w drążek na ubrania, mocowany pod polka konstrukcyjna.  Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

13. Regał 70x45x220 szt. 1

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej i górnej części, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, fronty , półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. We wnętrzu regału zamontowane półki  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

14. Półki narożne 30x38x220 szt.1

Regał z półkami narożnymi otwartymi  , wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus oraz półki wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

15. Stolik 140x60x75 szt. 1

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi o wymiarach 150x80mm, wykonane z elementów płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty, skręconych w formę prostokąta. .Listwy  łączące nogi, wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.   Elementy stolika połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

16. Biurko 155x140x75 szt. 1

Biurko w kształcie litery „L” . Blat i nogi biurka wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Blendy tylne wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty. Blenda z przodu biurka o wysokości ok. 700 mmm zamocowana za pomocą złączny mimośrodowych do blatu i nóg biurka. Blenda cofnięta o ok. 15 cm względem krawędzi blatu.   Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

17. Kontener  45x40x65 sz. 1

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi.  Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

18. Komoda 90x30x100 szt.1

Komoda z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać po dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 m, forma prosta.  Szafka posiada 2 półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiający

Wygląd jak na rysunku poglądowym

19. Zabudowa kaloryfera 255x30x74 szt. 1

Zabudowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Zabudowa składa się z ,,szczebelków” połaczonych elementem z płyty przykrywającym parapet i łączącą listwą dolną. Wieniec górny licowany ze szczebelkami.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

20. Fotel obrotowy szt. 1

Cechy charakterystyczne fotela:

Mechanizm Epron Syncron -możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach oraz regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego,regulowana wysokość podparcia lędźwi, a także regulacja siły oporu oparcia i system Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownik. Maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20˚, przy 11˚ odchylenia siedziska.

Siedzisko i oparcie – szerokie siedzisko,wyprofilowane, wysokie oparcie fotela, miękkie, tapicerowane, regulowany, tapicerowany zagłówek.

Podłokietniki – regulowane

Podstawa - pięcioramienna z tworzywa sztucznego , czarna

Kółka - samohamowne kółka do powierzchni miękkich(śr. 50 cm)

Kolor tapicerki –  do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym

21. Krzesło szt. 5

Cechy charakterystyczne krzesła:

- miękkie, tapicerowane oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko

- stalowa chromowana rama

- stalowe podłokietniki z plastikowymi nakładkami

- możliwość składowania w stosie (max. 2 szt.)

Kolor tapicerki –  do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym

POKÓJ PRACOWNICZY DWUOSOBOWY

22.Biurko 130x60x75 szt. 14

Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda ,wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Biurko wyposażone w półkę pod klawiaturę  - prowadnice rolkowe, umiejscowienie półki ustalić z Zamawiającym podczas montażu. W biurku zamontować plastikowe przelotki na kable, umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

23. Kontener 40x45x65 szt.14

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Kontener posiada 3 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi.  Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

24. Dostawka 120x60x75 szt. 7

Blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi  wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

25. Komoda 120x45x100 szt.7

Komoda z trzema drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać po dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm,  forma prosta.  Szafka posiada 3 półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Komoda wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

26.  ANEKS KUCHENNY Z OCIEKACZEM 100x60x220 szt. 7

Zabudowa wysoka  wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Fronty , korpusy i półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy – brak- płytki istniejące u Zamawiającego. Dolne fronty o wysokości ok. 720 mm, górne fronty o wysokości ok. 1400 mm. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm. We wnętrzu szafki z frontami dolnymi znajduje się umywalka- znajdująca się u Zamawiającego, należy wyciąć odpowiedni otwór w blacie. Blat kuchenny laminowany o grubości min. 28 mm, fabrycznie zaoblony. We wnętrzu szafki z górnymi frontami znajduje się dwupółkowy ociekacz i nad nim półka z płyty o grubości 18 mm.  Każdy z frontów posiada po min. dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka  posiada uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafki, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – od boki i od przodu szafki, cokół o wysokości ok. 50 mm. Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

27. SZAFA UBRANIOWA 50x45x220 szt. 7

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o  grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa wyposażona w wysuwny wieszak na ubrania, mocowany pod półką konstrukcyjną. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta. Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.  Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

28. REGAŁ ZAMYKANY 80x45x220 szt.14

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm, w środkowej części z drzwiami uchylnymi o wysokości ok. 710 mm, z drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 710 mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, fronty , półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 36 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 10 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm.  W regale zamontowane 3 szt zamki meblowe z dwoma kluczami łamanymi. Umiejscowienie zamków jak na widocznym poniżej rysunku. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Regał posiada wewnątrz przestrzenie na segregatory.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

29. Listwy odbojowe 320x1,8x45 szt.7, 500x1,8x45 szt. 7

Listwy wykonane  z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1 , obrzeże pcv dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. Przymocowane do ściany za pomocą dybli  montażowych.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

30.Fotel obrotowy szt. 14

### Cechy charakterystyczne krzesła:

### Siedzisko - tapicerowane tkaniną

### Dostępne regulacje:

1. Regulacja wysokości siedziska

2. Regulacja kąta odchylenia oparcia

3. Regulacja podparcia lędźwiowego

4. Regulacja głębokości siedziska

5. Regulacja siły odchylania oparcia

### Mechanizmy

- M+X - synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°); z regulacją głębokości siedziska

Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80mm) z miękką nakładką

### Oparcie pokryte elastyczną membraną w kolorze czarnym. . Wyposażone w regulację wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 70 mm)

### Podstawa- krzyżak  czarny plastikowy (nylon)

Kółka twarde na miękką powierzchnię Ø 65

Kolor tapicerki – do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym

31.Krzesło szt. 28

Cechy charakterystyczne krzesła:

- miękkie, tapicerowane oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko

- stalowa rama chromowana

- możliwość składowania w stosie (max. 2 szt.)

Kolor tapicerki –  do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym

SALA SEMINARYJNA

32. Stół 260x80x75 szt.2

Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 36 mm, oklejone obrzeżem PCV gr. min 2 mm i promieniu R3.  Nogi o wymiarach 150x150, wykonane z elementów płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty, skręconych w formę kwadratu. .Listwy  łączące nogi, wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty.  Elementy stołu połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

33. Stół – katedra 270x80x75 szt. 1

Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 36 mm, oklejone obrzeżem PCV gr. min 2 mm i promieniu R3. Nogi o wymiarach 150x150, wykonane z elementów płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty, skręconych w formę kwadratu. .Listwy  łączące nogi, wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv o  grubości 1 mm, w kolorze płyty. W blacie biurka należy przewidzieć otwór na port multimedialny o wymiarach 150 mm x 345 mm,  umiejscowienie ustalić z Zamawiającym podczas montażu. Elementy stołu połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kontener o wymiarach 60x50x68 SZT. 1-  z półkami (2 z nich z możliwością regulacji wysokości) wykonany z płyty obustronnie melaminowanej klasy E1 grubości min. 18 mm, oklejony obrzeżem PCV gr. min 1 mm , półki zabezpieczone przed wysunięciem z szafki za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce . Każda z półek posiada z tyłu listwę maskującą wys. 5 cm. Szafka zamykana drzwiami z zamkiem patentowym (klucze w całości metalowe). Półki, korpusy i front wykonane z płyty grubości min. 18 mm, wykończonej obrzeżem pcv grubości min. 1 mm. Zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Uchwyt metalowy malowany proszkowo na kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm. Kontener na stopkach meblowych, służących  do wypoziomowania w zakresie 0-15 mm.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

34.    Regał 80x45x220 szt. 2

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710mm, w górnej  części z drzwiami uchylnymi o wysokości 450 mm, w środkowej części z drzwiami uchylnymi o wysokości ok. 450 mm i otwartej przestrzeni o wysokości ok. 520 mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 1 mm. Korpus, fronty , półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza , stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu , cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta . W zamkniętych częściach regału zamontowane półki  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym Wygląd jak na rysunku poglądowym

35. Komoda 100x45x120 szt. 2

Komoda z trzema drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 1 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać po dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafka posiada 3 półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Komoda wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym Wygląd jak na rysunku poglądowym:

36. Wieszak 100x20x100 szt. 1

Panel z półką , wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Wieszaki metalowe podwójne w kolorze aluminium, zamontowane do panela. Całość montowana do ściany za pomocą wysokiej jakości zawieszek meblowych.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym

37.Krzesło szt. 22

Cechy charakterystyczne krzesła:

Miękkie, tapicerowane siedzisko

Ergonomiczne, wyprofilowane oparcie

Rama – stalowa - chromowana

Podłokietniki  stalowe z plastikowymi nakładkami

Możliwość składowania w stosie

Kolor tapicerki –  do ustalenia z Zamawiającym, tapicerka z grupy 1

Wygląd jak na rysunku poglądowym

38. Szafka wisząca 90x30x72 szt.2

Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka wyposażona wewnątrz  w dwie półki wewnętrzne. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.   Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. Szafka montowana do ściany za pomocą wysokiej jakości zawieszek meblowych.

Kolor płyty–  fronty – akacja, korpusy grafit, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

Powyższy asortyment z zadania nr 2 stanowi wyposażenie w budynku Arkus Politechniki Rzeszowskiej- IIIn i IV piętro. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań  Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.