Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215)

Politechniki Rzeszowskiej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Charakterystyka obiektów. Przeznaczenie obiektów:

Pomieszczenia przeznaczone do remontu to pokój socjalny i dwa laboratoria wykorzystywanie dla potrzeb Wydziału Chemicznego, mieszczące się w budynku H przy Alei Powstańców Warszawy 6

- Zakres robót:

1. Laboratorium H-021A:

1)     ściany i sufit:

- położenie płytek ściennych 20 x 30 cm do wysokości 2,0 m oraz uzupełnienie posadzek płytkami terakotowymi, nieszkliwionymi 30 x 30 cm, wraz z położeniem listew i fugowaniem (kolorystyka                     i rodzaj do uzgodnienia z Użytkownikiem),

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do malowania - naprawa uszkodzeń,  szpachlowanie powierzchni tynku gładzią szpachlową,

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich: sufitu farbami emulsyjnymi, ścian emulsją hydrofobową, plamoodporną;

2)     remont instalacji wodno-kanalizacyjnej:

- montaż zlewozmywaka wpuszczanego, jednokomorowego z ociekaczem, wykonanego z blachy o grubości min. 0,7mm, z baterią stojącą o średnicy nominalnej 15 mm, jednouchwytową                                 z mieszaczem, porcelanową głowicą  i korkiem,

- wykonanie podłączenia wody i kanalizacji oraz doprowadzenie mediów: gaz, powietrze, azot lub hel, wodór, propylen.

2. Laboratorium H-215:

1) demontaż, a po przełożeniu przyłączy kanalizacji i wody ponowny montaż 4 stołów laboratoryjnych,

2)  wymiana okładzin z płytek ściennych 20 x 30 cm i podłogowych 30 x 30 cm wraz  z podkładem (Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem rodzaj i kolor płytek),

-  przygotowanie powierzchni ścian do malowania - naprawa uszkodzeń,  szpachlowanie powierzchni tynku gładzią szpachlową oraz dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych emulsją hydrofobową, plamoodporną;

-  wykonanie systemowego modułowego sufitu podwieszanego 60 x 60 cm z wypełnieniem                      z płyt z prasowanej wełny mineralnej,

3)  wymiana:

-   opraw oświetleniowych oraz przełączników oświetlenia i instalacji,

-   gniazd wtykowych i instalacji,

-   montaż tablicy bezpiecznikowej T215.

2. Pomieszczenie H-200:

- zerwanie wykładziny podłogowej i położenie paneli podłogowych AC4 (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) na posadzce samopoziomującej,

-  demontaż wnęki drewnianej i zamurowanie otworu wraz z otynkowaniem,

-  naprawa uszkodzeń, szpachlowanie powierzchni tynku gładzią szpachlową oraz dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych emulsją hydrofobową, plamoodporną,

-     demontaż starych przewodów wentylacyjnych;

2)  wymiana umywalki na porcelanową, pojedynczą, wiszącą „50” z baterią umywalkową stojącą o średnicy nominalnej 15 mm, jednouchwytową z mieszaczem, porcelanową głowicą  i korkiem.

TI PRz