Załącznik nr 1 SIWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na

„Dostawa dwóch zestawów multimedialnych”

Wyposażenie multimedialne

PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY – 2 szt.

Technika

System projekcyjny

Technologia 3LCD

Panel LCD

0,59 cal z MLA (D9)

Obraz

Natężenie światła barwnego

mn. 3.200 lumen-1.800 lumen (tryb ekonomiczny)

Natężenie światła białego

min. 3.200 lumen - 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość

WXGA, 1280 x 800, 16:10

High Definition

HD ready

Współczynnik proporcji obrazu- 16:10

Stosunek kontrastu- min.14.000 : 1

Lampa

nie więcej niż 245 W, przy 5.000 h

10.000 h - żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu

Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 3 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja

obsługi") poziomo ± 3 °

Przetwarzanie wideo10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D

100 Hz - 120 Hz

Układ optyczny

Stosunek projekcji

0,28- 0.37:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Obiektyw

Optyczny

Rozmiar projekcji

60 cale - 100 cale

Odległość projekcyjna, system szerokokątny

0,4 m (60 cal ekran)

Odległość projekcyjna, system Tele

0,6 m (100 cal ekran)

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,8

Odległość ogniskowa min.3,7 mm

Fokus

Ręcznie

Przesunięcie 6 : 1

Złącza

Funkcja USB wyświetlacza

3 w 1: obraz / mysz / dźwięk

Przyłącza

Wejście S-Video, RS-232C, MHL, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), wejście

mikrofonu, Wejście VGA (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack,

Złącze USB 2.0 typu A, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wyjście VGA,

Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), Wejście HDMI (3x), Złącze USB 2.0 typu B

Połączenie ze smartfonem

Ad-hoc/Infrastruktura

Zaawansowane funkcje

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN,

Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Funkcje

Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Logo

użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie

bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynamiczna kontrola lampy, Proste

wstępne ustawianie menu ekranowego, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Interaktywność

Nie

Tryby kolorów

Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica

Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność

ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe,

Kompatybilny ze skanerem dokumentów(obsługa jednym pilotem), Proste wstępne ustawianie

menu ekranowego, Wyświetlacz, Długa żywotność lampy, Funkcja podziału ekranu

Informacje ogólne

Zużycie energii

max. 350 W, max. 270 W (tryb ekonomiczny), ok. 0,4 W (w trybie czuwania)

Napięcie zasilania

AC 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu

nie większe niż: 370 x 400 x 150 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu ok. 6,0 kg

Poziom hałasu

Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)

Temperatura

Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C

Wilgotność powietrza

Praca 20% - 80%,

Załączone oprogramowanie

Multi PC Projection, Network Projection

Opcje

Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Przedłużacz USB,

Moduł bezprzewodowej sieci LAN

Kompatybilne systemy operacyjne:

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04,

Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1

Głośniki 16 W

Zawartość zestawu

Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Uchwyt

naścienny dedykowany do tego typu projektora, umożliwiający regulację we wszystkich

kierunkach poziomu i pionu (przechył i balans), mocowanie naścienne min. 10 punktów o10 x

20mm

Inne

Gwarancja nie mniej niż 3 lata na projektor i nie mniej niż 3 lata lub 1000h na lampę.

TABLICA INTERAKTYWNA – 2 szt.

1. Przekątna tablicy : 105 cali (łącznie z ramą)

2. Obszar roboczy (cale): minimum 96

3. Wymiary tablicy: minimum 2317 x 1301 mm

4. Wymiary powierzchni roboczej: minimum 2145 x 1159 mm

5. Proporcje obrazu: 16:9;

6. Rozdzielczość: minimum 4096 x 4096

7. Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni

8. Obsługa: za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

9. Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 - (32 i 64 bity)

10. Podłączenie do komputera USB - zasilanie USB

11. Dokładność odczytu: <4 mm

12. Prędkość kursora: minimum 120" /s

13. Czas reakcji: pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms

14. Powierzchnia tablicy: matowa, suchościeralna, magnetyczna, porcelanowa, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy

15. Inteligentna półka na pisaki

16. Waga: max 33 kg

17. Gwarancja: minimum 3 lata

18. Akcesoria: 3 pisaki kolorowe, wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, uchwyt montażowy na

ścianę, przedłużacz aktywny USB o parametrach:

Standard USB: 2.0 Długość kabla: 10 m Zasilanie: z portu USB lub zewnętrzny

Transfer danych: do 480 Mbps Mechanizm Plug and Play Maksymalny zasięg działania: do 40

m (po połączeniu czterech kabli 10m).

Przedłużacz nie wymagający instalacji żadnych sterowników ani oprogramowania.

WZMACNIACZ MULTIMEDIALNY – 2 szt.

1. Cyfrowy wzmacniacz (klasa D) małych rozmiarów z equalizerem i funkcją miksera MIC.

Parametry i wyposażenie:

Wejścia audio/wyjścia audio

2 x Wejścia stereo audio ,1 x RCA , 1 x 3,5mm jack

1x MIC - 6,5mmJack Output 1 Amplifier,1 stereo audio

Wyjście 1x3.5mm jack,EUROBLOCK x 1

Impedancja wejściowa >10KΩ

Impedancja wyjściowa 50?/stereo, 4-8Ω

Pasmo przenoszenia 20Hz -20KHz CMRR >70dB@20Hz-20KHz

SNR 80 dB przy paśmie 20Hz - 25KHz

Separacja kanałów >75 dB @ 20 Hz to 20 kHz THD + Noise

1% @ 1 kHz, 0.3% @ 20 kHz

Wzmocnienie: 32dB

Moc wyjściowa : 2 x 20 watt (8 Ohm)

2 x 40 watt (4 Ohm)

Niezależna regulacja barwy dla poszczególnych wejść i mikrofonu +/-15dB

Sterowanie;

-Serial control port - RS-232, 9-pin female D connector

-Konfiguracja połączeń złącza RS232 ( DB-9 ) - pin 2 = TX, pin 3 = RX, pin 5 = GND

-IR sterowanie podczerwienią z pilotem lub panelem

Wymiary nie większe: (WxHxD) 123x38x87 mm.

Adapter do mocowania na szynach TH 35

Pełny opis protokołów sterowania – RS 232

Zasilacz w komplecie

2. Radiowy moduł sterujący z zadajnikiem RF:

Wymagania:

Moduł typu box umożliwiający autonomiczną obsługę np. projektorów , wzmacniaczy,

przedwzmacniaczy akustycznych, matryc i innych urządzeń elektronicznych będących na

wyposażeniu systemów multimedialnych oraz peryferii jak: rolety, ekrany, oświetlenie i inne

urządzenia elektryczne i elektroniczne w ramach małych, średnich i dużych systemów

automatyki w salach audiowizualnych. Obsługa wielu pilotów lub zadajników z indywidualnymi

kodami identyfikacyjnymi umożliwiająca zastosowanie wielu modułów automatyki w jednym

obiekcie. Obsługa lokalnych klawiatur pracujących na wspólnej magistrali RS485 z modułami.

Wyjścia przekaźnikowe obsługują dowolny typ ekranów i rolet wyposażonych w standardowe

serwomechanizmy lub inne obwody elektryczne. Powinien posiadać programowalne parametry

czasowe wyjść w funkcji sterowania po magistralach RS 232,RS 485, RF, klawiatury lokalnej

nie zależnie.

Konfigurowanie magistrali RS232 jako slave na potrzeby sterowania innymi urządzeniami

peryferyjnymi np. audio/video

Parametry i wyposażenie:

- min. 2 niezależne wejścia optoizolowane – 230V, 50 Hz AC lub 5-30V DC

- min. 2 przełączające wyjścia przekaźnikowe 8-16A/230V AC

- min. 1 sterowane wejście/wyjście po magistrali RS232,

- min. 1 sterowane wejście/wyjście po magistrali RS485 z możliwością przekonfigurowania na

pracę w standardzie RS232

- niezależna konfiguracja wejść optoizolowanych

- obsługa urządzeń wejściowych ( zadajników ) pracujących w paśmie radiowym w zakresie od

433MHz do 2.4 GHz

- zasięg pracy zadajników ( manipulatorów ) nie mniejszy niż 20m,

- sygnalizacja stanu wyjść przekaźnikowych

- zasilanie 12V DC

- obudowa na szynę DIN T35

- ilość współpracujących modułów na magistrali RS 485 nie mniejsza niż 16

- pełna specyfikacja protokołów sterujących po magistralach RS 232, RS485

- w systemach wielomodułowych praca w konfiguracji master/slave

- wyposażenie w oprogramowanie umożliwiające konfigurowanie systemu przez

Zamawiającego

- oprogramowanie wraz z pojawiającymi się aktualizacjami będzie własnością Zamawiającego

- niezależne konfigurowanie funkcji wejść optoizolowanych ,

- niezależne konfigurowanie wejść/wyjść RS232, RS485 w funkcji czasowej do przekaźników

przełączających,

- niezależna konfiguracja wejść/wyjść RS232, RS485,

- konfigurowanie protokołów sterujących wejść/wyjść RS232, RS485 w funkcji

czytania indywidualnych kodów sterujących przycisków (pól) zadajników,

- dodawanie i usuwanie pilotów (zadajników) sterujących z poziomu modułu

- zasilanie zadajników : baterie 1,5V typu AA max. 2szt. lub integralna stacja dokująca

- wizualny wskaźnik aktywowanej funkcji na zadajniku,

Dopuszcza się zastosowanie elementów sterujących w postaci jednego modułu lub

równoważnych w obudowie (łącznie) nie większej niż 6 modułów szyny TH 35.

Wymagany rozkłady klawiszy sterujących w przypadku pilota RF

Wymagany rozkład pól sterujących (touch) na innym zadajniku RF:

ZESTAW GŁOŚNIKOWY

1. Montaż naścienny lub sufitowy

2. Maksymalna wysokość montażu - 10 m

3. Możliwość montażu w pionowego i poziomego

4. Możliwość regulacji w pionie i poziomie - zakres 30°

5. Moc zestawu (program) - 80 - 150 W

6. Impedancja nominalna - 6 - 8Ω

7. Skuteczność - 84 - 88 dB SPL, 1 W, 1m

8. Współczynnik kierunkowości (Q) - 5.3 – 6.5 uśredniony

9. Pasmo przenoszenia (-10 dB) - ≤80 Hz –≥16kHz

10. Częstotliwość podziału - 2,8 kHz – 3,9 kHz

11. Dwudrożny system głośnikowy

12. Przetwornik niskotonowy - 100 - 135 mm (4,00” - 5,25”)

13. Przetwornik wysokotonowy - 19 mm (3/4”)

14. Obudowa - polistyren wysokoudarowy, ABS

15. Kolor obudowy - biały

16. Wymiary: ( bez uchwytu )

wysokość 236 - 277 mm

szerokość 170 - 188 mm

głębokość 149 -166 mm

17. Waga - ≤ 2,3 kg

18. Mocowanie – naścienne + sufitowe ( dopuszcza się uchwyt kulowy) -

19. Gwarancja – 3 lata

20. Ilość – 4 sztuki

WIZUALIZER – 1 szt.

1. Przetwornik obrazu: 1/4" CMOS sensor (5 megapikseli, 2592 x 1944)

2. Rozdzielczość wyjściowa: przełączana automatycznie XGA, WXGA, SXGA

3. Częstotliwość odświeżania: do 30 klatek/sek.

4. Automatyczny balans bieli

5. Rozmiar obszaru aktywnego: 11.7"×16.5"

6. Zoom cyfrowy: 10x

7. Automatyczne ustawianie ostrości

8. Zabezpieczenie przed kradzieżą: Kensington

9. Oświetlenie górne LED

10. Sterowanie podstawowymi funkcjami projektora podłączonego do wizualizera

11. Funkcjonalność: zoom, focus, zamrożenie obrazu, negatyw, obrót obrazu, podział obrazu

jednoczesne wyświetlanie obrazu na żywo oraz zapamiętanego w pamięci

12. Pilot obsługujący funkcje wizualizera i podstawowe funkcje projektora

13. Adapter do przechwytywania obrazu z mikroskopu w komplecie

14. Gniazda wejściowe: VGA,

15. Gniazda wyjściowe: VGA, USB, Composite Video (RCA)

16. Slot karty SD

17. Waga: nie większa niż 2,3kg

18. Wymiary po złożeniu: nie większe niż 27x20x25cm

SYSTEM TRANSMISJI CYFROWEJ SYGNAŁÓW WIDEO

WIELOFORMATOWY NADAJNIK HDMI/VGA Z NADAJNIKEM cat5/6 - 2 szt.

Obsługiwane sygnały: HDMI i VGA, rozdzielczości do 1080p/1920x1200

Wejścia: HDMI x 1, VGA D-Sub 15pin x 1, audio mini jack 3,5mm x 1, USB x 1 (do

aktualizacji firmware)

Wyjścia: RJ45 x 1

Przyciski sterowania umieszczone na obudowie

Diody LED sygnalizujące aktualnie wybrane wejście sygnału oraz status urządzenia

Zasięg do 70 metrów/1080p

Funkcje dostępne po podłączeniu kompatybilnego odbiornika

Automatyczne włączanie/wyłączanie podłączonego monitora/projektora

Automatyczne przełączanie wejść

Zarządzanie HDCP

Ustawianie preferowanej rozdzielczości

Sterowanie monitorem/wyświetlaczem z poziomu nadajnika

Wybór źródła za pomocą kodów RS-232 z zewnętrznego systemu sterowania

Dostępne sposoby zasilania:

PoCc do odbiornika

PoCc z odbiornika

Dedykowany zasilacz

Sposób montażu - desktop

Szybkość transmisji: 6.75Gbps

Wideo: do 1080p

VESA: do 1920x1200

Audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

Wymiary: (W x S x G) nie większe 38 x 127 x 102 (mm)

Waga: nie większa niż 0.37 kg

Zasięg: 70 metrów @ 1080p przez CAT6a/7,

60 metrów @ 1080p przez CAT5e/6

Zgodność z HDCP: Tak

Zużycie energii nie większe niż 19 W

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza

Gwarancja producenta minimum 10 lat

ODBIORNIK KONWERTER cat5/6 NA HDMI - 2 szt.

Obsługiwane sygnały: HDMI do 1080p/1920x1200

Wejścia: RJ45 x 1

Wyjścia: HDMI x 1, audio złącze Euroblock x 1, USB x 1 (do aktualizacji firmware), RS-232

mini jack 3,5mm x 1,

Przyciski sterowania umieszczone na obudowie

Diody LED sygnalizujące status urządzenia

Wbudowany skaler

Zasięg do 70 metrów/1080p

Funkcje dostępne po podłączeniu kompatybilnego nadajnika

Automatyczne włączanie/wyłączanie podłączonego monitora/projektora

Automatyczne przełączanie wejść

Zarządzanie HDCP

Ustawianie preferowanej rozdzielczości

Sterowanie monitorem/wyświetlaczem z poziomu nadajnika

Wybór źródła za pomocą kodów RS-232 z zewnętrznego systemu sterowania

Sterowanie skalerem za pomocą kodów RS-232

Dostępne sposoby zasilania:

PoCc do odbiornika

PoCc z odbiornika

Dedykowany zasilacz

Szybkość transmisji 6.75Gbps

Wideo: do 1080p

VESA: do 1920x1200

Audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

Wymiary: (W x S x G) nie większe niż 30x122x125 (mm)

Waga: nie większa niż 0.31 kg

Zasięg: 70 metrów @ 1080p przez CAT6a/7,

60 metrów @ 1080p przez CAT5e/6

Zgodność z HDCP Tak

Zużycie energii - nie większe niż 17.2W

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza

Gwarancja producenta minimum 10 lat

Wyposażenie dodatkowe- przewód łączeniowy HDMI – 0,6 m

OKABLOWANIE I AKCESORIA MONTAŻOWE

1. PRZEWÓD RGB - 2 szt.

- Kabel do projektora i komputera do przesyłu sygnału wizji.

- Złącze - gniazda męski – męski (DSUB-15M/15M)

- Zastosowanie : Komputer, Projektor, PDP, LCD

- 5 żyłowy (Czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny) + 8 żył Cu 0,28mm2

- Możliwy przesył obrazu Component

- Przewód VGA zakończony koralikami ferrytowymi

-Konstrukcja wysokiej jakości - Formowane złącza 15-pinowe HD na końcach

- Ekran 90% plecionka z pobielonej miedzi 38 AWG

- Impedancja 75 Ω

- Kolor ciemnoszary

Parametry elektryczne Impedancja: 75Ω. Rezystancja DC: 237 Ω/km, Pojemność: 60 pF/m,

Prędkość propagacji: 78%. Zakres temperatur: Od -20° do 75°C, Tłumienie (dB/100 stóp):

0.6dB @ 1 MHz. -1.4 dB @ 5 MHz. -2.1 dB @ 10 MHz. -4.7 dB @ 50 MHz. -6.8 dB @ 100

MHz. -9.2 dB @ 180 MHz. -14.2 dB @ 400 MHz. -20.1 dB @ 750 MHz. -23.8 dB @ 1000 MHz.

Długość – 3mb

2.PRZEWÓD HDMI - 4 szt.

- Złącze: HDMI - HDMI

- Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonany

- Obsługa standardu HDMI 1.4 High Speed

- przewód jest kompatybilny z wcześniejszymi standardami 1.3b, 1.3a, 1.2

- Metalowe, niklowane wtyki

- Wtyki platerowane złotem

- Przewodnik z wysokiej jakości miedzi beztlenowej OFC.

- Obsługuje kanał Ethernet (HEC)

- Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) a nawet do 4096x2160 / 24Hz (4K)

- Obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4

- Kanał zwrotny Audio (ARC)

- Obsługa Deep Colour, xvYCC zgodne i xvColorTM

- Zgodny z Dolby True HD

- Obsługa Automatic Content Enhancement (ACE)

- Zgodny z DTS-HD Master Audio

- Maksymalna szerokość pasma: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s

- Maksymalna głębia koloru 48 bit

- Kompatybilny z HDTV oraz HDCP

- Wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna

- Długość – 3mb

3.PRZEWÓD STERUJĄCY

Parametry elektryczne

Budowa

- Przewód sterowniczy z PVC, zgodnego z DIN VDE 0281 cz. 13, HD 21.13S1 i IEC 60227/74

- Zakres temperatur elastycznie –5°C do +70°C stacjonarnie –40°C do +70°C

- Napięcie pracy U0/U 300/500 V

- Napięcie testu żyła/żyła 2 kV, 5 min. żyła/ekran 2 kV, 5 min.

- Napięcie przebicia min. 4000 V

- Rezystancja izolacji minimum 20 Mom x km

- Rezystancja sprzężenia 30 MHz =< 250 Om/km

- Minimalny promień gięcia 10 x O kabla przy ułożeniu na stałe 5 x O kabla

- Odporność na promieniowanie do 80 x 106 cJ/kg (do 80 Mrad)

- Żyła miedziana niepobielana, linka skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, HD 383 i IEC 60228 kl. 5

- Izolacja żył z PVC TI2, zgodnie z DIN VDE 0281 cz. 1

- Żyły czarne numerowane wg DIN VDE 0293

- Żyły skręcane równolegle

- Opona wewnętrzna z PVC TM2, zgodnie z DIN VDE 0281 cz. 1

- Ekran miedziany cynowany, pokrycie ok. 85%

- Opona zewnętrzna ze specjalnego PVC, TM5 wg DIN VDE 0281 cz. 1, HD 21.1.S4/A16

- Kolor czarny

- Ilość żył – 4x0,5mm2

- Długość 20 mb

- Złącze DB9 żeńskie

- Rozkład pin zgodny z RS232

- Przewód zakończony koralikami ferrytowymi

4.PRZEWÓD ZASILAJĄCY - 2 szt.

Typ wg normy VDE:

H03VVH2-F

Ilość żył: 3

Przekrój żył: 1,0 mm2

Średnica: 5.5 mm

Napięcie znamionowe: 300V/500V

Izolacja: Polwinit PVC

Powłoka: Polwinit PVC

Temperatura pracy: 70 st C

Kolor: Czarny

Oznakowanie żył: Kolorowe

Żyła robocza: Klasa 5 - żyły wielodrutowe miękkie

Długość: 10mb.

Zakończenie: jednostronnie wtyk żeński C13 wg standardu IEC (zalewany)

5.PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY

- Budowa

Rdzeń

30 x 0.25 mm

Przekrój poprzeczny rdzenia

1.5 mm2

Materiał rdzenia

miedź beztlenowa

Izolacja rdzenia PVC

Zawartość rdzenia

2 skręcone przewody

Izolacja zewnętrzna PVC-flex, kolor - biały

Średnica zewnętrzna 5 - 7.0 mm

- właściwości fizyczne

Waga [g/m] do 75

Waga rdzenia [g/m] do 30

Zakres temperatury pracy -25 °C / +70 °C

Minimalny kąt zginania 5 x średnica zewnętrzna

-właściwości elektryczne

Impedancja rdzenia [W/km] < 13.0

Pojemność (1 kHz) 150 pF/m

Indukcyjność (1 kHz) 0.56 µH/m

Test napięcia 2 kV

Palność kabla- kable nie rozprzestrzeniają płomienia

Próby palności - PN-89/E-04160/55 metoda 1

Długość - 24 mb

6. PRZEWÓD AUDIO - 2 szt.

typ przewodu: audio kolor: dowolny złącza: 2 wtyki stereo mini jack 3.5 mm, złącza zalewane ɸ

nie mniej niż 8 mm długość: 3 mb wymiar zewnętrzny: min. 4 mm cechy: złącza pozłacane,

przewód wysokiej jakości z miedzi beztlenowej OFC, zastosowanie: połączenie odtwarzacza

MP3, komputera do wzmacniacza, innych połączeń multimedialnych

7. PRZEWÓD UTP cat.6E – 2 szt.

Zastosowanie - wewnętrzny, szary,

Drut lub linka- 4x2x24 AWG,

Konstrukcja - żyła: drut miedziany lub linka 24AWG 0,512 ± 0,005mm, w powłoce HDPE;

Powłoka: PCV

Średnica: 6mm ± 0,2mm;

Ekran: Al/PET (50/15µm);

Normy i standardy:

Kategoria: kat. 6E; class D;

Standardy: IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2;

Oznaczenia i pakowanie:; Oznaczenia: F/UTP + znacznik długości kabla co 1m;

Schemat połączeń

EIA/TIA 568B RJ45 (8)

Materiał kontaktu fosforobrąz, platerowanie niklem

Min. promień gięcia 4 średnice kabla

Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 20 N/przewód

Długość - 10 mb

8. PRZEDŁUŻACZ SIECIOWY – 4 szt.

Typ kabla połączeniowego

przedłużacz sieciowy Ilość gniazd 2

Rodzaj przewodu

H03VV-F Materiał izolacji zewnętrznej PVC

Kolor czarny Długość kabla 3 m

Liczba żył 3 Przekrój żyły 1,5mm2

Prąd pracy maks. 16 A Napięcie znamionowe 250V AC

Właściwości kabla połączeniowego

Wersja z uziemieniem

możliwość montażu gniazda do powierzchni

Budowa kabla/przejścia:

- CEE 7/17 (C) wtyk kątowy

- CEE 7/17 (C) gniazdo kątowe

9. ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE - 4 szt.

Prąd znamionowy 10 A

Charakterystyka wyzwalania B

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA

Ilość biegunów 1 P

Ilość modułów 1

Znamionowe napięcie robocze Ue (AC) 230/400 V

Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V

Częstotliwość 50/60 Hz

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1,4 W

Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli) 10000

Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli) 20000

Temperatura pracy -25 + 60 °C

Temperatura magazynowania -25 + 80 °C

Wysokość zainstalowanego produktu 83 mm

Szerokość zainstalowanego produktu 17,5 mm

Głębokość zainstalowanego produktu 70 mm

10. ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE - 2 szt.

Zastrzega Prąd znamionowy 1 A

Charakterystyka wyzwalania C

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA

Ilość biegunów 1 P

Ilość modułów 1

Znamionowe napięcie robocze Ue (AC) 230/400 V

Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V

Częstotliwość 50/60 Hz

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1,2 W

Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli) 10000

Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli) 20000

Temperatura pracy -25 + 60 °C

Temperatura magazynowania -25 + 80 °C

Wysokość zainstalowanego produktu 83 mm

Szerokość zainstalowanego produktu 17,5 mm

Głębokość zainstalowanego produktu 70 mm

11. SZYNA GRZEBIENIOWA - 1 szt.

2111astrzega

Szyna grzebieniowa widełkowa 1P, 10 mm2, 12M

Dane techniczne:

Ilość biegunów 1 P

Ilość modułów 12

Prąd znamionowy 63 A

12. WSKAŹNIK KONTROLNY NAPIĘCIA - 2 szt.3.- ---14 szt.

Zasilanie 230V 50Hz

Wskaźnik dioda LED czerwona lub zielona,

dioda LED 10x10 mm czerwona lub zielona

Temperatura pracy -30oC ÷ +50oC

Listwa zaciskowa 2,5 mm2, system windowy – nie niszczący końcówek przewodów

Obudowa do montażu na szynie TH-35, wykonana z tworzywa samogasnącego

Wymiary obudowy jeden moduł (17,5 mm)

Stopień ochrony IP 20

13. ZASILACZ PRZEPŁYWOWY - 2 szt.

Moc wyjściowa 20 W

Napięcie wyjściowe 12 VDC

Prąd wyjściowy ciągły 1,6 A

Przeciążalność 150 %

Dokładność stabilizacji ± 3%

Tętnienia < 50 mVpp

Czas podtrzymania > 20 ms przy 230 VAC

Zabezpieczenie przeciążeniowe/zwarciowe Tryb Hiccup autoresetem

Zabezpieczenie przed przepięciem Tak

Zabezpieczenie Termiczne Tak

Sygnał wyjściowy Zielona dioda LED

Regulacja napięcia wyjściowego 10,4-13,2 V

Praca równoległa (zwiększenie mocy) Tak

Praca równoległa (redundancja) Tak z zewnętrzną diodą odsprzęgającą

Praca szeregowa Tak

Napięcie znamionowe 110 / 230 VAC

Zakres napięcia 85..265 VAC / 90..385 VDC

Częstotliwość 47..63 Hz

Zewnętrzny bezpiecznik 2A klasy C

Sprawność > 85%

Temperatura pracy -25..+50°C

Izolacja wejścia/wyjścia 3 kVAC / 60 s

Klasa izolacji II, bez zacisku ochronnego PE

Stopień ochrony IP20

Normy bezpieczeństwa EN60950, EN61558

Normy EMC EN55022/B

Złącza śrubowe 2,5 mm2

Obudowa do montażu na szynie TH-35,

Materiał obudowy ABS niepalny

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 17,5 x 90 x 65 mm (szyna DIN, )

14. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA - 18 szt. Wersja końcówki

izolowana, podwójna

Materiał styku

miedź Materiał izolacji polipropylen

Przekrój przewodu

1,5mm2 Długość końcówki 12 mm

Pokrycie styku

cynowany Montaż elektryczny zaciskanie

Montaż mechaniczny

na przewód Kolor szary

Wytrzymałość temperaturowa

105°C

15. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA POJEDYNCZA - 20 szt. Wersja końcówki

izolowana, pojedyncza

Materiał styku

miedź Materiał izolacji polipropylen

Przekrój przewodu

1,5mm2

Długość końcówki 12 mm

Pokrycie styku

cynowany Montaż elektryczny zaciskanie

Montaż mechaniczny

na przewód Kolor biały

Wytrzymałość temperaturowa 105°C

16. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA - 16 szt. Wersja końcówki

izolowana, podwójna

Materiał styku

miedź Materiał izolacji polipropylen

Przekrój przewodu

0,75 mm2 Długość końcówki 12 mm

Pokrycie styku

cynowany Montaż elektryczny zaciskanie

Montaż mechaniczny

na przewód Kolor orange

Wytrzymałość temperaturowa 105°C

17. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA POJEDYNCZA - 16 szt. Wersja końcówki

izolowana, pojedyncza

Materiał styku

miedź Materiał izolacji polipropylen

Przekrój przewodu

0,75 mm2 Długość końcówki 12 mm

Pokrycie styku

cynowany Montaż elektryczny zaciskanie

Montaż mechaniczny

na przewód Kolor orange

Wytrzymałość temperaturowa 105°C

18. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA POJEDYNCZA - 12 szt. Wersja końcówki

izolowana, pojedyncza

Materiał styku miedź

Materiał izolacji polipropylen

Przekrój przewodu 0,25 mm2 Długość końcówki 8 mm

Pokrycie styku cynowany

Montaż elektryczny zaciskanie

Montaż mechaniczny na przewód Kolor niebieski

Wytrzymałość temperaturowa 105°C

19. KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA - 18 szt. Wersja końcówki

izolowana, podwójna

Materiał styku

miedź Materiał izolacji polipropylen

Przekrój przewodu 0,35 mm2

Długość końcówki 10 mm

Pokrycie styku

cynowany Montaż elektryczny zaciskanie

Montaż mechaniczny

na przewód Kolor niebieski

Wytrzymałość temperaturowa 105°C

20. SZYBKOZŁĄCZKA – 4 szt.

Typ złączki

szybkozłączka Seria złącza 9286

Ilość torów1 Ilość zacisków 2

Montaż elektryczny

zacisk sprężynowy z przyciskiem Wersja złącza z podwójnym przyciskiem

Rozmiar przewodu

26...18AWG Temperatura pracy -40...125°C

Prąd znamionowy

8A Napięcie znamionowe 250V AC

21. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA - 2 szt.

Ilość modułów – 12

Wymiary nie większe-280x250x100 mm

Drzwiczki w całości transparentne prawo lub lewostronnie otwierane o wymiarach obudowy

Wyposażenie - listwy - uziemiająca 8 polowa i neutralna 8 polowa

Materiał – ABS utwardzany

22. LISTWA ELEKTROINSTALACYJNA ( KOMPLET) - 4 szt.

- Długość - 2000 mm

- Wymiary - 60 x 40 mm

- Kolor - RAL 9003

- Kształt prostokątny

- Liczba przegród ruchomych – 0

-Perforacja montażowa w podstawie - min. 120 x 35 mm w dwóch rzędach

- Perforacja montażowa - ? 6mm

- Rodzaj materiału PVC

- Sposób montażu pokrywy (części górnej) - obejma

- Klamry kablowe – min 4 szt. na długość 2000 mm

AKCESORIA:

- Narożnik wewnętrzny - 2 szt.

- Narożnik zewnętrzny - 2 szt.

- Łącznik kątowy – 2 szt.

PRZYŁĄCZE STOŁOWE - 2 szt.

Przyłącze stołowe z gniazdami AV montowane w blat stołu konferencyjnego lub wykładowcy:

-mechanizm otwierania przyłącza – pokrywa uchylna, z przepustem szczotkowanym,

-w stanie spoczynku i pracy – pokrywa przyłącza zlicowana z blatem stołu,

-kolor – czarny

-kaseta 6 modułowa o wymiarach 349x153x67mm, minimalne wymiary otworu w blacie

327x139mm malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005

- przepusty kablowe rozkładane, dwu-częściowe, wyposażone w dwa otwory o średnicy 10mm,

z odbojnikami gumowymi