Zał. nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 Dostawa rejestratorów hybrydowych monitoringu wideo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2a

Zadanie nr 2 Dostawa drukarki przestrzennej wraz z wyposażeniem-pakiet I

Drukarka przestrzenna do spieku proszku z wysokiej jakości poliamidu w kolorze grafitowym (PA 12, 180°C temp. przetopu) i elastomeru w kolorze czarnym (TPE, 110°C temp. przetopu) z możliwością wydruku warstwy z grubością 0,1 mm z korekcją o 0,06 mm za pośrednictwem lasera diodowego sterowanego skanerem galwanometryczym. Edukacyjny zestaw drukarki przestrzennej wraz ze startowym pakietem materiałów eksploatacyjnych - 12 l materiału modelowego oraz pistolet do piaskowania modeli.

| LP | Parametry | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | SLS |
| 2. | Minimalne wymiary komory roboczej brutto | 110x110x110 mm |
| 3. | Prędkość druku | 11 cm3/h |
| 4. | Zakres temperatury pracy | 20-25 stopni |
| 5. | Zasilanie | 230V |
| 6. | Obsługiwane formaty plików | STL |
| 7. | Oprogramowanie | dołączone oprogramowanie producenta z parametrami otwartymi umożliwiającymi samodzielną modyfikację, bez licencji na ilość stanowisk |
| 8. | Obsługiwane systemy operacyjne | WINDOWS 7 i nowsze |
| 9. | Nominalna grubość warstwy | 0,1mm |
| 10. | Stosowane materiały budulcowe | Sztywny PA 12, elastyczny TPE |
| 11. | Załadowany materiał budulcowy do komory roboczej. | 2 litry |
| 12. | Wielkość ziarna materiału | PA 12 - 0,06 mm, TPE- 0,05mm |
| 13. | Łączność | USB 2.0 |
| 14. | Moc maksymalna podczas pracy | 1,7 kW |
| 15. | Laser | diodowy |
| 16. | Użyteczna moc lasera | 2,3 W |
| 17. | Recycling materiału | pełen odzysk materiału |
| 18. | Temperatura przetopu materiału | TPE 110oC, PA 12 180oC |
| 19. | System kierowania wiązką lasera | skaner galwanometryczny |
| 20. | Możliwość stosowania materiałów inne niż producenta | system otwarty na różne materiały, również materiały spoza puli producenta |
| 21. | System do samodzielnego złożenia | możliwość samodzielnego składania urządzenia, pełna instrukcja obsługi oraz składania systemu |
| 22. | Waga urządzenia | 28 kg (bez materiału budulcowego) |
| 23. | Wymiary urządzenia | 600 x 520 x 380 mm (wys. x szer. x gł.) |
| 24. | Upgrady oprogramowania | Darmowe, również po okresie gwarancji |

Zadanie nr 3 Dostawa drukarki przestrzennej wraz z wyposażeniem-pakiet II

Drukarka przestrzenna do modelowania tworzywem termoplastycznym w technologii FDM z wykorzystaniem materiału modelowego i materiału podporowego rozpuszczanego w roztworze wodorotlenku sodu w myjce cyrkulacyjnej - zestaw edukacyjny obejmujący drukarkę 3D, pakiet narzędzi i materiałów do obsługi, pakiet materiału modelowego i podporowego, myjkę cyrkulacyjną, pakiet środka do rozpuszczania struktury podpierającej.

| Lp. | Nazwa parametru lub właściwości technicznej |  | Wymagana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Technologia drukowania modelu 3D polegająca na nakładaniu warstw tworzywa termoplastycznego oraz struktur pomocniczych |  |
| 2 | Obszar roboczy urządzenia | Komora robocza - zamknięta, podgrzewana, w pełni termostatyczna z wymuszonym obiegiem (nie dopuszcza się możliwości stosowania podgrzewanego stołu roboczego) |  |
| 3 | Wymiary obszaru roboczego/druku | x = 250mm, y = 250mm, z = 250mm |  |
| 4 | Zasilanie | zasilanie napięciem przemiennym 230V 50Hz lub 400V 50Hz |  |
| 5 | Układ drukujący | Drukarka powinna być wyposażona w dwa oddzielne układy plastyfikujące |  |
| 6 | Grubość warstwy modelowej | Zapewnia możliwość wyboru grubości warstwy z co najmniej trzech dostępnych wartości, z których minimalna nie może być większa niż 0,13mm |  |
| 7 | Zabezpieczenie zasobników z materiałami | Szczelnie zamknięte zasobniki z materiałem modelowym oraz podporowym, chroniące materiały przed działaniem wilgoci. Materiały do wydruku umieszczone w zasobniku/zasobnikach umożliwiającym automatyczne rozpoznawanie rodzaju materiału i ciągłe monitorowanie jego stopnia zużycia we wszystkich użytych zasobnikach |  |
| 8 | Oprogramowanie | Posiada dedykowane oprogramowanie do obsługi procesu drukowania w środowisku MS Windows 7 lub wyższa. Oprogramowanie umożliwiające wydruk z plików o formacie minimum: STL, IGS/IGES, STP/STEP, |  |
| 9 | Przetwarzane materiały modelowe | Minimum trzy rodzaje materiału modelowego (w tym przynajmniej dwa wspierane materiałem podporowym usuwanym przez rozpuszczanie) |  |
| 10 | Przetwarzane materiały podporowe | Zapewnia możliwość wydruku struktur podporowych w postaci materiału w pełni rozpuszczalnego, jak również w postaci materiału odłamywanego z możliwością definiowania tego parametru z poziomu oprogramowania, przy czym rozpuszczalny materiał podporowy musi być wytłaczany z oddzielnego układu plastyfikującego, innego niż materiał modelowy |  |
| 11 | Nadzorowanie procesu | Wymagana dokładna kontrola stanu materiału modelowego i podporowego podczas procesu drukowania z poziomu komputera obsługującego oraz panelu urządzenia. Dodatkowo wymagana możliwość kontroli postępu procesu druku z poziomu komputera sterującego oraz panelu obsługi wbudowanego w urządzeniu |  |
| 12 | Pojemność zasobników | Pojemność zasobników z materiałem modelowym i podporowym ze względu na możliwe zawilgocenie materiału mniejsza niż 1000 cm³ |  |
| 13 | Poziom hałasu w trakcie pracy | max. 48 dB |  |
| 14 | Poziom hałasu w trakcie spoczynku | max. 38 dB |  |
| 15 | Dokładność wydruku | Zapewnia dokładność wydruku w zakresie tolerancji +/- 0,15 mm |  |
| 16 | Deklaracja zgodności | Deklaracja zgodności CE |  |
| 17 | Urządzenie do usuwania struktur pomocniczych | Zasilanie 230V, 50 Hz Zgodność z normą CE Komora robocza: obszar oczyszczania odpowiadający obszarowi druku dostarczonej drukarki 3D Gwarancja: jeden rok |  |
| 18 | Dostawa, montaż, szkolenie | Dostawa, montaż i szkolenie w siedzibie Zamawiającego |  |
| 19 | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy od dnia instalacji |  |
| 20 | Wyposażenie dodatkowe | Urządzenie wyposażone w niezbędne narzędzia do konserwacji i poprawnej eksploatacji (w tym materiały do druku oraz niezbędne akcesoria dodatkowe), myjka cyrkulacyjna do usuwania struktur podpierających z pakietem środka do rozpuszczania materiału podporowego |  |