Załącznik nr 1

Szczegółowy opis zamówienia

- Serwer  wideokonferencyjny ma zapewniać co najmniej wszystkie funkcjonalności uszkodzonego, a w szczególności ma spełniać co najmniej poniższe wymagania:

  - 2 wbudowane interfejsy Ethernet o przepustowości 1 Gb/s każdy, jeden do realizacji połączeń wideokonferencyjnych, drugi do zarządzania,

  - Obsługa protokołów IP wersja 4 i wersja 6,

  - Obsługą standardu komunikacji IP H.323 i SIP,

  - Obsługą kodowania wideo: H.261,  H.263, H.263+, H.264, H.264 AVC, H.264 SVC,

  - Obsługą kodowania audio: G.711, G.722, G.722.1, G.729, MPEG-4 AAC,

  - Obsługą stron z wideo o formacie 4:3 oraz 16:9,

  - Obsługą drugiego strumienia wideo w standardzie H.239 i BFCP,

  - Obsługą drugiego strumienia wideo w rozdzielczości WUXGA,

  - Obsługą szyfrowania  połączeń w trybie AES z kluczem 128 bitów w standardzie H.235,

  - Obsługa protokołów: H.235 (AES), SRTP, TLS, H.239, BFCP, H.243, HTTP, HTTPS, DHCP, NTP,

  - Prezentacja widoku stron w trybie pełnoekranowego wideo lub w zobrazowaniu ze stałą obecnością (tzw. Continuous Presence) w ramach podziału ekranu;

  - Obsługa w trybie ze stałą obecnością stron konferencji (Continuous Presence) połączonych jednocześnie, z prędkością minimum 4Mb/s dla każdej ze stron:

    - 30 stron (portów) audio-wideo-dane przy rozdzielczości podstawowego wideo 720p 30 klatek/s lub

    - 15 stron (portów) audio-wideo-dane przy rozdzielczości podstawowego wideo 1080p 30 klatek/s lub

    - 120 stron (portów) audio-wideo-dane przy rozdzielczości podstawowego wideo 352p 30 klatek/s,

  - Obsługa w trybie pełnoekranowego wideo z przełączaniem głosem (Voice Activated Switching):

    - 120 stron (portów) audio-wideo-dane przy rozdzielczości podstawowego wideo 1080p 30 klatek/s,

Przy czym Zamawiający wymaga aby wszystkie tryby pracy, wymienione w podpunktach i),ii) oraz iii) punktu A.1)l), były obsługiwane przez dostarczoną, przez Wykonawcę, Centralną platformę wideokonferencji wielopunktowych.

Zamawiający wymaga aby była pełna dowolność mieszania każdego z wymienionych w podpunktach  l)i), l)ii), l)iii) trybów pracy, aż do pełnej pojemności Centralnej platformy wideokonferencji wielopunktowych, przyjmując iż 1 (jedna) strona(port) 1080p 30 klatek/s odpowiada 2 (dwóm) stronom(portom) 720p 30 klatek/s, 1 (jedna) strona(port) 1080p 30 klatek/s  odpowiada  8 (ośmiu) stronom(portom) 352p 30 klatek/s, oraz 1 (jedna) strona(port) 720p 30 klatek/s odpowiada  4 (czterem) stronom(portom) 352p 30 klatek/s.

  - Transkodowanie dowolnych obsługiwanych przez serwer wideokonferencyjny protokołów kodowania audio, wideo, rozdzielczości i szybkości połączeń w ramach jednej konferencji w trybie ze stałą obecnością (tzw. Continuous Presence), bez zmniejszenia ilości dostępnych portów audio-wideo i portów audio,

  - Możliwość autonomicznej pracy serwera wideokonferencyjnego w trybie bez rejestracji w gatekeepe’rze H.323. W takim trybie zarówno serwer wideokonferencyjny  jak i dołączające się do niego wideoterminale (dla połączeń inicjowanych z wideoterminali do serwera wideokonferencyjnego) nie są zarejestrowane w żadnym gatekeepe'rze H.323,

  - Redundantny (wymienny) zasilacz – 2 SZTUKI,

  - Zapowiedzi głosowe dla stron łączących się do serwera wideokonferencyjnego w języku polskim,

  - Zobrazowanie stron wideokonferencji z 24 możliwościami aranżacji zobrazowania stron. Każda ze stron musi mieć możliwość samodzielnego wyboru sposobu zobrazowania stron konferencji z poziomu swojego wideoterminala, bez wpływu na sposób zobrazowania wybrany przez inne strony,

  - Zobrazowanie stron wideokonferencji z widocznością 28 stron,

  - Minimalne pasmo przenoszenia dźwięku w wideokonferencjach wielopunktowych na serwerze: 14 kHz,

  - Możliwość integracji z systemem pracy grupowej Głównej Cyfrowej Centrali Telefonicznej Politechniki Rzeszowskiej (Alcatel OmniPCX Enterprise),

  - Pełna współpraca z aktualną infrastrukturą systemu e-learningu Zamawiającego. W szczególności pełna współpraca ze wszystkimi serwerami usług systemu e-learningu PRz oraz z posiadanymi przez Zamawiającego zestawami grupowego wideoterminala sprzętowego. W skład zestawu grupowego wideoterminala wchodzi: wideoterminal Radvision Scopia XT1000 Series oraz 2 kamery Sony.

- Pozostałe wymagane funkcjonalności jakie ma zapewnić serwer wideokonferencyjny:

  - Pełną współpracę z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem realizującym funkcjonalność Firewall NAT Traversal, umożliwiające prowadzenie 10 połączeń jednocześnie poprzez zapory sieciowe ze zdalnymi wideoterminalami sprzętowymi z obsługą protokołu H.460,

  - Pełną współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem planowania konferencji z poziomu przeglądarki WWW: kalendarz wideokonferencji, harmonogram planowanych wideokonferencji i system rezerwacji wideokonferencji oraz globalna książka adresowa,

  - Pełną współpracę z posiadanym przez Zamawiającego gatekeeperem  H.323 obsługującym 10 000 zarejestrowanych stron i 2 000 połączeń H.323,

  - Pełną współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem rejestracji połączeń audio-wideo-dane w rozdzielczości 720p z odświeżaniem obrazu z szybkością co najmniej 25 klatek/s dla 10 wideokonferencji prowadzonych jednocześnie (10 portów nagrywania);

  - Pełną współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem transmisji strumieniowej High Definition (streaming) audio-wideo-dane do minimum 600 odbiorców jednocześnie poprzez sieć IP w trybie unicast;

Wykonawca ma zapewnić: dostawę sprzętu oraz wszystkie niezbędne instalacje,  konfiguracje i testy służące przywróceniu pełnej funkcjonalności systemu e-learningu PRz.

- Gwarancja:

- Gwarancja bez ograniczeń na powyższy przedmiot zamówienia (sprzęt i oprogramowanie) w tym bezpłatne aktualizacje oprogramowania

- Czas gwarancji i wsparcia: 12 miesięcy