Uzupełnienie zestawu do pomiaru wybranych parametrów materiałów dielektrycznych

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie o nazwie Split Post Dielectric Resonator (SPDR) przeznaczone do wyznaczanie zespolonej przenikalności elektrycznej dla cienkich materiałów dielektrycznych (Rys. 1).

Rys. 1.	Ogólna budowa rezonatora SPDR

Wymagane parametry:

- częstotliwość pracy ok. 2,45 GHz;

- maksymalna grubość mierzonych próbek mieszcząca się w przedziale 3-4 mm;

- dokładność pomiaru dla próbki o grubości h: Δεr/εr=±(0,0015 + Δh/h), Δtanδ=±210-5 lub ±0,03tanδ w zależności od tego, która wartość jest większa;

- współpraca z analizatorem będącymi na wyposażeniu KSEiT na WEiI PRz: Keysight PNA-X N5242A;

- dołączone oprogramowanie do wyznaczania mierzonych parametrów (εr, tanδ) kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows;

- gwarancja 2 lata (realizowana na podstawie warunków określonych przez Producenta dla dostarczanego urządzenia).