Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIE

| Nr zadania | Opis zadania |
| --- | --- |
| 1 | - Możliwość współpracy z zewnętrznym podajnikiem proszku typu Metco 10/120 i kompatybilnych oraz dodatkowo różnych producentów np. Thermico - Natężenie przepływu gazów : - Acetylen (min.): 24-35 dm3/min - Tlen (min) :25-45 dm3/min - Zapotrzebowanie na sprężone powietrze (maksymalne): 0.85 dm3/min przy ciśnieniu 4.5 bar - Wymiary palnika: długość maks.: 273 mm szerokość maks. 50 mm - wersja przeznaczona do montażu na ramieniu robota (bez rączki -opcja) Wyposażenie: - Zestaw o-ringów oraz dysz – 2 komplety - Dysza do chłodzenia powietrzem typu 330 – 1 szt. - Zgodność z certyfikatem CE - Zestaw rotametrów gazu- paliwa oraz tlenu typu 2GF lub 4 GF - Zestaw przewodów gazowych do palnika i butli - Reduktor butlowy do acetylenu |
| 2 | ### Urządzenie powinno posiadać możliwość generacji i pomiaru sygnałów dziesięciu termopar, pięciu termorezystorów, czterech zakresów napięciowych, dwóch zakresów prądowych, dwóch zakresów rezystancyjnych. ### Kalibrator powinien zapewnić jednoczesną generację sygnału na zaciskach wyjściowych i pomiar sygnału na zaciskach pomiarowych. ### Zasilanie kalibratora z sieci 230V +-10%, 50Hz oraz akumulatora. Zakres; Rozdzielczość; Błąd dopuszczalny. Pomiar; Generacja. V; ZAKRESY NAPIĘCIOWE. - 88mV do 88 mV; 1 μV; ± (0,05% M + 4d); ± (0,05% N + 5μV). - 220 mV do 220 mV; 10 μV; ± (0,025% M + 3d); ± (0,025% N + 30μV). - 2,2 mV do 2,2 mV; 100 μV; ± (0,025% M + 2d); ± (0,025% N + 150μV). - 11V do 11 (pomiar do 25 V); 1 mV; ± (0,025% M + 2d); ± (0,025% N + 200μV). I; ZAKRESY PRĄDOWE. - 22 mA do 22 mA; 1 μV; ± (0,025% M + 3d); ± (0,025% N + 3μA). ZAKRESY REZYSTANCJI. 10 Ω do 5000 Ω (pomiar od 0Ω); 0,1 Ω; ± (0,05% M + 2d) Ip = 0,4 mA; ± (0,05% N + 30 mΩ) Ip = 10 mA. 10 Ωdo 1000Ω(pomiar od 0Ω); 0,1 Ω; ± (0,05% M + 3d) Ip = 0,4 mA; ± (0,05% N + 150 mΩ) Ip = 1 mA. RTD; ZAKRESY TERMOREZYSTORÓW. -200°C do 850°C (PT 100); 0,1°C; ± (0,025% M + 0,3°C)Ip = 0,4 mA; ± (0,025% N +0,1°C) Ip = 10 mA. -200°C do 850°C (PT500, PT1000); ± (0,025% N +0,1°C) Ip = 1 mA. -50°C do 180°C (Cu 100); ± (0,025% N +0,1°C) Ip = 10 mA. -60°C do 180°C (Ni 100); ± (0,025% N +0,1°C) Ip = 10 mA. T/C; ZAKRES TERMOPAR. J; -210°C do 1200°C; 0,1°C; ± (0,025% M +0,5°C); ± (0,025% N +0,5°C). K; -270°C do 1370°C; ± (0,025% M +0,5°C); ± (0,025% N +0,5°C). T; -270°C do 400°C; ± (0,025% M +0,5°C); ± (0,025% N +0,5°C). R; -50°C do 350°C 350°C do 1769°C; ± (0,05% M +1,5°C) ± (0,05% M +1°C); ± (0,05% N +1,5°C) ± (0,05% N +1°C). S; -50°C do 0°C 0°C do 1769°C; 0,1°C; ± (0,05% M +1,5°C) ± (0,05% M +1°C); ± (0,05% N +1,5°C) ± (0,05% N +1°C). B; -200°C do 1820°C; ± (0,025% M +1°C); ± (0,025% N +1°C). U; - 200°C do 600°C; ± (0,025% M +0,5°C); ± (0,025% N +0,5°C). L; - 200°C do 900°C; ± (0,025% M +0,5°C); ± (0,025% N +0,5°C). E; -50°C do 700°C; ± (0,025% M +0,5°C); ± (0,025% N +0,5°C). N; - 270°C do 1300°C; ± (0,025% M +0,5°C); ± (0,025% N +0,5°C). p; ZAKRES CIŚNIENIA 2). - 100 do 150 kPa 0 do 7 MPa; ±0,1%C M; ±0,1%C N. Ip – prąd pomiarowy N- wartość nastawy M – wartość mierzona Zasilacz; 230V +-10%, 50Hz, 14,3V/0,5A,. Akumulator; 12V/ 1,9Ah/. Czas pracy z akumulatorem; min. 4 godz.. Czas ładowania akumulatora; 12 godz.. Interfejs; RS-232C. |
| 3 | Specyfikacja Techniczna przenośnego przepływomierza ultradźwiękowego. -Przenośny przepływomierz ultradźwiękowy -Automatyczne skanowanie częstotliwości, zapewnia maksymalną dokładność pomiaru -Szybki i bezpieczny montaż - specjalne zestawy montażowe -Tymczasowe, kontrolne pomiary przepływu w punktach pomiarowych - przenośny przepływomierz zasilany akumulatorowo z wyjściem analogowym -Do weryfikacji innych przepływomierzy - wbudowany rejestrator danych i wejście prądowe -Zintegrowany rejestrator danych Transmiter: -Wejście: 4…20mA -Złącze USB dla pamięci 1GB, etui, ładowarka, akumulator(8-godzinny czas pracy) -IP40 -Możliwość komunikacji cyfrowej z PC -Wyświetlacz touch control -Praca w temperaturze od 0…60oC Czujnik: -Kable czujników: 5m, PTFE, -40…170oC -Średnica nominalna: DN15-65, DN50-300 -Częstotliwość pracy czujników: 6MHz lub 2MHz -Temperatura pracy czujników DN15-65: -40-100 oC -Temperatura pracy czujników DN50-300 -40..80oC - błąd pomiaru +/- 2.0% (+/-3% dla DN15) -Zakres pomiarowy 0…..452’389m3/h -Maksymalne ciśnienie procesu – bez limitu -IP68(sensor), connection IP50 |
| 4 | Przedmiotem zamówienia jest czterokwadrantowy sterownik silnika prądu stałego z dodatkowym osprzętem o następujących parametrach: - Regulator cyfrowy o prądach wyjściowych 25A, czterokwadrantowy. - Posiada algorytm samostrojenia. - Jednakowa reakcja we wszystkich prędkościach. - W pełni cyfrowa pętla prędkości PID - Wszystkie potencjały elektroniki odnoszące się do jednej wspólnej masy - Wejścia analogowe i wejścia cyfrowe mają możliwość konfigurowania przez użytkownika. Optoizolowany port RS485 umożliwia komunikację z PLC i głównym komputerem - Dowolna kolejność faz zasilających - Dostępne tryby pracy ze zwrotem energii oraz bez zwrotu energii do sieci zasilającej - Wbudowany regulator wzbudzenia w całym zakresie - Możliwe aplikacje 12-pulsowe celem redukcji zawartości harmonicznych - Wbudowany sterownik PLC - bezpłatne oprogramowanie - Wbudowany czytnik kat chipowych do przechowywania nastaw przekształtnika - Bezpłatne oprogramowanie sterująco-monitorujące - Możliwość sterowania silnikami szeregowymi - Możliwość sterowania prądem wzbudzenia silników synchronicznych - Wbudowany regulator pozycjonowania wrzeciona - dołączone trzy moduły sterowania z wyświetlaczem LCD w budowie modularnej - Dołączona aplikacja w celu zapewnienia programowalnej kontroli dla autonomicznych aplikacji napędowych lub gdy napęd jest podłączony do scentralizowanego kontrolera poprzez I/O, ma co najmniej 100 tysięcy przeprogramowań. - Dodatkowy osprzęt wymagany do poprawnej i w pełni zabezpieczonej pracy taki jak dławiki sieciowy trójfazowe(3 szt.), bezpieczniki (9 szt.), oprawy bezpiecznikowe trójfazowe(3 szt.). |
| 5. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch czterokwadrantowych sterowników silnika prądu stałego o następujących parametrach: - Regulator cyfrowy o prądach wyjściowych 25A, czterokwadrantowy. - Posiada algorytm samostrojenia. - Jednakowa reakcja we wszystkich prędkościach. - W pełni cyfrowa pętla prędkości PID - Wszystkie potencjały elektroniki odnoszące się do jednej wspólnej masy - Wejścia analogowe i wejścia cyfrowe mają możliwość konfigurowania przez użytkownika. Optoizolowany port RS485 umożliwia komunikację z PLC i głównym komputerem - Dowolna kolejność faz zasilających - Dostępne tryby pracy ze zwrotem energii oraz bez zwrotu energii do sieci zasilającej - Wbudowany regulator wzbudzenia w całym zakresie - Możliwe aplikacje 12-pulsowe celem redukcji zawartości harmonicznych - Wbudowany sterownik PLC - bezpłatne oprogramowanie - Wbudowany czytnik kat chipowych do przechowywania nastaw przekształtnika - Bezpłatne oprogramowanie sterująco-monitorujące - Możliwość sterowania silnikami szeregowymi - Możliwość sterowania prądem wzbudzenia silników synchronicznych - Wbudowany regulator pozycjonowania wrzeciona |
| 6. | Przedmiotem zamówienia jest stanowisko badawcze umożliwiające kompleksowe badania właściwości statycznych i dynamicznych wielobiegunowego generatora typu AFPM, składające się z następujących elementów. Trójfazowego generatora typu AFPM bez rdzenia magnetycznego, o mocy znamionowej nie niższej niż 300 W, wyposażonego w uzwojenia tłumiące. Generator ten ma być sprzęgnięty z silnikiem indukcyjnym o mocy nie niższej niż 1 kW, w sposób umożliwiający pomiar momentu na wale za pomocą układu z dynamometrem i wzmacniaczem tensometrycznym, które mają wchodzić w skład dostarczonego zestawu. Stanowisko ma być wyposażone w obciążenie czynne generatora z systemem regulacji jego wartości. Zamawiane stanowisko ma również zapewniać możliwość pomiaru prądów 3 faz za pomocą czujników Hala oraz pomiar prędkości obrotowej generatora za pomocą czujnika optycznego, które również są objęte zamówieniem. Dodatkowo stanowisko ma być wyposażone w prostownik 3 fazowy z filtrem DC. Konstrukcja mechaniczna stanowiska ma zapewniać jego spójność oraz łatwość rozłączenia badanego generatora z napędem oraz jego demontaż. |
| 7. | Skaner ze zintegrowanym kontrolerem w głowicy Aluminiowa obudowa IP65 Zakres pomiarowy: Oś-Z: 100 mm / Oś-X: 100 mm (MMR - środek zakresu pomiarowego) Ilość punktów pomiarowych na profil: 640 Częstotliwość profilu: do 300 Hz Źródło światła: 8 mW (klasa lasera 2M) Długość fali lasera: 658 nm (czerwony) Napięcie zasilania: 11 - 30 VDC, 500 mA Interfejsy: 1x Ethernet 1x wielofunkcyjny port (zasilanie, cyfrowe wejścia, RS422) Załączone akcesoria: 1.Przewód połączeniowy dla portu wielofunkcyjnego (12-pinowe złącze Escha, z drugiej strony rozszyte przewody, 5 m) 2.Dedykowany zasilacz skanera. Oprogramowanie do analizy spoiny i jej obserwacji online wraz z możliwością konfiguracji skanera. Skaner musi mieć możliwość późniejszej implementacji na robota spawalniczego. Komputer-notebook: Przekątna ekranu: 15,6" Typ ekranu: Matowy, LED Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) Ilość rdzeni: 2 szt. Wydajność procesora nie mniejsza niż 4520 pkt. wg 3DMark06 CPU Pobór mocy procesora, nie więcej niż: 17 W Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB Dysk twardy: 256 GB SSD SATA III Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 8100 pkt. (pierwsza) i 12600 pkt.(druga) wg 3DMark06 Wielkość pamięci karty graficznej: 2048 MB GDDR5 (pamięć własna) Dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki stereo Kamera internetowa: 1.0 Mpix Łączność: -LAN 10/100 Mbps -Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac -Moduł Bluetooth -Wireless Display (WiDi) Rodzaje wejść / wyjść: -USB 2.0 - 1 szt. -USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. -Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. -RJ-45 (LAN) - 1 szt. -HDMI - 1 szt. -DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Czytnik kart pamięci Bateria: 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Waga, nie więcej niż: 2,45 kg (z baterią) Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wielodotykowy, touchpad Wydzielona klawiatura numeryczna Dołączone akcesoria: zasilacz, mysz Firma dostarczająca skaner musi przeprowadzić szkolenia dla 4 osób. Szkolenie nie może być krótsze niż 4 godziny zegarowe. Szkolenie ma obejmować podłączenie, pozycjonowanie oraz obsługę programu 2D/3D do analizy obrazu ze skanera oraz jego konfiguracji. |