Dotyczy zadania nr 2 - Zamówienie finansowane w ramach: Projektu „Kuźnia kluczowych kompetencji studentów WBMiL PRz - POWR.03.01.00-00-K080/16” – umowa POWR.RM.17.001. Pozycja 1.1.1

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/368/2018 Rzeszów, 2018-11-08

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa suszarki laboratoryjnej Wspólny Słownik Zamówień: 42716200-0 - Suszarki Opis: Suszarka Laboratoryjna o parametrach: • Regulator PID z autotuningiem, • Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej niż +5 C powyżej temperatury otoczenia do min. +250 C, • Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +-0,2 C, • Możliwość zdefiniowania 1 programu, • Maksymalny czas trwania odcinka programu min. 144 godz., • Możliwość pracy ciągłej, • Możliwość zaprogramowania opóźnionego włączania aparatu, • Możliwość zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw. RAMPA, • Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (dźwiękowego i wizualnego), • Możliwość wykorzystania wejścia binarnego START/STOP do sterowania funkcją czasową, • Wyświetlacz LED, • Dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem, • Możliwość zablokowania zmian wartości zadanych i przycisku START/STOP, • Autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem dostępnych temperatur • Komora z blachy nierdzewnej, • Półki z perforowanej blachy nierdzewnej, • Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, • 4 kominki wentylacyjne. Wymiary gabarytowe szer x wys x głeb w mm 950x670x535 Wymiary komory szer x wys x głeb w mm 720x480x400 Gwarancja min 24 miesiące - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Zamówienie finansowane w ramach: Projektu „Kuźnia kluczowych kompetencji studentów WBMiL PRz - POWR.03.01.00-00-K080/16” – umowa POWR.RM.17.001. Pozycja 1.1.1 Temat: Dostawa materiałów RP Wspólny Słownik Zamówień: 03421000-7 - Żywice Opis: Materiał optycznie czynny - żywice do technologii PolyJet: 1.Żywica modelowa 720 – 1 opk. 3,6 kg 2.Żywica podporowa 705 – 1 opk. 3,6 kg Gwarancja- zgodnie z gwarancją producenta - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa akcesoriów do aparatury RP. Wspólny Słownik Zamówień: 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący Opis: Panele dotykowe - sterujące, komunikacyjne i monitujące do hybrydowego centrum wytarzania elementów maszyn SLS - CNC - 2 sztuki. Wymagania: 1.Kompleksowe sterowanie urządzeniem SLS oraz CNC. 2.Aktywacja procedur numerycznych (dla RP i CNC). 3.Sterowanie procesorem min. 8 rdzeni, 2 GHz. 4.Wbudowana pamięć operacyjna min 4 GB, DDR4. 5.Komunikacja: USB, LAN, bezprzewodowa w technologii Wifi oraz Bluetooth. 6.Slot kart SDHC. 7.Dotykowy ekran min. 10’’, rozdzielczość WQXGA 2560 x 1600 (pojemnościowy). 8.Wbudowana kamera do rejestracji wytwarzanych części maszyn – min. 12 Mpx. 9.Dedykowany rysik (oprogramowanie umożliwiające tworzenie dokumentacji PDF na bazie obrazu rzeczywistego wytwarzanej części). 10.Środowisko operacyjne umożliwiające instalację narzędzi inżynierskich dla technologii SLS i CNC. 11.Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Gwarancja- zgodnie z gwarancją producenta - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Dostawa wzorców twardości. Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza Opis: Wzorce twardości z certyfikatem zgodnie z ASTM i ISO w postaci bloków 1. Wzorzec twardości Brinella HBW 2.5/187.5 w zakresie 200-240 HBW 2. Wzorzec twardości Brinella HBW 2.5/62.5 w zakresie ok. 200 HBW 3. Wzorzec twardości Rockwella HRBW zakres ok. 90 HRBW 4. Wzorzec twardości Rockwella HRC w zakresie 34-36 HRC 5. Wzorzec twardości Rockwella HRC w zakresie 55-60 HRC Wzorce twardości z certyfikatem zgodnie z ASTM i ISO oraz normą ISO17025 w postaci krążków 1. Wzorzec twardości Brinella HBW 2.5/187.5, ok. 200 HBW 2. Wzorzec twardości Brinella HBW 2.5/62.5, ok. 200 HBW 3. Wzorzec twardości Rockwella HRBW, ok. 90 HRBW 4. Wzorzec twardości Rockwella HRC ok. 35 HRC 5. Wzorzec twardości Rockwella HRC, 55 – 60 HRC Gwarancja- zgodnie z gwarancją producenta - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 5 | Temat: Dostawa modułu uzupełniającego Wspólny Słownik Zamówień: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Opis: Moduł uzupełniający - kontrola temp. próbki 5-35351 do komory klimatycznej PL2J, Gwarancja- zgodnie z gwarancją producenta - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 6 | Temat: Dostawa zasilacza z implementacją krzywej paneli PV Wspólny Słownik Zamówień: 38970000-5 - Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne Opis: Zasilacz DC Zakres regulacji napięcia 0-750V Zakres regulacji prądu 0-15A Moc wyjściowa maksymalna 3000W Rozdzielczość regulacji napięcia 100mV Rozdzielczość regulacji prądu 10mA Dokładność ustawiana nie gorsza niż 0.06%+310mV/0.21%+16mA Tętnienia i szumy nie więcej niż 760mVpp/31mArms Czas narastania napięcia bez obciążenia <51ms Możliwość zadawania sekwencji napięć prądów (programowanie czasowe) Możliwość symulacji paneli fotowoltaicznych (zadawanie krzywych I-V) Możliwość zmiany impedancji wyjściowej Możliwość pracy w dwóch ćwiartkach – jako źródło lub obciążenie (praca jako obciążenie w zakresie 5A/150W) Interfejsy przyłączeniowe : Analogowe sterowanie, USB/RS232/CAN/GPIB/LAN Waga nie większa niż 18kg Oprogramowanie do symulacji ogniw fotowoltaicznych • Symulacja krzywych I-V • Edycja i zapis 1-100 krzywych • Symulacja charakterystyk różnych ogniw fotowoltaicznych: monokrystaliczne, polikrystaliczne itp.) • Symulacja krzywych I-V w zalewności od różnych temperatur i nasłonecznienia • Symulacja krzywych I-V w przypadku zacienienia • Test MPPT (statyczny i dynamiczny • Wbudowane testy zgodnie z normami EN50530/Sandia/ NB/T3204 Gwarancja min 24 miesiące - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 7 | Temat: Dostawa uchwytu do badań odporności na erozję Wspólny Słownik Zamówień: 44514000-6 - Uchwyty do narzędzi i części narzędzi Opis: Przedmiotem zamówienia są uchwyty do badań odporności na erozje do aparatury Air Jet Erosion Tester TR-471-800 firmy Koehler Instruments posiadanej przez Zamawiającego Co pozwalające na mocowanie próbki o wymiarach 25 mm x 25 mm x 4 mm pod katem 45 i 90 stopni do dyszy zgodnie z normą ASTM G76-83. 1. Uchwyt do próbek – 90° wykonanego z materiału Inconel 625 lub In 718 – sztuk 12 2. Uchwyt do próbek – 45° wykonanego z materiału Inconel 625 lub In 718 – sztuk 8 Uchwyty muszą zostać wykonane zgodnie z przedstawionymi rysunkami dla uchwytu 45° i 90°- Zał. nr 2 i nr 3 do zapytania ofertowego Gwarancja- min 12 miesięcy - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 8 | Temat: Dostawa cyfrowego analizatora Wspólny Słownik Zamówień: 38341300-0 - Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych Opis: Przetarg dotyczy dostawy 1 sztuki 3 fazowego cyfrowego analizator sieci wraz z 2 sztukami rozszerzeń poprzez moduły z funkcją pamięci danych; z funkcją kontroli jakości energii - EN50160; zegarem czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterią; izolowanym interfejsem Ethernet z funkcją webservera, dedykowanymi przekładnikami prądowymi do każdego kanału prądowego 4 sztuki; dedykowanym oprogramowaniem do archiwizacji i wizualizacji danych pomiarowych. Specyfikacja dot. parametrów 3 fazowego cyfrowego analizator sieci w wykonaniu tablicowym z dotykowym ekranem LCD, do rozbudowy: Dotykowy graficzny wyświetlacz LCD, 128x112 pikseli, analiza harmonicznych, 4 kanały prądowe, (pomiar N), zasilanie 100-440VAC/110-250VDC. Charakterystyka robocza: zakres napięcia zasilania: 10-440VAC / 110-250VDC; zakres pomiaru napięcia: 10-830VAC L-L; znamionowy prąd wejścia: 5A lub 1A; zakres pomiaru częstotliwości: 45-66Hz; napięcie: ±0.2% (50-830VAC); prąd: ±0.2% (0.1-1.1In); moc: ±0,5% pełnej skali; energia czynna: klasa 0,5S; energia bierna: klasa 2, obudowa do montażu tablicowego: 96x96mm. Pomiar wartości średniej z 3 faz oraz fazowo: I,ULL,ULN, P,Q,S, PF Pomiar wartości THDU,THDI, częstotliwość Przebiegi napięć ULL, ULN oraz prądów Analiza harmonicznych napięć ULN, ULL oraz prądów do 31 składowej Licznik energii czynnej, biernej i pozornej Licznik godzin pracy Szyna umożliwiająca podłączenie modułów rozszerzających m.in. o port USB, o pamięć i zegar czasu rzeczywistego Możliwość komunikacji przez port podczerwieni Obudowa do montażu tablicowego, wymiary 96x96mm Wyświetlacz graficzny LCD o rozdzielczości nie mniejszej jak 128x80 pikseli Wymiary: wysokość: 96 mm, szerokość: 96 mm, głębokość: 64 mm. Specyfikacja dot. modułu z funkcją pamięci i zegara czasu rzeczywistego stanowiącego rozszerzenie do 3 fazowego cyfrowego analizator sieci Bezpośrednie podłączenie do jednostki bazowej Pamięć flash nie mniejsza niż 8Mb " Zegar czasu rzeczywistego z bezobsługowym podtrzymaniem " Wymiary 64mmx38mmx22mm " Pamięć danych z funkcją kontroli jakości energii - EN50160; " Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterią Specyfikacja dot. modułu z portem Ethernet stanowiącego rozszerzenie do 3 fazowego cyfrowego analizator sieci " Bezpośrednie podłączenie do jednostki bazowej " Obudowa modułowa do montażu na szynie DIN " IZOLOWANY OPTYCZNIE PORT ETHERNET z funkcją web serwera; Specyfikacja dot. przekładników prądowych do 3 fazowego cyfrowego analizator sieci " Pobór mocy 1,25 [VA] " Prąd pierwotny Ipn =/5 [A] " Kl. dokładności Kl. 1 " bez uzwojenia pierwotnego " stosowany w układach pomiarowych od 50[A] Specyfikacja dot. Oprogramowania do 3 fazowego cyfrowego analizator sieci Oprogramowanie umożliwia: - jednoczesne zarządzanie wieloma kanałami komunikacji - przypisanie urządzeń do różnych kanałów - zbieranie danych z wszystkich urządzeń i przechowywanie ich w bazie danych - wizualizację zebranych danych w postaci graficznej lub tabel - generowanie wykresów i alarmów w oparciu o tabele danych - umożliwia dostęp do urządzeń i ich danych z rozróżnieniem poziomu uprawnień. Gwarancja min 24 miesiące - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 9 | Temat: Dostawa zespołów linii technologicznej do badań procesu wytwarzania filamentów Wspólny Słownik Zamówień: 42994200-2 - Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych Opis: Zespoły linii technologicznej do badań procesu wytwarzania filamentów 1. Przeznaczenie: Badanie procesu wytwarzania filamentów z tworzyw termoplastycznych. 2. Zestawienie linii technologicznej i parametry techniczne: a) głowica wytaczarska z wymiennym ustnikiem - do formowania filamentu liczba stref grzewczych - 1 zainstalowana moc - 0,5 kW grzałka oporowa - 1 liczba ustników - 2 średnice ustników dla filamentów - 1,75 i 3,0 mm głowica montowana na kołnierzu wytłaczarki łącznik głowicy z sitkiem filtracyjnym - 1 b) zespół osuszająco - chłodzący: długość - 1500 mm szerokość zespołu - 100 mm odbiór filamentu na taśmę silikonową ochładzanie wytworu - powietrzne wentylatory chłodzące - 7 rolki prowadzące żyłkę - 5 konstrukcja stołu posadowiona na kółkach i stopkach c) odciąg dwuwalcowy wraz z nawijarką średnice zew. odciąganych filamentów - 1 - 3,5 mm zakres prędkości - do 20 m/min bezstopniowa regulacja prędkości odciągania, moc silnika napędu - do 0,25 kW liczba szpul - 1 wymiary szpuli - 90-190x50mm szpule - tworzywowe zmiana szpuli - ręczna moc silnika napędu - do 0,37 kW konstrukcja stołu posadowiona na kółkach i stopkach. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Zamawiający w części zadań wymienia nazwę producenta oraz jego numer katalogowy jednocześnie dodaje, że dopuszcza dostawę produktów równoważnych. Przez równoważny  należy rozumieć produkt o właściwościach nie gorszych niż podane w załącznikach określonych dla każdego zadania. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyty przez Zamawiającego w załącznikach nr katalogowy i nazwa producenta, oznacza klasę produktu oraz minimum techniczne i jakościowe przedmiotu Zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ewentualnych ofert  równoważnych.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca musi załączyć do każdego proponowanego artykułu równoważnego jego  dokładny opis, nazwę producenta i numer katalogowy oraz załączyć do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem "równoważności" spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie Wykonawca dostarczy próbki oferowanego produktu (wielkość próbki: 1 opakowanie) celem weryfikacji równoważności.

- Zamawiający podkreśla, że ewentualne badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję będzie na koszt Wykonawcy.

- W przypadku, zaoferowania produktu wskazanego  z nazwy przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie jest zobowiązany do opisywania tego produktu, a jedynie do wskazania nazwy, modelu, producenta, numeru katalogowego. Produkty wskazane z nazwy przez Zamawiającego spełniają wszystkie wymogi i parametry jakościowe.

- Wraz z dostawą bezwzględnie należy dołączyć karty charakterystyki o ferowanych produktów.

- Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać:

- wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, musi być tożsamy pod względem charakterystyki analitycznej;

- wymagania pozwalające na kontynuację prac doświadczalnych w ramach badań prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;

- Zaoferowane przez Wykonawcę produkty do badań o parametrach /właściwościach równoważnych nie mogą spowodować konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych akcesoriów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę produktów w szczególności za uszkodzenie sprzętu na których wykonywane są analizy laboratoryjne.

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.

III. TERMIN REALIZACJI

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1,

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2,

7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4,

1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 5

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 6,

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 7

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 8

1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 9

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## 1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składające się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. W przypadku kiedy na zadanie składa się tylko jedna pozycja należy do oferty dołączyć informację o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktu pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego produktu. 3 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. ## 9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa suszarki laboratoryjnej. Dostawa materiałów RP. Dostawa akcesoriów do aparatury RP. Dostawa wzorców twardości. Dostawa modułu uzupełniającego. Dostawa zasilacza z implementacją krzywej paneli PV. Dostawa uchwytu do badań odporności na erozję. Dostawa cyfrowego analizatora. Dostawa zespołów linii technologicznej do badań procesu wytwarzania filamentów NIE OTWIERAĆ przed 2018-11-14 godz. 10:15 – NA/O/368/2018” W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-11-14 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-11-14 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. - ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert.. XII. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert zostaną zwrócone bez rozpatrywania.. XIII. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie..

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:. mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa suszarki laboratoryjnej. Dostawa materiałów RP. Dostawa akcesoriów do aparatury RP. Dostawa wzorców twardości. Dostawa modułu uzupełniającego. Dostawa zasilacza z implementacją krzywej paneli PV. Dostawa uchwytu do badań odporności na erozję. Dostawa cyfrowego analizatora. Dostawa zespołów linii technologicznej do badań procesu wytwarzania filamentów

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Proszę uzupełnić obowiązkowo:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

e-mail:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa suszarki laboratoryjnej cenę netto:....................................zł. słownie netto: .......................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .........................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:......................................................................................................zł. |
| - 2 | Zamówienie finansowane w ramach: Projektu „Kuźnia kluczowych kompetencji studentów WBMiL PRz - POWR.03.01.00-00-K080/16” – umowa POWR.RM.17.001. Pozycja 1.1.1 Dostawa materiałów RP cenę netto:....................................zł. słownie netto: .........................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .........................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:....................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa akcesoriów do aparatury RP. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ............................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ....................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:.......................................................................................................zł. |
| - 4 | Dostawa wzorców twardości. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ........................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .............................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:............................................................................................................zł. |
| - 5 | Dostawa modułu uzupełniającego cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...........................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ............................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:.................................................................................................zł. |
| - 6 | Dostawa zasilacza z implementacją krzywej paneli PV cenę netto:....................................zł. słownie netto: ......................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .......................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 7 | Dostawa uchwytu do badań odporności na erozję cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..........................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .........................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:......................................................................................................zł. |
| - 8 | Dostawa cyfrowego analizatora cenę netto:....................................zł. słownie netto: .................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .............................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:.....................................................................................................zł. |
| - 9 | Dostawa zespołów linii technologicznej do badań procesu wytwarzania filamentów cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ............................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:....................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1,

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2,

7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4,

1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 5

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 6,

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 7

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 8

1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 9

- warunki płatności  14 dni

- okres gwarancji

zad 1- min 24 miesiące

zad 2- zgodnie z gwarancją producenta

zad 3 zgodnie z gwarancją producenta

zad 4 zgodnie z gwarancją producenta

zad 5- min 12 miesięcy

zad 6 min 24 miesiące

Zad 7 min 12 miesięcy

Zad 8min 24 miesiące

Zad 9 min 24 miesiące

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytania ofertowego  i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania

b) spełniamy warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

c)  że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

d) oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart,

e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

f) zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Proszę uzupełnić obowiązkowo:

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS :  ……………………………………………………………..

telefon ........................................

Fax. .............................................

e-mail: .......................................

NIP   : ...........................................

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawca