## OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/425/2018 Rzeszów, 2018-12-12

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr inż. Aneta Jurasz -  tel. (017) 8653838 e-mail ajurasz@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Ekran Ramowy 550 x 343 Wspólny Słownik Zamówień: 32351200-0 - Ekrany Opis: 1.EKRAN RAMOWY - 1szt. SPECYFIKACJA TECHNICZNA EKRANU - ekran projekcyjny ścienny, bez ramek, - ekran ramowy, stały - projekcja przednia - format 16:10 - wymiary powierzchni projekcyjnej 550 x 343 cm - rama z specjalnego profilu aluminiowego niewidoczna - zakryta roboczą powierzchnią ekranową - wymiary profilu, który zapobiega odkształceniom i zapewnia absolutną płaskość ekranu projekcyjnego nie mniejszy niż 100 x30 mm - prosta instalacja ekranu nie więcej niż 4 punktach - zestaw uchwytów montażowych do ściany - korekcja montażu na uchwytach w poziomie i pionie +/- 40mm - stabilny system metalowych sprężynowych napinaczy powierzchni ekranowej - Tkanina projekcyjna: powierzchnia typu MattWhite gain nie mniej niż 1,0 kąt widzenia - nie mniej niż 150° grubość – nie mniejsza od 0,4mm ilość warstw – nie mniej niż 3 przednia strona - biała matowa tylna strona – czarna stabilna i jednolita płaszczyzna na całej powierzchni konserwacja z użyciem detergentów - instrukcja montażu i regulacji z akcesoriami - waga nie więcej niż 60 kg - gwarancja 5 lat - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Zestaw obiektywów do systemu PIV Wspólny Słownik Zamówień: 38600000-1 - Przyrządy optyczne Opis: Zamówienie dotyczy dostawy obiektywów do systemu PIV Zakładu Mechaniki Płynów i Aerodynamiki Politechniki Rzeszowskiej. W zakres dostawy wchodzą obiektywy: 1.SIGMA 35 f/1.4 DG HSM Art mocowanie Nikon 2.SIGMA 50/1.4 A DG HSM Art mocowanie Nikon 3.SIGMA 135 f/1.8 DG HSM Art mocowanie Nikon lub o wyższej jakości optycznej dla matrycy pełnoklatkowej. Pod pojęciem jakości optycznej rozumie się: 1. rozdzielczość; 2. dystorsję; 3. astygmatyzm. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Oscyloskop cyfrowy Wspólny Słownik Zamówień: 38342000-4 - Oscyloskopy Opis: Przedmiotem zamówienia jest oscyloskop cyfrowy który powinien mieć: • przynajmniej cztery kanały analogowe, pasmo przenoszenia sygnału mierzonego przynajmniej 100 MHz, • częstotliwość próbkowania przynajmniej 2 GSa/s • pamięć przynajmniej 16 kpts • zakres podstawy czasu przynajmniej 2 ns - 50 s/dz • zakres odchylenia pionowego przynajmniej: 2 mV – 10 V/dz • opór pozorny wejścia 1 MOhm • dokładność nie mniejsza niż: ±3% • rozdzielczość nie mniejsza niż 8 bitów • wyzwalanie przynajmniej: wewnętrzne, zewnętrzne, Ext/5 • sprzężenie wejść przynajmniej DC, AC, GND • wyświetlacz TFT LCD o przekątnej nie mniejszej niż 5,7" i rozdzielczości przynajmniej QVGA (320×240), 64 000 kolorów, podświetlenie LED • tryby wyzwalania przynajmniej: Edge, Pulse Width, Video • menu kontekstowe oraz wbudowaną pomoc • funkcję zarządzania plikami z wsparciem dla pamięci USB • wbudowaną funkcję analizy FFT • automatyczne funkcje pomiarowe przynajmniej: Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A/B do góry, Delay A/B na dół, faza A/B do góry, faza A/B na dół • funkcję kursora • przynajmniej możliwość dodawania i odejmowania sygnałów • przynajmniej interfejsy komunikacyjne: USB Device, Dual USB Host, LAN • przynajmniej 4 sondy pomiarowe (1:1/1:10) • przewód zasilający • kabel USB • płytę CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi • instrukcję obsługi - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Oscyloskop cyfrowy Wspólny Słownik Zamówień: 38342000-4 - Oscyloskopy Opis: Oscyloskop cyfrowy 1 szt.: - pasmo 70 MHz, 4 kanały, - częstotliwość próbkowania 1 GSa/s, - pamięć akwizycji 12 Mpkt (Standard) opcjonalnie do 24 Mpkt, - częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę, - opcjonalne nagrywanie ramek: do 60 000 ramek, - niski poziom szumów, wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz, - opcjonalne wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych (RS232,I2C,SPI), - wielopoziomowa gradacja jasności wyświetlania przebiegu, - pełen komplet interfejsów: LAN (LXI Core Device 2011),USB Host & Device, AUX,USB-GPIB(Opcja.), - wyświetlacz 7 cali o rozdzielczości WVGA (800x480), - wymiary (Szerokość × Wysokość × Głębokość): 313,1 mm × 160,8 mm × 122,4 mm, - waga: 3,2 ± 0,2 kg, - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 5 | Temat: Drukarka 3D Wspólny Słownik Zamówień: 30232100-5 - Drukarki i plotery Opis: Drukarka 3D 1 szt.: - pole robocze 300x300x400 mm, - średnica głowicy 0.4 mm, - temperatura dyszy 250 stopni C, - znamionowa prędkość druku 100 mm/s, - maksymalna prędkość druku 200 mm/s, - grubość warstwy 100 mikronów, - technologia FMD. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 6 | Temat: Dostawa elementów systemów bezpieczeństwa dla Domów Studenckich PRz Wspólny Słownik Zamówień: 32234000-2 - Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym Opis: 1. KAMERA KOPUŁKOWA CVBS 2,8mm - Typ 1 (w pełni kompatybilna z rejestratorami Bosch DHR700 i DRH-5532) 35 szt. Standard CVBS/TVI/AHD/CVI Przetwornik obrazu 2MP Ilość efektywnych pikseli 1920(H) x 1080(V) Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny Czułość kamery color 0,01 Lux @F1,2 (AGC wł.) Czułość (IR wł.) 0,0 Lux Wideo Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s AGC Tak Redukcja szumów DNR Rozszerzony zakres dynamiki oświetlenia DWDR Optyka Ogniskowa obiektywu 2,8 mm Kąt obserwacji Ok.103° Oświetlenie Oświetlacz IR 30 - 40 m Wyjścia sygnałów Wyjście HD wideo/CVBS 1 Parametry elektryczne Zasilanie DC 12 V DC Warunki pracy Temperatura pracy Ok. -40..60 °C Konstrukcja Regulacja położenia Ok. 360/75/360° Stopień ochrony obudowy IP 66 2. KAMERA KOPUŁKOWA CVBS 2.8-12mm - Typ 2 (w pełni kompatybilna z rejestratorami Bosch DHR700 i DRH-5532) 35 szt. Standard CVBS/TVI/AHD/CVI Przetwornik obrazu 2MP Ilość efektywnych pikseli 1920(H) x 1080(V) Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny Czułość kamery color 0,01 Lux @F1,2 (AGC wł.) Czułość (IR wł.) 0,0 Lux Wideo Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s Optyka Ogniskowa obiektywu 2,8..12 mm Apertura F1,4 Kąt obserwacji Ok. 102,25..32° Oświetlenie Oświetlacz IR 30 - 40 m Wyjścia sygnałów Wyjście HD wideo/CVBS 1 Parametry elektryczne Zasilanie DC 12 V DC Warunki pracy Temperatura pracy -40..60 °C Konstrukcja Regulacja położenia Ok. 360/75/360° Stopień ochrony obudowy IP 66 3. KAMERA KOPUŁKOWA CVBS 2,8mm - Typ 3 (w pełni kompatybilna z rejestratorami Bosch DHR700 i DRH-5532) 20 szt. Standard CVBS/TVI Przetwornik obrazu 1.27MP CMOS Image Sensor Ilość efektywnych pikseli 1305(H)x977(V) Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny Czułość kamery 0,0014 Lux @F1,4 (AGC wł.) Czułość (IR wł.) 0,0 Lux Wideo Maksymalna rozdzielczość obrazu 720p@25fps Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s AGC Tak Redukcja szumów 3DNR Rozszerzony zakres dynamiki oświetlenia DWDR Optyka Ogniskowa obiektywu 2,8-12 mm Kąt obserwacji Ok. 92° - 30 Oświetlenie Oświetlacz IR Technologia zmiennej ogniskowej, 40 - 50 m Wyjścia Wyjście CVBS 1 Wyjście HD wideo 1 Komunikacja Pelco-C(CVBS output), HIKVISION-C(TVI output) Parametry elektryczne Zasilanie DC 12 V DC Warunki pracy Temperatura pracy Ok. -30..60 °C Konstrukcja Regulacja położenia Ok. 360/75/360° Stopień ochrony obudowy IP 66 4. Zasilacz UPS 1000VA/600W 12V/9Ah - 6 szt. Dane Ogólne Typ Line-Interactive Moc 1000VA / 600W Wejście Zakres Napięcia Wejściowego 162-290 VAC Częstotliwość (Synchronized Range) 50Hz or 60Hz Wyjście Nominalne Napięcie Wyjściowe 230 VAC Frequency (Battery Mode) ±1% Dane Techniczne Transfer Time [AC to Battery] 4ms Charger 0.7A Wydajność LINE mode full Load 96.8% Baterie i czas podtrzymania Baterie 1x 12V/9Ah DC Voltage 1 x 12V Recharge Time 8h to 90% Half Load Backup Time 5.5min Komunikacja i wyjścia CEE 7/5 (Type E) Outlet 2 Oprogramowanie Tak USB port Tak 5. Zasilacz wielowyjściowy z modułami bezpiecznikowymi 12V 16x0,8A - 6 szt. Zasilanie: ok. 176÷264VAC Wyjście zasilania: 16 x 0.8A/12VDC Zakres regulacji napięcia wyjściowego: ok. 12÷15VDC Sprawność: ≥ 83% Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP* 6. Gniazdo zasilające żeńskie 5,5/2,5 - 200 szt. - Redukcja KABEL - GNIAZDO DC 5,5/2,1/N do podłączenia urządzeń odbiorczych zakończonych przewodem do źródła zasilania z wtyczka typu DC5,5/2,1. DANE TECHNICZNE Napięcie pracy: do 30V DC Prąd maksymalny: do 2A Wtyk: DC 5,5/2,1, męski Złącze kablowe: ok. Φ 0,41÷1,63 7. Wtyk zasilający męski 5,5/2,5 - 200 szt. - Redukcja KABEL - WTYK DC 5,5/2,1/N do podłączenia urządzeń odbiorczych z gniazdem typu DC5,5/2,1. DANE TECHNICZNE Napięcie pracy: do 30V DC max. Prąd maksymalny: do 2A Wtyk: DC 5,5/2,1, żeński Złącze kablowe: ok. Φ 0,41÷1,63 8. Zestaw pasywnych transmiterów video HD i zasilania z gniazdem RJ45 - 20 szt. - Zestaw pasywnych urządzeń do transmisji sygnału video HD i zasilania za pomocą jednej skrętki komputerowej. Sygnał video: 1,0Vp-p, 75 Ω Zasięg transmisji sygnału video (UTP5e lub wyższe): 250m - HD-CVI(1080p), HD-TVI (720p/1080p), AHD (1080p) Impedancja złącza koncentrycznego / typ złącza: 75Ω / wtyk BNC (na przewodzie 100mm) Impedancja złącza niesymetrycznego / typ złącza: 100Ω / gniazdo RJ45 Tłumienie: - 0,5dB / 5MHz Zasilanie / typ złącza: gniazdo/wtyk JACK 2,1/5,5 Napięcie pracy: 12÷15VDC Prąd (maks.): 1A/12VDC Wymiary: W ≤ 22 H ≤ 10 D ≤ 40 9. Skrętka UTP 100% miedź (pary kolor + biały/kolor) kat. 5e - 305m Kabel cat. 5e przeznaczony do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz. Kabel nadaje się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do 1 Gb/s. Rodzaj kabla: U/UTP Kategoria: 5e Częstotliwość: 200 MHz Przepustowość: 1 Gb/s Przekrój: 4x2x0,5 (24AWG) Żyły: - jednodrutowe, - miedź (100%) Kolory izolacji żył: zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone parę z żyłą białą z odp. jej kolorowym paskiem wzdłużnym - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2 |  |
| --- | --- |
| 14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1 |  |
| 7 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3, 4, 5, 6 |  |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail ajurasz@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa: Ekran Ramowy 550 x 343, Zestaw obiektywów do systemu PIV, Oscyloskop cyfrowy, Drukarka 3D, Elementy systemów bezpieczeństwa dla Domów Studenckich PRz. NIE OTWIERAĆ przed 2018-12-17 godz. 10:15 - NA/O/425/2018” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-12-17 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-12-17 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

VIII. Wraz z ofertą należy złożyć:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.

- Szczegółowa wycena zawierająca ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert.

XII. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę NA/O/425/2018 prowadzi:  mgr inż. Aneta Jurasz

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa: Ekran Ramowy 550 x 343, Zestaw obiektywów do systemu PIV, Oscyloskop cyfrowy, Drukarka 3D, Elementy systemów bezpieczeństwa dla Domów Studenckich PRz.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

Tel.......................................................................

Email:...................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Ekran Ramowy 550 x 343 ……………………….. Marka/model/producent cenę netto:....................................zł. słownie netto: ....................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .....................................................................................................zł. podatek VAT …. % :...............................zł. - słownie podatek VAT:................................................................................zł. |
| - 2 | Zestaw obiektywów do systemu PIV ……………………..Marka/model/producent cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..............................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ....................................................................................................zł. podatek VAT …. % :...............................zł. - słownie podatek VAT:..........................................................................................zł. |
| - 3 | Oscyloskop cyfrowy ……………………………..Marka/model/producent cenę netto:....................................zł. słownie netto: .....................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ....................................................................................................zł. podatek VAT …. % :...............................zł. - słownie podatek VAT:..........................................................................................zł. |
| - 4 | Oscyloskop cyfrowy ………………………………Marka/model/producent cenę netto:....................................zł. słownie netto: .............................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...........................................................................zł. podatek VAT … % :...............................zł. - słownie podatek VAT:............................................................................zł. |
| - 5 | Drukarka 3D ………………………………..Marka/model/producent cenę netto:....................................zł. słownie netto: .........................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...............................................................................................zł. podatek VAT …. % :...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................zł. |
| - 6 | Dostawa elementów systemów bezpieczeństwa dla Domów Studenckich PRz …………………………………Marka/model/producent cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...............................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...............................................................................................zł. podatek VAT … % :...............................zł. - słownie podatek VAT:..........................................................................................zł. |

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: ……………. od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności : 14 dni przelew

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy