MONITOR 1								7 szt.

| Monitor 43", CCTV, praca 24/7 |  |
| --- | --- |
| Panel Typ Panelu Przekątna Max. Rozdzielczość Jasność Kontrast Kąty widzenia Paleta barw Czas reakcji | LED MVA 43” 1920 x 1080 ≥350 cd/m2 (Typowe) 3000 : 1 (Typowe) ≥178°/178° ≥16.7M ≤3ms (GTG) |
| Częstotliwość H V | 31 kHz – 92 kHz (+/- 2%) 48 Hz – 85 Hz (+/- 2%) |
| Wejście VGA DVI HDMI Komponent CVBS | 15-Pinowe D-Sub 24-Pinowe DVI-D HDMI RCA x 3 RCA (współdzielone z Komponent) |
| Zewnętrzna kontrola RS-232 wejście/wyjście LAN IR wejście/wyjście | 2.5 mm Jack RJ45 3.5 mm Jack |
| Audio Wejście Audio Wyjście Audio Głośniki | 1x stereo Jack 3.5 Ø 1x wejście stereo audio RCA 1x wyjście stereo audio RCA 10W x 2 |
| Zasilanie Zasilacz Moc Pobór prądu | 100 - 240v 50 - 60 Hz < 132W (włączony) < 0.5W (stan czuwania) |
| Warunki pracy Temperatura Wilgotność | -0°C ~ 40°C (-41°F~104°F) 20%~80% |
| Montaż VESA FPM PM | (400 x 400 mm i 200 x 200 mm) |
| Wymiary Bez podstawy | 968 x 559 x 60 mm (+/- 5%) |
| Waga Bez podstawy | 8.7 kg (+/- 5%) |
| Regulacje i pozwolenia Certyfikaty | CB, CE, FCC, WEEE, RoHS, REACH, CERTYFIKAT 24/7 |
| Akcesoria W zestawie | Pilot, kabel zasilający, kabel D-Sub, kabel RS232 |

| Monitor 32", CCTV, praca 24/7 |  |
| --- | --- |
| Panel Typ Panelu Przekątna Max. Rozdzielczość Jasność Kontrast Kąty widzenia Paleta barw Czas reakcji | LED IPS 31.5” 1920 x 1080 ≥350 cd/m2 (Typowe) 1,400 : 1 (Typowe) ≥178°/178° ≥16.7M ≤4ms |
| Częstotliwość H V | 31 kHz – 92 kHz (+/- 2%) 48 Hz – 85 (+/- 2%) Hz |
| Wejście VGA DVI HDMI Komponent CVBS | 15-Pinowe D-Sub 24-Pinowe DVI-D HDMI RCA x 3 RCA (współdzielone z Komponent) |
| Zewnętrzna kontrola RS-232 wejście/wyjście LAN IR wejście/wyjście | 2.5 mm Jack RJ45 3.5 mm Jack |
| Audio Wejście Audio Wyjście Audio Głośniki | 1x stereo Jack 3.5 Ø 1x wejście stereo audio RCA 1x wyjście stereo audio RCA 10W x 2 |
| Zasilanie Zasilacz Moc Pobór prądu | 100 - 240v 50 - 60 Hz < 81W (włączony) < 0.5W (stan czuwania) |
| Warunki pracy Temperatura Wilgotność | -0°C ~ 40°C (-41°F~104°F) 20%~80% |
| Montaż VESA FPM PM | (200 x 200 mm i 100 x 100 mm) |
| Wymiary Bez podstawy | 727 x 425 x 64 mm (+/- 5%) |
| Waga Bez podstawy | 5.2 kg |
| Regulacje i pozwolenia, Certyfikaty | CB, CE, FCC, WEEE, RoHS, REACH, CERTYFIKAT 24/7 |
| Akcesoria w zestawie | Pilot, kabel zasilający, kabel D-Sub, kabel RS232 |

MONITOR 2								2 szt.