Zał. nr 2 do SIWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa akcelerometrów IEPE wraz z akcesoriami. Dostawa komputera przemysłowego z modułami i oprogramowaniem.”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa akcelerometrów IEPE wraz z akcesoriami | Przedmiotem zamówienia jest: 1. Akcelerometr IEPE (14 szt.) o parametrach: - czułość: 100mV/g - waga: ok. 10g - złącze: 10-32 - złącze montażowe: 10-32 X - pasmo przenoszenia +/-10%: 1-10000 Hz - częstotliwość rezonansowa: > 36 kHz - max. wibracja: 400 Gpeak - max. wstrząs: 2000 Gpeak - zasilanie: 2-20 mA, 18-30 V - impedancja wyjściowa: 100 om - Napięcie bias: 11-13 V Stała czasu rozładowania: 0.5 - 1.5 s Rozdzielczość szerokopasmowa: 0.0004 Grms Materiał czujnika: ceramiczny Materiał obudowy/złącza: tytan 2. Przewód kompatybilny z akcelerometrem z poz. 1. (10-32 UNF -> BNC) a) o długości w zakresie 2.5-3 m (4 szt.) b) o długości w zakresie 8-10 m (10 szt.) 3. Trzpień gwintowany obustronnie 10-32 UNF, kompatybilny z akcelerometrem z poz. 1. (4 szt.) 4. Wosk do montowania akcelerometrów, opakowanie 20g (2 szt.) 5. Jednoskładnikowy, szybko utwardzający się klej cyjanoakrylowy w postaci żelu ogólnego stosowania. Szybkie klejenie różnych materiałów, takich jak metale, ceramika, drewno, skóra, tworzywa i elastomery. Czas ustalania: 5 – 10 sek. Lepkość: Żel Zakres temperatur pracy: -40°C do +120°C Kolor: bezbarwny, nieznacznie mętny Opakowanie: 20g (1 szt.) Opakowanie: 3g (2 szt.) 6. Jednoskładnikowy klej anaerobowy do zabezpieczania gwintów o niskiej wytrzymałości. Utwardzenie produktu następuje w szczelinie po odcięciu dopływu powietrza między ściśle przylegającymi powierzchanimi metalowymi. Zapobiegający odkręcaniu się podczas wibracji gwintowanych elementów złącznych. Szczególnie zalecany do śrub nastawczo regulacyjnych, długich lub o małej średnicy, dla których wymagany jest łatwy demontaż, bez ryzyka ich ukręcenia. Doskonale nadający się do metali o niskiej wytrzymałości, które mogą pękać podczas demontażu, jak np. aluminium lub mosiądz. Wytrzymałość: niska Maksymalna średnica gwintu: M36 Moment zerwania dla śrub M10: 6Nm Zakres temperatur pracy: -55°C do +150°C Kolor: fioletowy Pojemność: 10 ml (1 szt.) 7. Podstawka montażowa kompatybilna z akcelerometrem z poz. 1. (14 szt.) - anodowana - trzpień montażowy gwintowany 10-32 8. Podstawka montażowa magnetyczna kompatybilna z akcelerometrem z poz. 1. (2 szt.) - sześciokąt 19 - wysokość 6 - masa 22 gramy - siła 43 N - trzpień montażowy gwintowany 10-32 |
| 2 | Dostawa komputera przemysłowego z modułami i oprogramowaniem. | Komputer przemysłowy (IPC) wraz z modułami pomiarowymi rozproszonego systemu automatyki oraz oprogramowaniem o specyfikacji jak poniżej. 1. Komputer przemysłowy (IPC), 1 szt. procesor: 4 rdzenie, pobór mocy, nie więcej niż: 40 W, wydajność nie mniejsza niż 7000 pkt. wg PassMark CPU Mark płyta główna: 3,5 cala pamięć RAM: 8 GB DDR4 RAM, rozszerzalna do 32 GB karta graficzna: zintegrowana, w oparciu o GPU procesora, 1 DVI-D connector on-board dual Ethernet adapter with 2 x 100/1000BASE-T connector on-board SATA RAID 1 controller, dysk twardy: SSD 2,5-cala, 240 GB, typ pamięci MLC porty dodatkowe: 1x serial port RS232 i 4x USB 3.0 zasilanie: 24 V DC przeznaczony do montażu w szafach sterowniczych blacha montażowa na tylnej ścianie wszystkie złącza dostępne z przedniego panelu bateria litowa dostępna za przednią klapą statusowe diody LED stopień ochrony IP 20 temperatura pracy 0 ... 55 ° C waga podstawowej konfiguracji nie większa niż 2 kg wymiary nie większe niż: (szer. x wys. x gł.) 65 x 235 x 121 mm (bez płyty montażowej) z licencją na Windows 10 IoT Enterprise 64 bit lub równoważnym oraz z licencją PLC/C++ wspierającą współpracę komputera z pakietem Matlab/Simulink 2. Moduły rozproszonych wejść/wyjść 2.1 Coupler sieci EtherCAT początkowy (3 szt.) - Sposób połączenia stacji: przewód Ethernet/EtherCAT (min. Cat. 5), ekranowany - Odległość między stacjami: max. 100 m (100BASE-TX) - Liczba stacji do podłączenia: do 65534 - Protokół sieciowy: EtherCAT - Dopuszczalne opóźnienie: ok. 1 µs - Szybkość przesyłania danych: 100 Mbit/s - Konfiguracja: nie wymagana - Interfejs magistrali: 2 x RJ45 - zasilanie: 24 V DC (-15 %/+20 %) - zasilanie prądem magistrali E-bus: 2000 mA - izolacja elektryczna: 500 V (power contact/supply voltage/Ethernet) - temperatura działania/przechowywania: -25…+60 °C/-40…+85 °C - wilgotność względna: 95 %, bez kondensacji - odporność na wibracje/wstrząsy: zgodne z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 - odporność EMC: zgodne z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 - klasa ochronności: IP 20 - dopuszczenia: CE, UL, Ex, IECEx - montaż na szynę DIN 2.2 Coupler sieci EtherCAT końcowy (1 szt.) - Sposób połączenia stacji: przewód Ethernet/EtherCAT (min. Cat. 5), ekranowany - Odległość między stacjami: max. 100 m (100BASE-TX) - Protokół sieciowy: EtherCAT - Dopuszczalne opóźnienie: ok. 1 µs - Szybkość przesyłania danych: 100 Mbit/s - Konfiguracja: nie wymagana - Interfejs magistrali: 1 x RJ45 - zasilanie: z magistrali E-bus - pobór prądu z magistrali E-bus: ok. 130 mA - izolacja elektryczna: 500 V (power contact/supply voltage/Ethernet) - temperatura działania/przechowywania: -25…+60 °C/-40…+85 °C - wilgotność względna: 95 %, bez kondensacji - odporność na wibracje/wstrząsy: zgodne z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 - odporność EMC: zgodne z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 - klasa ochronności: IP 20 - dopuszczenia: CE, UL, Ex, IECEx - montaż na szynę DIN 2.3 Moduł wejść binarnych 8 kanałowy (3 szt.) - technologia podłączenia: 1-wire - liczba wejść: 8 - napięcie nominalne: 24 V DC (-15 %/+20 %) - sygnał "0": -3…+5 V (EN 61131-2, type 3) - sygnał "1": 11…30 V (EN 61131-2, type 3) - prąd wejściowy: typ. 3 mA (EN 61131-2, type 3) - filtr wejściowy: typ. 3.0 ms - pobór prądu z magistrali E-bus: ok. 90 mA - izolacja elektryczna: 500 V (E-bus/field potential) - temperatura działania/przechowywania: -25…+60 °C/-40…+85 °C - wilgotność względna: 95 %, bez kondensacji - odporność na wibracje/wstrząsy: zgodne z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 - odporność EMC: zgodne z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 - klasa ochronności: IP 20 - dopuszczenia: CE, UL, Ex, IECEx - montaż na szynę DIN 2.4 Moduł wyjść binarnych 8 kanałowy (3 szt.) - technologia podłączenia: 1-wire - liczba wyjść: 8 - napięcie nominalne: 24 V DC (-15 %/+20 %) - napięcie znamionowe obciążenia: 24 V DC (-15 %/+20 %) - typ obciążenia: omowy, indukcyjny, lamp load - max. prąd wyjściowy: 0,5 A (odporność na zwarcie) na kanał - prąd zwarcia: typ. <2 A - zabezpieczenie przed odwróceniem napięcia - energia zrywająca <150 mJ / kanał - czas przełączania: typ. TON: 60 μs, typ. TOFF: 300 μs - pobór prądu z magistrali E-bus: typ. 110 mA - izolacja elektryczna: 500 V (potencjał E-bus / field) - temperatura działania/przechowywania: -25…+60 °C/-40…+85 °C - wilgotność względna: 95 %, bez kondensacji - odporność na wibracje/wstrząsy: zgodne z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 - odporność EMC: zgodne z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 - klasa ochronności: IP 20 - dopuszczenia: CE, UL, Ex, IECEx - montaż na szynę DIN 2.5 Moduł prądowych wejść analogowych 4-20 mA 8 kanałowy (1 szt.) - liczba wejść 8 (single-ended) - technologia podłączenia: single-ended - prąd sygnału: 4 ... 20 mA - oporność wewnętrzna: 85 Ω typ. - filtr wejściowy (częstotliwość graniczna): 1 kHz - wytrzymałość dielektryczna: maks. 30 V - czas konwersji: 1,25 ms domyślne ustawienie, konfigurowalne - rozdzielczość: 12-bitowa (prezentacja 16-bitowa, ze znakiem) - błąd pomiaru: <± 0,3% (w odniesieniu do wartości pełnej skali) - izolacja elektryczna: 500 V (E-bus / napięcie sygnału) - pobór prądu z magistrali E-bus: ok. 130 mA - konfiguracja: bez wymaganego adresu lub konfiguracji - cechy szczególne: standardowy i kompaktowy obraz procesu, aktywowane filtry FIR / IIR, monitorowanie wartości granicznej - temperatura działania/przechowywania: -25…+60 °C/-40…+85 °C - wilgotność względna: 95 %, bez kondensacji - odporność na wibracje/wstrząsy: zgodne z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 - odporność EMC: zgodne z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 - klasa ochronności: IP 20 - dopuszczenia: CE, UL, Ex - montaż na szynę DIN 2.6 Moduł napięciowych wejść analogowych 4 kanałowy (1 szt.) - liczba wejść: 4 (single-ended) - zasilanie: przez E-bus - technologia: single-ended - napięcie sygnału: 0 ... 10 V - oporność wewnętrzna> 130 kΩ - filtr wejściowy (częstotliwość graniczna): 1 kHz - wytrzymałość dielektryczna: maks. 30 V - czas konwersji: 0.625 ms ustawienie domyślne, konfigurowalne - rozdzielczość: 12-bitowa (prezentacja 16-bitowa, ze znakiem) - błąd pomiaru: <± 0,3% (w odniesieniu do wartości pełnej skali) - izolacja elektryczna: 500 V (E-bus / napięcie sygnału) - pobór prądu z magistrali E-bus: ok. 130 mA - specjalne funkcje: aktywowane filtry FIR / IIR, monitorowanie wartości granicznych - izolacja elektryczna: 500 V (potencjał E-bus / field) - temperatura działania/przechowywania: -25…+60 °C/-40…+85 °C - wilgotność względna: 95 %, bez kondensacji - odporność na wibracje/wstrząsy: zgodne z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 - odporność EMC: zgodne z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 - klasa ochronności: IP 20 - dopuszczenia: CE, UL, Ex - montaż na szynę DIN 2.7 Moduł prądowych wejść analogowych 4-20 mA 4 kanałowy (2 szt.) - liczba wejść: 4 (single-ended) - technologia: single-ended - prąd sygnału: 4 ... 20 mA - rozproszone zegary - oporność wewnętrzna: 85 Ω typ. + napięcie diody - filtr wejściowy (częstotliwość graniczna): 5 kHz - wytrzymałość dielektryczna: maks. 30 V - czas konwersji: ~ 100 μs - rozdzielczość: 16 bitów (ze znakiem) - błąd pomiaru: <± 0,3% (w odniesieniu do wartości pełnej skali) - izolacja elektryczna: 500 V (E-bus / napięcie sygnału) - pobór prądu z magistrali E-bus: ok. 130 mA - konfiguracja: bez wymaganego adresu lub konfiguracji - cechy szczególne: standardowy i kompaktowy obraz procesu, aktywowane filtry FIR / IIR, monitorowanie wartości granicznej - temperatura działania/przechowywania: -25…+60 °C/-40…+85 °C - wilgotność względna: 95 %, bez kondensacji - odporność na wibracje/wstrząsy: zgodne z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 - odporność EMC: zgodne z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 - klasa ochronności: IP 20 - montaż na szynę DIN 2.8 Trójfazowy moduł pomiaru mocy (7 szt.) - liczba wejść: 4 x prąd, 3 x napięcie - technologia: 3-fazowy pomiar mocy dla napięć przemiennych - czas konwersji: zsynchronizowany z siecią - zmierzone wartości: prądu (I1, I2, I3, In), napięcie, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, energia, cos φ, częstotliwość, harmoniczne - napięcie pomiarowe: max. 690 V AC 3 ~ (ULX-N: maks. 400 V AC) max. 600 V AC 3 ~ (ULX-N: maks. 346 V AC) - pomiar prądu: regulowany, 100 mA, 1 A (domyślnie), 5 A; bez potencjału - rozdzielczość: 1 μA, 0,1 mV, 10 mW - błąd pomiaru 0,5% względem wartości pełnej skali (U / I), wartość obliczona 1% - izolacja elektryczna 4500 V - pobór prądu z magistrali E-bus: ok. 160 mA - funkcje specjalne: galwanicznie izolowane wejścia prądowe, analiza harmoniczna, praca jednofazowa również jest możliwa - temperatura działania/przechowywania: -25…+60 °C/-40…+85 °C - wilgotność względna: 95 %, bez kondensacji - odporność na wibracje/wstrząsy: zgodne z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 - odporność EMC: zgodne z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 - klasa ochronności: IP 20 - dopuszczenia: CE - montaż na szynę DIN 2.9 Moduł pomiarowy z nadpróbkowaniem dla czujników IEPE (6 szt.) - liczba wejść: 2 - technologia: Condition Monitoring (IEPE), nadpróbkowanie - napięcie sygnału: zasilanie prądem stałym IEPE i rejestracja modulowanego napięcia przemiennego - rozproszone zegary - filtr wejściowy (częstotliwość graniczna): analogowy parametryzowany filtr dolnoprzepustowy 5-go rzędu do 25 kHz, zwykle filtr górnoprzepustowy 0,05 Hz - czas konwersji: 20 μs (maks. 50 ksamples / s) - zakres pomiaru: domyślnie ± 5 V do 25 kHz, ± 250 mV do 10 Hz - zasilanie: 24 V DC poprzez styki mocy - maks. napięcie czujnika: napięcie styku elektrycznego poniżej 1 V - monitorowanie stanu czujnika: poprzez monitorowanie napięcia polaryzacji - prąd zasilania: IEXCITE typ. 2/4/8 mA (oddzielnie konfigurowalny dla obu kanałów) - wejście: single-ended - rozdzielczość: 16 bitów (ze znakiem) - błąd pomiaru: <± 0,5% (DC, w odniesieniu do wartości pełnej skali) - pobór prądu z magistrali E-bus: ok. 220 mA - funkcje specjalne: automatyczna funkcja antyaliasingu, wykrywanie zerwania przewodu - temperatura działania/przechowywania: -25…+60 °C/-40…+85 °C - wilgotność względna: 95 %, bez kondensacji - odporność na wibracje/wstrząsy: zgodne z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 - odporność EMC: zgodne z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 - klasa ochronności: IP 20 - dopuszczenia: CE - montaż na szynę DIN 2.10 Moduł pomiarowy z nadpróbkowaniem ze złączami BNC dla czujników IEPE (1 szt.) - pomiar napięcia: ± 10/5 / 2,5 / 1,25 V, ± 640/320/160/80/40/20 mV, 0 ... 10/20 V - pomiar IEPE: prąd 2/4 mA, może być dezaktywowany, akwizycja modulowanego napięcia AC, sprzężenie AC / DC (parametryzowalne górnoprzepustowe) - liczba kanałów: 2 - technologia: IEPE, pomiar napięcia - typ sygnału: single-ended - technologia połączeń: 2-przewodowe - typ połączenia: BNC, ekranowany - rozdzielczość: 24 bity - max. częstotliwość próbkowania: max. 20 μs / 50 ksps (na kanał, jednocześnie) - współczynnik nadpróbkowania: n = 1 ... 100 do wyboru - oporność wewnętrzna> 2 MΩ - błąd pomiaru: typ. ± 100 ppm / ± 0,01% w odniesieniu do odpowiedniej pełnej wartości skali (DC) przy 23 ° C - współczynnik temperaturowy: typ. <10 ppm / K - diagnostyka funkcjonalna - diagnostyka połączenia: przerwany przewód / zwarcie - rozproszone zegary: tak, dokładność << 1 μs - pobór prądu z magistrali E-bus: ok. 460 mA - temperatura działania/przechowywania: 0...+ 55 ° C / -25...+ 85 ° C - rozpraszanie ciepła: typ. 3 W - funkcje specjalne: ExtendedRange 107%, free numeric filter, TrueRMS, integrator / różniczkowanie, nieliniowe skalowanie, PeakHold - montaż na szynę DIN 2.11 Moduł napięciowych wejść analogowych -10..+10 V z nadpróbkowaniem 2 kanałowy (2 szt.) - liczba wejść 2 (różnicowy) - zasilanie: przez E-bus - technologia: podłączenie różnicowe, oversampling - napięcie sygnału: -10 ... + 10 V - współczynnik nadpróbkowania: n = 1 ... 100 do wyboru (maks. 100 ksamples / s) - rozproszone zegary - dokładność rozproszonego zegara: << 1 μs - oporność wewnętrzna: > 200 kΩ - filtr wejściowy (częstotliwość graniczna): 80 kHz - napięcie wspólne UCM: max. 35 V - czas konwersji: ~ 10 μs na próbkę - zalecane pasmo przenoszenia sygnału: 0 ... 30 kHz - rozdzielczość: 16 bitów (ze znakiem) - błąd pomiaru: <± 0,3% do 10 Hz (w odniesieniu do wartości pełnej skali) - izolacja elektryczna: 500 V (E-bus / napięcie sygnału) - pobór prądu z magistrali E-bus: ok. 200 mA - szerokość bitów w danych wejściowych obrazu procesu: n x 2 x 16 bit danych; opcjonalnie 2 x 16-bitowy licznik cykli, 4-bajtowy StartNextLatch time - funkcje specjalne: nadpróbkowanie - temperatura działania/przechowywania: -25…+60 °C/-40…+85 °C - wilgotność względna: 95 %, bez kondensacji - odporność na wibracje/wstrząsy: zgodne z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 - odporność EMC: zgodne z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 - klasa ochronności: IP 20 - dopuszczenia: CE, UL, Ex, IECEx - montaż na szynę DIN 2.12 Zaślepka magistrali E-bus (3 szt.) - szerokość: 5 mm - dopuszczenia: CE, UL, Ex 3. Oprogramowanie 3.1 Rozszerzenie oprogramowania kompatybilnego z komputerem przemysłowym IPC oraz modułami o możliwość uruchamiania programów generowanych w MATLAB/Simulink: Rozszerzenie musi posiadać poniższe cechy: - środowisko wykonawcze PLC i C++ - umożliwiać wykonanie modułów generowanych w MATLAB/Simulink - wielokrotne instancje modułów - parametryzacja tych modułów w czasie pracy - dostęp online do wszystkich parametrów (można dezaktywować) - moduły ogólne (bez konieczności podłączania sprzętu w modelach) - połączenie z zewnętrznym trybem Simulink - połączenie z debugerem C++, z graficzną reprezentacją bloków - moduły można wywoływać z innych modułów lub bezpośrednio według zadań - przystosowane do platformy wysokiej wydajności 3.2 Simulink Coder dla środowiska MATLAB/Simulink generator kodu, który może generować odpowiedni kod C/C++ z modelu w Simulink, gotowy do uruchomienia na sterowniku PLC/IPC. - tworzenie modelu obiektu z zachowaniem wejścia i wyjścia modelu Simulink - instancja modułu może być ponownie skonfigurowana w środowisku programistycznym PLC/IPC - po uruchomieniu środowiska wykonawczego moduł jest wykonywany w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest jego integracja z rzeczywistym systemem sterowania 3.3 Interfejs komunikacyjny pomiędzy MATLAB/Simulink a środowiskiem uruchomieniowym/programowym dla PLC/IPC. Obsługujący akwizycję i wizualizację parametrów w czasie rzeczywistym. Może być używany zarówno do symulacji pętli programowej, jak i (w połączeniu z koderem z pkt. 3.2) do symulacji pętli sprzętowej kontrolera. Rozszerzenie musi posiadać poniższe cechy: - wymiana danych pomiędzy urządzeniami fieldbus i MATLAB/Simulink, na przykład dla prostej realizacji pętli sterowania o niskich wymaganiach w czasie rzeczywistym - wymiana danych między kontrolerem a MATLAB/Simulink; umożliwiająca na przykład testowanie kontrolera za pomocą symulacji - pozyskiwanie i wizualizacja danych procesowych za pośrednictwem MATLAB/Simulink - konfiguracja za pomocą edytora graficznego - różne opcje wymiany danych, dostęp przez: symbol nazwy zmiennej, konfigurowalny moduł interfejsu |