SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA/P/166/2019

Zadanie 1. Zakup wyposażenia multimedialnego do sal - Katedra Przeróbki Plastycznej

OPISY  WYPOSAŻENIA  MULTIMEDIALNEGO SAL  L29 - 034, 035

PROJEKTOR  KRÓTKOOGNISKOWY – 2 szt.

Technika

| System projekcyjny | Technologia 3LCD |
| --- | --- |
| Panel LCD | 0,59 cal z MLA (D9) |

Obraz

| Natężenie światła barwnego | mn. 3.200 lumen-1.800 lumen (tryb ekonomiczny) |
| --- | --- |
| Natężenie światła białego | min. 3.200 lumen - 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 |
| Rozdzielczość | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| High Definition | HD ready |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:10 |
| Stosunek kontrastu | min.14.000 : 1 |
| Lampa | nie więcej niż 245 W, przy 5.000 h 10.000 h - żywotność (w trybie oszczędnym) |
| Korekcja obrazu | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 3 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 3 ° |
| Przetwarzanie wideo | 10 Bit |
| Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 100 Hz - 120 Hz |

Układ optyczny

| Stosunek projekcji | 0,28- 0.37:1 |
| --- | --- |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Obiektyw | Optyczny |
| Rozmiar projekcji | 60 cale - 100 cale |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,4 m (60 cal ekran) |
| Odległość projekcyjna, system Tele | 0,6 m (100 cal ekran) |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | 1,8 |
| Odległość ogniskowa | min.3,7 mm |
| Fokus | Ręcznie |
| Przesunięcie | 6 : 1 |

Złącza

| Funkcja USB wyświetlacza | 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk |
| --- | --- |
| Przyłącza | Wejście S-Video, RS-232C, MHL, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), wejście mikrofonu, Wejście VGA (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Złącze USB 2.0 typu A, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wyjście VGA, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), Wejście HDMI (3x), Złącze USB 2.0 typu B |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura |

Zaawansowane funkcje

| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem |
| --- | --- |
| Funkcje | Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN |
| Interaktywność | Nie |
| Tryby kolorów | Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica |

Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Kompatybilny ze skanerem dokumentów(obsługa jednym pilotem), Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Wyświetlacz, Długa żywotność lampy, Funkcja podziału ekranu

Informacje ogólne

| Zużycie energii | max. 350 W, max. 270 W (tryb ekonomiczny), ok. 0,4 W (w trybie czuwania) |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | AC 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | nie większe niż: 370 x 400 x 150 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | ok. 6,0 kg |
| Poziom hałasu | Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A) |
| Temperatura | Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C |
| Wilgotność powietrza | Praca 20% - 80%, |
| Załączone oprogramowanie | Multi PC Projection, Network Projection |
| Opcje | Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Przedłużacz USB, Moduł bezprzewodowej sieci LAN |
| Kompatybilne systemy operacyjne: | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Głośniki | 16 W |
| Zawartość zestawu | Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Uchwyt naścienny dedykowany do tego typu projektora, umożliwiający regulację we wszystkich kierunkach poziomu i pionu (przechył i balans), mocowanie naścienne min. 10 punktów ø10 x 20mm |

Inne

Gwarancja nie mniej niż 3 lata na projektor i nie mniej niż 3 lata lub 1000h na lampę.

Dostawca projektorów musi posiadać oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez oferenta lub przez firmę serwisującą, producent projektorów przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym zaoferowanych

projektorów .

TABLICA SUCHOŚCIERALNA – 2 szt.

1.Wymiary tablicy: minimum 2400 x 1200 mm

2.Wymiary powierzchni roboczej: minimum 2360 x 1150 mm

3.Powierzchnia: ceramiczna (porcelana), suchościeralna,

4.Grubość:  min. 40 mikronów

5.Właściwości: idealnie gładka, twarda matowa powierzchnia pełniąca również funkcję ekranu      projekcyjnego, wysoka odporność na zadrapania i uszkodzenia, niewymagająca konserwacji,

odporność na środki chemiczne, bezołowiowa,

6.Kolor powierzchni: biały matowy,

7.Rama: anodowane aluminium

8.Mocowanie: zintegrowane z tylną częścią profilu ramkowego lub wydzielonych zamaskowanych    obszarów,

9.Półki na akcesoria:  (wbudowane), mocowane w dolnej części profilu

10.Dodatkowe wymagania: wzmocnienie tylnej powierzchni tablicy,

11.Grubość: min.18 mm

12.Gwarancja: min. 2 lata na tablicę i min.25 lat na powłokę ceramiczną,

13.Waga: max. 33 kg

SYSTEM TRANSMISJI CYFROWEJ SYGNAŁÓW WIDEO

WIELOFORMATOWY NADAJNIK HDMI/VGA Z NADAJNIKEM cat5/6  - 1 szt.

Obsługiwane sygnały: HDMI i VGA, rozdzielczości do 1080p/1920x1200

Wejścia: HDMI x 1, VGA D-Sub 15pin x 1, audio mini jack 3,5mm x 1, USB x 1 (do aktualizacji firmware)

Wyjścia: RJ45 x 1 – HD Base T

Przyciski sterowania umieszczone na obudowie

Diody LED sygnalizujące aktualnie wybrane wejście sygnału oraz status urządzenia

Zasięg do 70 metrów/1080p

Funkcje dostępne po podłączeniu kompatybilnego odbiornika

Automatyczne włączanie/wyłączanie podłączonego monitora/projektora

Automatyczne przełączanie wejść

Zarządzanie HDCP

Ustawianie preferowanej rozdzielczości

Sterowanie monitorem/wyświetlaczem z poziomu nadajnika

Wybór źródła za pomocą kodów RS-232 z zewnętrznego systemu sterowania

Dostępne sposoby zasilania:

PoCc do odbiornika

PoCc z odbiornika

Dedykowany zasilacz

Sposób montażu  -  desktop

Szybkość transmisji:	6.75Gbps

Wideo: do 1080p

VESA: do 1920x1200

Audio:	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

Wymiary:    (W x S x G)	nie większe 38 x 127 x 102 (mm)

Waga:	nie większa niż 0.37 kg

Zasięg:	70 metrów @ 1080p przez CAT6a/7,

60 metrów @ 1080p przez CAT5e/6

Zgodność z HDCP:	Tak

Zużycie energii nie większe niż 19 W

Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza

Gwarancja  producenta  minimum 10 lat

.

ODBIORNIK KONWERTER cat5/6 NA HDMI   - 1 szt.

Obsługiwane sygnały: HDMI do 1080p/1920x1200

Wejścia: RJ45 x 1 - HDBase T

Wyjścia: HDMI x 1, audio złącze Euroblock x 1, USB x 1 (do aktualizacji firmware), RS-232 mini jack 3,5mm x 1,

Przyciski sterowania umieszczone na obudowie

Diody LED sygnalizujące status urządzenia

Wbudowany skaler

Zasięg do 70 metrów/1080p

Funkcje dostępne po podłączeniu kompatybilnego nadajnika

Automatyczne włączanie/wyłączanie podłączonego monitora/projektora

Automatyczne przełączanie wejść

Zarządzanie HDCP

Ustawianie preferowanej rozdzielczości

Sterowanie monitorem/wyświetlaczem z poziomu nadajnika

Wybór źródła za pomocą kodów RS-232 z zewnętrznego systemu sterowania

Sterowanie skalerem za pomocą kodów RS-232

Dostępne sposoby zasilania:

PoCc do odbiornika

PoCc z odbiornika

Dedykowany zasilacz

Szybkość transmisji	6.75Gbps

Wideo: do 1080p

VESA: do 1920x1200

Audio:	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

Wymiary:    (W x S x G)	nie większe niż 30x122x125 (mm)

Waga:	nie większa niż 0.31 kg

Zasięg:	70 metrów @ 1080p przez CAT6a/7,

60 metrów @ 1080p przez CAT5e/6

Zgodność z HDCP	Tak

Zużycie energii	- nie większe niż 17.2W

Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza

Gwarancja  producenta  minimum 10 lat

Wyposażenie dodatkowe- przewód łączeniowy HDMI – 0,6 m

OKABLOWANIE I AKCESORIA MONTAŻOWE

1. PRZEWÓD RGB

- Kabel do projektora i komputera do przesyłu sygnału wizji.

- Złącze - gniazda  męski – męski (DSUB-15M/15M)

- Zastosowanie : Komputer, Projektor, PDP, LCD

- 5 żyłowy (Czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny) + 8 żył Cu 0,28mm2

- Możliwy przesył obrazu Component

- Przewód VGA zakończony koralikami ferrytowymi

- Konstrukcja wysokiej jakości - Formowane złącza 15-pinowe HD na końcach

- Ekran 90% plecionka z pobielonej miedzi 38 AWG

- Impedancja 75 Ω

- Kolor ciemnoszary

Parametry elektryczne
Impedancja:    75 Ω.
Rezystancja DC:    237 Ω/km, 
Pojemność:    60 pF/m, 
Prędkość propagacji:    78%.
Zakres temperatur:    Od -20° do 75°C, 
Tłumienie (dB/100 stóp):    -0.6dB @ 1 MHz.
  -1.4 dB @ 5 MHz.
  -2.1 dB @ 10 MHz.
  -4.7 dB @ 50 MHz.
  -6.8 dB @ 100 MHz.
  -9.2 dB @ 180 MHz. 
  -14.2 dB @ 400 MHz. 
  -20.1 dB @ 750 MHz.
  -23.8 dB @ 1000 MHz.

Długość – 10 mb  - 1 szt.

Długość – 3mb – 2 szt.

2.PRZEWÓD HDMI

- Złącze: HDMI - HDMI

- Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonany

- Obsługa standardu HDMI 1.4 High Speed

- przewód jest kompatybilny z wcześniejszymi standardami 1.3b, 1.3a, 1.2

- Metalowe, niklowane wtyki

- Wtyki platerowane złotem

- Przewodnik z wysokiej jakości miedzi beztlenowej OFC.

- Obsługuje kanał Ethernet (HEC)

- Obsługa rozdzielczości 1080p (Full HD) a nawet do 4096x2160 / 24Hz (4K)

- Obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4

- Kanał zwrotny Audio (ARC)

- Obsługa Deep Colour, xvYCC zgodne i xvColorTM

- Zgodny z Dolby True HD

- Obsługa Automatic Content Enhancement (ACE)

- Zgodny z DTS-HD Master Audio

- Maksymalna szerokość pasma: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s

- Maksymalna głębia koloru 48 bit

- Kompatybilny z HDTV oraz HDCP

- Wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna

- Długość – 10 mb – 1 szt.

- Długość -   3 mb – 2 szt.

3.PRZEWÓD ZASILAJĄCY  - 2 szt.

| Typ wg normy VDE: | H03VVH2-F |
| --- | --- |
| Ilość żył: | 3 |
| Przekrój żył: | 1,0 mm2 |
| Średnica: | 5.5 mm |
| Napięcie znamionowe: | 300V/500V |

| Izolacja: | Polwinit PVC |
| --- | --- |
| Powłoka: | Polwinit PVC |
| Temperatura pracy: | 70 st C |
| Kolor: | Czarny |
| Oznakowanie żył: | Kolorowe |
| Żyła robocza: | Klasa 5 - żyły wielodrutowe miękkie |
| Długość: 7,5mb. Zakończenie: jednostronnie wtyk żeński C13 wg standardu IEC (zalewany) |  |

4. PRZEDŁUŻACZ  SIECIOWY – 2 szt.

| Typ kabla połączeniowego | przedłużacz sieciowy |
| --- | --- |
| Ilość gniazd | 2 |
| Rodzaj przewodu | H03VV-F |
| Materiał izolacji zewnętrznej | PVC |
| Kolor | czarny |
| Długość kabla | 3 m |
| Liczba żył | 3 |
| Przekrój żyły | 1,5mm2 |
| Prąd pracy maks. | 16 A |
| Napięcie znamionowe | 250V AC |
| Właściwości kabla połączeniowego Wersja z uziemieniem | możliwość montażu gniazda do powierzchni |

Budowa kabla/przejścia:

- CEE 7/17 (C) wtyk kątowy

- CEE 7/17 (C) gniazdo kątowe

5.  KABEL TELEINFORMATYCZNY  (PATCHCORD)  - 1 szt.

- Kabel spełniający wymagania dla kategorii 6 w paśmie częstotliwości do 500MHz.

- Zastosowanie:

- Kabel przeznaczony są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach

- teleinformatycznych szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.

- Tory kabli przewidziane  do pracy przy częstotliwościach do 250 MHz, z przepływnością

- binarną powyżej 1 Gb/s np. ATM  1200/Category 6 ( ATM LAN 1,2 Gbit/s).

- Kable przeznaczone są do pracy przy napięciach i prądach występujących w systemach

- telekomunikacyjnych,

- Budowa:

- a) żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy  0,57mm (23AWG)

- b) izolacja: polietylenowa

- c) kolory izolacji - niebieski

- Wiązka Kolor

- 1 - niebieski / biało-niebieski

- 2 - pomarańczowy / biało-pomarańczowy

- 3 - zielony / biało-zielony

- 4 - brązowy / biało-brązowy

- d) ośrodek:   4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyżyka, owinięte folią poliestrową

- e)  ekran : folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod

- ekranem żyła uziemiająca z  drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm

- f) powłoka : -polwinit o podwyższonym indeksie tlenowym (FR-PVC) - tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH)

- Długość :  10 mb

6. PRZYŁĄCZE STOŁOWE   - 2 szt.

Przyłącze stołowe z gniazdami AV montowane w blat stołu konferencyjnego lub wykładowcy:

-mechanizm otwierania przyłącza – pokrywa uchylna, z przepustem szczotkowanym,

-w stanie spoczynku i pracy  – pokrywa przyłącza  zlicowana z blatem stołu,

-kolor – czarny

-kaseta 6 modułowa o wymiarach   349x153x67mm, minimalne wymiary otworu w blacie 327x139mm     malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005

- przepusty  kablowe  rozkładane, dwu-częściowe, wyposażone w dwa otwory o średnicy 10mm,

z odbojnikami gumowymi

7. UNIWERSALNY KOŁEK RAMOWY

Zastosowanie:

Beton

Cegła pełna

Cegła pełna cementowo-wapienna

Cegła kratówka

Perforowana cegła wapienno-piaskowa

Bloczki z betonu lekkiego

Pustaki z betonu lekkiego

Ściana wielowarstwowa

Również do:

Kamień naturalny o zwartej strukturze

Bloczki z betonu lekkiego

Panele z płyt gipsowych

Do mocowania:

Podkonstrukcji drewnianych i metalowych

Bram

Futryn

Drzwi przeciwpożarowych

Okien

Szafek kuchennych

Szaf

Belek

Poręczy

Uchwytów

Opis:

Mocowania ramowe z bezpiecznym wkrętem i łbem sześciokątnym i zintegrowaną podkładką

Kotwienie w materiałach pełnych jest uzyskiwane przez siły tarcia.

Kotwienie w materiałach z pustkami odbywa się przez odkształcenie ząbków i dopasowanie kształtem do powierzchni otworu..

Uniwersalne mocowanie do wszystkich rodzajów podłoży budowlanych.

Prosty i szybki montaż i demontaż.

Niesymetryczne ząbki gwarantujące najwyższe obciążenia w materiałach pełnych i w podłożach z pustymi przestrzeniami.

Mocowanie posiadające zabezpieczenie przed zbyt wczesnym rozparciem w trakcie wbijania do otworu.

Dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.

Wymiary:

10x80 mm – 8 szt.

10x100 mm – 8 szt.

8x100 mm – 8 szt.

Zadanie 2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Funkcje urządzenia: 
drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów

- Prędkość drukowania (mono i w kolorze) A4: 35 str./min.;

- Czas nagrzewania: 20 s.

- Rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi

- Interfejsy: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, USB 2.0 (urządzenie), USB 2.0 (host)

- Pamięć: 2 GB

- Twardy dysk: 250 GB

- Panel sterowania: dotykowy, kolorowy , 9-calowy

- Kolorowe skanowanie sieciowe

- Pojemność podajnika dokumentów: 100 ark. (80 g/m2)

- Prędkość skanowania: 80 str./min.

- Kasety na papier: na 500 ark. (80 g/m2)

- 2 kasety uniwersalne obsługujące formaty A5-A3, obsługa formatu SRA3 z kasety

- Obsługiwana gramatura papieru w kasetach: 60 – 256 g/m2

- Maksymalna gramatura dla wydruków w dupleksie: 256 g/m2 (z kaset i podajnika bocznego)

- Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 60 – 300 g/m2

- Pojemność tacy odbiorczej: 250 ark. (80 g/m2)

- Opcjonalny wbudowany moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF

- Wydruk plików z nośnika pamięci USB, w tym plików PDF, JPEG, TIFF, 
opcjonalnie: .xlsx, .pptx, . docx

- Kopiowanie ciągłe: 1 – 9999

- Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk

- Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, szyfrowany PDF, XPS, opcjonalnie przeszukiwalny PDF, pptx, docx, xlsx, Compact PDF

- Pomijanie pustych stron przy skanowaniu

- Opcjonalnie obsługa IEEE 802.1

- Oryginalne tonery pochodzące od producenta urządzenia o wydajności co najmniej 20 tys. stron dla tonera czarnego i co najmniej 12 tys. stron dla każdego tonera CMY (przy pokryciu 5%).

- Oświadczenie producenta, iż w przypadku nie wywiązywania się Oferenta ze świadczenia usług serwisowych w sposób należyty, Producent zobowiązany jest do przejęcia świadczenia serwisu