Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza ,

al. Powstańców Warszawy 12,

35-959 Rzeszów,

Powiadomienie o zmianach

Postępowanie nr NA/O/201/2019 Dostawa kolektora próżniowego widełkowego wraz z akcesoriami. Dostawa oscyloskopu cyfrowego. Dostawa 2-kanałowego rejestratora WLAN temperatury i wilgotności. Dostawa stanowiska do automatycznej rejestracji charakterystyk częstotliwościowych (SFRA) admitancji/impedancji własnych i wzajemnych uzwojeń transformatorów. Dostawa mirnika i materiałów

Dotyczy Szczegółowego opisu zamówienia w zadaniu nr 5

BYŁO:

| 5 | Dostawa miernika wraz z akcesoriami | Nr; Typ urządzenia. 1.; Opornica suwakowa: - Zakres regulacji rezystancji od 0 Ohm - 5000 Ohm - Prąd maksymalny dla rezystancji 500 Ohm minimum 1.1 A (nominalny), 1.6 A (15 minutowe obciążenie) - Dopuszczalne napięcie na zaciskach: max 600 V AC/DC - Napięcie przebicia obudowy >2500V DC - Moc: minimum 642 W - Tolerancja rezystancji +/- 10% - Rezystancja uziemienia <0.1 Ohm - Zgodność z normą: EN 61010-1 - Możliwość łączenia za pomocą złącz typu banan lub widełki Liczba sztuk: 10. 2.; Oscyloskop cyfrowy: - Pasmo: minimum 100 MHz (dla każdego kanału) - Próbkowanie: minimum 1 GSa/s (real time) - Wyświetlacz: minimum 7" TFT-LCD (rozdzielczość 800x480) - 4 Kanały - Pamięć: minimum 14 Mpkt (z przeplotem) 7 Mpkt (bez przeplotu) Dodatkowe funkcje: - Technologia SPO zapewnia doskonałą dokładność i szybkość odświeżania sygnału oraz wydajność - Maksymalna szybkość rejestracji ramek: 100000 wfm/s (normal mode), 400000 wfm/s (sequence mode) - Długość FFT: 1 Mpkt - Serial dekoder (dekoder sygnału binarnego) - Operacje matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, różniczkowanie, całkowanie) - Funkcje real-time dla każdego kanału (minimalnie): wartość skuteczna, amplituda, szerokość impulsu, opóźnienie pomiędzy kanałami, wartość międzyszczytowa, chwilowa, minimalna maksymalna - Interfejsy typu: USB Host, USB Device (USB -TMC), LAN Pass / Fail, Trigger Out - Tryby wyzwalania: Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video - Wyzwalanie i dekodowanie: I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN - Funkcja Start/Stop oraz Autosetup Liczba sztuk: 2. 3.; Miernik analizator mocy: - Pomiar mocy czynnej w zakresie do 6kW z rozdzielczością 0.1 W (bez przekładnika prądowego w zakresie do 1000 W) oraz do 999.9 kW (z przekładnikiem prądowym) - Pomiar mocy pozornej w zakresie do 9999 VA z rozdzielczości ą 1VA - Pomiar współczynnika mocy w zakresie od 0.01 do 1 z dokładnością min. +/-(1.5% + 2d) - Pomiar częstotliwości w zakresie od 10 Hz do 999 Hz z dokładnością +/- (1%+2d) - Odczyt wartości skutecznej napięć i prądów przemiennych. (TrueRMS) - Pomiar napięcia w zakresie od 0.1 V do 600 V (DC oraz AC) z rozdzielczością 0.1 V (w zakresie do 299.9 V) oraz 1 V (w zakresie do 600 V) - Pomiar prądu w zakresie 0.05 A do 10 A z dokładnością min +/-(1% + 7d), rozdzielczość 1 mA (w zakresie do 2 A) oraz 10 mA (w zakresie do 10 A) - Pomiar prądu z wykorzystaniem sondy indukcyjnej do 1 kA z rozdzielczością min. 1 A oraz do 2 kA z wykorzystaniem transformatora prądowego - Pomiar energii elektrycznej w zakresie od 0.001 Wh do 9999 kWh z rozdzielczością min. 1 kWh - Jednoczesny odczyt mocy, wartości współczynnika mocy, napięcia i prądu z automatycznym doborem zakresu. - Pomiar prądu poprzez sprzężenie bezpośrednie, cęgową sondę indukcyjną lub przekształtnik prądowy. - Pamięć wartości bieżącej i szczytowej. - Mikroprocesorowy obwód wewnętrzny zapewniający wysoką dokładność, efektywność i trwałość przyrządu. - Wbudowany wskaźnik przepełnienia i rozładowania baterii. - Zasilanie z baterii lub zasilacza sieciowego. - Obudowa z tworzywa sztucznego o dużej odporności z ruchomym uchwytem podstawką. - Funkcja zamrożenia wyniku - Ostrzeżenie przekroczenia zakresu - Interfejs RS-232 - Praca na sygnałach 50/60 Hz - Wyświetlacz: typ LCD minimum 93 mm x 52 mm - Możliwość zasilania bateryjnego (6x 1.5 V AA) lub zasilacza max 9V - Zasilacz DC w zestawie (separacja galwaniczna od sieci) Liczba sztuk: 1. 4.; Multimetr uniwersalny: - Podświetlany wyświetlacz LCD o wysokości cyfr minimum 28 mm - Wskaźnik wyczerpania baterii - Ręczny wybór zakresów pomiarowych - Funkcja PEAK HOLD (pomiar i zapamiętanie krótkotrwałych sygnałów impulsowych) - Funkcja automatycznego wyłączenia - Test diod i ciągłości obwodu z brzęczykiem - Rozszerzony zakres pomiaru rezystancji do 2000MΩ - Pomiar temperatury, indukcyjności i częstotliwości - Pomiar hFE tranzystorów za pomocą dołączonego adaptera - Obudowa antyudarowa - Próbkowanie : 3 x/s - Napięcie stałe DC: 0,1mV...200mV/2V/20V/200V/1000V, Dokładność : ±(0,5%+3 cyfry) - Napięcie zmienne AC: 0,1mV...200mV/2V/20V/200V/750V (40...400Hz do 200V; 40...100 Hz dla 750V), Dokładność : ±(0,8%+5 cyfr) - Prąd stały DC: 0,1mA...2mA/20mA/200mA/20A, Dokładność : ±(0,8%+3 cyfry) - Prąd zmienny AC: 0,1mA...2mA/20mA/200mA/20A (40...200 Hz), Dokładność : ±(1,0%+5 cyfr) - Rezystancja: 0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ, Dokładność : ±(0,8%+3 cyfry) - Pojemność: 10pF...20nF/200nF/2µF/20µF/200µF, Dokładność : ±(2,5%+20cyfr) - Częstotliwość: 1Hz...2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/10MHz, Dokładność : ±(0,5%+4cyfry) - Indukcyjność: 1µH...2mH/20mH/200mH/2H/20H, Dokładność : ±(2,5%+20 cyfr) - Temperatura: -40°C...1000°C, Dokładność : ±(1%+4cyfry) - Test ciągłości obwodu: sygnał akustyczny dla R<70Ω - Test diody: prąd testu 1mA/napięcie testu 3,0V - Test tranzystorów: NPN/PNP napięcie testu 3,0V - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe bezpiecznikowe - Wymiary: maksimum 189x97x35mm - Masa: maksimum 400 g (z baterią) - Zasilanie: bateria 9V typu 6F22 - Wyposażenie standardowe: kpl. przewodów pomiarowych sonda temperatury typu K zakończona z jednej strony końcówką kulkową, a z drugiej wtykami bananowymi 4 mm adapter ułatwiający pomiar pojemności i hFE tranzystorów bateria 9V typu 6F22 Liczba sztuk: 9. 5.; Multimetr stołowy: - Automatyczna zmiana zakresów, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX/REL, - Dokładność podawana, jako ±(odczyt% + zakres%) - Rodzaj użytego wyświetlacza: 2x LCD 4,5 cyfry - Próbkowanie: 25x/s - Zakres pomiaru napięcia DC: 10µ...200m/2/20/200/1000V, Dokładność pomiaru napięcia DC: ±(0,03% pomiaru + 0,02% zakresu) - Zakres pomiaru napięcia AC: 10µ...200m/2/20/200/750V, Dokładność pomiaru napięcia AC: ±(0,4% pomiaru + 0,05% zakresu) - Zakres pomiaru prądu DC: 0,1µ...2m/20m/200m/2/20A, Dokładność pomiaru prądu DC: ±(0,08% pomiaru + 0,02% zakresu) - Zakres pomiaru prądu AC: 0,1µ...2m/20m/200m/2/20A, Dokładność pomiaru prądu AC: ±(0,5% pomiaru + 0,3% zakresu) - Zakres pomiaru rezystancji: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ, Dokładność pomiaru rezystancji: ±(0,1% pomiaru + 0,025% zakresu) - Zakres pomiaru częstotliwości: 0,000...10/100/100k/1MHz, Dokładność pomiaru częstotliwości: ±(0,01% pomiaru + 0,008% zakresu) - Test diody: 0,5mA, 2V - Test ciągłości obwodu: sygnał akustyczny dla R<10Ω - Temperatura pracy: 0...40 °C - Wymiary: maksimum 225x100x355 mm - Masa: maksimum 2,2 kg - Źródło zasilania: 110/230V 50/60Hz - Wyposażenie standardowe: kabel zasilający, przewody pomiarowe - Możliwość podłączenia przewodów ze złączami typu bananowego - Pomiar: częstotliwości, dB, dBm, napięcia AC, napięcia DC, prądu AC, prądu DC, rezystancji - Interfejs: USB - Wersja wtyczki: EU - Rodzaj złącza wyjściowego: USB A gniazdo Liczba sztuk: 1. 6.; Cęgowy miernik prądu upływu: - Zakres pomiaru prądu minimum od 0,1mA do 1000A - Pomiar metodą cęgową - Maksymalna średnica przewodu: 68mm - Funkcja DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu - Funkcja PEAK HOLD - pomiar wartości szczytowych - Funkcja WIDE / 50/60Hz - wybór szerokości pasma pomiarowego: szerokopasmowy WIDE lub składowa podstawowa 50/60Hz - Dokładność pomiaru: +- (1.5 % wartości wskazywanej + 2 cyfry znaczące), dla temp 23°C +- 10° i RH < 85% na zakresie 2 A - Na zakresie 200mA przy 20kHz możliwy pomiar z dokładnością 7% - Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów: max. 10mA w przypadku przewodnika o średnicy 10mm z prądem 100A AC - Przystawka cęgowa ACA - Prąd przemienny - Impedancja wyjściowa: ok. 1kOhm - Zgodność z normami: Kat. III 300V AC/DC, Kat. II 600V AC/DC, PN-EN61010-1 (druga edycja), IEC61010-1 (druga edycja), PN-EN61010-2-032, IEC61010-2-032, - Kompatybilność elektromagnetyczna: PN-EN61326, PN-EN55022 - Certyfikaty: Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC) - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) - Wytrzymałość elektryczna: 3700VAC - Rezystancja izolacji: >10MΩ / 1000V - Sygnalizacja przekroczenia zakresu na wyświetlaczu - Najbardziej znacząca cyfra 1 na wyświetlaczu - Wyświetlacz: LCD 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999 - Próbkowanie: 3 razy/s - Zasilanie: Bateryjne (bateria 9V, 006P, IEC6F22, NEDA1604) - Sygnalizacja wyczerpania baterii poniżej napięcia ok. 7V - Warunki pracy: 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<85% - Warunki przechowywania: -10°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% - Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m. - Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2 - Wymiary i masa: maksimum Wys. (Dł.) [mm] Szer. [mm] Głęb. [mm] Masa [g] 250 130 50 570g - Wyposażenie standardowe: Pokrowiec, Komplet baterii, Instrukcja obsługi Liczba sztuk: 1. 7.; Watomierz analogowy 1 fazowy: - Mocna obudowa, prosty i niezwykle bezpieczny w użyciu - Wysoka dokładność i stabilność - Jeden przycisk do zmiany zakresu - Bezpieczne gniazda oraz podwójna izolacja - Elegancka i wodoodporna obudowa - Watomierz 1-fazowy - Zakresy: AC/DC 60-120-240-480V ¦ AC/DC 1A Dokładność - 2,5% (DC), 1% (AC) - Częstotliwość pracy - 0 ~ 500Hz - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: Bezpieczniki - 1A / 500V - Wymiary maksimum 170 x 165 x 55 [mm] - Masa maksimum 200g Liczba sztuk: 1. 8.; Zasilacz laboratoryjny: - 2 kanały o parametrach 0-30 V i 0-5 A - trzeci kanał o parametrach 5 V / 3,3 V / 2,5 V i 3 A - Blokada klawiszy - Urządzenie może pracować w trybach: C.V. - stałego napięcia wyjściowego, C.C. - stałego prądu obciążenia - Układ wyposażony w zabezpieczenie przeciw zwarciowe jak i przeciw przeciążeniowe - Połączenie szeregowe (60 V / 5 A) - Połączenie równoległe (30 V / 10 A) - Posiada dokładność wskazań na poziomie 10 mV / 1 mA - Posiada zabezpieczenie OVP (zabezpieczenie przeciw przepięciowe) - Niski poziom szumów - Zakres napięć wyjściowych: 2 x 0 - 30 V - Zakres natężenia prądu wyjściowego: 2 x 0 - 5 A - Dodatkowy kanał: 5 V, 3,3 V, 2,5 V / 3 A - Regulacja parametrów z dokładnością: Napięcie: =< 0.01 % +5 mV, Natężenie: =< 0.1 % +10 mA - Liniowość zasilacza: minimum Napięcie: =< 0.1 % +3 mV, Natężenie: =< 0.1 % +3 mA - Dokładność nastawy parametrów: minimum Napięcie: 10 mV, Natężenie: 1 mA - Tętnienia napięcia wyjściowego: maksimum Napięcie: =< 2 mV rms, Natężenie: =< 3 mA rms - Współczynnik temperatury: maksimum Napięcie: 100 ppm + 10 mV, Natężenie: =< 100 ppm + 5 mA - Czas reakcji: Narastania napięcia: =< 100 ms (Obciążenie znamionowe 10 %), Spadku napięcia: =< 100 ms (Obciążenie znamionowe 10 %) - Regulacja obciążenia równoległego: Napięcie: =< 0,1 % + 0,2 V - Regulacja obciążenia szeregowego: Napięcie: =< 0,1 % + 0,2 V - Trzeci kanał: Dokładność napięcia: +/- 50 mV, Regulacja obciążenia: +/- 50 mV - Rozmiar: maksimum 380 x 250 x 140 mm - Masa: maksimum 9,1 kg - W zestawie dodatkowo: Przewód zasilania, 2 x zestaw krokodylków, Instrukcja obsługi Liczba sztuk: 1. 9.; Generator funkcyjny: - Generowane przebiegi (minimum): sinus, prostokąt, TTL, trójkąt, DC oraz przebiegi arbitralne (o dowolnym kształcie) - Czas narastania przebiegu prostokątnego maksimum 20 ns - Najmniejsza rozdzielczość częstotliwości: 0.01 uHz - Zakres regulacji współczynnika wypełnienia 0.1 % -99.9 % - Rozdzielczość ustawienia offsetu: 0.01 V - Rozdzielczość regulacji amplitudy: 1 mV - Cyfrowa synteza DDS przebiegów - 2 niezależne kanały wyjściowe - Maksymalna częstotliwość przebiegów: minimum 60 MHz, 6 MHz dla przebiegów arbitralnych i cyfrowych - maksymalne napięcie wyjściowe: minimum 20Vpp - Impedancja wyjściowa: 50 Ohm - Długość przebiegu minimum 2048 punktów i próbkowanie minimum 266 MSa/s - Rozdzielczość pionowa przebiegu: minimum 12 bitów - Kolorowy wyświetlacz LCD TFT minimum 2.4 cala - Generator wykonany w technologii SMD w oparciu o układ FPGA - Obudowa umożliwiająca pracę w poziomie lub pod kątem - Złącza typu BNC - Interfejs USB - Wbudowany Buzzer z możliwością załączenia przez użytkownika - Sterowanie z panelu urządzenia lub z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej na komputerze - Dodatkowe wyjście cyfrowe CMOS/TTL - Wejście cyfrowe EXT - Funkcja SWEEP – przemiatanie częstotliwości - Funkcja BURST – generacja paczek impulsów - Funkcja generacji impulsów - Minimum 100 komórek wewnętrznej pamięci na przebiegi - Wbudowany miernik częstotliwości 100 MHz - Wbudowany licznik częstotliwości - W zestawie program sterujący pracą generatora - Gwarancja minimum 24 miesiące Liczba sztuk: 1. 10.; Zestaw narzędzi dla elektryków Zawartość zestawu: minimum 68 specjalnie wyselekcjonowanych narzędzi: - Multimetr cyfrowy, w gumowej, zdejmowanej osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem, osłona z uchwytami na przewody pomiarowe, zakres pomiaru napięcia stałego i zmiennego do 500V, prądu stałego do 5A, rezystancji; - Próbnik napięcia, umożliwia wskazanie napięcia prądu zmiennego w zakresie od 12-220 V z podaniem jego nominalnej wartości oraz wykrycie napięcia 220V w przewodach; - Automatyczny ściągacz izolacji, do ściągania izolacji z przewodów miękkich (linek) o przekroju od 0,2 do 4 mm2, regulacja długości ściąganej izolacji, wbudowany obcinak do przewodów, ściągacz posiada regulację siły docisku szczęk, długość 175mm; - Odsysacz do cyny; - Szczypce proste zwężane 160mm izolowane 1000V VED; - Szczypce boczne tnące 160mm izolowane 100V VED; - Wkrętaki izolowane 4 szt. 1000V VED: płaski 4x75mm i 5.5x125mm, krzyżowy PH1x80mm i PH2x100mm; - Klucze imbusowe hex z kulą 9 szt. 1,5 - 10mm; - Nasadki 1/4” od 4 do 13 mm wraz z pokrętłem wkrętakowym; - Wkrętaki precyzyjne 6 szt. w oddzielnym pudełku z przeźroczystym wieczkiem, płaskie 3 sztuki, krzyżowe 3 sztuki; - Klucz nastawny typu "szwed" 150 mm; - Pęseta prosta 140 mm; - Nóż monterski; - Nóż z łamanym ostrzem, metalowa prowadnica; - Latarka LED z aluminiowym korpusem i paskiem na rękę; - Miara zwijana 3 m; - Taśma izolacyjna 19mm, 20mb; - Lutownica oporowa 30W wraz z cyną; - Walizka. - Szczypce i wkrętaki izolowane do 1 kV - Narzędzia wykonane z CrV Liczba sztuk: 1. 11.; Skrzynka z narzędziami: Zawartość opakowania (minimum) - Nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, L= 38 mm - Nasadki 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, L= 25 mm - Nasadka do świec 1/2", 21 mm - Grzechotka 1/2", 72T, L= 255 mm - Wkrętak do bitów 1/4", L= 150 mm - Uchwyt 1/4" do bitów 1/4" - Bity 1/4" płaskie: 3 mm (2szt.), 4 mm (2szt.), 5 mm (2szt.), 5.5 mm (2szt.), 6 mm (2szt.) długość L= 25 mm - Bity 1/4": PH0, PH1 (2szt.), PH2 (2szt.), PH3 długość L= 25 mm - Bity 1/4": PZ0, PZ1 (2szt.), PZ2 długość L= 25 mm - Wkrętaki płaskie: 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm - Wkrętaki: PH1x75 mm, PH2x100 mm - Klucze płasko-oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm - Imbusy HEX: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm - Imbusy TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Szczypce typ konbinerki 180 mm - Szczypce tnące boczne 160 mm - Szczypce wydłużone proste 160 mm - Szczypce hydrauliczne nastawne 250 mm - Młotek ślusarski 300g - Nożyk z ostrzem łamanym 18mm SK2 - Ostrza zapasowe do nożyka z ostrzem łamanym 18 mm SK2 Liczba sztuk: 1. 12.; Kabel koncentryczny: - Impedancja 50 Ohm - Ekranowany - Złącze BNC z obu stron - Standard RG-58 - Kolor izolacji: czarny - Długość: 1 m Liczba sztuk: 5. 13.; Cyna - Średnica: 500 um - Do lutowania miękkiego - Skład stopu: Sn99Cu1 - Masa: 0.5 kg - Rodzaj spoiwa: bezołowiowe - Temperatura topnienia: 227 stopni C - Rodzaj topnika: bezhalogenkowy, F-SW32, RoL0 - Zawartość topnika: 3.5 % - Rodzaj opakowania: Szpula Liczba sztuk: 1. 14.; Opalarka: - Ręczna opalarka na gorące powietrze do napraw instalacji elektrycznych - Moc: pierwszy stopień: minimum 800 W, drugi stopień: minimum 1500 W - Temperatura powietrza: pierwszy stopień: minimum 50 – 200 stopni C, drugi stopień: minimum 200 – 500 stopni C - Nadmuch powietrza: pierwszy stopień: minimum 200 l/min, drugi stopień: minimum 450 l/min - Zasilanie: 220 – 240 V AC 50/60 Hz - Dwustopniowa regulacja mocy i nadmuchu - Wielostopniowa regulacja temperatury przy użyciu pokrętła - W zestawie nasadka umożliwiająca dokładne skierowanie strumienia gorącego powietrza na opalany przedmiot - Gwarancja: 24 miesiące Liczba sztuk: 1. 15.; Zestaw rurek termokurczliwych: Zestaw powinien zawierać rurki w różnych kolorach w długości po 10 cm w jednym opakowaniu: - Rurka 1.5 mm czarna min. 30 szt. - Rurka 2.5 mm żółta min. 30 szt. - Rurka 4 mm czerwona min. 20 szt. - Rurka 6 mm zielona min. 10 szt. - Rurka 10 mm niebieska min. 6 szt. - Rurka 13 mm biała min. 4 szt. Liczba sztuk: 4. 16.; Zestaw: Płytka stykowa + przewody + moduł zasilający: - Płytka stykowa na minimum 830 otworów - Moduł zasilający do płytek stykowych 3.3 V/5V umożliwiający zasilanie płytki stykowej przy pomocy zasilacza sieciowego - Przewody połączeniowe minimum 65 szt. męsko-męskie w różnych kolorach Liczba sztuk: 1. |
| --- | --- | --- |

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA ( POZYCJA 1 W ZADANIU NR 5)

| 5 | Dostawa miernika wraz z akcesoriami | Nr; Typ urządzenia. 1.; Opornica suwakowa: - Zakres regulacji rezystancji od 0 Ohm - 5000 Ohm - Prąd maksymalny dla rezystancji 500 Ohm minimum 1.1 A (nominalny), 1.6 A (15 minutowe obciążenie) - Dopuszczalne napięcie na zaciskach: max 600 V AC/DC - Napięcie przebicia obudowy >2500V DC - Moc: minimum 642 W - Tolerancja rezystancji +/- 10% - Rezystancja uziemienia <0.1 Ohm - Zgodność z normą: EN 61010-1 - Możliwość łączenia za pomocą złącz typu banan lub widełki Liczba sztuk: 9. 2.; Oscyloskop cyfrowy: - Pasmo: minimum 100 MHz (dla każdego kanału) - Próbkowanie: minimum 1 GSa/s (real time) - Wyświetlacz: minimum 7" TFT-LCD (rozdzielczość 800x480) - 4 Kanały - Pamięć: minimum 14 Mpkt (z przeplotem) 7 Mpkt (bez przeplotu) Dodatkowe funkcje: - Technologia SPO zapewnia doskonałą dokładność i szybkość odświeżania sygnału oraz wydajność - Maksymalna szybkość rejestracji ramek: 100000 wfm/s (normal mode), 400000 wfm/s (sequence mode) - Długość FFT: 1 Mpkt - Serial dekoder (dekoder sygnału binarnego) - Operacje matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, różniczkowanie, całkowanie) - Funkcje real-time dla każdego kanału (minimalnie): wartość skuteczna, amplituda, szerokość impulsu, opóźnienie pomiędzy kanałami, wartość międzyszczytowa, chwilowa, minimalna maksymalna - Interfejsy typu: USB Host, USB Device (USB -TMC), LAN Pass / Fail, Trigger Out - Tryby wyzwalania: Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video - Wyzwalanie i dekodowanie: I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN - Funkcja Start/Stop oraz Autosetup Liczba sztuk: 2. 3.; Miernik analizator mocy: - Pomiar mocy czynnej w zakresie do 6kW z rozdzielczością 0.1 W (bez przekładnika prądowego w zakresie do 1000 W) oraz do 999.9 kW (z przekładnikiem prądowym) - Pomiar mocy pozornej w zakresie do 9999 VA z rozdzielczości ą 1VA - Pomiar współczynnika mocy w zakresie od 0.01 do 1 z dokładnością min. +/-(1.5% + 2d) - Pomiar częstotliwości w zakresie od 10 Hz do 999 Hz z dokładnością +/- (1%+2d) - Odczyt wartości skutecznej napięć i prądów przemiennych. (TrueRMS) - Pomiar napięcia w zakresie od 0.1 V do 600 V (DC oraz AC) z rozdzielczością 0.1 V (w zakresie do 299.9 V) oraz 1 V (w zakresie do 600 V) - Pomiar prądu w zakresie 0.05 A do 10 A z dokładnością min +/-(1% + 7d), rozdzielczość 1 mA (w zakresie do 2 A) oraz 10 mA (w zakresie do 10 A) - Pomiar prądu z wykorzystaniem sondy indukcyjnej do 1 kA z rozdzielczością min. 1 A oraz do 2 kA z wykorzystaniem transformatora prądowego - Pomiar energii elektrycznej w zakresie od 0.001 Wh do 9999 kWh z rozdzielczością min. 1 kWh - Jednoczesny odczyt mocy, wartości współczynnika mocy, napięcia i prądu z automatycznym doborem zakresu. - Pomiar prądu poprzez sprzężenie bezpośrednie, cęgową sondę indukcyjną lub przekształtnik prądowy. - Pamięć wartości bieżącej i szczytowej. - Mikroprocesorowy obwód wewnętrzny zapewniający wysoką dokładność, efektywność i trwałość przyrządu. - Wbudowany wskaźnik przepełnienia i rozładowania baterii. - Zasilanie z baterii lub zasilacza sieciowego. - Obudowa z tworzywa sztucznego o dużej odporności z ruchomym uchwytem podstawką. - Funkcja zamrożenia wyniku - Ostrzeżenie przekroczenia zakresu - Interfejs RS-232 - Praca na sygnałach 50/60 Hz - Wyświetlacz: typ LCD minimum 93 mm x 52 mm - Możliwość zasilania bateryjnego (6x 1.5 V AA) lub zasilacza max 9V - Zasilacz DC w zestawie (separacja galwaniczna od sieci) Liczba sztuk: 1. 4.; Multimetr uniwersalny: - Podświetlany wyświetlacz LCD o wysokości cyfr minimum 28 mm - Wskaźnik wyczerpania baterii - Ręczny wybór zakresów pomiarowych - Funkcja PEAK HOLD (pomiar i zapamiętanie krótkotrwałych sygnałów impulsowych) - Funkcja automatycznego wyłączenia - Test diod i ciągłości obwodu z brzęczykiem - Rozszerzony zakres pomiaru rezystancji do 2000MΩ - Pomiar temperatury, indukcyjności i częstotliwości - Pomiar hFE tranzystorów za pomocą dołączonego adaptera - Obudowa antyudarowa - Próbkowanie : 3 x/s - Napięcie stałe DC: 0,1mV...200mV/2V/20V/200V/1000V, Dokładność : ±(0,5%+3 cyfry) - Napięcie zmienne AC: 0,1mV...200mV/2V/20V/200V/750V (40...400Hz do 200V; 40...100 Hz dla 750V), Dokładność : ±(0,8%+5 cyfr) - Prąd stały DC: 0,1mA...2mA/20mA/200mA/20A, Dokładność : ±(0,8%+3 cyfry) - Prąd zmienny AC: 0,1mA...2mA/20mA/200mA/20A (40...200 Hz), Dokładność : ±(1,0%+5 cyfr) - Rezystancja: 0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ, Dokładność : ±(0,8%+3 cyfry) - Pojemność: 10pF...20nF/200nF/2µF/20µF/200µF, Dokładność : ±(2,5%+20cyfr) - Częstotliwość: 1Hz...2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/10MHz, Dokładność : ±(0,5%+4cyfry) - Indukcyjność: 1µH...2mH/20mH/200mH/2H/20H, Dokładność : ±(2,5%+20 cyfr) - Temperatura: -40°C...1000°C, Dokładność : ±(1%+4cyfry) - Test ciągłości obwodu: sygnał akustyczny dla R<70Ω - Test diody: prąd testu 1mA/napięcie testu 3,0V - Test tranzystorów: NPN/PNP napięcie testu 3,0V - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe bezpiecznikowe - Wymiary: maksimum 189x97x35mm - Masa: maksimum 400 g (z baterią) - Zasilanie: bateria 9V typu 6F22 - Wyposażenie standardowe: kpl. przewodów pomiarowych sonda temperatury typu K zakończona z jednej strony końcówką kulkową, a z drugiej wtykami bananowymi 4 mm adapter ułatwiający pomiar pojemności i hFE tranzystorów bateria 9V typu 6F22 Liczba sztuk: 9. 5.; Multimetr stołowy: - Automatyczna zmiana zakresów, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX/REL, - Dokładność podawana, jako ±(odczyt% + zakres%) - Rodzaj użytego wyświetlacza: 2x LCD 4,5 cyfry - Próbkowanie: 25x/s - Zakres pomiaru napięcia DC: 10µ...200m/2/20/200/1000V, Dokładność pomiaru napięcia DC: ±(0,03% pomiaru + 0,02% zakresu) - Zakres pomiaru napięcia AC: 10µ...200m/2/20/200/750V, Dokładność pomiaru napięcia AC: ±(0,4% pomiaru + 0,05% zakresu) - Zakres pomiaru prądu DC: 0,1µ...2m/20m/200m/2/20A, Dokładność pomiaru prądu DC: ±(0,08% pomiaru + 0,02% zakresu) - Zakres pomiaru prądu AC: 0,1µ...2m/20m/200m/2/20A, Dokładność pomiaru prądu AC: ±(0,5% pomiaru + 0,3% zakresu) - Zakres pomiaru rezystancji: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ, Dokładność pomiaru rezystancji: ±(0,1% pomiaru + 0,025% zakresu) - Zakres pomiaru częstotliwości: 0,000...10/100/100k/1MHz, Dokładność pomiaru częstotliwości: ±(0,01% pomiaru + 0,008% zakresu) - Test diody: 0,5mA, 2V - Test ciągłości obwodu: sygnał akustyczny dla R<10Ω - Temperatura pracy: 0...40 °C - Wymiary: maksimum 225x100x355 mm - Masa: maksimum 2,2 kg - Źródło zasilania: 110/230V 50/60Hz - Wyposażenie standardowe: kabel zasilający, przewody pomiarowe - Możliwość podłączenia przewodów ze złączami typu bananowego - Pomiar: częstotliwości, dB, dBm, napięcia AC, napięcia DC, prądu AC, prądu DC, rezystancji - Interfejs: USB - Wersja wtyczki: EU - Rodzaj złącza wyjściowego: USB A gniazdo Liczba sztuk: 1. 6.; Cęgowy miernik prądu upływu: - Zakres pomiaru prądu minimum od 0,1mA do 1000A - Pomiar metodą cęgową - Maksymalna średnica przewodu: 68mm - Funkcja DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu - Funkcja PEAK HOLD - pomiar wartości szczytowych - Funkcja WIDE / 50/60Hz - wybór szerokości pasma pomiarowego: szerokopasmowy WIDE lub składowa podstawowa 50/60Hz - Dokładność pomiaru: +- (1.5 % wartości wskazywanej + 2 cyfry znaczące), dla temp 23°C +- 10° i RH < 85% na zakresie 2 A - Na zakresie 200mA przy 20kHz możliwy pomiar z dokładnością 7% - Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów: max. 10mA w przypadku przewodnika o średnicy 10mm z prądem 100A AC - Przystawka cęgowa ACA - Prąd przemienny - Impedancja wyjściowa: ok. 1kOhm - Zgodność z normami: Kat. III 300V AC/DC, Kat. II 600V AC/DC, PN-EN61010-1 (druga edycja), IEC61010-1 (druga edycja), PN-EN61010-2-032, IEC61010-2-032, - Kompatybilność elektromagnetyczna: PN-EN61326, PN-EN55022 - Certyfikaty: Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC) - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) - Wytrzymałość elektryczna: 3700VAC - Rezystancja izolacji: >10MΩ / 1000V - Sygnalizacja przekroczenia zakresu na wyświetlaczu - Najbardziej znacząca cyfra 1 na wyświetlaczu - Wyświetlacz: LCD 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999 - Próbkowanie: 3 razy/s - Zasilanie: Bateryjne (bateria 9V, 006P, IEC6F22, NEDA1604) - Sygnalizacja wyczerpania baterii poniżej napięcia ok. 7V - Warunki pracy: 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<85% - Warunki przechowywania: -10°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% - Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m. - Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2 - Wymiary i masa: maksimum Wys. (Dł.) [mm] Szer. [mm] Głęb. [mm] Masa [g] 250 130 50 570g - Wyposażenie standardowe: Pokrowiec, Komplet baterii, Instrukcja obsługi Liczba sztuk: 1. 7.; Watomierz analogowy 1 fazowy: - Mocna obudowa, prosty i niezwykle bezpieczny w użyciu - Wysoka dokładność i stabilność - Jeden przycisk do zmiany zakresu - Bezpieczne gniazda oraz podwójna izolacja - Elegancka i wodoodporna obudowa - Watomierz 1-fazowy - Zakresy: AC/DC 60-120-240-480V ¦ AC/DC 1A Dokładność - 2,5% (DC), 1% (AC) - Częstotliwość pracy - 0 ~ 500Hz - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: Bezpieczniki - 1A / 500V - Wymiary maksimum 170 x 165 x 55 [mm] - Masa maksimum 200g Liczba sztuk: 1. 8.; Zasilacz laboratoryjny: - 2 kanały o parametrach 0-30 V i 0-5 A - trzeci kanał o parametrach 5 V / 3,3 V / 2,5 V i 3 A - Blokada klawiszy - Urządzenie może pracować w trybach: C.V. - stałego napięcia wyjściowego, C.C. - stałego prądu obciążenia - Układ wyposażony w zabezpieczenie przeciw zwarciowe jak i przeciw przeciążeniowe - Połączenie szeregowe (60 V / 5 A) - Połączenie równoległe (30 V / 10 A) - Posiada dokładność wskazań na poziomie 10 mV / 1 mA - Posiada zabezpieczenie OVP (zabezpieczenie przeciw przepięciowe) - Niski poziom szumów - Zakres napięć wyjściowych: 2 x 0 - 30 V - Zakres natężenia prądu wyjściowego: 2 x 0 - 5 A - Dodatkowy kanał: 5 V, 3,3 V, 2,5 V / 3 A - Regulacja parametrów z dokładnością: Napięcie: =< 0.01 % +5 mV, Natężenie: =< 0.1 % +10 mA - Liniowość zasilacza: minimum Napięcie: =< 0.1 % +3 mV, Natężenie: =< 0.1 % +3 mA - Dokładność nastawy parametrów: minimum Napięcie: 10 mV, Natężenie: 1 mA - Tętnienia napięcia wyjściowego: maksimum Napięcie: =< 2 mV rms, Natężenie: =< 3 mA rms - Współczynnik temperatury: maksimum Napięcie: 100 ppm + 10 mV, Natężenie: =< 100 ppm + 5 mA - Czas reakcji: Narastania napięcia: =< 100 ms (Obciążenie znamionowe 10 %), Spadku napięcia: =< 100 ms (Obciążenie znamionowe 10 %) - Regulacja obciążenia równoległego: Napięcie: =< 0,1 % + 0,2 V - Regulacja obciążenia szeregowego: Napięcie: =< 0,1 % + 0,2 V - Trzeci kanał: Dokładność napięcia: +/- 50 mV, Regulacja obciążenia: +/- 50 mV - Rozmiar: maksimum 380 x 250 x 140 mm - Masa: maksimum 9,1 kg - W zestawie dodatkowo: Przewód zasilania, 2 x zestaw krokodylków, Instrukcja obsługi Liczba sztuk: 1. 9.; Generator funkcyjny: - Generowane przebiegi (minimum): sinus, prostokąt, TTL, trójkąt, DC oraz przebiegi arbitralne (o dowolnym kształcie) - Czas narastania przebiegu prostokątnego maksimum 20 ns - Najmniejsza rozdzielczość częstotliwości: 0.01 uHz - Zakres regulacji współczynnika wypełnienia 0.1 % -99.9 % - Rozdzielczość ustawienia offsetu: 0.01 V - Rozdzielczość regulacji amplitudy: 1 mV - Cyfrowa synteza DDS przebiegów - 2 niezależne kanały wyjściowe - Maksymalna częstotliwość przebiegów: minimum 60 MHz, 6 MHz dla przebiegów arbitralnych i cyfrowych - maksymalne napięcie wyjściowe: minimum 20Vpp - Impedancja wyjściowa: 50 Ohm - Długość przebiegu minimum 2048 punktów i próbkowanie minimum 266 MSa/s - Rozdzielczość pionowa przebiegu: minimum 12 bitów - Kolorowy wyświetlacz LCD TFT minimum 2.4 cala - Generator wykonany w technologii SMD w oparciu o układ FPGA - Obudowa umożliwiająca pracę w poziomie lub pod kątem - Złącza typu BNC - Interfejs USB - Wbudowany Buzzer z możliwością załączenia przez użytkownika - Sterowanie z panelu urządzenia lub z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej na komputerze - Dodatkowe wyjście cyfrowe CMOS/TTL - Wejście cyfrowe EXT - Funkcja SWEEP – przemiatanie częstotliwości - Funkcja BURST – generacja paczek impulsów - Funkcja generacji impulsów - Minimum 100 komórek wewnętrznej pamięci na przebiegi - Wbudowany miernik częstotliwości 100 MHz - Wbudowany licznik częstotliwości - W zestawie program sterujący pracą generatora - Gwarancja minimum 24 miesiące Liczba sztuk: 1. 10.; Zestaw narzędzi dla elektryków Zawartość zestawu: minimum 68 specjalnie wyselekcjonowanych narzędzi: - Multimetr cyfrowy, w gumowej, zdejmowanej osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem, osłona z uchwytami na przewody pomiarowe, zakres pomiaru napięcia stałego i zmiennego do 500V, prądu stałego do 5A, rezystancji; - Próbnik napięcia, umożliwia wskazanie napięcia prądu zmiennego w zakresie od 12-220 V z podaniem jego nominalnej wartości oraz wykrycie napięcia 220V w przewodach; - Automatyczny ściągacz izolacji, do ściągania izolacji z przewodów miękkich (linek) o przekroju od 0,2 do 4 mm2, regulacja długości ściąganej izolacji, wbudowany obcinak do przewodów, ściągacz posiada regulację siły docisku szczęk, długość 175mm; - Odsysacz do cyny; - Szczypce proste zwężane 160mm izolowane 1000V VED; - Szczypce boczne tnące 160mm izolowane 100V VED; - Wkrętaki izolowane 4 szt. 1000V VED: płaski 4x75mm i 5.5x125mm, krzyżowy PH1x80mm i PH2x100mm; - Klucze imbusowe hex z kulą 9 szt. 1,5 - 10mm; - Nasadki 1/4” od 4 do 13 mm wraz z pokrętłem wkrętakowym; - Wkrętaki precyzyjne 6 szt. w oddzielnym pudełku z przeźroczystym wieczkiem, płaskie 3 sztuki, krzyżowe 3 sztuki; - Klucz nastawny typu "szwed" 150 mm; - Pęseta prosta 140 mm; - Nóż monterski; - Nóż z łamanym ostrzem, metalowa prowadnica; - Latarka LED z aluminiowym korpusem i paskiem na rękę; - Miara zwijana 3 m; - Taśma izolacyjna 19mm, 20mb; - Lutownica oporowa 30W wraz z cyną; - Walizka. - Szczypce i wkrętaki izolowane do 1 kV - Narzędzia wykonane z CrV Liczba sztuk: 1. 11.; Skrzynka z narzędziami: Zawartość opakowania (minimum) - Nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, L= 38 mm - Nasadki 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, L= 25 mm - Nasadka do świec 1/2", 21 mm - Grzechotka 1/2", 72T, L= 255 mm - Wkrętak do bitów 1/4", L= 150 mm - Uchwyt 1/4" do bitów 1/4" - Bity 1/4" płaskie: 3 mm (2szt.), 4 mm (2szt.), 5 mm (2szt.), 5.5 mm (2szt.), 6 mm (2szt.) długość L= 25 mm - Bity 1/4": PH0, PH1 (2szt.), PH2 (2szt.), PH3 długość L= 25 mm - Bity 1/4": PZ0, PZ1 (2szt.), PZ2 długość L= 25 mm - Wkrętaki płaskie: 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm - Wkrętaki: PH1x75 mm, PH2x100 mm - Klucze płasko-oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm - Imbusy HEX: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm - Imbusy TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Szczypce typ konbinerki 180 mm - Szczypce tnące boczne 160 mm - Szczypce wydłużone proste 160 mm - Szczypce hydrauliczne nastawne 250 mm - Młotek ślusarski 300g - Nożyk z ostrzem łamanym 18mm SK2 - Ostrza zapasowe do nożyka z ostrzem łamanym 18 mm SK2 Liczba sztuk: 1. 12.; Kabel koncentryczny: - Impedancja 50 Ohm - Ekranowany - Złącze BNC z obu stron - Standard RG-58 - Kolor izolacji: czarny - Długość: 1 m Liczba sztuk: 5. 13.; Cyna - Średnica: 500 um - Do lutowania miękkiego - Skład stopu: Sn99Cu1 - Masa: 0.5 kg - Rodzaj spoiwa: bezołowiowe - Temperatura topnienia: 227 stopni C - Rodzaj topnika: bezhalogenkowy, F-SW32, RoL0 - Zawartość topnika: 3.5 % - Rodzaj opakowania: Szpula Liczba sztuk: 1. 14.; Opalarka: - Ręczna opalarka na gorące powietrze do napraw instalacji elektrycznych - Moc: pierwszy stopień: minimum 800 W, drugi stopień: minimum 1500 W - Temperatura powietrza: pierwszy stopień: minimum 50 – 200 stopni C, drugi stopień: minimum 200 – 500 stopni C - Nadmuch powietrza: pierwszy stopień: minimum 200 l/min, drugi stopień: minimum 450 l/min - Zasilanie: 220 – 240 V AC 50/60 Hz - Dwustopniowa regulacja mocy i nadmuchu - Wielostopniowa regulacja temperatury przy użyciu pokrętła - W zestawie nasadka umożliwiająca dokładne skierowanie strumienia gorącego powietrza na opalany przedmiot - Gwarancja: 24 miesiące Liczba sztuk: 1. 15.; Zestaw rurek termokurczliwych: Zestaw powinien zawierać rurki w różnych kolorach w długości po 10 cm w jednym opakowaniu: - Rurka 1.5 mm czarna min. 30 szt. - Rurka 2.5 mm żółta min. 30 szt. - Rurka 4 mm czerwona min. 20 szt. - Rurka 6 mm zielona min. 10 szt. - Rurka 10 mm niebieska min. 6 szt. - Rurka 13 mm biała min. 4 szt. Liczba sztuk: 4. 16.; Zestaw: Płytka stykowa + przewody + moduł zasilający: - Płytka stykowa na minimum 830 otworów - Moduł zasilający do płytek stykowych 3.3 V/5V umożliwiający zasilanie płytki stykowej przy pomocy zasilacza sieciowego - Przewody połączeniowe minimum 65 szt. męsko-męskie w różnych kolorach Liczba sztuk: 1. |
| --- | --- | --- |