Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

Przedmiotem zamówienia jest następujący zestaw kamer:

- Dwie kamery RGB-D o następujących parametrach:

  - technologia: Time of Flight,

  - rozdzielczości kamery kolorowej: co najmniej 2592x1944 przy 15 fps, co najmniej 1920x1080 przy 30 fps oraz co najmniej 1280x720 przy 60 fps,

  - rozdzielczość kamery głębi: co najmniej 640 x 480 przy 30 fps,

  - zasięg: od 0,8 do 3,5 m,

  - interfejs: USB 3.0,

  - oprogramowanie: SDK z możliwością pozyskiwania szkieletu obserwowanej postaci,

  - ilość: 2 sztuki.

- Trzy kamery RGB-D o następujących parametrach:

  - technologia: Time of Flight,

  - rozdzielczość kamery kolorowej: co najmniej 1920 x 1080,

  - rozdzielczość kamery głębi: co najmniej 512 x 424,

  - częstotliwość przechwytywania obrazu: co najmniej 30 fps,

  - zasięg: co najmniej 4,5 m,

  - interfejs: USB 3.0,

  - oprogramowanie: SDK z możliwością pozyskiwania szkieletu obserwowanej postaci,

  - ilość: 3 sztuki.

- Kamera cyfrowa i akcesoria (pamięć przenośna x 2 i torba na kamerę).

Parametry kamery:

- przetwornik obrazu: CMOS,

- średnica filtra: 62 mm,

- przysłona: F2,8–F4,5,

- ogniskowa: f = 9,3–111,6 mm,

- zoom optyczny: 12x,

- zoom cyfrowy: 160 x 3,

- typ wizjera: OLED 1,0 cm / odpowiednik 1 440 000 punktów kolorów,

- typ ekranu: panoramiczny (16:9),

- panel dotykowy: tak,

- tryb słabego oświetlenia: tak,

- automatyczne nastawienie przyslony: F2.8-F11,

- ręczne sterowanie przesłoną: F2.8-F11,

- funkcja łączności bezprzewodowej: WI-FI,

- NFC: tak,

- złącze HDMI: tak, micro HDMI,

- zasilanie: 6,8 V/7,3V (akumulator), 8,4V (zasilacz sieciowy),

- wymiary: ok 81,0 × 83,5 × 196,5mm

- dystrybucja: Polska

Parametry pamięci przenośnej:

- rodzaj karty SDXC,

- pojemność pamięci 64 GB,

- klasa prędkości UHS Speed Class 3 (U3), UHS Video Speed Class 30 (V30),

- prędkość odczytu do 170 MB/s,

- prędkość zapisu do 90 MB/s,

- szerokość 24 mm,

- ilość: 2 sztuki.

Parametry torby:

- waga: 360 g,

- kolor: zielony,

- materiał: nylon, tkanina syntetyczna,

- zewnętrzna wysokość: 18 cm,

- długość zewnętrzna: 26 cm,

- zewnętrzna szerokość: 12 cm,

- przegroda główna - wysokość: 12 cm,

- przegroda główna - długość: 24 cm,

- przegroda główna - szerokość: 10 cm.

- Cztery Kamery miniaturowe wraz z pamięciami

Parametry kamer:

- długość taśmy: 60 cm,

- obiektyw: 2mpix,

- kąt widzenia: 90°,

- rozdzielczość obrazu 4K, 1080p, 720p,

- tryb nocny:  x4 diody podczerwieni IR,

- komunikacja bezprzewodowa: WI-FI 802.11b/g/n,

- zasilanie: akumulator li-ion 4000mAh,

- dodatkowe opcje: wbudowany mikrofon, detekcja ruchu, program umożliwiający podgląd obrazu z kamery na smartfonie,  możliwość instalacji karty pamięci do 128 GB, rok modelowy 2019,

- ilość: 4 sztuki.

Parametry pamięci przenośnej:

- rodzaj: microSDXC,

- pojemność: 64GB,

- szybkość odczytu: 100 MB/s,

- szybkość zapisu: 60 MB/s,

- klasa prędkości: 10,

- standard UHS: UHS-I,

- ilość: 4 sztuki.