Załącznik A do SIWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

- Zestaw komputerowy stacjonarny typ 1 – 150 szt.,

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną zestawu komputerowego stacjonarnego wydaną przez producenta (dopuszczalny wydruk ze strony www producenta) zawierającą informacje potwierdzające zgodność z OPZ. W przypadku braku w dokumentacji informacji potwierdzającej ww. zgodność w którymkolwiek elemencie należy dołączyć oświadczenie producenta o zgodności w tym elemencie.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Płyta główna | W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model płyty głównej |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. W ofercie należy podać typ procesora. |
|  | Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście Geekbench Multi-Core Score wynik min.: 15000 punktów (wynik testu należy załączyć do oferty), |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4 min. 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 64GB, min. 4 sloty z czego min. 3 wolne |
|  | Pamięć masowa | Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. |
|  | Karta graficzna | Trzymonitorowa, wyposażona w min. 1.5GB pamięci (może być współdzielona z pamięcią RAM) ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 5, wyposażona w min. 2 złącza Display Port oraz min. 1 złącze HDMI. |
|  | Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, min. 1 wewnętrzny głośnik min. 2W w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy (dopuszcza się port Combo) |
|  | Obudowa | Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w kieszenie: min. 1 szt. 5,25” typu SLIM i min. 2 szt. 2,5” wewnętrzne, Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 75cm Zasilacz o mocy max. 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i sprawności min. 92% przy 50% obciążenia. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na montaż i demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych 3,5”/2,5” bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np. złącze blokady Kensington). Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy lub oczko do założenia kłódki. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować co najmniej: uszkodzenie pamięci RAM, płyty głównej, awarię procesora. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany sprzętowy, mechanizm kryptograficzny służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania za pomocą algorytmu SHA-256 poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego, |
|  | Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji - Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. - Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z pełną możliwością obsługi myszką i klawiaturą oraz samej myszy - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Wprowadzenie zmian w BIOS możliwe wyłącznie po podaniu hasła administratora. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, kontrolera SATA, kontrolera audio, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub 6.1 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – załączyć wydruk ze strony internetowej - Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : https://tcocertified.com/product-finder/, załączyć do oferty wydruk z strony. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB |
|  | Warunki gwarancji | - 3-letnia gwarancja producenta na komputer i wszystkie jego podzespoły świadczona na miejscu u klienta. W przypadku potrzeby rejestracji gwarancji lub innych czynności potrzebnych do możliwości korzystania z gwarancji obowiązek wykonania tych czynności leży po stronie Wykonawcy. - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika - W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – w ofercie należy podać link strony. |
|  | System operacyjny | Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows. |
| 19. | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: - min. 1 x RS232, - min. 1 x HDMI min. 1.4, - min. 2 x DisplayPort min. 1.2; - min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 6 portów USB 3.1; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.1 (dopuszcza się złącze typu USB-C) i 6 z tyłu w tym 4 porty USB 3.1, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); - Płyta główna wyposażona w: min. 2 złącza PCIe, w tym min. 1 złącze PCIe x4, min. 1 slot M2 dedykowany dla dysku ; min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA - Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID1 - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz laserowa USB z min. 3 klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW |

2. Zestaw komputerowy stacjonarny typ 2 – 300 szt.,

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną zestawu komputerowego stacjonarnego  wydaną przez producenta (dopuszczalny wydruk ze strony www producenta) zawierającą informacje potwierdzające zgodność z OPZ. W przypadku braku w dokumentacji informacji potwierdzającej ww. zgodność w którymkolwiek elemencie należy dołączyć oświadczenie producenta o zgodności w tym elemencie.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Płyta główna | W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model płyty głównej |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. W ofercie należy podać typ procesora. |
|  | Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście Geekbench Multi-Core Score wynik min.: 15000 punktów (wynik testu należy załączyć do oferty), |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4 min. 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 64GB, min. 4 sloty z czego min. 3 wolne |
|  | Pamięć masowa | Min. 256 GB SSD |
|  | Karta graficzna | Trzymonitorowa, wyposażona w min. 1.5GB pamięci (może być współdzielona z pamięcią RAM) ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 5, wyposażona w min. 2 złącza Display Port oraz min. 1 złącze HDMI. |
|  | Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, min. 1 wewnętrzny głośnik min. 2W w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy (dopuszcza się port Combo) |
|  | Obudowa | Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w kieszenie: min. 1 szt. 5,25” typu SLIM i min. 2 szt. 2,5” wewnętrzne, Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 75cm Zasilacz o mocy max. 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i sprawności min. 92% przy 50% obciążenia. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na montaż i demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych 3,5”/2,5” bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np. złącze blokady Kensington). Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy lub oczko do założenia kłódki. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować co najmniej: uszkodzenie pamięci RAM, płyty głównej, awarię procesora. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany sprzętowy, mechanizm kryptograficzny służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania za pomocą algorytmu SHA-256 poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego, |
|  | Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji - Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. - Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z pełną możliwością obsługi myszką i klawiaturą oraz samej myszy - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Wprowadzenie zmian w BIOS możliwe wyłącznie po podaniu hasła administratora. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, kontrolera SATA, kontrolera audio, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub 6.1 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – załączyć wydruk ze strony internetowej - Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/, załączyć do oferty wydruk z strony. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB |
|  | Warunki gwarancji | - 3-letnia gwarancja producenta na komputer i wszystkie jego podzespoły świadczona na miejscu u klienta. W przypadku potrzeby rejestracji gwarancji lub innych czynności potrzebnych do możliwości korzystania z gwarancji obowiązek wykonania tych czynności leży po stronie Wykonawcy. - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika - W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
| 17. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – w ofercie należy podać link strony. |
| 18. | System operacyjny | Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows. |
| 19. | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: - min. 1 x RS232, - min. 1 x HDMI min. 1.4, - min. 2 x DisplayPort min. 1.2; - min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 6 portów USB 3.1; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.1 (dopuszcza się złącze typu USB-C) i 6 z tyłu w tym 4 porty USB 3.1, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); - Płyta główna wyposażona w: min. 2 złącza PCIe, w tym min. 1 złącze PCIe x4, min. 1 slot M2 dedykowany dla dysku ; min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA - Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID1 - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz laserowa USB z min. 3 klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW |

3. Zestaw komputerowy stacjonarny  typ 3 – 50 szt.,

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną zestawu komputerowego stacjonarnego wydaną przez producenta (dopuszczalny wydruk ze strony www producenta) zawierającą informacje potwierdzające zgodność z OPZ. W przypadku braku w dokumentacji informacji potwierdzającej ww. zgodność w którymkolwiek elemencie należy dołączyć oświadczenie producenta o zgodności w tym elemencie.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Płyta główna | W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model płyty głównej |
|  | Procesor | Procesor czterordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. W ofercie należy podać typ procesora. |
|  | Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście Geekbench Multi-Core Score wynik min.: 15000 punktów (wynik testu należy załączyć do oferty), |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4 min. 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 64GB, min. 4 sloty z czego min. 3 wolne |
|  | Pamięć masowa | Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. |
|  | Karta graficzna | Trzymonitorowa, wyposażona w min. 1.5GB pamięci (może być współdzielona z pamięcią RAM) ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 5, wyposażona w min. 2 złącza Display Port oraz 1 złącze HDMI. |
|  | Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy (dopuszcza się port Combo) |
|  | Obudowa | Typu Mini-Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w kieszenie: min. 1 szt. 5,25” typu SLIM i min. 2 szt. 2,5” wewnętrzne, Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 90cm. Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i sprawności min. 92% przy obciążeniu 50%. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych 3,5”/2,5” bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington). Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy lub oczko do założenia kłódki. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować co najmniej: uszkodzenie pamięci RAM, płyty głównej, awarię procesora. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany sprzętowy, mechanizm kryptograficzny służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania za pomocą algorytmu SHA-256 poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego, |
|  | Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji - Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. - Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z pełną możliwością obsługi myszką i klawiaturą oraz samej myszy - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Wprowadzenie zmian w BIOS możliwe wyłącznie po podaniu hasła administratora. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, kontrolera SATA, kontrolera audio, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub 6.1 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : https://tcocertified.com/product-finder/ załączyć do oferty wydruk z strony. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta) |
|  | Warunki gwarancji | - 3-letnia gwarancja producenta na komputer i wszystkie jego podzespoły świadczona na miejscu u klienta. W przypadku potrzeby rejestracji gwarancji lub innych czynności potrzebnych do możliwości korzystania z gwarancji obowiązek wykonania tych czynności leży po stronie Wykonawcy. - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika - W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
| 17. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – w ofercie należy podać link strony. |
| 18. | System operacyjny | Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows. |
| 19. | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: - min. 1 x RS232, - min. 1 x HDMI min. 1.4, - min. 2 x DisplayPort min. 1.2; - min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 6 portów USB 3.1; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.1 (dopuszcza się złącze typu USB-C) i 6 z tyłu w tym 4 porty USB 3.1, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); - Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID1 - Płyta główna wyposażona w : 2 złącza PCIe, w tym min. 1 złącze PCIe x4; min. 1 złącze M2 dedykowane dla dysku, min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA. - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz laserowa USB z min. 3 klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW |

4. Zestaw komputerowy stacjonarny typ 4 – 200 szt.,

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną zestawu komputerowego stacjonarnego wydaną przez producenta (dopuszczalny wydruk ze strony www producenta) zawierającą informacje potwierdzające zgodność z OPZ. W przypadku braku w dokumentacji informacji potwierdzającej ww. zgodność w którymkolwiek elemencie należy dołączyć oświadczenie producenta o zgodności w tym elemencie.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Płyta główna | W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model płyty głównej |
|  | Procesor | Procesor czterordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. W ofercie należy podać typ procesora. |
|  | Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście Geekbench Multi-Core Score wynik min.: 15000 punktów (wynik testu należy załączyć do oferty), |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4 min. 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 64GB, min. 4 sloty z czego min. 3 wolne |
|  | Pamięć masowa | Min. 256 GB SSD |
|  | Karta graficzna | Trzymonitorowa, wyposażona w min. 1.5GB pamięci (może być współdzielona z pamięcią RAM) ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 5, wyposażona w min. 2 złącza Display Port oraz 1 złącze HDMI. |
|  | Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy (dopuszcza się port Combo) |
|  | Obudowa | Typu Mini-Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w kieszenie: min. 1 szt. 5,25” typu SLIM i min. 2 szt. 2,5” wewnętrzne, Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 90cm. Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i sprawności min. 92% przy obciążeniu 50%. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych 3,5”/2,5” bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington). Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy lub oczko do założenia kłódki. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować co najmniej: uszkodzenie pamięci RAM, płyty głównej, awarię procesora. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany sprzętowy, mechanizm kryptograficzny służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania za pomocą algorytmu SHA-256 poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego, |
|  | Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji - Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. - Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z pełną możliwością obsługi myszką i klawiaturą oraz samej myszy - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Wprowadzenie zmian w BIOS możliwe wyłącznie po podaniu hasła administratora. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, kontrolera SATA, kontrolera audio, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub 6.1 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : https://tcocertified.com/product-finder/ załączyć do oferty wydruk z strony. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta) |
|  | Warunki gwarancji | - 3-letnia gwarancja producenta na komputer i wszystkie jego podzespoły świadczona na miejscu u klienta. W przypadku potrzeby rejestracji gwarancji lub innych czynności potrzebnych do możliwości korzystania z gwarancji obowiązek wykonania tych czynności leży po stronie Wykonawcy. - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika - W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
| 17. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – w ofercie należy podać link strony. |
| 18. | System operacyjny | Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows. |
| 19. | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: - min. 1 x RS232, - min. 1 x HDMI min. 1.4, - min. 2 x DisplayPort min. 1.2; - min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 6 portów USB 3.1; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.1 (dopuszcza się złącze typu USB-C) i 6 z tyłu w tym 4 porty USB 3.1, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); - Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID1 - Płyta główna wyposażona w : 2 złącza PCIe, w tym min. 1 złącze PCIe x4; min. 1 złącze M2 dedykowane dla dysku, min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA. - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz laserowa USB z min. 3 klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW |

5. Zestaw komputerowy stacjonarny micro typ 5 – 50 szt.,

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną zestawu komputerowego stacjonarnego  wydaną przez producenta (dopuszczalny wydruk ze strony www producenta) zawierającą informacje potwierdzające zgodność z OPZ. W przypadku braku w dokumentacji informacji potwierdzającej ww. zgodność w którymkolwiek elemencie należy dołączyć oświadczenie producenta o zgodności w tym elemencie.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Płyta główna | W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model płyty głównej |
|  | Procesor | Procesor czterordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. W ofercie należy podać typ procesora. |
|  | Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście Geekbench Multi-Core Score wynik min.: 15000 punktów (wynik testu należy załączyć do oferty), |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4 min. 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB |
|  | Pamięć masowa | Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. |
|  | Karta graficzna | Trzymonitorowa, wyposażona w min. 1.5GB pamięci (może być współdzielona z pamięcią RAM) ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 5, wyposażona w min. 2 złącza Display Port oraz 1 złącze HDMI. Wydajność karty graficznej. |
|  | Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik min. 1W w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy (dopuszcza się port Combo) |
|  | Obudowa | Małogabarytowa typu micro form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym. Możliwość instalacji wewnątrz obudowy min. 1 szt. dysku twardego 2,5” oraz min. 1 szt. dysku twardego typu M2, Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 40cm Zasilacz o mocy max. 65W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i sprawności min. 87%. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington). Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować co najmniej: uszkodzenie pamięci RAM, płyty głównej, procesora. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany sprzętowy, mechanizm kryptograficzny służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania za pomocą algorytmu SHA-256 poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego, |
|  | Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji - Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. - Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z pełną możliwością obsługi myszką i klawiaturą oraz samej myszy - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Wprowadzenie zmian w BIOS możliwe wyłącznie po podaniu hasła administratora. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, kontrolera SATA, kontrolera audio, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub 6.1 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : https://tcocertified.com/product-finder/ załączyć do oferty wydruk z strony. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta) |
|  | Warunki gwarancji | - 3-letnia gwarancja producenta na komputer i wszystkie jego podzespoły świadczona na miejscu u klienta. W przypadku potrzeby rejestracji gwarancji lub innych czynności potrzebnych do możliwości korzystania z gwarancji obowiązek wykonania tych czynności leży po stronie Wykonawcy. - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika - W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
| 17. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – w ofercie należy podać link strony. |
| 18. | System operacyjny | Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows. |
| 19. | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: - min. 1 x HDMI min. 1.4, - min. 2 x DisplayPort 1.2; - min. 6 portów USB 3.1 wyprowadzone na zewnątrz komputera; min. 2 porty na przednim panelu obudowy z czego min. 1 port ze złączem USB-C, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu uśpienia oraz hibernacji i wyłączenia; - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz laserowa USB z min. 3 klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi - Możliwość instalacji wewnątrz karty WiFi 802.11 a/b/g/n/ac oraz Bluetooth |

6. Zestaw komputerowy  stacjonarny  All in One typ 6 – 250 szt.,

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną zestawu komputerowego stacjonarnego wydaną przez producenta (dopuszczalny wydruk ze strony www producenta) zawierającą informacje potwierdzające zgodność z OPZ. W przypadku braku w dokumentacji informacji potwierdzającej ww. zgodność w którymkolwiek elemencie należy dołączyć oświadczenie producenta o zgodności w tym elemencie.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny typu All-in-One. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Płyta główna | W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz model płyty głównej |
|  | Matryca | Matryca IPS WLED, antyodblaskowa, rozmiar matrycy min 23”, max 24”, rozdzielczość natywna matrycy FHD (1920x1080), jasność min. 250cd/m², maksymalny rozmiar plamki matrycy 0,275mm, typowy kontrast min. 1000:1, kąty widzenia matrycy min. pionowo 178 stopni, min. poziomo 178 stopni |
|  | Procesor | Procesor czterordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. W ofercie należy podać typ procesora. |
|  | Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście Geekbench Multi-Core Score wynik min.: 15000 punktów (wynik testu należy załączyć do oferty), |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4 min. 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB |
|  | Pamięć masowa | Min. 256 SSD. |
|  | Karta graficzna | Trzymonitorowa, wyposażona w min. 1.5GB pamięci (może być współdzielona z pamięcią RAM) ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 5, wyposażona w min. 2 złącza Display Port oraz 1 złącze HDMI. |
|  | Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa 2-u kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane 2-a głośniki min. 2W na kanał. Port słuchawek i mikrofonu na przednim lub bocznym panelu obudowy (dopuszcza się port Combo) na tylnym panelu min. 1 port audio-out |
|  | Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem. Możliwość instalacji wewnątrz obudowy dodatkowego dysku typu M2. Suma wymiarów samej obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 110cm. Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington), Blokada ma uniemożliwiać otwarcie obudowy. Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi. Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się również bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100, Stand komputera musi umożliwiać: regulacje pochyłu matrycy w zakresie min. 30st., regulacje wysokości w zakresie min. 100 mm oraz regulacje obrotu ekranu w pionie. Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować co najmniej: uszkodzenie pamięci RAM, płyty głównej, procesora. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany sprzętowy, mechanizm kryptograficzny służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania za pomocą algortymu SHA-256 poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego, |
|  | Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji - Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. - Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI z pełną możliwością obsługi myszką i klawiaturą oraz samej myszy - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Wprowadzenie zmian w BIOS możliwe wyłącznie po podaniu hasła administratora. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, kontrolera SATA, kontrolera audio, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub 6.1 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : https://tcocertified.com/product-finder/ załączyć do oferty wydruk z strony. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28 dB. |
|  | Warunki gwarancji | - 3-letnia gwarancja producenta na komputer i wszystkie jego podzespoły świadczona na miejscu u klienta. W przypadku potrzeby rejestracji gwarancji lub innych czynności potrzebnych do możliwości korzystania z gwarancji obowiązek wykonania tych czynności leży po stronie Wykonawcy. - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika - W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
| 18. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – w ofercie należy podać link strony. |
| 19. | System operacyjny | Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows. |
| 20. | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: - min. 1 x HDMI, - min. 1 x DisplayPort 1.2; - min. 5 portów USB 3.1 oraz min. 1 port ze złączem USB-C, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu uśpienia oraz hibernacji i wyłączenia; - Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz laserowa USB z min 3 klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi - Możliwość instalacji wewnątrz karty WiFi 802.11 a/b/g/n/ac oraz Bluetooth - Napęd DVD-RW |

7. Monitor typ 1	- 100 szt.,

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną monitora wydaną przez producenta (dopuszczalny wydruk ze strony www producenta) zawierającą informacje potwierdzające zgodność z OPZ. W przypadku braku w dokumentacji informacji potwierdzającej ww. zgodność w którymkolwiek elemencie należy dołączyć oświadczenie producenta o zgodności w tym elemencie.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą typu IPS min. 21” max 22” |
|  | Rozmiar plamki | Max. 0,275 mm |
|  | Jasność | Min. 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | Min. 1000:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | Max. 5 ms |
|  | Rozdzielczość maksymalna | Min. 1920 x 1080 przy 60Hz |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | Min. 32 – 83 kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | Min. 56 – 75 Hz |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie min. 25 stopni w zakresie od -5 do +23 stopni |
|  | Regulacja w pionie | min 130 mm |
|  | PIVOT | Tak |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia LED |
|  | Bezpieczeństwo | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np. złącze blokady Kensington), |
|  | Wbudowane złącza | Min. 1x złącze VGA, Min.1x złącze HDMI, Min.1x złącze DisplayPort (v1.2) Min.4 x USB |
|  | Gwarancja | - Min.3 lata na miejscu u klienta - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika - W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. |
|  | Certyfikaty | - Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Monitor musi spełniać wymogi normy Energy Star min. 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego monitora w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : https://tcocertified.com/product-finder/ załączyć do oferty wydruk z strony. |
|  | Inne | Odłączana stopa, mocowanie VESA 100mm Mozliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głosników lub wbudowane głośniki |

8. Monitory typ 2		– 400 szt.,

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną monitora wydaną przez producenta (dopuszczalny wydruk ze strony www producenta) zawierającą informacje potwierdzające zgodność z OPZ. W przypadku braku w dokumentacji informacji potwierdzającej ww. zgodność w którymkolwiek elemencie należy dołączyć oświadczenie producenta o zgodności w tym elemencie.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą typu IPS min. 23” max 24” |
|  | Rozmiar plamki | Max. 0,275 mm |
|  | Jasność | Min.250 cd/m2 |
|  | Kontrast | Min.1000:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | Min.178/178 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms |
|  | Rozdzielczość maksymalna | Min. 1920 x 1080 przy 60Hz |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | Min. 32 – 83 kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | Min. 56 – 75 Hz |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie min. 25 stopni w zakresie od -5 do +23 stopni |
|  | Regulacja w pionie | min 130 mm |
|  | PIVOT | Tak |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia LED |
|  | Bezpieczeństwo | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np. złącze blokady Kensington), |
|  | Wbudowane złącza | Min.1x złącze VGA, Min.1x złącze HDMI Min.1x złącze Display Port Min.4 szt. USB |
|  | Gwarancja | - Min.3 lata na miejscu u klienta - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego - Czas naprawy gwarancyjnej max. do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika. - W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. |
|  | Certyfikaty | - Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Monitor musi spełniać wymogi normy Energy Star min. 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego monitor w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : https://tcocertified.com/product-finder/ załączyć do oferty wydruk z strony. |
|  | Inne | Odłączana stopa, mocowanie, VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników lub wbudowane głośniki |

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%

Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) –