Załącznik nr 10

Zadanie nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot przetargu: zakup i sukcesywna dostawa stengraftów aortalnych i obwodowych

Parametry wymagane dla Zadania nr 5: zakup i sukcesywna dostawa stentgraftów obwodowych heparynizowanych

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

Parametry wymagane:

Pozycja 1 -Stentgrafty obwodowe heparynizowane 2.5 cm i 5 cm

1. Samorozprężalny stentgraft wykonany z nitinolu pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE

2. Powierzchnia wewnętrzna z bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym)

3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane

4. Szeroki zakres rozmiarów:

- Do średnicy  naczyń: od 4 do 12 mm

- średnice endoprotez: 5, 6, 7, 8 mm dla długości 2,5cm

- średnice endoprotez: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm dla długości 5cm

5. Długość zestawu wprowadzającego: 75cm i 120cm

6. Średnice zestawu wprowadzającego: 6-12 Fr

7. Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mmoraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm

8. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy

9. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwiają implantację w krętych naczyniach obwodowych

10. Dobra widoczność w RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom

11. Intuicyjny system uwalniania stentgraftu, duża siła rozprężania, łatwy do wprowadzenia przez śluzę

12. Nie ulega skróceniu podczas implantacji

Pozycja 2 -Stentgrafty obwodowe heparynizowane 10 cm

1. Samorozprężalny stentgraft wykonany z nitinolu pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE

2. Powierzchnia wewnętrzna z bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym)

3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane

4. Szeroki zakres rozmiarów:

- Do średnicy  naczyń: od 4 do 12 mm

- średnice endoprotez: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm

5. Długość zestawu wprowadzającego: 75cm i 120cm

6. Średnice zestawu wprowadzającego: 6-12 Fr

7. Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mmoraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm

8. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy

9. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwiają implantację w krętych naczyniach obwodowych

10. Dobra widoczność w RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom

11. Intuicyjny system uwalniania stentgraftu, duża siła rozprężania, łatwy do wprowadzenia przez śluzę

12. Nie ulega skróceniu podczas implantacji

Pozycja 3 -Stentgrafty obwodowe heparynizowane 15 cm

1. Samorozprężalny stentgraft wykonany z nitinolu pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE

2. Powierzchnia wewnętrzna z bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym)

3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane

4. Szeroki zakres rozmiarów:

- Do średnicy  naczyń:od 4 do 12 mm

- średnice endoprotez: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

5. Długość zestawu wprowadzającego: 75cm i 120cm

6. Średnice zestawu wprowadzającego: 6-12 Fr

7. Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mmoraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm

8. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy

9. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwiają implantację w krętych naczyniach obwodowych

10. Dobra widoczność w RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom

11. Intuicyjny system uwalniania stentgraftu, duża siła rozprężania, łatwy do wprowadzenia przez śluzę

12. Nie ulega skróceniu podczas implantacji

Pozycja 4 -Stentgrafty obwodowe heparynizowane 25 cm

1. Samorozprężalny stentgraft wykonany z nitinolu pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE

2. Powierzchnia wewnętrzna z bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym)

3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane

4. Szeroki zakres rozmiarów:

- Do średnicy  naczyń:od 4 do 12 mm

- średnice endoprotez: 5, 6, 7, 8 mm

5. Długość zestawu wprowadzającego: 75cm i 120cm

6. Średnice zestawu wprowadzającego: 6-12 Fr

7. Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mmoraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm

8. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy

9. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwiają implantację w krętych naczyniach obwodowych

10. Dobra widoczność w RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom

11. Intuicyjny system uwalniania stentgraftu, duża siła rozprężania, łatwy do wprowadzenia przez śluzę

12. Nie ulega skróceniu podczas implantacji

Pozycja 5- Stent do zapobiegania zatorom w tętnicy szyjnej

- samorozprężalny, otwartokomórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczką z PET z porami o średnicy w zakresie 150-180 µm

- średnice stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mm

- długość stentu: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm

- system RX kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- długość robocza cewnika 135 cm

- współpracujący z koszulką wprowadzającą 7Fr

- system wprowadzający 6Fr

- rozmiar włókien 20 µm