Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest następujący zestaw kamer:

- Dwie kamery RGB-D o następujących parametrach:

  - technologia: Time of Flight,

  - rozdzielczości kamery kolorowej: co najmniej 2592x1944 przy 15 fps, co najmniej 1920x1080 przy 30 fps oraz co najmniej 1280x720 przy 60 fps,

  - rozdzielczość kamery głębi: co najmniej 640 x 480 przy 30 fps,

  - zasięg: od 0,8 do 3,5 m,

  - interfejs: USB 3.0,

  - oprogramowanie: SDK z możliwością pozyskiwania szkieletu obserwowanej postaci,

  - ilość: 2 sztuki.

- Trzy kamery RGB-D o następujących parametrach:

  - technologia: Time of Flight,

  - rozdzielczość kamery kolorowej: co najmniej 1920 x 1080,

  - rozdzielczość kamery głębi: co najmniej 512 x 424,

  - częstotliwość przechwytywania obrazu: co najmniej 30 fps,

  - zasięg: co najmniej 4,5 m,

  - interfejs: USB 3.0,

  - oprogramowanie: SDK z możliwością pozyskiwania szkieletu obserwowanej postaci,

  - ilość: 3 sztuki.

- Kamera cyfrowa i akcesoria (pamięć przenośna x 2 i torba na kamerę).

Parametry kamery:

- przetwornik obrazu: CMOS,

- średnica filtra: 62 mm,

- przysłona: F2,8–F4,5,

- ogniskowa: f = 9,3–111,6 mm,

- zoom optyczny: 12x,

- zoom cyfrowy: 160 x 3,

- typ wizjera: OLED 1,0 cm / odpowiednik 1 440 000 punktów kolorów,

- typ ekranu: panoramiczny (16:9),

- panel dotykowy: tak,

- tryb słabego oświetlenia: tak,

- automatyczne nastawienie przyslony: F2.8-F11,

- ręczne sterowanie przesłoną: F2.8-F11,

- funkcja łączności bezprzewodowej: WI-FI,

- NFC: tak,

- złącze HDMI: tak, micro HDMI,

- zasilanie: 6,8 V/7,3V (akumulator), 8,4V (zasilacz sieciowy),

- wymiary: ok 81,0 × 83,5 × 196,5mm

- dystrybucja: Polska

Parametry pamięci przenośnej:

- rodzaj karty SDXC,

- pojemność pamięci 64 GB,

- klasa prędkości UHS Speed Class 3 (U3), UHS Video Speed Class 30 (V30),

- prędkość odczytu do 170 MB/s,

- prędkość zapisu do 90 MB/s,

- szerokość 24 mm,

- ilość: 2 sztuki.

Parametry torby:

- waga: 360 g,

- kolor: zielony,

- materiał: nylon, tkanina syntetyczna,

- zewnętrzna wysokość: 18 cm,

- długość zewnętrzna: 26 cm,

- zewnętrzna szerokość: 12 cm,

- przegroda główna - wysokość: 12 cm,

- przegroda główna - długość: 24 cm,

- przegroda główna - szerokość: 10 cm.

- Cztery Kamery miniaturowe wraz z pamięciami

Parametry kamer:

- długość taśmy: 60 cm,

- obiektyw: 2mpix,

- kąt widzenia: 90°,

- rozdzielczość obrazu 4K, 1080p, 720p,

- tryb nocny:  x4 diody podczerwieni IR,

- komunikacja bezprzewodowa: WI-FI 802.11b/g/n,

- zasilanie: akumulator li-ion 4000mAh,

- dodatkowe opcje: wbudowany mikrofon, detekcja ruchu, program umożliwiający podgląd obrazu z kamery na smartfonie,  możliwość instalacji karty pamięci do 128 GB, rok modelowy 2019,

- ilość: 4 sztuki.

Parametry pamięci przenośnej:

- rodzaj: microSDXC,

- pojemność: 64GB,

- szybkość odczytu: 100 MB/s,

- szybkość zapisu: 60 MB/s,

- klasa prędkości: 10,

- standard UHS: UHS-I,

- ilość: 4 sztuki.

Zadanie 7

Przedmiotem zamówienia jest moduł FPGA o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

- układ FPGA w obudowie 2CSG324C (m.in. 101440 komórek logicznych, 126800 przerzutników flip-flop, 4860Kb Block RAM),
- wymiary modułu 3.5 x 7.3 cm
- 32MB pamięci flash
- złącze 2x50 pinów o rastrze 2.54mm (goldpin)

- 87 dostępnych końcówek we/wy
- generator zegara systemowego 100MHz
- pamięć EEPROM I2C
- zasilanie pojedynczym napięciem 3.3V (zintegrowany regulator napięcia)
- złącze JTAG/UART
- 2 diody LED
Liczba sztuk: 6

Przedmiotem zamówienia jest zestaw ewaluacyjny FPGA o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

• Układ FPGA zawierający:
- 15850 programowalnych bramek logicznych, z których każdy zawiera cztery 6-wejściowych LUT i 8 przerzutników 
- 1188 kB szybkiej pamięci RAM
- Sześć układów zarządzania zegarem, każda z pętlą synchronizacji fazy (PLL)
- 240 bramek DSP
- Wewnętrzny zegar o prędkości przekraczającej 450 MHz
- Dwukanałowy, 1 wewnętrzny przetwornik analogowo-cyfrowy MSPS (XADC)
• Pamięć
- 128 MB DDR2
- Serial Flash
- Gniazdo kart microSD
• Zasilanie

- Zasilany z USB lub dowolnego zewnętrznego źródła zasilania 4,5...5,5 V
• USB i Ethernet
- 10/100 Ethernet PHY
- Interfejs USB-JTAG
- USB-UART
- Host USB HID dla myszy, klawiatur i kart pamięci
• I/O użytkownika
- 16 Przełączników
- 16 diod LED
- Dwie diody LED RGB
- Dwa 4-cyfrowe 7-segmentowe wyświetlacze
• Dźwięk i wideo
- 12-bitowe wyjście VGA
- Wyjście audio PWM
- Mikrofon PDM
• Dodatkowe czujniki

- 3-osiowy akcelerometr

- Czujnik temperatury

• Złącza rozszerzające

- Złącze Pmod dla sygnałów XADC
- Cztery złącza Pmod zapewniające 32 całkowite I/O FPGA
• Moduł w wersji EDU

Liczba sztuk: 10

Przedmiotem zamówienia jest zestaw ewaluacyjny FPGA o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

• Układ FPGA zawierający:
- 50950 konfigurowalnych bloków logicznych, każdy z czterema 6-wejściowymi LUTs i 8 Flip-Flop
- Około 16 Mbits szybkich bloków pamięci RAM
- 10 układów zarządzających sygnałem zegarowym, każdy wyposażony w PLL
- 840 bloków DSP
- Wbudowane źródło sygnału zegarowego osiągające prędkość 450 MHz
- Wbudowany w układ konwerter analogowo cyfrowy XADC

• Dodatkowa pamięć DDR3 o prędkości 1800 Mbps z 32 bitową szyną komunikacyjną

• Peryferia zestawu:
- 400-pinowe złącze FMC HPC
- Konwerter USB-UART
- Wyświetlacz OLED (128 x 32 pikseli)
- 16-bitowe złącze VGA
- Złącze Pmod dla sygnałów do układu XADC
- Dwa 4-liniowe złącza DisplayPort
- Złącza HDMI
- 10/100/1000 Ethernet PHY
- 1 GB pamięci DDR3 1800 Mbps
- USB 2.0 Host/Device/OTG PHY
- Dedykowane złącze USB do programatora JTAG i przesyłu danych
- Gniazdo karty micro SD
- Wbudowany kodek audio z czterema wyjściami jack 3,5 mm
- 5 portów Pmod
- USB HID Host dla klawiatur, myszy i USB MSD Host dla pamięci zewnętrznych
- Serial Flash
• Zestaw w ofercie akademickiej (EDU)

Liczba sztuk: 1

Przedmiotem zamówienia jest zestaw rozwojowy zawierający układ FPGA wraz z zintegrowanym procesorem z rodziny ARM Cortex o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

• Układ FPGA (część logiki programowalnej) zawierający m.in. 28K programowalnych komórek logicznych, 17600 LUT, 35200 przerzutników flip-flop
• 512 MB DDR3L SDRAM
• 16 MB pamięci Flash
• 4 x USB z przełącznikami zasilania
• 100 MBit Ethernet RJ45
• Gniazdo kart Micro SD
• HDMI Typ A
• Złącze DSI (wyświetlacz)
• Złącze CSI-2 (Camera)
• Micro USB - wejście zasilania
• USB UART
• Debugowanie JTAG ARM- i FPGA
• Wtyczka audio 3,5 mm (tylko wyjście audio PWM)
• Kompatybilny z Raspberry Pi Model 2
• Złącze HAT z 26 I/O 
Liczba sztuk: 2
Przedmiotem zamówienia jest adapter JTAG kompatybilny z układami FPGA Xilinx o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:
• Rozmiar: 20 x 25 mm
• Zawiera m.in. złącze Mini USB, dodatkowy kanał RX/TX (konwerter USB-UART), pamięć EEPROM, układ programowalny typu CPLD, regulator napięcia, 4-pozycyjny przełącznik typu DIP switch

Liczba sztuk: 3

Przedmiotem zamówienia jest mikromoduł z układem SoC FPGA zawierającym również wbudowany mikroprocesor z rodziny ARM Cortex. Mikromoduł powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane niżej:
• Układ FPGA (część logiki programowalnej) zawierający m.in. 17600 tablic LUT, 35200 przerzutników flip-flop, 270KB pamięci Block RAM, a także dwurdzeniowy procesor z rodziny ARM Cortex (processing part)
• Pamięć konfiguracji 16MB NOR flash

• Generator sygnału taktującego MEMS 33.3MHz
• Złącze 2x20 pinów (goldpin)
• Łącznie dostępnych dla użytkownika 46 końcówek I/O
• Zasilanie 3.3V

• wymiary 18x51mm

Liczba sztuk: 2

Przedmiotem zamówienia jest mikromoduł z układem FPGA charakteryzujący się parametrami nie gorszymi niż podane niżej:
• Układ FPGA o parametrach:
- liczba elementów LUT: 20800
- liczba wewnętrznych przerzutników: 41800

- pojemność wewnętrznej pamięci użytkownika BlockRAM: 1800 kb
- pojemność Distributed RAM: 200 kb
- wbudowany przetwornik ADC 1 MSpS
- liczba wewnętrznych syntezerów sygnału zegarowego CMT: 5
- możliwość konfiguracji za pomocą pamięci QSPI Flash lub JTAG-a
• 512 kB pamięci SRAM z 8-bitową szyną i czasem dostępu 8 ns
• 4 MB pamięci flash Quad-SPI
• Programator USB-JTAG
• Zasilanie z USB lub z zewnętrznego źródła napięciem z zakresu 3,3-5,5 V, (podłączane do wyprowadzeń płytki)
• Konwerter USB-UART
• 2 diody LED do dyspozycji przez użytkownika
• 1 dioda LED RGB
• 2 przyciski monostabilne
• 48-pinowe złącze z wyprowadzeniami układu FPGA (w tym 2 wejścia analogowe 0-3,3 V i zasilania)
• Złącze Pmod z 8 cyfrowymi pinami I/O
Liczba sztuk: 4

Przedmiotem zamówienia jest mikromoduł z układem FPGA charakteryzujący się parametrami nie gorszymi niż podane niżej:

• Układ FPGA o parametrach
- 3,650 bloków logicznych zawierających cztery 6-wejściowe tablice LUT oraz 8 przerzutników
- 1,620 Kbits pamięci block RAM
- 3 układy zarządzania sygnałem zegarowym z pętlą PLL
- 80 bloków DSP
- Wewnętrzny generator zegara 450 MHz
- Wbudowany przetwornik XADC
• Pamięć 4 MB Quad-SPI Flash
• Zasilania przez USB lub zewnętrzny zasilacz
• Wbudowany programator USB-JTAG oraz most USB-UART 
• Dostępne 2 przyciski, 4 diody LED oraz 1 dioda LED RGB
• 1 konektor typu Pmod (8 we/wy FPGA)
• 48 końcówkowo konektor dla we/wy oraz zasilania
Liczba sztuk: 4

Przedmiotem zamówienia jest mikromoduł z układem FPGA charakteryzujący się parametrami nie gorszymi niż podane niżej:
• Układ FPGA zawierajacy m.in. 600 bloków logicznych (każdy blok zawiera 4 tablice LUT oraz 8 przerzutników), 8 bloków DSP, 216Kb pamięci Block RAM
• 16 MB pamięci kofiguracji typu Quad SPI Flash 
• Dostępnych 46 końcówek FPGA
• Dwa źródła sygnłau taktującego
• 4 diody LED oraz 2 przyciski
• Wbudowany port Adept USB2 
Liczba sztuk: 3

Przedmiotem zamówienia jest zestaw ewaluacyjny z układem FPGA zintegrowanym z mikroprocesorem z rodziny ARM Cortex. Zestaw powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane niżej:
• Układ FPGA (część logiki programowalnej) zawierający m.in. 53200 tablic LUT, 106400 przerzutników, 630KB pamięci BlockRAM oraz dwurdzeniowy procesor z rodziny ARM Cortex taktowany zegarem 667MHz (processing system part), a także kontroler pamięci DDR3 z 8 kanałami DMA, kontrolery interfejsów: 1G Ethernet, USB 2.0, SDIO, SPI, UART, I2C, CAN
• Pamięć RAM o pojemności 1 GB x32 DDR3L, 1066 MHz
• Pamięć Quad-SPI Flash o pojemności 16 MB
• Gniazdo micro-SD
• 2 porty HDMI (Source i Sink)
• Złącze kamery Pcam ze wsparciem MIPI CSI-2
• Interfejs Ethernet (1 G/100 M/10 M)
• USB OTG 2.0 (host/device)
• Kodek audio z wyjściem słuchawkowym i wejściami: mikrofonowym i liniowym
• Wbudowany programator JTAG i konwerter UART-USB
• 6 przycisków, 4 przełączniki, 5 diod LED
• Dioda LED RGB
• 5 złącz Pmod
• wersja akademicka (EDU)

Liczba sztuk: 3

Przedmiotem zamówienia jest zestaw ewaluacyjny z układem FPGA o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

• układ FPGA zawierający 33650 komórek logicznych, 5200 bloków typy slice, 1800Kbit pamięci Block RAM, 5 układów DCM, 90 bloków DSP, wewnętrzna generator zegara 450MHz,przetwornik XADC
• 16 przycisków typu „switch”
• 16 diod LED
• 5 przycisków typu „push-button”
• 4-ro cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz LED
• 4 złącza typu „Pmod”
• 3 standardowe 12 końcówkowe złącza „Pmod"
• 12 bitowy port VGA
• mostek USB-UART
• szeregowa pamięć Flash
• pakiet narzędziowy Vivado Design Suite
• moduł w wersji akademickiej (EDU)
Liczba sztuk: 1

Przedmiotem zamówienia jest zestaw ewaluacyjny zawierający komponenty podane poniżej:

• układ Artix-7 FPGA: 33650 bloki logiczne typu slice (każdy blok zawiera cztery 6-wejściowe tablice LUT oraz osiem przerzutników flip-flop), 13Mbit pamięci Block RAM, 10 układów DCM, 740 bloków DSP, wewnętrzny generator taktujący 450MHz, przetwornik XADC
• 512MB 800MHz DDR3
• dedykowany port USB dla interfejsu JTAG
• złącze HDMI
• złącze Mini DisplayPort
• Audio codec ze złączem jack 3.5mm
• 10/100/1000 Ethernet PHY
• host USB HID dla myszy oraz klawiatury
• 160-pin FMC LPC konektor
• gniazdo microSD
• pamięć EEPROM
• 32MB quad-SPI flash
• wbudowany interfejs 128x32 monochrome OLED display, 5 przycisków typu “push-button”, 8 przycisków typu “switch”, 8 diod LED
• moduł w wersji akademickiej (EDU)

Liczba sztuk: 2

Przedmiotem zamówienia jest moduł z układem FPGA zawierający następujące komponenty:
• Układ FPGA: Spartan XC6SLX9 w obudowie TQG144
• Pamięć Flash: 16 Mb SPI
• Zasilanie: od 5 V do 7 V (miniUSB lub złącze DC wybierane zworką)
• Wbudowany interfejs USB 2.0 (złącze miniUSB)
• Konfiguracja przez JTAG i USB
• 8 diod LED
• 6 przycisków
• 8 przełączników DIP
• Wyjście VGA
• Wyjście Jack
• Slot kart microSD
• 3-znakowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED
• 32 pinów I/O dla celów zdefiniowanych przez użytkownika
• Wymiary płytki: 120 x 73 x 17 mm
Liczba sztuk: 3

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do badania fal radiowych SDR (radio definiowane programowo). Urządzenie powinno charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane poniżej:
• Zasilane z gniazda microUSB
• Zakres częstotliwości: od 1 MHz do 6 GHz
• Transmisja w trybie half-duplex
• Moc nadajnika:
- 0 MHz to 2150 MHz: 5 dBm - 15 dBm,
- 2150 MHz to 2750 MHz: 13 dBm - 15 dBm
- 2750 MHz to 4000 MHz: 0 dBm - 5 dBm
- 4000 MHz to 6000 MHz: -10 dBm - 0 dBm
• Częstotliwość próbkowania do 20 Msps
• Kompatybilny z GNU Radio i SDR#
• Możliwość konfiguracji wzmocnienia RX i TX
• Możliwość kontrolowania wyjścia anteny (50 mA na 3,3 V)
• Złącze zewnętrznej anteny: SMA żeńskie
• Wejście i wyjście zegarowe: SMA żeńskie
• Wyprowadzone przyciski do programowania
• Interfejs: USB 2.0 High Speed
Liczba sztuk: 1

Przedmiotem zamówienia jest mikroprocesorowy zestaw uruchomieniowy zawierający poniższe komponenty:
• Procesor: Broadcom BCM2711 (czterordzeniowy, rdzeń Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ częstotliwość pracy do 1,5 GHz
• Pamięć RAM: 4 GB (LPDDR4 SDRAM)
• Moduł Wifi IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4/5 GHz)
• Moduł Bluetooth 5.0 (Low Energy (BLE))
• Gigabit Ethernet 
• 2 x port USB 2.0
• 2 x port USB 3.0 
• 40-pinowe złącze GPIO (w pełni kompatybilny z poprzednimi wersjami płytki)
• 2 x port microHDMI (wspierający rozdzielczość do 4K@60FPS (przy użyciu jednego ekranu, przy wykorzystaniu dwóch ekranów dostępny jest rozdzielczość 4K@30FPS)
• Złącze MIPI DSI do podłączenia wyświetlacza
• Złącze MIPI CSI do podłączenia kamery
• Slot na kartę pamięci microSD
• Wsparcie dla kodeków H.265 (4K@60FPS), H.264 (1080p@60FPS oraz 1080p@30FPS)
• Zasilanie: 5 V DC (zasilacz o wydajności min. 3 A) lub poprzez piny GPIO (5V, 3A)
• Możliwość zasilania za pomocą PoE (Power over Ethernet)
• Wymiary: 85 x 56 mm
Liczba sztuk: 4

Przedmiotem zamówienia są dwa moduły wyświetlacza typu e-paper.

Moduł 1: przekątna 4,2'', rozdzielczość 400 x 300 px, komunikacja poprzez interfejs SPI.
Moduł 2: przekątna 5.83'', rozdzielczość 600 x 448 px, obsługa 3 kolorów: czarny, biały oraz żółty, komunikacja poprzez interfejs SPI, w zestawie nakładka HAT dla Raspberry Pi.

Przedmiotem zamówienia są następujące moduły peryferyjne Pmod (Digilent):

1. Moduł PmodNIC (Digilent 210-158) - moduł kontrolera interfejsu Ethernet – 2 szt.
2. PmodOLED (Digilent 410-222) - moduł monochromatycznego wyświetlacza OLED 128 x 32 px – 4 szt.
3. modSF2 (Digilent 410-181) - moduł z pamięcią PCM 16 MB SPI. – 4 szt
4. Moduł Pmod MTDS (Digilent 410-341) - moduł z wyświetlaczem LCD 2,8 cala – 1 szt