- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa urządzeń drukujących wraz z materiałami eksploatacyjnymi

Temat: sukcesywna dostawa urządzeń drukujących wraz z materiałami eksploatacyjnymi Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30232000-4, 30232110-8 Rodzaj zamówienia: dostawa 1.Model 1 - 15 szt. - URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE A4 ## Konfiguracja; # Minimalne wymagane parametry. Ogólne wymagania; a) Urządzenie kolorowe, laserowe lub LED b) Maksymalny obsługiwany format papieru: A4 c) Prędkość druku minimum 20 stron/min d) Maksymalny czas nagrzewania: 30 sekund od momentu włączenia do sieci e) Czas wydruku pierwszej strony: max 14 sekund f) Wbudowany druk dwustronny (duplex) g) Podajniki papieru: - podajnik ręczny - kaseta na 250 arkuszy h) Maksymalna pojemność podajników: min. 700 arkuszy i) Automatyczny, jednoprzebiegowy podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy lub podajnik dokumentów dwustronny dwuprzebiegowy j) Wydajność standardowa pojemnika z tonerem czarnym: min. 6500 stron k) Wydajność standardowa pojemnika z tonerem kolorowym : min. 6000 stron l) Obciążenie miesięczne: min. 65000 str.. Parametry kopiarki; a) Kopiowanie wielokrotne: do 99 kopii b) Rozdzielczość min. 600dpi c) ZOOM 25 – 400 %. Parametry drukarki; a)Język drukarki: PCL5, PCL6, PostScript3 b)RAM: 256 MB c) Interfejs: Ethernet 10/100Mbit, USB 2.0 d) Kompatybilna z systemami: Windows Vista, 2008, 7, 8, Server 2012. Parametry skanera; a) Formaty skanowania: TIFF, JPEG, PDF b) Skanowanie do e-mail, folder. Parametry faxu; - Prędkość modemu: 33,6 Kbps. Materiał eksploatacyjny; Komplet tonerów o maksymalnej dostępnej na rynku wydajności (każdy z kolorów). 2. Model 2 - ilości 15 szt - URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE A4 ## Konfiguracja; # Minimalne wymagane parametry. Ogólne wymagania; a) Urządzenie kolorowe, laserowe b) Maksymalny obsługiwany format papieru: A4 c) Prędkość druku minimum 30 stron/min d) Maksymalny czas nagrzewania: 25 sekund liczony od momentu włączenia do sieci e) Czas wydruku pierwszej strony mono i kolor: max 8,6 sekund f) Wbudowany druk dwustronny (duplex) g) Podajniki papieru: - podajnik ręczny - kaseta na 250 arkuszy h) Możliwość rozbudowy podajników do pojemności min. 1250 arkuszy i) Automatyczny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy j) Wydajność standardowa pojemnika z tonerem czarnym: min. 15 000 stron k) Wydajność standardowa pojemnika z tonerem kolorowym : min. 6 000 stron. Parametry kopiarki; a) Kopiowanie wielokrotne: do 99 kopii b) Rozdzielczość min. 600dpi c) ZOOM 25 – 400 %. Parametry drukarki; a)Język drukarki: PCL5, PCL6, PostScript3 b)RAM: min. 1 GB c) Interfejs: Ethernet 10/100Mbit, USB 2.0, Karta SD d) Kompatybilna z systemami: Windows Vista, 2008, 7, 8, Server 2012. Parametry skanera; a) Formaty skanowania: TIFF, JPEG, PDF b) Skanowanie do e-mail, folder. Materiał eksploatacyjny; a) Komplet tonerów o maksymalnej dostępnej na rynku wydajności (każdy z kolorów). 3. Model 3 w ilości 15 szt. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MONO A4 ## Konfiguracja; # Minimalne wymagane parametry. Ogólne wymagania; a) Urządzenie monochromatyczne laserowe, led b) Maksymalny obsługiwany format papieru: A4 c) Prędkość kopiowania minimum 40 stron/min d) Maksymalny czas nagrzewania: z tzw. uśpienia 35 sek e) Czas wydruku pierwszej strony: max 7 sekund f)) Wbudowany druk dwustronny (duplex) g) Podajniki papieru: - podajnik ręczny - kaseta na 250 arkuszy h) Prędkość procesora: min 800 MHz i) Automatyczny podajnik dokumentów j) Wydajność standardowa pojemnika z tonerem czarnym: min. 15 000 stron. Paramenty kopiarki; - Kopiowanie wielokrotne: min. do 99 kopii - Automatyczne kopiowanie dwustronne - Rozdzielczość: min. 600 dpi - Zoom: Od 25% do 400% co 1%. Parametry drukarki; - Język drukarki: PCL5e, PCL6, PostScript 3 - RAM: min 512 MB - Interfejs: USB 2.0, karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX - Kompatybilna z systemami: Windows: XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008, Mac OS: Macintosh OS X v10.5 lub nowszy. Parametry skanera; - Skanowanie w kolorze - Skanowanie dwustronne - Skanowanie do: E-mail. Parametry faksu; a)Prędkość modemu: 33,6 Kbps. Materiał eksploatacyjny; a) Toner o maksymalnej dostępnej na rynku wydajności. 4. Model 4 - 12 szt. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MONO A3 ## Konfiguracja; # Minimalne wymagane parametry. Ogólne wymagania; - Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne - Technologia laserowa, LED - Posiadające licznik wykonanych wydruku/kopii - Funkcje: drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania - Drukowanie dwustronne (duplex) - Prędkość wydruku: min. 30 str./min - Czas wydruku pierwszej strony : max. 5 sekund - Format papieru: od A6 do A3 - Pojemność podajników papieru: - pojemność kaset: min. 750 arkuszy - dwustronny automatyczny podajnik oryginałów ARDF na min. 50 kartek - Panel dotykowy: min. 9 cali - Drukowanie i skanowanie z/do USB - Ustawianie limitów kopii na użytkownika lub grupy użytkowników - Podstawa. Parametry kopiarki; - Kopiowanie wielokrotne: do 99 kopii - Automatyczne kopiowanie dwustronne - Szybkość kopiowania: min 30 str./min. Parametry drukarki; - Język drukarki: PCL5e, PCL6 - RAM: min. 2 GB - Interfejs: USB 2.0, karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX - Kompatybilne z systemami: Windows: XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008, Mac OS: Macintosh OS X v10.5 lub nowszy. Parametry skanera; - Skanowanie w kolorze - Skanowanie dwustronne - Format pliku: TIFF, JPEG, PDF - Skanowanie do: E-mail:, skanowanie do folderu,. Możliwość rozbudowy w przyszłości; Moduł faxu. Materiały eksploatacyjne; Toner o maksymalnej dostępnej na rynku wydajności. 5. Model 5 - 12 szt.- URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KOLOR A3 ## Konfiguracja; # Minimalne wymagane parametry. Ogólne wymagania; - Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe - Technologia laserowa, druk elektrostatyczny, LED - Posiadające licznik wykonanych wydruku/kopii - Funkcje kolorowego: drukowania, kopiowania, skanowania - Drukowanie dwustronne (duplex) - Prędkość wydruku: min. 25 str./min - Czas wydruku pierwszej strony : max. 10 sekund - Format papieru: od A5 do A3 - Pojemność podajników papieru: - 2 x Kaseta na min. 500 arkuszy każda - podajnik ręczny na min. 50 arkuszy - dwustronny automatyczny podajnik oryginałów ARDF na min.100 kartek - taca odbiorcza na min 500 arkuszy z sortowaniem offsetowym lub rotacyjnym - Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej min 7 cali - Drukowanie i skanowanie z/do USB - Ustawianie limitów kopii/wydruków na użytkownika lub grupy użytkowników - Podstawa. Parametry kopiarki; - Kopiowanie wielokrotne: do 999 kopii - Zoom: od 25% do 400% co 1% - Automatyczne kopiowanie dwustronne. Parametry drukarki; - Język drukarki: PCL5e, PCL6 - RAM: min. 4 GB - Rozdzielczość min. 1200 x 1200 dpi - Interfejs: USB 2.0, karta sieciowa 10 /100/1000 - Kompatybilne z systemami: Windows: XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008, Mac OS: Macintosh OS X v10.5 lub nowszy. Parametry skanera; - Rozmiar oryginału: od A6 do A3 - Format pliku: TIFF JPEG, PDF - Skanowanie do: e-mail:, skanowanie do folderu, USB. Możliwość rozbudowy w przyszłości; - Moduł faksu sieciowego. Materiały eksploatacyjne; a) Komplet tonerów o maksymalnej dostępnej na rynku wydajności (każdy z kolorów). 6. Model 6 w ilości 20 szt. DRUKARKA KOLOROWA A4 ## Konfiguracja; # Minimalne wymagane parametry. Ogólne wymagania; a) Drukarka kolorowa b)Technologia laserowa, LED c)Funkcje drukowania d)Automatyczne drukowanie dwustronne (duplex) e)Prędkość wydruku: min. 20 str./min f)Czas wydruku pierwszej strony mono: max. 14 sekund g)Czas nagrzewania : max. 32 sekundy liczony od momentu włączenia do sieci h) Standardowa pojemność podajników: min 250 arkuszy i) Możliwość rozbudowy podajników do maksymalnej pojemności: 700 arkuszy j)Wydajność standardowa pojemnika z tonerem czarnym: min. 6500 stron k) Wydajność standardowa pojemnika z tonerem kolorowym : min. 6000 stron l) maksymalna miesięczna obciążalność: min 50 000 stron. Parametry drukarki; a)Język drukarki: PCL5e, PCL6 b)Interfejs: USB 2.0, karta sieciowa 10 /100/1000 c)Kompatybilne z systemami: Windows: XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008, Mac OS: Macintosh OS X v10.5 lub nowszy. Materiały eksploatacyjne; a) Komplet tonerów o maksymalnej dostępnej na rynku wydajności (każdy toner). 7. Model 7 w ilości 20 szt. - DRUKARKA MONOCHROMATYCZNA A4 ## Konfiguracja; # Minimalne wymagane parametry. Ogólne wymagania; a) Drukarka monochromatyczna b)Technologia laserowa lub ledowa c)Funkcje drukowania d)Automatyczne drukowanie dwustronne (duplex) e)Prędkość wydruku: min. 40 str./min f)Czas wydruku pierwszej strony: max. 6,5 sekundy g) Procesor : min. 1000MHz h))Standardowa pojemność podajników: min 300 arkuszy i) maksymalna obsługiwana gramatura : min 200g/m2 j)Wydajność standardowa pojemnika z tonerem czarnym: 12 500 stron. Parametry drukarki; a)Język drukarki: PCL5e, PCL6 b)Interfejs: USB 2.0, karta sieciowa 10 /100/1000 c))Kompatybilne z systemami: Windows: XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008, Mac OS: Macintosh OS X v10.5 lub nowszy. Materiały eksploatacyjne; a)Toner o maksymalnej dostępnej na rynku wydajności. Zamawiający wymaga aby cena oferty zawierała uruchomienie urządzenia wraz ze szkoleniem pracownika. Zamawiający wymaga, by do każdego urządzenia był dołączony zestaw (czarny+kolory) tonerów o maksymalnej dostępnej na rynku wydajności. Jeżeli przeglądy gwarancyjne są wymagane przez producenta danego urządzenia, należy je wliczyć w cenę urządzenia w okresie trwania gwarancji. Sprzedawca zobowiązuje się (bez prawa do odrębnego wynagrodzenia) do przeprowadzenia szkolenia – do każdego zakupionego urządzenia – dla maksymalnie 3 osób personelu Kupującego z zakresu obsługi zakupionego sprzętu. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia produkowane były zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia dodatkowo maksymalnie 1 kpl tonerów (dostarczonego wraz z urządzeniem) do każdego urządzenia w okresie trwania umowy. Urządzenie zaoferowane musi posiadać w zestawie tonery o max. pojemności dla zaoferowanego urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia o maksymalnie 30% w stosunku do wartości całej umowy. Wykonawca musi zapewnić bezpłatną dostawę do poszczególnych odbiorców Zamawiającego. Warunki realizacji zamówienia: Zamówienia i realizacja dostaw będzie następować częściami w okresie obowiązywania umowy. Wielkości poszczególnych zamówień częściowych określone będą przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia częściowego w formie pisemnej. W zamówieniu częściowym zamawiający określi urządzenie drukujące z kompletem materiałów eksploatacyjnych wraz z podaniem ilości tych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania do wskazanego przez Zamawiającego miejsca zamówionego urządzenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi zgodnie z przedłożoną w ofercie Kalkulacją cenową na pisemne zlecenia Zamawiającego. Realizacja każdego zamówienia częściowego nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez zamawiającego zamówienia. Termin realizacji zamówienia częściowego będzie podlegał ocenie zgodnie z klasyfikacją zawartą w pkt 14 niniejszej SIWZ /termin realizacji zamówienia cząstkowego - kryterium oceny ofert/ Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia drukujące były złożone z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów składowych. Zamówienie częściowo współfinansowane jest z funduszy Unii Europejskiej przyznanych AGH na realizację projektów unijnych. ## Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia drukujące oraz min. 12 miesięcznej gwarancji na materiały eksploatacyjne. ## Czas reakcji na usterkę max. 72 h od momentu zgłoszenia awarii /kryterium oceny ofert/