Załącznik nr 2 do SIWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa arbitralnego generator funkcyjny i zasilacz laboratoryjny. Dostawa konsystometru. Dostawa systemu do badania i oceny piezo-wtryskiwaczy benzynowych silników o wtrysku bezpośrednim. Dostawa częstościomierza referencyjnego sterowanego sygnałem GPS. Dostawa stanowiska do wykonywania kieszeni smarowych metodą laserową.”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa arbitralnego generator funkcyjny i zasilacz laboratoryjny. | Przedmiotem zamówienia jest generator przebiegów arbitralnych o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: Pasmo 200 MHz - W standardzie 2 w pełni funkcjonalne kanały - Częstotliwość próbkowania 500 MSa/s, 14-bitowa rozdzielczość pionowa, pamięć 16 kpkt - Wysoka stabilność częstotliwości rzędu 2 ppm, niski poziom szumu fazowego równy -115dBc/Hz - Funkcja generacji przebiegów arbitralnych ze 150 przebiegami wbudowanymi Różnorodne funkcje modulacji cyfrowej i analogowej (AM. FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM) - Wbudowany 200 MHz licznik częstotliwości o dużej dokładności - Konfigurowalna funkcja generacji częstotliwości harmonicznych aż do 16 rzędu - Interfejsy komunikacyjne: USB Host, USB Device, LAN - 7-calowy kolorowy ekran LCD (800x480 pikseli) - Wymiary Szerokość x Wysokość x Głębokość: 313 mm x 160,7 mm x 116,7 mm - Waga: 3,2 kg Przedmiotem zamówienia jest zasilacz laboratoryjny o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: Typ wyjścia zasilacza: Programowalne Liczba wyjść: 2 wyjścia ochrona wyjść przed zwarciem i przeciążeniem ochrona przed przegrzaniem Napięcie wyjściowe, min.: 0V Napięcie wyjściowe, maks.: 32V Prąd wyjściowy, min.: - Prąd wyjściowy, maks.: 10A Moc znamionowa: 188W Napięcie zasilania, min.: - Napięcie zasilania, maks.: 230V regulacja obciążenia w zakresie 10% - 90% rozdzielczość regulacji: 1mV 1mA (dla zakresu > 1A) Instalacja urządzenia |
| 2 | Dostawa konsystometru | Konsystometr Hopplera lub równoważny przeznaczony jest do dokładnego pomiaru lepkości nieprzezroczystych płynów, począwszy od cieczy o niskiej lepkości aż do płynów o wysokiej lepkości, jaką wykazują smary Prędkość zanurzania się kulki z prętem jest rejestrowana automatycznie. Zintegrowany mikroprocesor oblicza lepkość dynamiczną, która jest wyświetlana wraz z czasem trwania pomiaru i temperaturą mierzonej substancji Stosując różne obciążniki, możliwe jest uzyskanie różnych naprężeń ścinających, a więc poznanie także właściwości cieczy nienewtonowskich. Dane techniczne: Zakres lepkości, (Pas) - 0,001 ... 2 x 106 Zakres temperatur (°C) - -30 ...+120°C |
| 3 | Dostawa systemu do badania i oceny piezo-wtryskiwaczy benzynowych silników o wtrysku bezpośrednim | Na wyposażeniu urządzenia powinny znajdować się: - adaptery do podłączenia popularnych wtryskiwaczy, - olej probierczy (zgodny ze specyfikacją producenta urządzenia) w ilości nie mniejszej niż potrzebna na uruchomienie urządzenia i wykonanie badania wtryskiwaczy podczas szkolenia, - komora do badania rozpylania, - podstawowe elementy wymagane do podłączenia urządzenia takie jak: wiązka elektryczna, przewody elektryczne i hydrauliczne. Urządzenie do testowania wtryskiwaczy benzynowych powinno zapewniać: - test wszystkich typów wtryskiwaczy piezo i elektromagnetycznych w zakresie napięć i prądów nie mniejszych niż (0-300 V / 0-35A) elektromagnetycznych, - ciśnienie robocze płynu przynajmniej do 450 bar, - pomiar masowy o rozdzielczości nie mniejszej niż 0,1mm3 i dokładności przynajmniej 0.6%), - regenerację stosu PIEZO, - przedstawienie wyników testu na wyświetlaczu z możliwością wydruku. Urządzenie powinno wykonywać testy: - pomiar rezystancji cewki i pojemności stosu piezo, - test szczelności wtryskiwacza, - test szczelności końcówki wtryskiwacza, - test wydatku wtryskiwacza przy pełnym obciążeniu (FL), częściowym obciążeniu (PL), dawce emisyjnej (EM), wolnych obrotach (LL), przedwtrysku / dotrysku (PI) Ponadto dla urządzenia powinny być dostępne bezpłatne aktualizacje baz danych. Urządzenie powinno być wyposażone w: - zestaw do płukania wstecznego, - adapter dla BOSCH 0261500-029 posiadanym przez Zamawiającego adapter dla DENSO 0120-13E 23250-31020 DENSO 0220-15G 23250-31030, posiadanym przez Zamawiającego - adapter dla Siemens DEKA 3775 502, posiadanym przez Zamawiającego - adapter dla BOSCH 0262500155, posiadanym przez Zamawiającego - adapter dla BOSCH 0261B09599-78, - adapter dla nowe DENSO DEVELOPER, - adapter dla MAGNETI MARELLI V.W. 3H906A IT MY2, - adapter dla FOMOCO E7T20171 (MAZDA) - czujnik opóźnienia wzniosu iglicy (czujnik reakcji). Wymagane jest także szkolenie dla pracowników. Instalacja urządzenia |
| 4 | Dostawa częstościomierza referencyjnego sterowanego sygnałem GPS | Zawierający następujące urządzenia: A. Rubidowy wzorzec częstotliwości sterowany sygnałem GPS z wyposażeniem: -antena z kablem połączeniowym do 50m, - 5 wyjść 10MHz ( +/- 1* 10-12 w temp: 23 +/- 3 oC przy sterowaniu GPS) - 1 wyjście 5 MHz - 1 wyjście 1pps - 1 wyjście programowane z komputera PC - 1 wzmacniacz dystrybucyjny (10 MHz i 1pps do 2 km światłowodem) - 1 walizkę transportową - oprogramowanie do komputera PC pozwalające na analizę stabilności wzorca - świadectwo sprawdzenia rzeczywistej stabilności częstotliwości 10 MHz i sygnału 1 pps (dla opcji – sterowanie GPS oraz bez tego sterowania) wydane przez niezależne laboratorium akredytowane. B. Analizator czasu i częstotliwości do 400 MHz Zawierający: - generator kwarcowy ze bardzo dobrą stabilizacją temperatury (OCXO) zapewniającą stabilność krótkoterminową (1 * 10-11 dla τ = 1 s i 10 s Allan Variance) - walizkę transportową - oprogramowanie do komputera PC pozwalające na rejestrację wyników pomiarów czasu i częstotliwości oraz ich export do arkusza kalkulacyjnego MS Excel -świadectwo wzorcowania wydane przez niezależne laboratorium akredytowane zawierające wyniki badania względnego odchylenia podstawy czasu własnego generatora 10 MHz oraz błędów wskazań wraz z ich niepewnościami (p=0,95, k = 2) podczas pracy z własnym generatorem kwarcowym oraz podczas pracy z zewnętrzną podstawą czasu 10 MHz generowana przez rubidowy wzorzec częstotliwości. |
| 5 | Dostawa stanowiska do wykonywania kieszeni smarowych metodą laserową. | Wymagania dla stanowiska do obróbki laserowej: - Laser światłowodowy o długości fali 1064 nm, - Tryb pracy – impulsowy, - Moc lasera min. 20 W, - Jakość wiązki M² < 2 - Regulowana częstotliwości, - Zmiana czasu trwania impulsu w zakresie 4÷200 ns (min.), - Pole robocze nim. 150X150 mm, - Obróbka powierzchni płaskich i obrotowych, - Stanowisko powinno być kompletne, posiadać niezbędny komputer, własne oprogramowanie sterujące z możliwością importowania rysunków oraz osłonę pola roboczego itp. - Oferta powinna uwzględniać instalację i niezbędne szkoleni min 1 dzień 8 godzin |