ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 4  – monitor hemodynamiczny

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2016 lub nowszy

MONITOR HEMODYNAMICZNY

| L.p. | Zakres informacji | Parametr wymagany | Parametr oferowany – podać opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego | Tak |  |
| 2. | Współpraca z przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego używanym w OIT | Tak |  |
| 3. | Monitor wyposażony w dedykowany moduł ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą BP | Tak |  |
| 4. | Monitor wyposażony w zintegrowane wejście sygnału BP do karty ADC w standardzie: 1V=100mmHg bez offsetu | Tak |  |
| 5. | Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostępu tętniczego lub żylnego; | Tak |  |
| 6. | Wykorzystanie standardowego dostępu tętniczego: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy | Tak |  |
| 7. | Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji | Tak |  |
| 8. | Monitorowane parametry: |  |  |
|  | - ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA) | Tak |  |
|  | - częstość akcji serca (HR) | Tak |  |
|  | - zmienność akcji serca (HRV) | Tak |  |
|  | - objętość wyrzutowa serca (SV; SVI) | Tak |  |
|  | - pojemność minutowa serca (CO, CI) | Tak |  |
|  | - układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI) | Tak |  |
|  | - dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV) | Tak |  |
| 9. | Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji | Tak |  |
| 10. | Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia | Tak |  |
| 11. | Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej) | Tak |  |
| 12. | Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 13. | Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora | Tak |  |
| 14. | Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy (min. 6 miesięcy) | Tak |  |
| 15. | Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej | Tak |  |
| 16. | Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: | Tak |  |
|  | - 1 x Ethernet RJ-45 | Tak |  |
|  | - 4 x USB | Tak |  |
|  | - 2 x RS232C Vuelink Serial | Tak |  |
| 17. | Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach z systemem MS Windows | Tak |  |
| 18. | Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 12" | Tak |  |
| 19. | Polskie menu i polska instrukcja obsługi | Tak |  |
| 20. | Karty chipowe mikroprocesorowe (zgodne z ISO 7816-1) identyfikacji pacjenta do zapisu danych demograficznych w ilości 100 szt. | Tak |  |
| 21. | Monitor wyposażony w uchwyt do stojaka lub szyny | Tak |  |