Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 2

1. Zestaw z minikomputerem + akcesoria 5 szt.

Parametry minikomputera:

| Procesor chipset | 64-bit, 4 rdzenie |
| --- | --- |
| Systemy operacyjne | Linux Raspbian Windows 10 loT |
| Taktowanie | 1,5 GHz |
| Architektura | ARMv8-A |
| Pamięć RAM | 4 GB LPDDR4 |
| Pamięć | karta microSD |
| Gniazdo GPIO | Złącze 40-pin (2x20 pin) raster 2,54 mm |
| Zasilanie | - 5,0 V / 3 A poprzez USB C - 5 V przez GPIO - PoE przy pomocy dodatkowej nakładki |
| Wymiary płytki | 85 x 56 x 17 mm |

| Interfejs USB | 2x USB 2.0 - gniazdo typ A 2x USB 3.0 - gniazdo typ A |
| --- | --- |
| Interfejs sieciowy | port Ethernet 100/1000 Mbps |
| Interfejs WiFi | Dual Band 2,4 GHz i 5 GHz 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | Low Energy, BLE 5 |
| Kamera | gniazdo CSI |
| Wyświetlacz dotykowy | gniazdo DSI |
| Wideo | 2 x microHDMI H.265 4K 60 kl/s H.264 1080p 30 kl/s OpenGLES 1.1, 2.0, 3.0 |
| Komunikacja | UART, SPI, I2C, GPIO |

Akcesoria:

- Zasilacz o napięciu wyjściowym 5 V oraz wydajności prądowej 3 A ze złączem USB C.

- Czarna obudowa z wentylatorem.

- Przewód microHDMI - HDMI - o długości 1,5 m.

- Karta microSD 16 GB klasa 10 z oprogramowaniem instalatora systemu operacyjnego dla mikrokomputera (NOOBS).

- Przewód sieciowy - Ethernet Patchcord UTP 5e.

2. Płytka uruchomieniowa z mikrokontrolerem jednoukładowym 5 szt.

- Mikrokontroler: nRF 52840

- Taktowanie: 64 MHz

- Pamięć Flash: 1 MB

- Pamięć RAM 256 kB

- Piny cyfrowe: 14

- Piny PWM: 6

- Piny analogowe: 8

- Gniazdo microUSB

- Interfejsy: GPIO, SPI, I2C, USART, PWM

- Przetworniki: ADC, DAC

- komunikacja Bluetooth w standardzie 5.0 LE

- 3 osiowy żyroskop, akcelerometr i magnetometr, czujnik temperatury i ciśnienia, czujnik wilgotności, sensor natężenia światła, kolorów oraz gestów, cyfrowy mikrofon, układ kryptograficzny.

- Zasilanie 3.3V

3. Dwukanałowy sterownik silników 30V/20A 1 szt.

- Nakładka na na moduł Arduino

- Diody LED sygnalizują pracę wyprowadzeń kiedy silnik nie jest podłączony

- Biblioteka dla Arduino ułatwiająca rozpoczęcie pracy ze sterownikiem silnika

- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania

- Zabezpieczenie przed zwarciem

- Undervoltage shutdown

- Napięcie pracy: od 6,5 V do 30 V

- Napięcie wejściowe kompatybilne z logiką 1,8 V / 3,3 V / 5 V

- Prąd wyjściowy:

  - stały: 22 A

  - chwilowy: 60 A

- Liczba kanałów: 2

- Maksymalna rozdzielczość PWM: 100 kHz

- Zestaw do samodzielnego montażu

- Wymiary: 65 x 51 mm

- Waga: 19 g

4. Moduł GPS MTK3339 z anteną  dla Arduino 2 szt.

- Napięcie zasilania: od 3,0 V do 5,5 V

- Pobór prądu: 25 mA przy szukaniu satelitów, 20 mA przy nawigacji

- Komunikacja: NMEA 0183, 9600 bps

- Dokładność pozycji: poniżej 3 m

- Czułość: -165 dBm

- Odświeżenie: 10 Hz

- Niski pobór prądu: ok 20 mA

- Możliwość śledzenia do 22 satelitów

- Wbudowana pamięć Flash do zapisu danych

- Ciepły/zimny start: 34 sekundy

- Diody LED sygnalizująca status FIX

- Wsparcie dla DGPS/WAAS/EGNOS

- Maksymalna wysokość: teoretyczna, podana przez producenta 40 km, sprawdzona 32 km

- Posiada wbudowaną antenę oraz złącze do wyprowadzenia wersji zewnętrznej u.FL

- Wbudowany zegar RTC umożliwia zapis aktualnego czasu

- Udostępnione, darmowe biblioteki ułatwiają obsługę nakładki

- Wymiary: 25,5 x 35,0 x 6,5 mm

- Masa: 8,5 g

5. Moduł GSM i GPRS dla Raspberry Pi 1 szt.

#### Zestaw zawiera

- Nakładka z modułem  GSM i GPRS

- Antena GSM

- Antena GPS

- Przewód microUSB

- Przejściówka SMA - u.Fl

- Śrubki i dystanse

#### Specyfikacja

- Napięcie zasilania: 5 V

- Napięcie pracy: 5 V / 3,3 V (domyślnie 3,3 V)

- Moduł sterowany przy pomoc komend AT

- Wbudowany moduł GSM/LTE/GPS SIM7000E:

  - Czteropasmowy FDD-LTE B3 / B8 / B20 / B28

  - GPRS/EDGE 900 / 1800 MHz

  - LTE CAT-M1 (eMTC): 375 kbps (up), 300 kbps (down)

  - NB-IOT: 66 kbps (up), 34 kbps (down)

  - EDGE Class: 236,8 kbps (up), 236,8 kbps (down)

  - GPRS: 85,6 kbps (up), 85,6 kbps (down)

  - Moc wyjściowa:

    - GSM900: 2 W

    - GSM1800: 1W

    - EGSM900: 0,5 W

    - DCS1800: 0,4 W

    - LTE: 0,25 W

  - Pobór prądu:

    - Sleep: 1,1 mA

    - PSM: 9 uA

  - Temperatura pracy: od -40 °C do 85 °C

  - GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo)

  - Typ odbiornika:

    - 16-kanałowy

    - Kod C/A

  - Częstotliwość:

    - Śledzenie: -162 dBm (GPS) / -157 dBm (GLONASS)

    - Zimny start: -148 dBm

  - Time-To-First-Fix

    - Zimny start: <35 s

    - Gorący start: < 1 s

  - Dokładność:

    - Pozycja: < 2,5 m CEP

  - Aktualizacja firmware przez USB

  - Wspiera karty SIM oraz karty NB-IoT

- Antena GNSS na złącze U.FL

- Antena GSM na złącze SMA

- Wymiary płytki: 65 x 30,2 mm

#### 6. Minikomputer 1 szt.

| Mikropocesor | 64 bitowy, 6 rdzeni: jednostka typu ARM dwurdzeniowa jednostka typu ARM czterordzeniowa |
| --- | --- |
| Systemy operacyjne | Klasy Linux |
| Taktowanie | Przynajmniej 1,8 GHz (układ 2 rdzenie) Przynajmniej 1,4 GHz (układ 4 rdzenie) |
| Pamięć RAM | 4 GB DDR4 |
| Pamięć | karta microSD pamięć eMMC dysk SSD M.2 |
| Gniazdo GPIO | Złącze 40-pin (2x20 pin) raster 2,54 mm |
| Zasilanie | 5 V / 3 A - USB typu C od 9 V do 20 V / 2 A - USB PD USB typu C |
| Wymiary płytki | 85 x 54 mm |

| Interfejs USB | 2x USB 2.0 - gniazdo typ A 2x USB 3.0 - gniazdo typ A (1x host) |
| --- | --- |
| Interfejs sieciowy | port Ethernet 100/1000 Mbps - PoE |
| Interfejs WiFi | Dual Band 2,4 GHz i 5 GHz 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Kamera | gniazdo CSI |
| Wyświetlacz dotykowy | gniazdo DSI |
| Wideo | HDMI 2.0 4K |
| Komunikacja | UART, SPI, I2C, GPIO, I2S |

7. Zestaw z modułem mikrosterownika - 2 szt.

Zestaw zawiera

- Moduł  mikrosterownika

- Przewody połączeniowe żeńsko - męskie

- Przewód USB typu C - 10 cm

- Naklejki

- Instrukcja

Specyfikacja

- Układ mikrokontrolera: CPU: 2 rdzenie, 32 bitowy, 240 MHz, wydajność do 600 DMIPS; koprocesor klasy ULP; pamięć: 160 KiB statycznej + 160 KiB dynamicznej; moduł Wi-Fi, bluetooth

- Pamięć SRAM: 520 KB

- Komunikacja:

  - WiFi: 802,11b/g/n - HT40

  - Bluetooth

- Napięcie wejściowe: 5V / 500 mA

- Interfejs:

  - 1x SPI

  - 1x I2C (Grove)

  - 2x UART

  - 1x IIS

  - 1x TF

  - 1x USB typ C

- Wyświetlacz: kolorowy LCD TFT 2" 320 x 240 px - ILI9341

- Głośnik: 1 W - 0928

- Bateria: 150 mAh / 3,7 V - w module Bottom

- Temperatura pracy: od 0 °C do 40 °C

- Obudowa: tworzywo sztuczne - kolor szary

- Trzy przyciski

- Przycisk Power / Reset

- Kompatybilny z Microsoft Azure

- Wymiary: 54 x 54 x 17 mm

- Waga: 120 g

8. Zestaw modułu GPS dla mikrosterownika M5Stack 2 szt.

Zestaw zawiera

- Moduł odbiornika GPS

- Antenę zewnętrzną

Specyfikacja:

- Układ odbiornika GPS: UBLOX NEO-M8N

- Wbudowana antena wewnętrzna

- Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej

ZADANIE NR 5

Przedmiotem zamówienia jest moduł FPGA o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

- układ FPGA w obudowie 2CSG324C (m.in. 101440 komórek logicznych, 126800 przerzutników flip-flop, 4860Kb Block RAM),
- wymiary modułu 3.5 x 7.3 cm
- 32MB pamięci flash
- złącze 2x50 pinów o rastrze 2.54mm (goldpin)

- 87 dostępnych końcówek we/wy
- generator zegara systemowego 100MHz
- pamięć EEPROM I2C
- zasilanie pojedynczym napięciem 3.3V (zintegrowany regulator napięcia)
- złącze JTAG/UART
- 2 diody LED
Liczba sztuk: 6

Przedmiotem zamówienia jest zestaw ewaluacyjny FPGA o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

• Układ FPGA zawierający:
- 15850 programowalnych bramek logicznych, z których każdy zawiera cztery 6-wejściowych LUT i 8 przerzutników 
- 1188 kB szybkiej pamięci RAM
- Sześć układów zarządzania zegarem, każda z pętlą synchronizacji fazy (PLL)
- 240 bramek DSP
- Wewnętrzny zegar o prędkości przekraczającej 450 MHz
- Dwukanałowy, 1 wewnętrzny przetwornik analogowo-cyfrowy MSPS (XADC)
• Pamięć
- 128 MB DDR2
- Serial Flash
- Gniazdo kart microSD
• Zasilanie

- Zasilany z USB lub dowolnego zewnętrznego źródła zasilania 4,5...5,5 V
• USB i Ethernet
- 10/100 Ethernet PHY
- Interfejs USB-JTAG
- USB-UART
- Host USB HID dla myszy, klawiatur i kart pamięci
• I/O użytkownika
- 16 Przełączników
- 16 diod LED
- Dwie diody LED RGB
- Dwa 4-cyfrowe 7-segmentowe wyświetlacze
• Dźwięk i wideo
- 12-bitowe wyjście VGA
- Wyjście audio PWM
- Mikrofon PDM
• Dodatkowe czujniki

- 3-osiowy akcelerometr

- Czujnik temperatury

• Złącza rozszerzające

- Złącze Pmod dla sygnałów XADC
- Cztery złącza Pmod zapewniające 32 całkowite I/O FPGA
• Moduł w wersji EDU

Liczba sztuk: 10

Przedmiotem zamówienia jest zestaw ewaluacyjny FPGA o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

• Układ FPGA zawierający:
- 50950 konfigurowalnych bloków logicznych, każdy z czterema 6-wejściowymi LUTs i 8 Flip-Flop
- Około 16 Mbits szybkich bloków pamięci RAM
- 10 układów zarządzających sygnałem zegarowym, każdy wyposażony w PLL
- 840 bloków DSP
- Wbudowane źródło sygnału zegarowego osiągające prędkość 450 MHz
- Wbudowany w układ konwerter analogowo cyfrowy XADC

• Dodatkowa pamięć DDR3 o prędkości 1800 Mbps z 32 bitową szyną komunikacyjną

• Peryferia zestawu:
- 400-pinowe złącze FMC HPC
- Konwerter USB-UART
- Wyświetlacz OLED (128 x 32 pikseli)
- 16-bitowe złącze VGA
- Złącze Pmod dla sygnałów do układu XADC
- Dwa 4-liniowe złącza DisplayPort
- Złącza HDMI
- 10/100/1000 Ethernet PHY
- 1 GB pamięci DDR3 1800 Mbps
- USB 2.0 Host/Device/OTG PHY
- Dedykowane złącze USB do programatora JTAG i przesyłu danych
- Gniazdo karty micro SD
- Wbudowany kodek audio z czterema wyjściami jack 3,5 mm
- 5 portów Pmod
- USB HID Host dla klawiatur, myszy i USB MSD Host dla pamięci zewnętrznych
- Serial Flash
• Zestaw w ofercie akademickiej (EDU)

Liczba sztuk: 1

Przedmiotem zamówienia jest zestaw rozwojowy zawierający układ FPGA wraz z zintegrowanym procesorem z rodziny ARM Cortex o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

• Układ FPGA (część logiki programowalnej) zawierający m.in. 28K programowalnych komórek logicznych, 17600 LUT, 35200 przerzutników flip-flop
• 512 MB DDR3L SDRAM
• 16 MB pamięci Flash
• 4 x USB z przełącznikami zasilania
• 100 MBit Ethernet RJ45
• Gniazdo kart Micro SD
• HDMI Typ A
• Złącze DSI (wyświetlacz)
• Złącze CSI-2 (Camera)
• Micro USB - wejście zasilania
• USB UART
• Debugowanie JTAG ARM- i FPGA
• Wtyczka audio 3,5 mm (tylko wyjście audio PWM)
• Kompatybilny z Raspberry Pi Model 2
• Złącze HAT z 26 I/O 
Liczba sztuk: 2
Przedmiotem zamówienia jest adapter JTAG kompatybilny z układami FPGA Xilinx o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:
• Rozmiar: 20 x 25 mm
• Zawiera m.in. złącze Mini USB, dodatkowy kanał RX/TX (konwerter USB-UART), pamięć EEPROM, układ programowalny typu CPLD, regulator napięcia, 4-pozycyjny przełącznik typu DIP switch

Liczba sztuk: 3

Przedmiotem zamówienia jest mikromoduł z układem SoC FPGA zawierającym również wbudowany mikroprocesor z rodziny ARM Cortex. Mikromoduł powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane niżej:
• Układ FPGA (część logiki programowalnej) zawierający m.in. 17600 tablic LUT, 35200 przerzutników flip-flop, 270KB pamięci Block RAM, a także dwurdzeniowy procesor z rodziny ARM Cortex (processing part)
• Pamięć konfiguracji 16MB NOR flash

• Generator sygnału taktującego MEMS 33.3MHz
• Złącze 2x20 pinów (goldpin)
• Łącznie dostępnych dla użytkownika 46 końcówek I/O
• Zasilanie 3.3V

• wymiary 18x51mm

Liczba sztuk: 2

Przedmiotem zamówienia jest mikromoduł z układem FPGA charakteryzujący się parametrami nie gorszymi niż podane niżej:
• Układ FPGA o parametrach:
- liczba elementów LUT: 20800
- liczba wewnętrznych przerzutników: 41800

- pojemność wewnętrznej pamięci użytkownika BlockRAM: 1800 kb
- pojemność Distributed RAM: 200 kb
- wbudowany przetwornik ADC 1 MSpS
- liczba wewnętrznych syntezerów sygnału zegarowego CMT: 5
- możliwość konfiguracji za pomocą pamięci QSPI Flash lub JTAG-a
• 512 kB pamięci SRAM z 8-bitową szyną i czasem dostępu 8 ns
• 4 MB pamięci flash Quad-SPI
• Programator USB-JTAG
• Zasilanie z USB lub z zewnętrznego źródła napięciem z zakresu 3,3-5,5 V, (podłączane do wyprowadzeń płytki)
• Konwerter USB-UART
• 2 diody LED do dyspozycji przez użytkownika
• 1 dioda LED RGB
• 2 przyciski monostabilne
• 48-pinowe złącze z wyprowadzeniami układu FPGA (w tym 2 wejścia analogowe 0-3,3 V i zasilania)
• Złącze Pmod z 8 cyfrowymi pinami I/O
Liczba sztuk: 4

Przedmiotem zamówienia jest mikromoduł z układem FPGA charakteryzujący się parametrami nie gorszymi niż podane niżej:

• Układ FPGA o parametrach
- 3,650 bloków logicznych zawierających cztery 6-wejściowe tablice LUT oraz 8 przerzutników
- 1,620 Kbits pamięci block RAM
- 3 układy zarządzania sygnałem zegarowym z pętlą PLL
- 80 bloków DSP
- Wewnętrzny generator zegara 450 MHz
- Wbudowany przetwornik XADC
• Pamięć 4 MB Quad-SPI Flash
• Zasilania przez USB lub zewnętrzny zasilacz
• Wbudowany programator USB-JTAG oraz most USB-UART 
• Dostępne 2 przyciski, 4 diody LED oraz 1 dioda LED RGB
• 1 konektor typu Pmod (8 we/wy FPGA)
• 48 końcówkowo konektor dla we/wy oraz zasilania
Liczba sztuk: 4

Przedmiotem zamówienia jest mikromoduł z układem FPGA charakteryzujący się parametrami nie gorszymi niż podane niżej:
• Układ FPGA zawierajacy m.in. 600 bloków logicznych (każdy blok zawiera 4 tablice LUT oraz 8 przerzutników), 8 bloków DSP, 216Kb pamięci Block RAM
• 16 MB pamięci kofiguracji typu Quad SPI Flash 
• Dostępnych 46 końcówek FPGA
• Dwa źródła sygnłau taktującego
• 4 diody LED oraz 2 przyciski
• Wbudowany port Adept USB2 
Liczba sztuk: 3

Przedmiotem zamówienia jest zestaw ewaluacyjny z układem FPGA zintegrowanym z mikroprocesorem z rodziny ARM Cortex. Zestaw powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane niżej:
• Układ FPGA (część logiki programowalnej) zawierający m.in. 53200 tablic LUT, 106400 przerzutników, 630KB pamięci BlockRAM oraz dwurdzeniowy procesor z rodziny ARM Cortex taktowany zegarem 667MHz (processing system part), a także kontroler pamięci DDR3 z 8 kanałami DMA, kontrolery interfejsów: 1G Ethernet, USB 2.0, SDIO, SPI, UART, I2C, CAN
• Pamięć RAM o pojemności 1 GB x32 DDR3L, 1066 MHz
• Pamięć Quad-SPI Flash o pojemności 16 MB
• Gniazdo micro-SD
• 2 porty HDMI (Source i Sink)
• Złącze kamery Pcam ze wsparciem MIPI CSI-2
• Interfejs Ethernet (1 G/100 M/10 M)
• USB OTG 2.0 (host/device)
• Kodek audio z wyjściem słuchawkowym i wejściami: mikrofonowym i liniowym
• Wbudowany programator JTAG i konwerter UART-USB
• 6 przycisków, 4 przełączniki, 5 diod LED
• Dioda LED RGB
• 5 złącz Pmod
• wersja akademicka (EDU)

Liczba sztuk: 3

Przedmiotem zamówienia jest zestaw ewaluacyjny z układem FPGA o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:

• układ FPGA zawierający 33650 komórek logicznych, 5200 bloków typy slice, 1800Kbit pamięci Block RAM, 5 układów DCM, 90 bloków DSP, wewnętrzna generator zegara 450MHz,przetwornik XADC
• 16 przycisków typu „switch”
• 16 diod LED
• 5 przycisków typu „push-button”
• 4-ro cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz LED
• 4 złącza typu „Pmod”
• 3 standardowe 12 końcówkowe złącza „Pmod"
• 12 bitowy port VGA
• mostek USB-UART
• szeregowa pamięć Flash
• pakiet narzędziowy Vivado Design Suite
• moduł w wersji akademickiej (EDU)
Liczba sztuk: 1

Przedmiotem zamówienia jest zestaw ewaluacyjny zawierający komponenty podane poniżej:

• układ Artix-7 FPGA: 33650 bloki logiczne typu slice (każdy blok zawiera cztery 6-wejściowe tablice LUT oraz osiem przerzutników flip-flop), 13Mbit pamięci Block RAM, 10 układów DCM, 740 bloków DSP, wewnętrzny generator taktujący 450MHz, przetwornik XADC
• 512MB 800MHz DDR3
• dedykowany port USB dla interfejsu JTAG
• złącze HDMI
• złącze Mini DisplayPort
• Audio codec ze złączem jack 3.5mm
• 10/100/1000 Ethernet PHY
• host USB HID dla myszy oraz klawiatury
• 160-pin FMC LPC konektor
• gniazdo microSD
• pamięć EEPROM
• 32MB quad-SPI flash
• wbudowany interfejs 128x32 monochrome OLED display, 5 przycisków typu “push-button”, 8 przycisków typu “switch”, 8 diod LED
• moduł w wersji akademickiej (EDU)

Liczba sztuk: 2

Przedmiotem zamówienia jest moduł z układem FPGA zawierający następujące komponenty:
• Układ FPGA: Spartan XC6SLX9 w obudowie TQG144
• Pamięć Flash: 16 Mb SPI
• Zasilanie: od 5 V do 7 V (miniUSB lub złącze DC wybierane zworką)
• Wbudowany interfejs USB 2.0 (złącze miniUSB)
• Konfiguracja przez JTAG i USB
• 8 diod LED
• 6 przycisków
• 8 przełączników DIP
• Wyjście VGA
• Wyjście Jack
• Slot kart microSD
• 3-znakowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED
• 32 pinów I/O dla celów zdefiniowanych przez użytkownika
• Wymiary płytki: 120 x 73 x 17 mm
Liczba sztuk: 3

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do badania fal radiowych SDR (radio definiowane programowo). Urządzenie powinno charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane poniżej:
• Zasilane z gniazda microUSB
• Zakres częstotliwości: od 1 MHz do 6 GHz
• Transmisja w trybie half-duplex
• Moc nadajnika:
- 0 MHz to 2150 MHz: 5 dBm - 15 dBm,
- 2150 MHz to 2750 MHz: 13 dBm - 15 dBm
- 2750 MHz to 4000 MHz: 0 dBm - 5 dBm
- 4000 MHz to 6000 MHz: -10 dBm - 0 dBm
• Częstotliwość próbkowania do 20 Msps
• Kompatybilny z GNU Radio i SDR#
• Możliwość konfiguracji wzmocnienia RX i TX
• Możliwość kontrolowania wyjścia anteny (50 mA na 3,3 V)
• Złącze zewnętrznej anteny: SMA żeńskie
• Wejście i wyjście zegarowe: SMA żeńskie
• Wyprowadzone przyciski do programowania
• Interfejs: USB 2.0 High Speed
Liczba sztuk: 1

Przedmiotem zamówienia jest mikroprocesorowy zestaw uruchomieniowy zawierający poniższe komponenty:
• Procesor: Broadcom BCM2711 (czterordzeniowy, rdzeń Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ częstotliwość pracy do 1,5 GHz
• Pamięć RAM: 4 GB (LPDDR4 SDRAM)
• Moduł Wifi IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4/5 GHz)
• Moduł Bluetooth 5.0 (Low Energy (BLE))
• Gigabit Ethernet 
• 2 x port USB 2.0
• 2 x port USB 3.0 
• 40-pinowe złącze GPIO (w pełni kompatybilny z poprzednimi wersjami płytki)
• 2 x port microHDMI (wspierający rozdzielczość do 4K@60FPS (przy użyciu jednego ekranu, przy wykorzystaniu dwóch ekranów dostępny jest rozdzielczość 4K@30FPS)
• Złącze MIPI DSI do podłączenia wyświetlacza
• Złącze MIPI CSI do podłączenia kamery
• Slot na kartę pamięci microSD
• Wsparcie dla kodeków H.265 (4K@60FPS), H.264 (1080p@60FPS oraz 1080p@30FPS)
• Zasilanie: 5 V DC (zasilacz o wydajności min. 3 A) lub poprzez piny GPIO (5V, 3A)
• Możliwość zasilania za pomocą PoE (Power over Ethernet)
• Wymiary: 85 x 56 mm
Liczba sztuk: 4

Przedmiotem zamówienia są dwa moduły wyświetlacza typu e-paper.

Moduł 1: przekątna 4,2'', rozdzielczość 400 x 300 px, komunikacja poprzez interfejs SPI.
Moduł 2: przekątna 5.83'', rozdzielczość 600 x 448 px, obsługa 3 kolorów: czarny, biały oraz żółty, komunikacja poprzez interfejs SPI, w zestawie nakładka HAT dla Raspberry Pi.

Przedmiotem zamówienia są następujące moduły peryferyjne Pmod (Digilent) lub równoważne :

1. Moduł PmodNIC (Digilent 210-158) - moduł kontrolera interfejsu Ethernet – 2 szt.
2. PmodOLED (Digilent 410-222) - moduł monochromatycznego wyświetlacza OLED 128 x 32 px – 4 szt.
3. modSF2 (Digilent 410-181) - moduł z pamięcią PCM 16 MB SPI. – 4 szt
4. Moduł Pmod MTDS (Digilent 410-341) - moduł z wyświetlaczem LCD 2,8 cala – 1 szt