OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/348/2019 Rzeszów, 2019-10-30

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa specjalistycznego rejestratora danych Wspólny Słownik Zamówień: 33120000-7 - Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze Opis: Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczny rejestrator danych o parametrach jak poniżej. Rejestrator danych: - zgodny z oprogramowaniem TwinCAT3 (jako urządzenie wykonawcze) - obsługa protokołu komunikacyjnego EtherCAT - procesor: Intel® Core™ i5 7 generacji, 4 rdzenie - płyta główna: 3,5 cala dla 6 i 7 generacji Intel® Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7, Celeron® lub Pentium® - pamięć RAM: 8 GB DDR4 RAM, rozszerzalna do 32 GB - karta graficzna: zintegrowana, Intel® processor, 1 DVI-D connector - on-board dual Ethernet adapter with 2 x 100/1000BASE-T connector - on-board SATA RAID 1 controller, Intel® Rapid Storage Technology - dysk twardy: SSD 2,5-cala, 240 GB, typ pamięci MLC - porty dodatkowe: 1x serial port RS232 i 4x USB 3.0 - zasilanie: 24 V DC - przeznaczony do montażu w szafach sterowniczych - blacha montażowa na tylnej ścianie - wszystkie złącza dostępne z przedniego panelu - bateria litowa dostępna za przednią klapą - statusowe diody LED - stopień ochrony IP 20 - temperatura pracy 0 ... 55 ° C - waga podstawowej konfiguracji nie większa niż 2 kg - wymiary nie większe niż: (szer. x wys. x gł.) 65 x 235 x 121 mm (bez płyty montażowej) - z licencją na Windows 10 IoT Enterprise 64 bit oraz z licencją PLC/C++ wspierającą współpracę komputera z pakietem Matlab/Simulink Urządzenie powinno być dostarczone z dodatkowymi licencjami: 1. Rozszerzenie oprogramowania kompatybilnego z komputerem przemysłowym IPC oraz modułami o możliwość uruchamiania programów generowanych w MATLAB/Simulink: Rozszerzenie musi posiadać poniższe cechy: - środowisko wykonawcze PLC i C++ - umożliwiać wykonanie modułów generowanych w MATLAB/Simulink - wielokrotne instancje modułów - parametryzacja tych modułów w czasie pracy - dostęp online do wszystkich parametrów (można dezaktywować) - moduły ogólne (bez konieczności podłączania sprzętu w modelach) - połączenie z zewnętrznym trybem Simulink - połączenie z debugerem C++, z graficzną reprezentacją bloków - moduły można wywoływać z innych modułów lub bezpośrednio według zadań - przystosowane do platformy wysokiej wydajności 2. Simulink Coder dla środowiska MATLAB/Simulink - generator kodu, który może generować odpowiedni kod C/C++ z modelu w Simulink, gotowy do uruchomienia na sterowniku PLC/IPC. - tworzenie modelu obiektu z zachowaniem wejścia i wyjścia modelu Simulink - instancja modułu może być ponownie skonfigurowana w środowisku programistycznym PLC/IPC - po uruchomieniu środowiska wykonawczego moduł jest wykonywany w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest jego integracja z rzeczywistym systemem sterowania 3. Interfejs komunikacyjny pomiędzy MATLAB/Simulink a środowiskiem uruchomieniowym/programowym dla PLC/IPC. Obsługujący akwizycję i wizualizację parametrów w czasie rzeczywistym. Może być używany zarówno do symulacji pętli programowej, jak i (w połączeniu z koderem z pkt. 3.2) do symulacji pętli sprzętowej kontrolera. Rozszerzenie musi posiadać poniższe cechy: - wymiana danych pomiędzy urządzeniami fieldbus i MATLAB/Simulink, na przykład dla prostej realizacji pętli sterowania o niskich wymaganiach w czasie rzeczywistym - wymiana danych między kontrolerem a MATLAB/Simulink; umożliwiająca na przykład testowanie kontrolera za pomocą symulacji - pozyskiwanie i wizualizacja danych procesowych za pośrednictwem MATLAB/Simulink - konfiguracja za pomocą edytora graficznego - różne opcje wymiany danych, dostęp przez: symbol nazwy zmiennej, konfigurowalny moduł interfejsu - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Projekt: „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z209/17 Temat: Dostawa materiałów modelowych Wspólny Słownik Zamówień: 03421000-7 Żywice Opis: Dostawa materiałów modelowych - żywic optycznie czynnych - do systemu Stratasys Objet 350 Connex 3: 1. Kaseta z materiałem Agilus 30 Black (FLX985), opakowanie 3,6kg - 1 szt. 2. Kaseta z materiałem przezroczystym (RGD720), opakowanie 3,6kg - 1 szt. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa zasilacza laboratoryjnego. Wspólny Słownik Zamówień: 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna Opis: Przedmiotem zamówienia jest zasilacz laboratoryjny DC regulowany o następujących parametrach: napięcie regulowane 0-30V, prąd regulowany w zakresie 0-110A, całkowita moc nie mniejsza niż 3300W, tętnienia napięcia nie większe niż 60mV,przystosowany do montażu w rack 19" zajmujący nie więcej niż 2U, kalibracja fabryczna (bez certyfikatu), interfejsy komunikacyjne RS232 , RS485, funkcje Master/Slave współpracujące z posiadanymi przez Zakład zasilaczami TDK-LAMBDA GEN30-110-3P400, funkcje zdalnego sterowania, wyjście napięciowe w tylnej części za pomocą zacisków śrubowych, napięcie zasilające AC 3f 400V 50Hz, sprawność zasilacza nie mniejsza niż 86% przy napięciu 380V,gwarancja 5 lat. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Dostawa skopometru. Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 5 | Temat: Dostawa kalibratora termopar i napięcia. Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 6 | Temat: Dostawa spawarki światłowodowej i reflektometru optycznego wraz z wyposażeniem. Wspólny Słownik Zamówień: 38621000-4 - Aparatura światłowodowa Opis: Spawarka cechy: • Układy scalone zgodne ze standardami przemysłowymi, • Krótki czas spawania ( do 8 sekund) oraz zgrzewania ( do 14 sekund), • Konstrukcja walizki transportowej, • Około 250 cykli spawania i zgrzewania na baterii, • Elektrody pozwalające wykonać około 5000 spawów, • W pełni automatyczna praca, automatyczny start piecyka, • System Test zapewnia najlepsze warunki pracy, • Kolorowy wyświetlacz LCD, • Funkcja zatrzymania (pauzy), • Przechowywanie około 10000 wyników spawów, • Interfejs USB, • Przybliżenie: około 350X dla osi X oraz Y, • Język polski. • Pasujące włókna: SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), BIF (ITU-T G.657), NZDS (ITU-T G.655) i inne • Średnica płaszcza [µm] : 80 – 150 • Średnica powłoki [µm]: 100 – 1000 • Długość rękawa ochronnego [mm]: 25, 40, 50 • Metoda spawania: Łukowa • Wyrównanie: Centrowanie do rdzenia (technologia PAS) • Program spawania: Automatyczne ustawienie • Wymienny uchwyt na włókna: Pasujący do spawania nieosłoniętych włókien, pigtaili, patch cord, kabli abonenckich oraz złączy SC, FC, LC • Warunki pracy: Temperatura otoczenia: -10 do 55 [°C] Reflektometr optyczny cechy: • Graficzna prezentacja wyników, • Długość fali [nm]: 1310/1550 • EDZ [m] / ADZ [m]: 2,5 / 8 • Zakres dynamiczny do 28dB, • Szybki start (ponizej 6 sekund), • Poręczny i lekki (do 1kg), • Skróty klawiszowe: push-and-test, • Pamięć: około 1000 wyników, • Format plików Bellcore (.sor), • Oprogramowanie PC dla przetwarzania danych pomiarowych i tworzenia raportów ( oprogramowanie powinno zapewniać wyświetlanie, analizowanie i edytowanie plików, generować i drukować kompleksowe testy oraz raporty analityczne w różnych formach), • Interfejs danych USB/RS-232 (driver-free), • Język: polski, • Czas pracy do 10 godzin, • Odporność na wstrząsy: (test upadku z 2m) Wizualny lokalizator uszkodzeń cechy: • Obsługa trybów pracy CW i modulacji 2Hz, • Źródło światła: Laser FP-LD • Długość fali [nm]: 650 (±10nm) • Moc wyjściowa [mW]: 10 • Zasięg badania (w przybliżeniu) [km]: 10 • Wytrzymały: konstrukcja końcówki lasera pozwala uniknąć uszkodzeń powstałych w wyniku upadku, • Długi czas pracy: około 60 godzin, • Zasilanie: 2x bateria AA • Stabilna moc wyjściowa: stabilność mocy wyjściowej przy niskim poziomie baterii, • Uniwersalny adapter 2.5mm z możliwością dopasowania do adapterów SC/LC, • Warunki pracy: Temperatura otoczenia: 0 do 40 [°C] Gilotyna do włókien cechy: • pasująca o powłoki o wymiarach od 200µm do 1000µm oraz do płaszcza 125µm. • 16 pozycjami cięcia • żywotnością do 48000 cięć - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN REALIZACJI

5 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

40 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

21 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 5

5 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 6

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ## 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 8. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. - Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa specjalistycznego rejestrowa danych. Dostawa materiałów modelowych. Dostawa zasilacza laboratoryjnego. Dostawa skopometru. Dostawa kalibratora termopar i napięcia. Dostawa spawarki światłowodowej i reflektometru optycznego wraz z wyposażeniem. NIE OTWIERAĆ przed 2019-11-12 godz. 10:15 - NA/O/348/2019” W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert oferty należy składać na adres msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-11-12 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-11-12 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:. mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa specjalistycznego rejestratora danych.  Dostawa materiałów modelowych. Dostawa zasilacza laboratoryjnego. Dostawa skopometru.

Dostawa kalibratora termopar i napięcia. Dostawa spawarki światłowodowej i reflektometru optycznego wraz z wyposażeniem.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa specjalistycznego rejestratora danych cenę netto:....................................zł. słownie netto: ....................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Projekt: „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z209/17 Dostawa materiałów modelowych cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..........................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa zasilacza laboratoryjnego. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ......................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 4 | Dostawa skopometru. cenę netto:....................................zł. słownie netto: .......................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 5 | Dostawa kalibratora termopar i napięcia. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ....................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 6 | Dostawa spawarki światłowodowej i reflektometru optycznego wraz z wyposażeniem. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .....................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

5 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

40 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

21 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 5

5 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 6

- warunki płatności 14 dni

- okres gwarancji. (proszę uzupełnić)

zad 1

zad 2

zad 3

zad 4

zad 5

zad 6

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni.

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy