Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie 1

### Cyfrowy miernik wielofunkcyjny z wyposażeniem

Cyfrowy miernik wielofunkcyjny wyposażony w 2 wejścia do elektrod ( pH, przewodn., O2, ISE), umożliwiając jednoczesny pomiar 2 parametrów.
Pozostałe wymagania:
- pomiar przy użyciu jednego przycisku
- własne programy użytkownika i ustawienia chronione hasłem
- zgodność z GLP
- wbudowany wodoodporny port USB do drukarki
- wyświetlacz podświetlany, graficzny, z automatyczną funkcją oszczędności energii
- zasilanie 115 V/ 250 V, bateryjne-4 baterie AA lub akumulatorki
- walizka zestawu terenowego
- wodoodporny port USB dla drukarki, PC, klawiatury oraz pamięć USB
- automatyczne rozpoznawanie buforów

Wymagania dotyczące elektrod wchodzących w skład zestawu:

- Wszystkie elektrody muszą być kompatybilne z miernikiem,

- - elektroda do pomiaru pH PHC 101 (sztuk 1).

- Laboratoryjna elektroda pH INTELLICAL, elektrolit żelowy, bezobsługowa, długość kabla 1m,

- - elektroda do pomiaru przewodności CDC401 (sztuk 1). Laboratoryjna elektroda przewodności INTELLICAL, 4-biegunowa, grafitowa,

- - elektroda do pomiaru tlenu rozpuszczonego LDO101 (sztuk 1). Laboratoryjny czujnik INTELLICAL LDO.

Do powyższych elektrod należy dołączyć roztwory kalibracyjne.

Dla elektrody pH powinny to być 3 roztwory buforowe gotowe do użycia w butelkach o pojemności 1 L każdy, tj. bufory o pH 4,01, pH 7,00 oraz pH 10,01

Zadanie 2

### Suszarka laboratoryjna

Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza w obudowie z blachy nierdzewnej o szczegółowej specyfikacji:

- Pojemność: 56 l

- Sterownik: mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD

- Wyświetlacz: 4,3’’ kolorowy panel dotykowy

- Pamięć wyników pomiarowych (2048 danych)

- Wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy

- Możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu (do 255 cykli lub nieskończoność)

- Nastawianie opóźnienia startu programu

- Ustawianie czasu osiągania zadanej temperatury

- Rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu

- Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia

- Możliwość wyboru trybu pracy z priorytetem czasu lub parametrów (temperatury)

- Zakres temperatury: +5°C powyżej temperatury otoczenia do +300°C

- Regulacja temperatury: 0,1°C

- Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury

- Zabezpieczenie nadtemperaturowe: klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880/ klasy 3.1 opcja

- Kontrola zaniku napięcia

- Alarm wizualny i dźwiękowy

- Materiał komory: stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301

- Materiał obudowy: stal nierdzewna strukturalna (len)

- Maksymalne obciążenie urządzenia: 40 kg

- Maksymalne obciążenie półki: 25 kg

- Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 590 x 620 x 700 mm

- Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 400 x 360 x 390 mm

- Pełne drzwi zewnętrzne

- Zamknięcie na klucz

- Sygnalizacja otwartych drzwi

- Oświetlenie wewnętrzne LED

- Ilość półek (standard/max): 2/5

- Półki druciane INOX ze stali nierdzewnej z prowadnicami

- Komunikacja i transfer danych przez LAN i USB

- Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika w lewej ścianie urządzenia

- Półki druciane ze stali nierdzewnej z kompletem prowadnic

- Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim

- Zasilanie: 230 V

- Moc znamionowa: 1700 W

- Waga urządzenia: 50 kg

Zadanie 3

### Mikroskop stereoskopowy

- System Greenough z katem stereo nie mniejszym niż 11 stopni,

- port kamery z podziałem światła 50;50,

- odległość robocza bez systemu nasadkowego;110mm,

- kąt obserwacji 45 stopni z regulowanym rozstawem okularów od 55mm do 75mm,

- złącze okularowe 30mm z maksymalnym polem widzenia 23mm,

- złącze D=66mm do oświetlenia, gwint M52 do optyki nasadkowej lub polaryzatora,

- baza statywowa szer. 200 x głęb. 310 x wys. 35mm,

- kolumna 250 mm z mechanizmem i uchwytem,

- zakres suwu: 145 mm, gwint M24 x 0,5 do polaryzatora,

- oświetlenie Double-Spot LED,

- polaryzator mocowany w statywie,

- polaryzator montowany w oświetleniu w Double-Spot LED, analizator obracalny, montowany w przedniej optyce , kolorowa kamera cyfrowa z gwintem typu C,

- przetwornik CMOS nie mniejszy niż 1/2,5", rozdzielczość przynajmniej 5 MPix,

- oprogramowanie do archiwizacji i akwizycji obrazów,

- możliwość m. in.:
obróbki graficznej obrazu,, wprowadzania adnotacji,

- pomiary: odległość, powierzchnia, obwód ,promień ,kąty,

- liczba wystąpień bez konieczności wcześniejszej kalibracji.

- moduł Panorama, moduł EDF do wykonywania zdjęć o zwiększonej głębi ostrości,

- zestaw komputerowy: procesor minimum 4-rdzeniowy typu Core i5 (VI generacji),8 GB RAM DDR4,karta graficzna 2GB,HDD 2TB SATA, 7200 rpm, Windows 10 64 bit,

- listwa antyprzepięciowa 5 gniazd 3m,złącza USB 2,0;USB 3,0.

- monitor 24" 1920 x 1080m.

Zadanie 4

### Mikroskop odwrócony

Mikroskop odwrócony Leica DMi1:
- oświetlacz LED
- pole widzenia FOV 18
- zintegrowane okulary
- stolik z wkładką 20mm
- współosiowa śruba mikro/makro
- czteropozycyjny rewolwer obiektywowy
- optyka korygowana do nieskończoności - moduł wymiany kondensora
- regulowany stopniowo kondensor z kolektorem, przysłoną aperturową oraz uchwytem filtrów
- włącznik ON/OFF
- automatyczna korekta oświetlenia w trybach pracy: jasne pole/kontrast fazowy
- zasilacz 1,00 szt.
Kondensor S80/0.30 1,00 szt.
Wsuwka kontrastu fazowego dla kondensorów S80 1,00 szt.
Obiektyw HI PLAN 4x/0.10 zakres pracy: 18.0 mm do pracy z i bez szkiełka nakrywkowego 1,00 szt.
Obiektyw HI PLAN I 10x/0.22 PH1 zakres pracy:7,8mm odpowiedni do kontrastu fazowego 1,00 szt.
Obiektyw HI PLAN I 20x/0.30 PH1 zakres pracy 3.7-2.4mm do pracy z szkiełkiem nakrywkowym o grubości 0-2mm odpowiedni do kontrastu fazowego 1,00 szt.
Pokrowiec dla DMi1

Zadanie 8

### Oscyloskop cyfrowy

Przedmiotem zamówienia jest oscyloskop cyfrowy o następujących parametrach:
- pasmo pracy 200MHz;
- możliwość rozszerzenia pasma oscyloskopu do 1 GHz;
- 4 kanały analogowe;
- próbkowanie: 5GSa/s przy 2 kanałach aktywnych, 2,5 Gsa/s przy 4 kanałach aktywnych;
- szybkość odświeżania przebiegów do 1.000.000 razy na sekundę;
- pamięć: 2 Mpkt w każdym kanale, 4 MPkt przy 2-kanałach;
- segmentacja pamięci do 1000 segmentów;
- wyzwalanie dotykowe (z wybranego obszaru na ekranie);
- funkcjonalność dwufunkcyjnych wciskanych pokręteł;
- osobne/niezależne sterowanie dla każdego kanału;
- wbudowany, zintegrowany generator funkcyjny i arbitralny do 20 MHz z możliwością generowania sygnałów zapisanych w pamięci oscyloskopu;
- wbudowany, zintegrowany częstościomierz 8-cyfrowy;
- cyfrowy miernik napięcia i częstotliwości (DVM);
- możliwość doposażenia w późniejszym czasie przez zakup licencji w funkcję wyzwalania i sprzętowego dekodowania standardów: I2C, SPI, CAN, CAN-FD, I2S, RS-232, UART, USB PD;
- zestaw gotowych sygnałów ćwiczeniowych, generowanych ze złączy na panelu czołowym;
- zaawansowane funkcje matematyczne, m.in. definiowalne filtry HP, LP, trend pomiarowy, transformata FFT ze definiowanego obszaru (bramkowanie);
- stabilność podstawy czasu ± 1,6 ppm + współczynnik starzenia (1 rok: ± 0,5 ppm, 2 rok: ± 0,7 ppm, 5 rok: ± 1,5 ppm, 10 rok: ± 2.0 ppm) ;
- komplet sond pasywnych 500MHz;
- interfejs do komunikacji z sondami;
- wbudowany schowek na sondy;
- ekran WVGA 8,5 cala (dotykowy, pojemnościowy);
- gwarancja producenta 3 lata;
- interwał kalibracyjny - 3 lata;
- interfejsy USB;
- instrukcja użytkownika w j. polskim.

Zadanie 9

### Mobilny zestaw do wykonywania replik służących do nieniszczących badań metalograficznych

Mobilny zestaw do wykonywania replik służących do nieniszczących badań metalograficznych składający się z :

- Aluminiowej walizki z wkładami zabezpieczającymi na wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do pracy w terenie, z miejscami na: 1 dozownik ręczny, 5 nowych wkładów i 2 wkłady używane, 2 x 35 szt. dysz mieszania statycznego, końcówki dyszy, podkład papierowy, płyn czyszczący i gotowe repliki.
(nr katalogowy 40900067wg struers lub produkt równoważny). Wymiary (dł.x szer.x wys.) = 445x155x330 mm, masa 3,2 kg.

- Dwuskładnikowa guma silikonowa o specjalnie dobranym składzie, do ręcznego ugniatania i formowania replik RepliFix-2 lub produkt równoważna spełniających kryteria. Wiążąca się trwale z replikami silikonowymi typu RepliSet. Umożliwiająca bezpośrednio odwzorowanie kształtu badanej powierzchni podczas pomiarów profilu kształtu. Czas przydatności do użycia po zmieszaniu: 2 - 3 min., czas wiązania: 10 min. w temperaturze 25° C (nr katalogowy 40900084 wg struers lub produkt równoważny). Jeden zestaw zawiera 500 g gotowego produktu, czyli dwa składniki po 250 g: żółty (RepliFix-2 Yellow ) i niebieski (RepliFix-2 Blue).

- Dwuskładnikowa guma silikonowa o specjalnie dobranym składzie, do ręcznego ugniatania i formowania replik RepliFix-20 lub produkt równoważna spełniających kryteria. Wiążąca się trwale z replikami silikonowymi typu RepliSet. Umożliwiająca bezpośrednio odwzorowanie kształtu badanej powierzchni podczas pomiarów profilu kształtu. Czas przydatności do użycia po zmieszaniu: 20 min., czas wiązania: 60 min. w temperaturze 25° C (nr katalogowy 40900086 wg struers lub produkt równoważny). Jeden zestaw zawiera 500 g gotowego produktu, czyli dwa składniki po 250 g: żółty (RepliFix-20 Yellow ) i niebieski (RepliFix-20 Blue).

- Dysze z tworzywa sztucznego służąca do mieszania statycznego silikonowych wkładów RepliSet 50 ml (nr katalogowy 40900088 wg struers lub produkt równoważny) kompatybilny z ręcznym dozownikiem ręcznym (nr katalogowy 40900066 wg struers ) oraz wkładami o nr katalogowym 40900068 – jeden zestaw zawierających 35 sztuk dysz.

- Podkład plastikowy dla systemu replikowania o wymiarach (szerokość 26 mm x długość 76mm, grubość 1 mm), (nr katalogowy 40900062 wg struers lub produkt równoważny). Elastyczne płytki plastikowe, zapewniające dobre przyleganie do repliki, ułatwiają oznaczanie replik, transport, przechowywanie replik oraz poziomowanie repliki podczas badań mikroskopowych. Zestaw zawierający sztuk 50 podkładów.

- Końcówka dyszy do replikowania płaskich powierzchni. (nr katalogowy 40900089wg struers lub produkt równoważny). Końcówka w kształcie ogona ryby, 10 mm szeroka. Do montażu na dyszy mieszania statycznego do wkładów 50 ml (wg struers 40900088 ). Zestaw zawierający 10 sztuk końcówek.

- Końcówka dyszy do replikowania małych otworów. (nr katalogowy 440900060 wg struers lub produkt równoważny). Końcówka w kształcie igły o średnicy 1 mm i długości 30 mm. Do montażu na dyszy mieszania statycznego do wkładów 50 ml (wg struers 40900088) oraz kompatybilna z dozownikiem ręcznym ( wg struers 40900066). Zestaw zawierający 10 sztuk końcówek.

- Końcówka dyszy do replikowania większych otworów. (nr katalogowy 40900061 wg struers lub produkt równoważny). Końcówka w kształcie elastycznej rurki o średnicy 4 mm i długości 100 mm. Do montażu na dyszy mieszania statycznego do wkładów 50 ml (wg struers 40900088) oraz kompatybilna z dozownikiem ręcznym ( wg struers 40900066). Zestaw zawierający 10 sztuk końcówek.