Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Zestaw komputerowy – A-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port słuchawkowy

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)
karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm długości

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm
zasilacz mocowany na górze
Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark
dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0
dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, 

wydajność nie mniejsza niż  11400 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

pojemność pamięci: 4 GB

2 sztuki - łącznie 8 GB

przepustowość: 19200 MB/s
opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 120 GB

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

wysokość: 7 mm

	Karta graficzna: zintegrowana 

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 24x
zapis DVD+RW: 8 x

zapis DVD-RW: 6 x

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: micro-ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

Wsparcie dla pamięci XMP

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x1

· 1 x PCI-Express x16

· 1 x PCI-Express x4

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm
zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):
panel tylny:

1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 2 x złącza , wentylatora systemowego, 1 x RGB LED strip header, 1 x M.2 Socket 3 connector, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego. 

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, długość przewodu: 1.8 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – B-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port słuchawkowy
brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark
dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0
sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 11750 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 14

radiator

	Dysk twardy

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

szybkość zapisu: 500 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz.

wysokość: 7 mm

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:
· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: pasywny, radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 920 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 24x

zapis DVD+RW: 8 x

zapis DVD-RW: 6 x

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

Obsługa pamięci XMP

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI Express x16, x16 (PCIEX16)

· 1 x PCI Express x16, x4 (PCIEX4)

· 4 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III,

· 1 x M.2 connector
monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3
funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

dodatkowa stabilizacja napięcia
automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%
certyfikat sprawności: 80 Plus

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):
panel tylny:

1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x D-Sub,1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (red), 3 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 6 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x 24-pin ATX złącze zasilania, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 3 x złącza pinowe wentylatorów, 1 x RGB LED strip header, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x M.2 Socket 3 connectors, �1 x front panel header, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Thunderbolt add-in card connector, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 1 x parallel port header

1 x złącze portu szeregowego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – C-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.0, audio (umieszczone na przednim panelu obudowy)
możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 2 wentylatory 80mm, 3 wentylatory 120mm

ażurowy przedni panel (siatka mesh)

brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

rodzaj materiału: stal SECC

miejsce montażu zasilacza: góra
kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 15100 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy 1

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

pojemność: 240 GB

interfejs: Serial ATA III

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

wysokość, nie więcej niż: 7 mm

	Dysk twardy 2
typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

wsparcie dla HDCP

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ chłodzenia: pasywny

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 2260 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

typ obsługiwanej pamięci OC:

· DDR4-2800 (PC4-22400)

· DDR4-3000 (PC4-24000)

· DDR4-3200 (PC4-25600)

· DDR4-3333 (PC4-26600)

· DDR4-3400 (PC4-27200)

· DDR4-3466 (PC4-27700)

· DDR4-3600 (PC4-28800)

· DDR4-3733 (PC4-29800)

· DDR4-3866 (PC4-30900)

· DDR4-4000 (PC4-32000)

· DDR4-4133 (PC4-33000)

obsługiwana pamięć: DDR4

obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)
ilość gniazd pamięci: 4 szt.

dwukanałowa obsługa pamięci

maks. pojemność pamięci: 128 GB

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

obsługa RAID (0,1,5,10)

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 4 x PCI-Express x1

obsługa technologii CrossFire

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0
funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 

panel tylny
1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x HDMI port, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port, 5 x USB 3.1 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1

dostępne na płycie

1 x złącze portu szeregowego, 1 x 24-pin ATX , 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x M.2 Socket 3 connectors, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 1 x USB 2.0/1.1 header, 1 x Thunderbolt, 1 x Trusted Platform Module (TPM)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, wskaźniki LED, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – A-2

	przekątna: 22 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

obszar aktywny: 268 x 477 mm

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.248 mm

częstotliwość odświeżania: 75 Hz

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

Złącza

porty wejścia/wyjścia:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DisplayPort

· 1 x słuchawkowe

Dodatkowe informacje o matrycy

kontrast: 1000:1 (80000000:1 dynamiczny)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90°

regulacja wysokości w zakresie: 130 mm

obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

wbudowany zasilacz
możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm
kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

w zestawie: kabel HDMI, kabel zasilający, stopka

certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, Energy Star , EPEAT, CU
waga, nie więcej niż: 4.8 kg

kolor obudowy: czarny

gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – C-2

	przekątna: 24 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.277 mm

Złącza:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DVI

· 1 x słuchawkowe

kontrast: 1000:1 (dynamiczny 80M:1)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90 stopni

regulacja wysokości: 130 mm

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

zasilacz wewnętrzny
spełniane normy jakościowe: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT
możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel audio

waga, nie więcej niż: 5.1 kg

kolor obudowy: czarny


	Drukarka – C-2

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

rodzaj: monochromatyczna

technologia druku: laserowa

maks. rozmiar nośnika: A4

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²
pojemność podajnika papieru, nie mniej niż: 250 szt.

pojemność podajnika ADF,  nie mniej niż: 50 szt.

Drukowanie

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 34 str./min.

druk dwustronny (dupleks) automatyczny

szybkość druku dwustronnego: 16 stron/min.

obsługiwane języki: HP PCL 6, PDF

emulacje języków: PostScript v3

Skanowanie

typ skanera: płaski (CIS)

rozdzielczość skanera: 1200 x 1200

głębia koloru: 24 bit

szybkość skanowania arkuszy A4: 22 s (w czerni)

Kopiowanie

szybkość kopiarki w czerni: 34 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

Współczynnik powiększenia/zmniejszenia: 25%-400% co 1%
Faks

szybkość transmisji faksu: 33.6 kbps

Komunikacja

· Ethernet 10/100 Mbps

· USB 2.0

· Wi-Fi 802.11 b/g/n
praca w sieci (serwer druku)

wymiary maksymalne:

· szerokość: 410 mm

· wysokość: 320 mm

· głębokość: 400 mm

waga, nie więcej niż: 12 kg

Pozostałe

zainstalowana pamięć: 128 MB

wyświetlacz

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – E-2

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

Rozdzielczość drukowania: do 1200 × 1200 dpi
Szybkość drukowania A4:

· 30 str./min w kolorze,

· 30 str./min w czerni

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: 600 x 600dpi

Szybkość skanowania:

· do 30 str./min w kolorze,

· do 30 str./min w czerni

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF),

Skaner płaski

Metoda skanowania: kolor CIS
Format: zabezpieczony PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii:

· mniej niż 12 sekund w kolorze,

· mniej niż 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania:

· do 30 kopii/min w kolorze

· do 30 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie:  zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii 99

Interfejs:

· 1000/100/10 BASE-T Ethernet,

· USB 2.0 Device IF,

· USB 2.0 Host IF

Język drukarki: emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux

Pojemność papieru:

· Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2;
· Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· RADF: 50 arkuszy 

Formaty papieru:

4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, fiszka (3" × 5") (75 × 125 mm), format fotograficzny (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150 mm, 125 × 175 mm), koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna, rozmiar niestandardowy: szerokość 64–216 mm × długość 90–1321 mm
Gramatura papieru:

· Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

· RADF: 60 do 105g/m2

Taca odbiorcza: do 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Automatyczny druk dwustronny

Panel operacyjny: panel LCD

Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Pamięć (RAM) Standard: 1 GB; Maksymalnie:  1 GB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii: nie więcej niż: 1270W

Poziom hałasu: nie więcej niż 56dB(A) podczas pracy; w trybie czuwania, nie więcej niż 37dB(A);

Miesięczne obciążenie: do 60 000 stron/miesiąc


	1. Zestaw komputerowy – Wydziałowa Pracownia Komputerowa – 4 szt.

	A. Zestaw komputerowy – Wydziałowa Pracownia Komputerowa – 2 szt.

	Obudowa

typ obudowy: Mini Tower lub Midi Tower (głębokość < 40 cm, wysokość < 42 cm)

standard: ATX

kieszenie wewnętrzne 3.5”: nie mniej niż 1 szt.

kieszenie wewnętrzne 2.5”: nie mniej niż 2 szt.

możliwość montażu wentylatora 120mm na panelu przednim

wlot powietrza z przodu obudowy

porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB (2.0/3.0/3.1), Audio

preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt. (12 wątków)

TDP: 65 W

wydajność procesora nie mniejsza niż 19000 pkt. wg PassMark CPU Mark

wydajność jednego rdzenia nie mniejsza niż 2800 wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

częstotliwość pracy: nie mniej niż 3200 MHz

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 16

	Dysk twardy 1

typ: SSD

format: M.2 2280

interfejs:  PCI-Express x4 NVMe

pojemność: 512 GB

minimalna szybkość odczytu: 3100 MB/s

minimalna szybkość zapisu: 2200 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz. 

	Dysk twardy 2

typ: SSD

format: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 512 GB

minimalna szybkość odczytu: 550 MB/s

minimalna szybkość zapisu: 490 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz. 

	Karta graficzna
typ złącza: PCI-Express x16

rodzaj pamięci: GDDR5 lub szybsza

ilość pamięci: nie mniej niż 6 GB

minimalna liczba wyjść: 1 x HDMI, 2 x DisplayPort

typ chłodzenia: wentylator (2 sztuki)

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5 lub nowsze

wydajność: nie mniej niż 10700 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Karta dźwiękowa: zintegrowana 

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Płyta Główna

standard płyty: micro-ATX

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

Złącza (minimalna liczba slotów):
1 x PCI-Express x16

1 x PCI-Express x1

1 x M.2 PCI-Express Gen3 x4, 

4 x SATA III, 

Panel tylny (minimalna liczba gniazd):
1 x PS/2

1 x RJ45

1 x HDMI

2 x USB 2.0

2 x USB 3.1 (gen 1 lub gen 2)

audio

	Zasilacz

moc: 500 W

standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

dodatkowa stabilizacja napięcia

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

sprawność: >80%

certyfikat sprawności: 80 Plus

	Klawiatura 

typ: klasyczna; komunikacja z klawiaturą: przewodowa: przyciski: membranowe (wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych i funkcyjnych); obudowa regularna; interfejs: USB; długość przewodu: nie mniej niż 1.5 m; sugerowany kolor: czarny

	Mysz

typ myszy: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa; minimalna długość przewodu: 1.5 m; minimalna czułość: 800 DPI; profil myszki: uniwersalna; liczba przycisków: 3; rolka przewijania: 1 szt.; interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	Monitor

przekątna: około 24’’ 

format obrazu: 16 : 9

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 pikseli (Full HD)

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

kontrast statyczny:  1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: nie więcej niż 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

wbudowane głośniki: 2 x 2 W

rotacja (funkcja PIVOT): 90°

obrót stopy: 90°

regulacja kąta pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

regulacja wysokości 130 mm

zasilacz wewnętrzny

zgodność z technologią HDCP

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

złącza: DisplayPort, HDMI, VGA

gwarancja zero martwych pikseli

kolor obudowy: czarny

kable w zestawie: zasilający, HDMI

	System operacyjny: brak

	B. Zestaw komputerowy – Wydziałowa Pracownia Komputerowa – 2 szt.

	Obudowa

typ obudowy: Mini Tower lub Midi Tower (głębokość < 40cm, wysokość < 42 cm)

standard: ATX

kieszenie wewnętrzne 3.5”: nie mniej niż 1 szt.

kieszenie wewnętrzne 2.5”: nie mniej niż 2 szt.

możliwość montażu wentylatora 120mm na panelu przednim

wlot powietrza z przodu obudowy

porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB (2.0/3.0/3.1 ), Audio

preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

TDP: 65 W

wydajność procesora nie mniejsza niż 11800 pkt. wg PassMark CPU Mark

wydajność jednego rdzenia nie mniejsza niż 2500 wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

częstotliwość pracy: nie mniej niż 3200 MHz

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 16

	Dysk twardy 1

typ: SSD

format: M.2 2280

interfejs:  PCI-Express x4 NVMe

pojemność: 512 GB

minimalna szybkość odczytu: 3100 MB/s

minimalna szybkość zapisu: 2200 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz. 

	Dysk twardy 2

typ: SSD

format: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 512 GB

minimalna szybkość odczytu: 550 MB/s

minimalna szybkość zapisu: 490 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz. 

	Dysk twardy 3

typ: SSD

format: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 512 GB

minimalna szybkość odczytu: 550 MB/s

minimalna szybkość zapisu: 490 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz.

	Karta graficzna: zintegrowana

	Karta dźwiękowa: zintegrowana 

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Płyta Główna

standard płyty: micro-ATX

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

Złącza (minimalna liczba slotów):
1 x PCI-Express x16

1 x PCI-Express x1

1 x M.2 PCI-Express Gen3 x4, 

4 x SATA III, 

Panel tylny (minimalna liczba gniazd):
1 x PS/2

1 x RJ45

1 x HDMI

2 x USB 2.0

2 x USB 3.1 (gen 1 lub gen 2)

audio

	Zasilacz

moc: 500 W

standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

dodatkowa stabilizacja napięcia

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

sprawność: >80%

certyfikat sprawności: 80 Plus

	Klawiatura 

typ: klasyczna; komunikacja z klawiaturą: przewodowa: przyciski: membranowe (wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych i funkcyjnych); obudowa regularna; interfejs: USB; długość przewodu: nie mniej niż 1.5 m; sugerowany kolor: czarny

	Mysz

typ myszy: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa; minimalna długość przewodu: 1.5 m; minimalna czułość: 800 DPI; profil myszki: uniwersalna; liczba przycisków: 3; rolka przewijania: 1 szt.; interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	Monitor

przekątna: około 24’’

format obrazu: 16 : 9

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 pikseli (Full HD)

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

kontrast statyczny:  1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: nie więcej niż 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

wbudowane głośniki: 2 x 2 W

rotacja (funkcja PIVOT): 90°

obrót stopy: 90°

regulacja kąta pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

regulacja wysokości 130 mm

zasilacz wewnętrzny

zgodność z technologią HDCP

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

złącza: DisplayPort, HDMI, VGA

gwarancja zero martwych pikseli

kolor obudowy: czarny

kable w zestawie: zasilający, HDMI

	System operacyjny: brak


	2. Zestaw komputerowy i drukarka - Zakład Informatyki

	A. Zestaw komputerowy - Zakład Informatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja C- 2 + czytnik kart pamięci montowany w zatoce 3,5”
	1 szt.

	2.
	Monitor
	specyfikacja C- 2
	1 szt.

	3
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencje

	B. Drukarka – Zakład Informatyki – 1 szt.

	 Specyfikacja E-2


	3. Zestaw komputerowy – Zakład Informatyki i Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwem – 1 szt.

	OBUDOWA

typ obudowy: Midi Tower

standard: extended-ATX, micro-ATX, mini-ITX

liczba kieszeni wew. 3.5”: 5

liczba kieszeni wew. 2.5”: 11

złącza na przednim panelu: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

zainstalowane komponenty: 3 wentylatory 120 mm

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 285 mm

· głębokość 555 mm

· wysokość 540 mm

obsługa bez śrubokręta

zdejmowany panel przedni

wydzielona komora zasilacza

rodzaj materiału: stal, ABS

kolor: czarny

	PROCESOR

wydajność procesora nie mniejsza niż 23000 pkt. wg PassMark CPU Mark

wydajność pojedynczego wątku nie mniejsza niż 2000 pkt. wg PassMark CPU Mark

liczba rdzeni: 32

liczba wątków: 64

architektura: 64-bity (x86-64)

średni pobór mocy, nie więcej niż: 300 W

aktywne chłodzenie wodne podświetlane RGB

rozszerzenia instrukcji: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

	PAMIĘĆ

rodzaj pamięci: DDR4

standard: DDR4-3000 (PC4-24000)

całkowita pojemność pamięci: 128 GB

pojemność pojedynczego modułu: 16 GB

liczba modułów: 8 (8 sztuk po 16GB, łącznie 128 GB)

przepustowość: 24000 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

wielokolorowe podświetlanie RGB

	KARTA GRAFIKI

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 16000 pkt. wg PassMark G3D Mark

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 11264 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR6

szyna danych pamięci: 352 bit

kompatybilność z techn. współbieżności: SLI

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x USB Type-C,

· 1 x wyjście HDMI,

· 3 x Display Port

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

technologia VR

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Ray Tracing, Vulkan

typ chłodzenia: wentylator

podświetlanie RGB

maks. pobór mocy: 300 W

zasilanie: 2 x 8 PIN + 6 PIN

	PŁYTA GŁÓWNA

obsługiwana pamięć: DDR4

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

typ obsługiwanej pamięci: 

· DDR4-2133 (PC4-17000),

· DDR4-2400 (PC4-19200),

· DDR4-2666 (PC4-21300)

typ obsługiwanej pamięci OC:

· DDR4-2800 (PC4-22400),

· DDR4-3000 (PC4-24000),

· DDR4-3200 (PC4-25600),

· DDR4-3333 (PC4-26600),

· DDR4-3466 (PC4-27700),

· DDR4-3600 (PC4-28800)

czterokanałowa obsługa pamięci

liczba gniazd pamięci: 8

maks. pojemność pamięci: 128 GB

obsługa technologii CrossFire

obsługa technologii SLI

złącza:

· 2 x PCI-Express x1,
· 4 x PCI-Express x16,
· 8 x Serial ATA III,
· 1 x USB 3.1 (Gen 2) typ C,
· 2 x USB 3.1,

· 3 x gniazdo M.2

złącza na tylnym panelu:

· 1 x USB 3.1 typ C,

· 2 x RJ45,
· 9 x USB 3.1,
· Audio,
· gniazdo anteny Wi-Fi,
· SPDIF out

obsługa RAID (0,1,10)

komunikacja:

· zintegrowana karta sieciowa (2 x Gigabit LAN),

· Bluetooth,

· Wi-Fi

zintegrowana karta dźwiękowa

standard płyty: extended ATX

	DYSK TWARDY (2 szt.)

typ: SSD

pojemność: 500 GB

interfejs: M.2 (PCIe Gen 3.0 x4)

szybkość zapisu: 3500 MB/s

szybkość odczytu: 3200 MB/s

MTBF: 1500000 godz.

wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: 1500 G

	ZASILACZ

Moc: 1000 W

Standard: 2.4

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· przeciw-przeciążeniowy,

· przeciw-przepięciowy,

· przeciw-zwarciowy,

· zabezpieczenie termiczne

MTBF: 100000 godz.

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

Sprawność: >80%

wtyczki zasilania [pin]: 1 x Floppy, 2 x 4/8 EPS 12V, 8 x 4-pin Molex, 8 x 6/8-pin PEG, 8 x SATA, ATX 20pin, ATX 24pin

odłączane przewody

	KLAWIATURA

tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, wskaźniki LED, interfejs: USB, kolor: czarny

	MYSZ

typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt., interfejs: USB, kolor: czarny

	MONITOR (2 szt.)

przekątna: 27 cali

rozdzielczość nominalna: 2560 x 1440 piksele

rodzaj matrycy: IPS

format obrazu 16:9

rodzaj podświetlenia: LCD

głośniki: tak (2 x 3W)

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

złącza: 

· 1 x HDMI,

· 1 x D-Sub 15-pin,

· 1 x DisplayPort,

· 1 x DVI,

· 1 x słuchawkowe,

· 1 x wejście audio

kontrast: 1000:1

jasność: 350 cd/m²

czas reakcji plamki: 4 ms (GtG)

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

przewody w zestawie: HDMI, D-Sub, DisplayPort, przewód zasilający, kabel audio

kolor: czarny

	SYSTEM OPERACYJNY

Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny

	PAKIET OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO

Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny


	4. Zestaw komputerowy - Zakład Budownictwa Ogólnego

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja C- 2 + czytnik kart pamięci montowany w zatoce 3,5” oraz kartą grafiki (w miejsce dotychczasowej) o parametrach:

Typ złącza: PCI Express x16

Obsługiwane standardy

· DirectX 12

· OpenGL 4.5

· VertexShader wersja 5.0

· PixelShader wersja 5.0

Liczba rdzeni CUDA: 768

Ilość pamięci RAM: 4 GB GDDR5 128-bit

Typ chłodzenia: wentylator

Złącza:

· DisplayPort x1

· DVI x1

· HDMI x2

Wydajność nie mniejsza niż 6010 pkt. wg PassMark G3D Mark
	1 szt.

	2.
	Monitor
	specyfikacja C- 2
	1 szt.

	3
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1 licencje

	4. 
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencje


	5. Monitor - Zakład Budownictwa Ogólnego – 3 szt.

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Monitor
	specyfikacja C- 2
	3 szt.


	6. Zestaw komputerowy – Katedra Mechaniki Konstrukcji – 6 szt.

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port słuchawkowy

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm długości

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych,

wydajność nie mniejsza niż 11500 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy

typ: SSD

format dysku: M.2 2280

interfejs: PCI-Express x4 NVMe

pojemność: nie mnie niż 256GB

szybkość zapisu: nie mniej niż 700 MB/s

szybkość odczytu: nie mniej niż 1800 MB/s

TBW: co najmniej 120

niezawodność MTBF: 1 500 000 godzin

gwarancja: co najmniej 3 lata (36 miesięcy)

	Karta graficzna: zintegrowana

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny : brak

	Płyta Główna

standard płyty: micro-ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

Wsparcie dla pamięci XMP

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x1

· 1 x PCI-Express x16

· 1 x PCI-Express x4

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy:

moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

zabezpieczenia:

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):

panel tylny:

1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 2 x złącza , wentylatora systemowego, 1 x RGB LED strip header, 1 x M.2 Socket 3 connector, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego.

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: brak

	Mysz: brak

	System operacyjny: brak


	7. Zestaw komputerowy - Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki – 9 szt.

	A. Zestaw komputerowy - Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki – 2 szt.

	Zestaw MINI PC typu BOX

Pamięć RAM: 8GB DDR31600Ghz

Wyjścia video: HDMI, VGA

Dysk SATA 2,5" >=1TB

Komunikacja: WIFI, LAN, Bloutooth

Wbudowany czytnik kart SD

Porty USB: 4szt

Procesor 4 rdzeniowy o wydajności nie mniejszej niż 1660 pkt. wg PassMark CPU Mark
W zestawie: klawiatura, mysz

Monitor 27" matowy,

Rozdzielczość nie gorsza 1920x1080

Wejścia: VGA, HDMI

	B. Zestaw komputerowy - Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki – 7 szt.

	Zestaw MINI PC typu BOX

Pamięć RAM: min 4 GB, 1600 Ghz

Dysk twardy: 2,5" min. 500 GB

Wbudowany czytnik kart SD

Komunikacja: WIFI, LAN, Bloutooth
Porty video: VGA, HDMI,

Porty USB: 4szt

Procesor co najmniej 2 rdzeniowy o wydajności nie mniejszej niż 878 pkt. wg PassMark CPU Mark
W zestawie: klawiatura, mysz
Monitor 22"

Rozdzielczość min 1920X1080

Wejścia: VGA, HDMI


	8. Akcesoria komputerowe - Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Monitor
	Przekątna ekranu: 23,8"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 (WQHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Wielkość plamki: 0,205 x 0,205 mm

Jasność: 300 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT)

Pobór mocy podczas pracy: 20 W

Pobór mocy podczas spoczynku: < 0,3 W

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 540 mm

· wysokość (z podstawą): 360 mm

· głębokość (z podstawą): 180 mm

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Wbudowany HUB USB

Uchwyt na kable

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel DisplayPort, kabel USB 3.0, kabel zasilający

Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)
	2 szt.

	2.
	Mysz komputerowa przewodowa
	Typ myszy: klasyczna

Łączność: przewodowa

Sensor: optyczny

Rozdzielczość: 1000 dpi

Liczba przycisków: 3

Rolka przewijania: 1

Interfejs: USB

Kolor: czarny

Wymiary maksymalne: 

· długość: 115 mm

· szerokość: 65 mm

· wysokość: 40 mm

Waga, nie więcej niż: 90 g
	1 szt.

	3.
	Mysz bezprzewodowa
	Typ myszy: klasyczna, mobilna

Łączność: bezprzewodowa

Sensor: optyczny

Rozdzielczość: 1000 dpi

Liczba przycisków: 3

Rolka przewijania: 1

Interfejs: 2,4 GHz, USB

Zasięg pracy: do 10 m.

Zasilanie: 1x bateria AA

Profil: uniwersalny

Dodatkowe informacje: odbiornik nano

Dołączone akcesoria: 1x bateria AA

Kolor: ciemny szary

Wymiary maksymalne: 

· długość: 100 mm

· szerokość: 60 mm

· wysokość: 40 mm

Waga, nie więcej niż: 75 g
	1 szt.

	4.
	Kabel zasilający
	Kabel zasilający typu „koniczynka”
	1 szt.


	9. Zestaw komputerowy - Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja A- 2
	1 szt.

	2.
	Jednostka centralna
	specyfikacja B- 2
	2 szt.

	3.
	Monitor
	specyfikacja A- 2
	5 szt.

	4. 
	Czytnik kart
	Zewnętrzny czytnik kart z interfejsem USB
	3 szt.

	5.
	Dysk HDD
	Dysk twardy o parametrach:

typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA
	5 szt.


	10. Zestaw komputerowy z kamerą – Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa – 1 szt.

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port słuchawkowy

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm długości

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych,

wydajność nie mniejsza niż 11570 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

pojemność pamięci: 4 GB

2 sztuki - łącznie 8 GB

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 120 GB

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

wysokość: 7 mm

	Karta graficzna: zintegrowana

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 24x

zapis DVD+RW: 8 x

zapis DVD-RW: 6 x

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: micro-ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

Wsparcie dla pamięci XMP

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x1

· 1 x PCI-Express x16

· 1 x PCI-Express x4

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz

moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

zabezpieczenia:

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

Gwarancja minimum 12 miesięcy.

	Monitor

przekątna: 23 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Złącza:

· D-Sub 15-pin

· DVI

· HDMI

kontrast: 5 000 000:1 (dynamiczny), 1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.265 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki: 2 x 2W

wbudowany zasilacz

kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

redukcja niebieskiego światła

zgodność z technologią HDCP

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO 6

akcesoria: kabel audio, uchwyt na kable, kabel zasilający, kabel DVI-D

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 4 kg

Gwarancja zero martwych pixeli

	Kamera o parametrach równych lub wyższych:

· kamera kolorowa z przewodem USB -3.0,

· program Motic Images 3.0 PLUS lub równoważny,

· adapter 12 mm o zmiennej ogniskowej,

· rozdzielczość 5 MPx

· rozdzielczość przetwornika 2592 x 1944

· statyw do zdjęć makro,

· matryca CMOS 1/2.5",

· wielkość piksela 2,2 x 2,2 um

· odświeżanie przy pełnej rozdzielczości 4 fps

· mocowanie C-mount

· adaptery okularowe 28 mm oraz 38mm (pozwalające na podłączenie kamery na okular innych mikroskopów),

· płytka kalibracyjna oraz krążek kalibracyjny,

· polskojęzyczna instrukcja obsługi w formie drukowanej,

· polskojęzyczny film instruktażowy.

· praca w systemach Windows XP, Vista 7, 8 ,10 Mac,

· przeznaczenie laboratoryjne.

Kamera musi posiadać oprogramowanie oraz sterowniki obsługujący kamerę i współpracujący z oprogramowaniem MS (MultiscanBase).

Gwarancja minimum 12 miesięcy.


	11. Drukarka 3D – Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa – 1 szt.

	Drukarka powinna mieć następujące dane techniczne:

· (maksymalny wymiar) drukarka ze szpulami (szer. × gł. × wys.) 635 × 520 × 525 mm,

· (maksymalny wymiar) drukarka z komorą (szer. × gł. × wys.) 635 × 565 × 565 mm,

· zasilacz 220–230V ~2,6A 50–60Hz (lub lepszy),

· znamionowy pobór mocy 500W-600W,

· minimalna ilość złączy komunikacyjnych 1 w tym musi być: USB,

· interfejs kart SD,

· przestrzeń robocza nie mniejsza niż (szer. × gł. × wys.): 190 × 255 × 195 mm,

· minimalna wysokość warstwy: 20 mikronów,

· ilość głowic drukujących: 2,

· średnica dysz max: 0.4/0.4 mm,

· średnica filamentu max: 1,75 mm,

· materiał modelowy - minimum 6 takie jak: PLA, PET, PP, NYLON, Fiberflex 40D (elastyczny), Smart ABS,

· materiały podporowe minimum 2 w tym takie jak: BVOH, HIPS,

· druk dwumateriałowy w tym musi być: PLA+BVOH, PET+BVOH, PP+HIPS, NYLON+HIPS, Smart ABS+HIPS,

· maksymalna temperatura głowicy: 270°C,

· maksymalna temperatura stołu roboczego: 160°C,

· drukarka musi posiadać system kontroli przepływu materiału oraz czujnik końca filamentu,

· konstrukcja drukarki musi umożliwiać szybki i beznarzędziowy sposób wymiany głowic drukujących,

· drukarka musi posiadać system automatycznej kalibracji,

· drukarka musi posiadać wymienną platformę roboczą.

Drukarka musi posiadać dedykowane oprogramowanie do jej obsługi i zmiany parametrów (manager wydruku). Program powinien współpracować z systemami Windows, macOS oraz obsługiwać formaty plików takie jak: .stl, .3mf, .obj, .jpg, .bmp

Na drukarkę musi być gwarancja nie krócej niż 12 miesiący.

Drukarka musi być dostarczona z materiałem startowymi takimi jak:

PLA kolor: czerwony 4 kg, czarny 4 kg, zielony - 4 kg, biały 4 kg, srebrny 4 kg, naturalny 4 kg oraz materiał podpory BVOH kolor naturalny: 2,5 kg). Materiały pozwolą na jej poprawne uruchomienie oraz sprawdzenie działania.


	12. Zestaw komputerowy - Katedra Prawa i Administracji – 1 szt.

	Komputer typu All-In-One

Przekątna ekranu: 23,8"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: matowy, LED, IPS

Procesor:

· ilość rdzeni: 2 szt.

· wydajność nie mniejsza niż 5017 pkt. wg PassMark CPU Mark

Chipset: Intel H370 lub równoważny

Pamięć RAM: 4 GB (SO-DIMM DDR4, 2400 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/1

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1065 pkt. wg PassMark G3D Mark
Wielkość pamięci karty graficznej: pamięć współdzielona

Dysk: SSD 240 GB SATA

Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW

Dźwięk:

· wbudowane dwa mikrofony

· zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

· wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

Łączność

· Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni: czytnik kart pamięci - 1 szt.

Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny:

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· HDMI out - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Zasilacz: 65 W

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wymiary maksymalne:

· wysokość: 420 mm

· szerokość: 545 mm

· głębokość: 210 mm

Dodatkowe informacje: możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Dołączone akcesoria

· zasilacz

· mysz bezprzewodowa

· klawiatura bezprzewodowa

	Pakiet oprogramowania biurowego

Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP AE lub równoważny


	13. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Prawa i Administracji – 1 szt.

	Technologia druku: laserowa, monochromatyczna

Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły, koperty, etykiety, folia

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5,

Podajnik papieru: 150 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: tacka

Liczba podajników papieru: 1

Odbiornik papieru: 100 arkuszy

Szybkość druku w mono: 18 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania: 3 s

Szybkość kopiowania: 18 str./min

Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi

Maksymalny format skanu: A4

Skanowanie bezpośrednio do e-mail

Miesięczne obciążenie: 5000 str./miesiąc

Maksymalna gramatura papieru: 163 g/m²

Interfejsy:
· USB

· Wi-Fi

· LAN (Ethernet)

Wyświetlacz wbudowany

Funkcja drukowania bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel USB, toner startowy

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 420 mm

· wysokość: 410 mm

· głębokość: 365 mm


	14. Akcesoria komputerowe - Katedra Prawa i Administracji

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk HDD zewnętrzny
	Rodzaj dysku: HDD zewnętrzny

Format: 2.5"

Interfejs: USB 3.1 - 1 szt.

Pojemność: 2000 GB

Prędkość obrotowa: 5400 obr./min

Dodatkowe informacje

· 256-bitowe szyfrowanie danych AES

· ochrona danych za pomocą klucza dostępu

Dołączone akcesoria: kabel USB, oprogramowanie, instrukcja obsługi

Wymiary maksymalne:

· wysokość: 22 mm

· szerokość: 85 mm

· głębokość: 110 mm

Waga, nie więcej niż: 180 g 

Kolor: CZERWONY (4 sztuki) + CZARNY (2 sztuki) = suma 6 sztuk
	6 szt.


	15. Monitor – Katedra Prawa i Administracji – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 23,8"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FułłHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60Hz

Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Fłicker free), Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,275 x 0,275 mm

Jasność: 250 cd/m2

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms (GTG), 8 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść/wyjść:

· VGA (D-sub)- 1 szt.

· HDMI -1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania)·- 1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT)

Pobór mocy podczas pracy: 40 W

Pobór mocy podczas spoczynku:< 0,3 W

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 540 mm

· wysokość (z podstawą): 490 mm

· głębokość (z podstawą): 170 mm

Waga, nie więcej niż: 3,3 kg

Dodatkowe informacje:

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 1 00 mm

Dołączone akcesoria: kabel DisplayPort, kabel USB3.0, kabel zasilający, instrukcja bezpieczeństwa

Kolor: czarny


	16. Akcesoria komputerowe - Katedra Prawa i Administracji

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Klawiatura
	Typ: multimedialna

Łączność: bezprzewodowa

Interfejs: Bluetooth

Liczba klawiszy: 106

Klawisze numeryczne

Klawisze multimedialne i funkcyjne

Obsługiwane systemy: Windows, Mac OS X, iOS, Android

Dodatkowe informacje:

· aluminiowa obudowa

· cicha praca klawiszy

Wymiary maksymalne:

· długość: 425 mm

· szerokość: 115 mm

· wysokość: 20 mm

Kolor: szary
	1 szt.

	2.
	Mysz
	Typ myszy: dotykowa

Łączność: bezprzewodowa

Rozdzielczość: 1000 dpi

Liczba przycisków: 2

Interfejs: Bluetooth

Zasięg pracy: 10 m

Zasilanie: 2x baterie AAA

Czas pracy na baterii: do 6 miesięcy

Profil: uniwersalny

Dodatkowe informacje: elastyczna konstrukcja, dotykowa powierzchnia, przewijanie w pionie i w poziomie

Dołączone akcesoria: 2x baterie AAA

Wymiary maksymalne:
· Długość: 135 mm

· Szerokość: 55 mm

· Wysokość: 15mm

Waga, nie więcej niż: 85·g

Kolor: szary
	1 szt.


	17. Zestaw komputerowy - Katedra Ekonomii – 1 szt.

	Komputer typu All-In-One

Przekątna ekranu: 23,8"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: matowy, LED, IPS

Procesor:

· ilość rdzeni: 2 szt.

· wydajność nie mniejsza niż 5017 pkt. wg PassMark CPU Mark

Chipset: Intel H370 lub równoważny

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1065 pkt. wg PassMark G3D Mark
Wielkość pamięci karty graficznej: pamięć współdzielona

Dysk: SSD 480 GB SATA

Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW

Dźwięk:

· wbudowane dwa mikrofony

· zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

· wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

Łączność

· Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni: czytnik kart pamięci - 1 szt.

Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny:

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· HDMI out - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Zasilacz: 65 W

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wymiary maksymalne:

· wysokość: 420 mm

· szerokość: 545 mm

· głębokość: 210 mm

Dodatkowe informacje: możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Dołączone akcesoria

· zasilacz

· mysz bezprzewodowa

· klawiatura bezprzewodowa

	Pakiet oprogramowania biurowego

Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP AE lub równoważny


	18. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej – 1 szt.

	Technologia drukowania: laserowa (mono);

Funkcje podstawowe: drukarka, skaner, kopiarka;

Maksymalny format papieru: A3

Rozdzielczość druku – czerń: 1200 x 1200 [dpi]

Prędkość druku - czerń: 25 [str/min]

Obciążenie: 50 000 [str/mies]

Automatyczny druk dwustronny

Skaner

Rodzaj skanera: stolikowy
Rozdzielczość optyczna: 600 x 600 [dpi]

Maksymalny rozmiar skanowania: A3

Skanowanie do e-mail

Kopiowanie

Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 [dpi]

Prędkość kopiowania – czerń: 25 [str/min]

Automatyczne kopiowanie dwustronne

Zmniejszanie/powiększanie: 25 – 400 [%]

Pamięć: 1.5 GB

Wbudowany wyświetlacz 

Obsługiwany papier: papier typu bond, papier wstępnie zadrukowany, papier z recyklingu, papier zwykły

Pojemność odbiornika głównego: 250 arkuszy

Pojemność podajnika głównego: 350 arkuszy

Faks

Maksymalna szybkość transmisji danych: 33,6 kBps;

Interfejs: Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Praca w sieci przewodowej

Wymiary maksymalne:

· wysokość: 51 [cm]

· szerokość: 60 [cm]

· głębokość: 56 [cm]

Waga, nie więcej niż: 31 [kg]

Kolor: biało-granatowy

W zestawie 2 oryginalne tonery o wydajności 13700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

Rodzaj gwarancji: door to door;


	19. Zestaw komputerowy 2 szt., monitor 2 szt. oraz  akcesoria komputerowe – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

	A. Zestaw komputerowy – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej – 1 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta. 

	2. 
	Obudowa
	Typu Small Form Factor z możliwością ustawienia w pionie i w poziomie.

Możliwość montażu 2 kart PCIe nisko profilowych, 1 napędu optycznego 5,25” (slim), kieszenie wewn.: 1 x 3,5” lub 2x 2,5”. Obudowa trwale oznaczona numerem MTM, PN, numerem seryjnym

	3. 
	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora, Intel Q370 z technologią Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Security Device lub równoważny

	4. 
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji)

Liczba slotów:

· 1x PCIe x16 Slot (Support Standard Rev 3.0)

· 1x PCIe x16 (wired x4) Slot (Support Standard Rev 3.0)

· 3x Serial ATA (SATA) (w tym co najmniej 2x SATA 3)

· 1x M.2 Socket 3 (2280/2230) dla SATA/NVMe SSD

· 1x M.2 Socket 1 (2230)

· 4x sloty na pamięć DIMM

	5.   
	Procesor
	Minimalna liczba rdzeni: 8, pamięć podręczna (Smart Cache) minimum 12MB,  wydajność w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik  15840 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). Taktowanie bazowe minimum: 3,0 GHz (w trybie turbo 4,7 GHz)

Pobór mocy (TPD) maksimum: 65W

	6. 
	Pamięć operacyjna
	16 GB DIMM DDR4 DRAM Non-ECC Memory (2x8GB), 2666MHz DDR4, 4 sloty na pamięć, z czego 2 wolne,

	7. 
	Pamięć masowa
	1x dysk SSD o pojemności minimum 500 GB, pamięć flash V-NAND, Interfejs M.2 PCIe NVMe 3.0 x4, prędkość maksymalna odczytu/zapisu minimum: 3500/3200 MB/s, technologie S.M.A.R.T., TRIM, 256-bitowe szyfrowanie AES, gwarancja producenta 60 miesięcy

1x dysk SSD, o pojemności minimum 500GB, pamięć flash NAND 3D, Interfejs SATA III (6.0 Gb/s), minimalna szybkość odczytu/zapisu: 560/510 MB/s, gwarancja producenta 60 miesięcy

	8. 
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW (slim)

	9. 
	Karty graficzne
	Zintegrowana o wydajności w teście G3D Mark minimum 1275 wg strony www.videocardbenchmark.net

	10. 
	Audio
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 

	11. 
	Karty sieciowe
	LAN 10/100/1000 Mbit/s– złącze RJ45 

	12. 
	Porty/złącza
	Dostępne porty na zewnątrz obudowy: 

Front:

· 2x USB 2.0 w tym jeden PowerShare (2A max)

· 1x USB 3.1 Gen 1 typ A

· 1x USB 3.1 Gen 2 typ C  (PowerShare)

· 1 x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego

· czytnik kart pamięci

Tył:

· 2x USB 2.0 (SmartPower On)

· 4x USB 3.1 Gen 1 typ A

· Serial port

· 1x Network Connector (10/100/1000 RJ-45)

· 2 x DisplayPort 1.2 

· 1 x HDMI 2.0

· 1 x Line-out,

· 1x AC-in (wejście zasilania)

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	13. 
	Klawiatura/mysz
	Klawiatura przewodowa USB w układzie US w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, długość przewodu min 180cm
Mysz przewodowa USB (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, długość przewodu min 180cm

	14. 
	Zasilacz
	Zasilacz o mocy 200W o sprawności minimum 85% zgodny z normą ENERGY STAR z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC, EPA)

	15. 
	System operacyjny
	Preferowany Ubuntu 18.04 SP1 LTS (64-bit), w razie braku możliwości dopuszcza się Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) lub równoważny

	16. 
	Oprogramowanie biurowe
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny

	17. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu 

· ENERGY STAR 7.0/7.1

· TCO 8.0

· EPEAT 2018: Bronze

· Deklaracja zgodności CE 

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

	18. 
	Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie
	Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) 

Moduł TPM

	19. 
	Gwarancja 
	Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

	20. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	21. 
	Monitor LCD 24”
	Przekątna: minimum: 23.6", 60cm

Panel: VA LED, matowy

Rozdzielczość fizyczna: 1920 x 1080 (75Hz) (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu: 16:9

Jasność: 250 cd/m² typowa

Kontrast statyczny: co najmniej 3000:1

Kontrast ACR: co najmniej 80M:1

Czas reakcji: 4ms

Kąty widzenia: poziomo/pionowo: 178°/178°

Kolory: 16.7mln 

Synchronizacja pozioma: 30 - 80KHz

Synchronizacja pionowa: 55 - 75Hz

Plamka: nie większa niż 0.272mm

Kolor: matowy, czarny
Wejście sygnału: VGA x1 (60Hz), HDMI x1 (75Hz), DisplayPort x1 (75Hz)

HDCP

Wyjście słuchawkowe

Redukcja niebieskiego światła

Funkcja Flicker free

Wbudowane głośniki o mocy minimum 2 x 2W

Udogodnienia: kompatybilny z Kensington-lock DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Zakres regulacji: wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości: co najmniej 130mm

Rotacja (funkcja PIVOT): 90°

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: co najmniej 21° w górę; 2° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

Kable: zasilający, HDMI, DisplayPort

Zużycie energii: nie większe niż 22W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

Certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, Energy Star , CU

Klasa efektywności energetycznej: B

Gwarancja producenta: minimum 3 lata

	B. Zestaw komputerowy – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej – 1 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta. 

	2. 
	Obudowa
	Typu Small Form Factor z możliwością ustawienia w pionie i w poziomie.

Możliwość montażu 2 kart PCIe nisko profilowych, 1 napędu optycznego 5,25” (slim), kieszenie wewn.: 1 x 3,5” lub 2x 2,5”. Obudowa trwale oznaczona numerem MTM, PN, numerem seryjnym

	3. 
	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora, Intel Q370 z technologią Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Security Device lub równoważny

	4. 
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji)

Liczba slotów:

· 1x PCIe x16 Slot (Support Standard Rev 3.0)

· 1x PCIe x16 (wired x4) Slot (Support Standard Rev 3.0)

· 3x Serial ATA (SATA) (w tym co najmniej 2x SATA 3)

· 1x M.2 Socket 3 (2280/2230) dla SATA/NVMe SSD

· 1x M.2 Socket 1 (2230)

· 4x sloty na pamięć DIMM

	5.   
	Procesor
	Minimalna liczba rdzeni: 8, pamięć podręczna (Smart Cache) minimum 12MB,  wydajność w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik  15840 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). Taktowanie bazowe minimum: 3,0 GHz (w trybie turbo 4,7 GHz)

Pobór mocy (TPD) maksimum: 65W

	6. 
	Pamięć operacyjna
	16 GB DIMM DDR4 DRAM Non-ECC Memory (2x8GB), 2666MHz DDR4, 4 sloty na pamięć, z czego 2 wolne,

	7. 
	Pamięć masowa
	1x dysk SSD o pojemności minimum 500 GB, pamięć flash V-NAND, Interfejs M.2 PCIe NVMe 3.0 x4, prędkość maksymalna odczytu/zapisu minimum: 3500/3200 MB/s, technologie S.M.A.R.T., TRIM, 256-bitowe szyfrowanie AES, gwarancja producenta 60 miesięcy

	8. 
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW (slim)

	9. 
	Karty graficzne
	Zintegrowana o wydajności w teście G3D Mark minimum 1275 wg strony www.videocardbenchmark.net

	10. 
	Audio
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 

	11. 
	Karty sieciowe
	LAN 10/100/1000 Mbit/s– złącze RJ45 

	12. 
	Porty/złącza
	Dostępne porty na zewnątrz obudowy: 

Front:

· 2x USB 2.0 w tym jeden PowerShare (2A max)

· 1x USB 3.1 Gen 1 typ A

· 1x USB 3.1 Gen 2 typ C  (PowerShare)

· 1 x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego

· czytnik kart pamięci

Tył:

· 2x USB 2.0 (SmartPower On)

· 4x USB 3.1 Gen 1 typ A

· Serial port

· 1x Network Connector (10/100/1000 RJ-45)

· 2 x DisplayPort 1.2 

· 1 x HDMI 2.0

· 1 x Line-out,

· 1x AC-in (wejście zasilania)

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	13. 
	Klawiatura/mysz
	Klawiatura przewodowa USB w układzie US w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, długość przewodu min 180cm
Mysz przewodowa USB (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, długość przewodu min 180cm

	14. 
	Zasilacz
	Zasilacz o mocy 200W o sprawności minimum 85% zgodny z normą ENERGY STAR z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC, EPA)

	15. 
	System operacyjny
	Preferowany Ubuntu 18.04 SP1 LTS (64-bit), w razie braku możliwości dopuszcza się Microsoft Windows 10 (64-bit) lub równoważny

	16. 
	Oprogramowanie biurowe
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny

	17. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu 

· ENERGY STAR 7.0/7.1

· TCO 8.0

· PEAT 2018: Bronze

· Deklaracja zgodności CE 

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

	18. 
	Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie
	Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) 

Moduł TPM

	19. 
	Gwarancja 
	Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta,

	20. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	21. 
	Monitor LCD 24”
	Przekątna: minimum 23.6", 60cm

Panel: VA LED, matowy

Rozdzielczość fizyczna: 1920 x 1080 (75Hz) (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu: 16:9

Jasność: 250 cd/m² typowa

Kontrast statyczny: co najmniej 3000:1

Kontrast ACR: co najmniej 80M:1

Czas reakcji: 4ms

Kąty widzenia: poziomo/pionowo: 178°/178°

Kolory: 16.7mln 

Synchronizacja pozioma: 30 - 80KHz

Synchronizacja pionowa: 55 - 75Hz

Plamka: nie większa niż 0.272mm

Kolor: matowa, czarna

Wejście sygnału: VGA x1 (60Hz), HDMI x1 (75Hz), DisplayPort x1 (75Hz)

HDCP

Wyjście słuchawkowe

Redukcja niebieskiego światła

Funkcja Flicker freek

Wbudowane głośniki o mocy minimum 2 x 2W
Udogodnienia: kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Zakres regulacji: wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości: co najmniej 130mm

Rotacja (funkcja PIVOT): 90°

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: co najmniej 21° w górę; 2° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

Kable: zasilający, HDMI, DisplayPort

Zużycie energii: nie większe niż 22W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

Certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, Energy Star , CU

Klasa efektywności energetycznej: B

Gwarancja producenta: minimum 3 lata

	C. Monitor – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej – 2 szt.

	Przekątna: minimum 23.6", 60cm

Panel: VA LED, matowy

Rozdzielczość fizyczna: 1920 x 1080 (75Hz) (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu: 16:9

Jasność: 250 cd/m² typowa

Kontrast statyczny: co najmniej 3000:1

Kontrast ACR: co najmniej 80M:1

Czas reakcji: 4ms

Kąty widzenia: poziomo/pionowo: 178°/178°

Kolory: 16.7mln 

Synchronizacja pozioma: 30 - 80KHz

Synchronizacja pionowa: 55 - 75Hz

Plamka: nie większa niż 0.272mm

Kolor: matowa, czarna

Wejście sygnału: VGA x1 (60Hz), HDMI x1 (75Hz), DisplayPort x1 (75Hz)

HDCP

Wyjście słuchawkowe

Redukcja niebieskiego światła

Funkcja Flicker free

Wbudowane głośniki o mocy minimum 2 x 2W

Udogodnienia: kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Zakres regulacji: wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości: co najmniej 130mm

Rotacja (funkcja PIVOT): 90°

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: co najmniej 21° w górę; 2° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

Kable: zasilający, HDMI, DisplayPort

Zużycie energii: nie większe niż 22W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

Certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, Energy Star , CU

Klasa efektywności energetycznej: B

Gwarancja producenta: minimum 3 lata

	D. Akcesoria komputerowe – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Zasilacz awaryjny
	Moc wyjściowa pozorna [VA]: 2000

Minimalna moc wyjściowa czynna [W]: 1300

Typ obudowy: Tower

Chłodzenie: naturalne

Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230

Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2

Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: 50

Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: 45 ÷ 55 ± 1

Progi przełączania: sieć – UPS [V]: ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2 %

Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230

Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : ~ 184 ÷ 264 (167 ÷ 280) ± 2

Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : ~ 230 ± 5

Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : Sinusoidalny / Tak jak na wejściu

Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: 50

Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: Synchronicznie z siecią

Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: 50 ± 1

Filtracja napięcia wyjściowego : LC, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy

Progi przełączania: UPS – sieć [V]: ~ 165 / 259 (150 / 275) ± 2 %

Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: < 3

Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: 0

Akumulatory wewnętrzne : 12 V / 5 Ah VRLA

Liczba akumulatorów wewnętrznych : 4

Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: 5

Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: 4 / 5 / 9

Napięcie nominalne obwodu DC [V]: 48

Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: 5

Zabezpieczenie wejściowe : Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik automatyczny 16 A / 250 V AC; przeciwprzepięciowe

zabezpieczenie wyjściowe : Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe

Przyłącze zasilania UPS : przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko

Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : 4 x PN-E-93201

Sygnalizacja : akustyczno – optyczna; diodowa

Interfejsy komunikacyjne : USB 2.0

Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45 : LAN 1 Gbit/s

Oprogramowanie monitorująco-zarządzające w zestawie

Funkcja zimnego startu
	1 szt.

	2.
	Uniwersalna stacja dokująca Thunderbolt 3
	Stacja dokująca z możliwością podłączenia do hosta za pomocą portu USB-A 3.1 lub USB-C 3.1 (Thunderbolt 3) posiadająca porty: 

· 2x HDMI i 2x Display Port (obsługa maks. 2 monitorów jednocześnie),

· 6x port USB-A zgodne z USB 3.1 i kompatybilne wstecznie z urządzeniami USB 3.0 / 2.0,

· RJ-45 Gigabit Ethernet,

· gniazda wejścia / wyjścia audio 3,5 mm Jack.

2 letnia gwarancja producenta.

Dołączone akcesoria: kabel sieciowy, zasilacz, kabel USB-A, kabel USB-C

Gwarancja: minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)
	2 szt.

	3. 
	Klawiatura bezprzewodowa
	Klawiatura bezprzewodowa.
Typ: klasyczna;
Łączność: bezprzewodowa radiowa 2.4 GHz;
Interfejs: USB,
Czas pracy na baterii: minimum 1 rok.
Dodatkowe informacje: odporność na zachlapanie.
Gwarancja producenta: 2 lata.
	2 szt.

	4.
	Mysz bezprzewodowa
	Mysz bezprzewodowa,
Typ: mobilna,
Sensor: BlueTrack,
Liczba przycisków: 2,
Rolka przewijania: 1,
Interfejs: Bluetooth 4.0,
Zasięg: min. 10 m,
Czas pracy na baterii: minimum 6 miesięcy,
Profil: Uniwersalny,
Kolor: Czarny,
Bateria: 1x AA,
Gwarancja producenta: 2 lata.
	3 szt.


	20. Zestaw komputerowy 10 szt. i oprogramowanie 15 szt.– Wydziałowa Pracownia Komputerowa 

	A. Zestaw komputerowy – Wydziałowa Pracownia Komputerowa – 10 szt.

	Obudowa
typ obudowy: Mini Tower lub Midi Tower (głębokość < 40 cm, wysokość < 42 cm)

standard: ATX

kieszenie wewnętrzne 3.5”: nie mniej niż 1 szt.

kieszenie wewnętrzne 2.5”: nie mniej niż 2 szt.

wlot powietrza z przodu obudowy

wentylator 120mm na panelu przednim (zamontować gdy obudowa nie posiada)

porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB (2.0/3.0/3.1), Audio

preferowany kolor: czarny

	Procesor
ilość rdzeni: 6 szt. (12 wątków)

TDP: 65 W

wydajność procesora nie mniejsza niż 19000 pkt. wg PassMark CPU Mark

wydajność jednego rdzenia nie mniejsza niż 2800 wg PassMark CPU Mark

	Pamięć
rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

częstotliwość pracy: nie mniej niż 3200 MHz

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 16

	Dysk twardy 1
typ: SSD

format: M.2 2280

interfejs:  PCI-Express x4 NVMe

pojemność: 512 GB

minimalna szybkość odczytu: 3100 MB/s

minimalna szybkość zapisu: 2200 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz. 

	Dysk twardy 2
typ: SSD

format: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 512 GB

minimalna szybkość odczytu: 550 MB/s

minimalna szybkość zapisu: 490 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz. 

	Karta graficzna
typ złącza: PCI-Express x16

rodzaj pamięci: GDDR5 lub szybsza

ilość pamięci: nie mniej niż 2 GB

minimalna liczba wyjść: 1 x HDMI, 1 x DVI

typ chłodzenia: wentylator

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5 lub nowsze

wydajność: nie mniej niż 2200 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Karta dźwiękowa: zintegrowana 

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Płyta Główna
standard płyty: micro-ATX

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

Złącza (minimalna liczba slotów):
1 x PCI-Express x16

1 x PCI-Express x1

1 x M.2 PCI-Express Gen3 x4, 

4 x SATA III, 

Panel tylny (minimalna liczba gniazd):
1 x PS/2

1 x RJ45

1 x HDMI

2 x USB 2.0

2 x USB 3.1 (gen 1 lub gen 2)

audio

	Zasilacz
moc: 500 W

standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

dodatkowa stabilizacja napięcia

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

sprawność: >80%

certyfikat sprawności: 80 Plus lub wyższy

	Klawiatura 
typ: klasyczna; komunikacja z klawiaturą: przewodowa: przyciski: membranowe (wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych i funkcyjnych); obudowa regularna; interfejs: USB; długość przewodu: nie mniej niż 1.5 m; sugerowany kolor: czarny

	Mysz
typ myszy: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa; minimalna długość przewodu: 1.5 m; minimalna czułość: 800 DPI; profil myszki: uniwersalna; liczba przycisków: 3; rolka przewijania: 1 szt.; interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	Monitor
przekątna: około 24’’ 

format obrazu: 16 : 9

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 pikseli (Full HD)

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

kontrast statyczny:  1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: nie więcej niż 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

wbudowane głośniki: 2 x 2 W

rotacja (funkcja PIVOT): 90°

obrót stopy: 90°

regulacja kąta pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

regulacja wysokości 130 mm

zasilacz wewnętrzny

zgodność z technologią HDCP

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

złącza: DisplayPort, HDMI, VGA

gwarancja zero martwych pikseli

kolor obudowy: czarny

kable w zestawie: zasilający, HDMI lub DisplayPort

	System operacyjny: brak

	B. Oprogramowanie - Wydziałowa Pracownia Komputerowa – 15 szt.

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny
	15 licencji


	21. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 1 szt.

	 Specyfikacja C-2


	22. Oprogramowanie - Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny
	5 licencji


	23. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego – 1 szt.

	Drukarka z możliwością skanowania i kopiowania o parametrach nie gorszych niż:

Parametry ogólne:

· przeznaczenie do druku w mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia,

· rodzaj urządzenia - wielofunkcyjne - druk/skan/kopia,

· technologia druku - atramentowa,

· format - A4,

· ilość wkładów z atramentem - 4,

· z wbudowanymi pojemnikami szybkiego i prostego napełniania tuszem

· wydajność tuszu czarnego - do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły),

· wydajność tuszu kolorowego - do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły),

· standardowa pamięć (maksymalna) - 128 MB (128 MB),

· poziom hałasu - max 50 dB,

Parametry funkcji drukowania:

· rozdzielczość druku mono - 6000x1200 dpi,

· rozdzielczość druku w kolorze - 6000x1200 dpi,

· szybkość drukowania mono - do 12 stron A4/min (ISO),

· szybkość drukowania w kolorze - do 6 stron A4/min (ISO),

· czas do wydruku pierwszej strony mono - do 13 sekund,

· czas do wydruku pierwszej strony w kolorze - do 18 sekund,

Parametry skanowania:

· technologia skanowania - CIS,

· skanowanie w kolorze,

· skanowanie do e-maila (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail),

· optyczna rozdzielczość skanowania - do 1200x2400 dpi,

· rozszerzona rozdzielczość skanowania- do 19200x19200 dpi,

· kodowanie koloru- 24 bit,

· skala szarości - 256 poziomy,

· inne cechy - skanowanie do pliku, Skanowanie do SharePoint, Skanowanie do obrazu,

Parametry kopiowania

· rozdzielczość kopiowania - 600x1200 dpi,

· szybkość kopiowania monochromatycznego - do 5,6 kopii/min.,

· szybkość kopiowania w kolorze - do 2,7 kopii/min.,

· zakres skalowania - min 25 %max 400 %,

· maksymalna liczba kopii - 99

Obsługa Nośników

· gramatura papieru standardowego - do 80 g/m²

· gramatura papieru fotograficznego - do 220 g/m² (260 g/m2 tylko z firmowym papierem producenta)

· pojemność podajnika głównego - do 150 arkuszy

· pojemność odbiornika papieru - 50 arkuszy

· możliwość drukowania kopert

· obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier do druku atramentowego, papier błyszczący, papier fotograficzny, koperty

· obsługiwane formaty nośników: A4, Letter, Executive, A5, A6, 90 x 130 mm, 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, koperty (C5, Com-10, DL, Monarch),

Komunikacja:

· druk przez WiFi, drukowanie z urządzeń mobilnych,

· standardowe rozwiązania komunikacyjne - USB (2.0 Hi-Speed), Wireless (IEEE 802.11b/g/n)

· drukowanie z chmury (Google Cloud Print 2.0)

· drukowanie z urządzeń mobilnych

Wymiary maksymalne i waga:

· szerokość produktu - 435 mm

· głębokość produktu - 380 mm

· wysokość produktu - 160 mm

Warunki środowiskowe

· dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji - min 20 %, max 80 %

· zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji - min 10 °C max 35 °C

Zasilanie:

· rodzaj zasilania - sieciowe AC (220-240V)

· zużycie energii - max 14 W

· Energy Star - tak

Wymagania Systemowe:

· Windows - Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, 2012, 2012R2, 2008, & 2008R2

· MacOS - macOS 10.12 lub nowszy OS X 10.11

Zawartość Opakowania:

· hardware - urządzenie wielofunkcyjne, przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, butelki do napełniania zbiornika z atramentem, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, instrukcja szybkiej instalacji

· wyświetlacz LCD - 1 wierszowy wyświetlacz LCD z przyciskami do sterowania kursorem

Gwarancja podstawowa: 24 miesiące

Gwarancja rozszerzona - gwarancja producenta 36 miesięcy po rejestracji na stronie w serwisie.


	24. Monitor – Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 28"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, MVA

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Technologia ochrony oczu: redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,320 x 0,320 mm

Jasność: 300 cd/m²

Kontrast statyczny: 3 000:1

Kontrast dynamiczny: 12 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI/MHL - 1 szt.

· DVI-D - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Wbudowane głośniki

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 30 W

Pobór mocy podczas spoczynku: < 0,5 W

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 665 mm

· wysokość (z podstawą): 465 mm

· głębokość (z podstawą): 245 mm

Waga, nie więcej niż: 5,4 kg

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel DVI, kabel audio, kabel zasilający,

Gwarancja, nie mniej niż: 36 miesięcy (gwarancja producenta)


	25. Oprogramowanie - Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	4 licencje


	26. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych – 1 szt.

	typ: urządzenie wielofunkcyjne

technologia druku: laserowa

rodzaj: monochromatyczna

maks. rozmiar nośnika: A4

Drukowanie

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 38 str./min.

druk dwustronny (dupleks): automatyczny

maksymalne obciążenie: 80000 str./mies.

Skanowanie

typ skanera: płaski (CIS)

rozdzielczość skanera: 1200 x 1200

obszar skanowania: 297 x 216 mm

Kopiowanie

szybkość kopiarki w czerni: 38 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

Faks

pojemność pamięci faksu: 250 str.

rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi

Eksploatacja

gramatura papieru: 60 - 120 g/m²

Komunikacja

· interfejs: Ethernet 10/100/1000 Mbps

· USB 2.0

· Wi-Fi

praca w sieci (serwer druku)

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 430 mm

· wysokość: 325 mm

· głębokość: 635 mm

waga, nie więcej niż: 13 kg

Zainstalowane opcje: automatyczny podajnik papieru, dupleks

kolorowy ekran dotykowy CGD

przewód USB do połączenia z komputerem w zestawie


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    

Strona 1 z 48
Strona 18 z 48

