Załącznik nr 3

Dostawa systemu do  pomiaru dynamicznego temperatury z możliwością analizy i rejestracji do stanowiska badawczego, dostawa systemu pomiaru i rejestracji danych obciążeń złożonych, dostawa materiałów konstrukcyjnych do stanowiska badawczego.

Zadanie częściowe nr 1

Dostawa systemu do  pomiaru dynamicznego temperatury z możliwością analizy i rejestracji do stanowiska badawczego

Cechy systemu:

˗bezstykowa metoda pomiaru temperatury

˗zakres temperatur od -50 do + 600oC

˗korpus sensora ze stali nierdzewnej w klasie odporności co najmniej

IP65

˗wyposażony w cyfrowy wyświetlacz temperatury wraz z panelem do konfiguracji parametrów ˗przystosowany do napięcia zasilania 24 VDC ˗funkcja alarmu przy przekroczeniu zadanej temperatury, wyjście alarmowe typu open collector (24 V, obciążalność co najmniej 50 mA), wartość temperatury konfigurowalna z panelu ˗wyposażony w wyjście analogowe o konfigurowalnym sygnale (0/4 – 20 mA,

0 – 5 V,

0- 10V oraz termoparowym J lub K)

˗możliwość skalowania sygnału analogowego (konfigurowalne progi temperatury minimalnej i maksymalnej oraz wartości sygnału wyjściowego minimalnego i maksymalnego - nie dotyczy sygnału termoparowego) ˗dokładność pomiaru nie gorsza niż ±1 ̊C ˗powtarzalność pomiaru nie gorsza niż ±0.5 ̊C ˗czas odpowiedzi nie dłuższy niż 150 ms ˗rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż 0.1 ̊C

Zadanie częściowe nr 2

Dostawa systemu pomiaru i rejestracji danych obciążeń złożonych

System pomiaru i rejestracji danych obciążeń złożonych

Czujnik siły o dużej dokładności i bardzo solidnej konstrukcji z aluminiową obudową. Prosta obsługa i dostęp do zaawansowanych ustawień.

Cechy

pomiar siły ściskającej i rozciągającej w zakresie od 2,5 do 2500 N prosta obsługa, dostęp do zaawansowanych ustawień chroniony hasłem solidna konstrukcja w obudowie aluminiowej możliwość integracji ze zmotoryzowanym lub manualnym statywem pomiarowym Specyfikacja Specyfikacja techniczna ręcznego czujnika do pomiaru siły AFG

UDŹWIG:2,5;  5;  10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000; 2500 N

NIEPEWNOŚĆ POMIARU:

±0,1% zakresu pomiarowego

PRÓBKOWANIE:

5000 Hz

PAMIĘĆ:

500 wyników

ZASILANIE:

ładowarka / baterie

OBUDOWA:

aluminiowa

INNE:

gniazdo do przetworników siły i momentu, sterowanie statywami MultiTest-d i Vortex-d, walizka z akcesoriami

Zadanie częściowe nr 3

Dostawa materiałów konstrukcyjnych do stanowiska badawczego I

Materiały konstrukcyjne do stanowiska badawczego Podstawa stanowiska do badań obciążeń złożonych (na podstawie oględzin stanowiska).

Konstrukcja podstawy stanowiska do badań obciążeń złożonych zaprojektowana i wykonana na potrzeby układu napędowego o wartości krytycznej 500 Nm.

Konstrukcja modułowa z możliwością rozbudowy stanowiska, stalowa malowana RAL wg standardów laboratoryjnych.

Podstawa wraz z zabudową stanowiska wyposażona w osłony bezpieczeństwa.

Dodatkowo umieszczony panel sterowania umożliwiający zamontowanie automatyki modułu do obciążeń skręcających.

Zabudowa podstawy wykonana w sposób umożliwiający transport przez otwory drzwiowe o szerokości maksymalnej 900mm.

Podstawa ze standardowym systemem montażowym osprzętu stanowiska badawczego.

Zestaw akcesoriów montażowych - wsporniki, uchwyty, obejmy, śruby - do montażu modułu napędowego, czujników pomiarowych, rejestratora i modeli badawczych.

Zadanie częściowe nr 4

Dostawa materiałów konstrukcyjnych do stanowiska badawczego II

Materiały konstrukcyjne do stanowiska badawczego Moduł napędowy do obciążeń skręcających (na podstawie oględzin stanowiska).

1.Silnik trójfazowy.

2.Falownik.

3.Układ dwóch samohamownych przekładni ślimakowych.

4.Prędkość na wyjściu – 1 obr/min.

5.Panel sterujący – wł/wył, sygnalizacja stanu pracy, zmiana kierunku, sygnalizacja kierunku, odczyt prędkości obrotowej, wyłącznik bezpieczeństwa.

6.Zestaw adapterów zapewniający montaż próbek badawczych i czujników pomiarowych.

7.Obciążenie – możliwość wyznaczania momentu skręcającego do 500 Nm.