Oznaczenie sprawy: ZP/7289/D/19

ZAŁĄCZNIK NR A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MIERNIK MOCY WIĄZKI ŚWIATŁA LASEROWEGO 1 szt.

Typ czujnika: termostos (thermopile)

Zakres pracy: 190 nm - 20 mikrometrów

Czujnik musi zapewniać możliwość pracy w trybie pomiaru energii (laser impulsowy) i mocy (laser CW)

Czułość: 200 mV / W (pomiar mocy) i  25 mV / J (pomiar energii)

Średnica pola aktywnego czujnika: nie mniejsza niż 12 mm

Głowica wyposażona w tubę eliminującą fluktuacje termiczne powietrza

Maksymalna średnia gęstość mocy (dla 1064 nm, 1W mocy ciągłej): 1 kW/cm2

Maksymalna średnia energia (dla 1064 nm, laser impulsowy 7 ns, 10 Hz): 1 J/cm2

Czujnik musi posiadać moduł bezprzewodowej komunikacji z technologia Bluetooth

Urządzenie sterujące: bezprzewodowo połączone z głowicą pomiarową i kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 6 cali

Gwarancja min. 24 miesiące