Załącznik nr 1

1. UBRANIE ROBOCZE DRELICHOWE
	BLUZA

- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie które nie powoduje utraty

  kolorów i  rozciągania materiału,

- szwy ubrania podwójne lub potrójne, mocna nić

- w miejscach narażonych na rozprucie dodatkowe przeszycia

- materiał poliesterowo/bawełniany – 65/35

- gramatura  min. 290 g/m2,

- bluza zapinana na guziki z dodatkowym materiałem

- przynajmniej dwie kieszenie, bez kieszeni bocznych, klapy na kieszeniach

- kolory niebieski, szary, granat

SPODNIE OGRODNICZKI

- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie które nie powoduje utraty

  kolorów i rozciągania materiału,

- szwy ubrania podwójne lub potrójne, mocna nić

- w miejscach narażonych na rozprucie dodatkowe przeszycia

- materiał poliesterowo/bawełniany – 65/35

- w części pasa guziki oraz gumki w tylnej części spodni umożliwiające ich dopasowanie,

- szerokie szelki o regulowanej długości

- kieszeń na dokumenty wewnątrz spodni z zapięciem na zamek, przynajmniej dwie kieszenie

  po bokach spodni o zwiększonej trwałości, kieszenie na narzędzia

- kolory niebieski, szary, granat


2. UBRANIE ROBOCZE DRELICHOWE OCIEPLANE
	KURTKA

- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie które nie powoduje utraty

  kolorów i  rozciągania materiału,

- materiał poliesterowo/bawełniany – 65/35

- gramatura  min. 290 g/m2,

- podszewka ze śliskiego materiały, ułatwiająca ubieranie kurtki                                                                                                                          - ocieplenie materiałem poliestrowym, o gramaturze 200g/m2                                                                                          - odpinany kaptur z regulacją,                                                                                                                 - zasuwana na zamek osłonięty materiałem

- górna kieszeń okryta materiałem, górna kieszeń zapinana na rzep, po bokach dwie kieszenie,                                                                                                                                                                                                   - mankiety rękawów z zapięciem na rzep ze ściągaczem,                                                      

- części odblaskowe na plecach

- dolna część bluzy z gumką                   

- kolory: niebieski, zielony,

SPODNIE OGRODNICZKI       

- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie które nie powoduje utraty

  kolorów i  rozciągania materiału,

- materiał poliesterowo/bawełniany – 65/35

- gramatura  min. 290 g/m2,

- podszewka ze śliskiego materiały, ułatwiająca ubieranie kurtki                                                                                                                          - ocieplenie materiałem poliestrowym, o gramaturze 200g/m2   

- dwie kieszenie boczne, kieszeń zapinana na zamek, dodatkowa kieszeń z boku spodni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- szerokie szelki o regulowanej długości,

- kolory: niebieski, zielony                                   

- norma EN 13688, EN 14058, EN ISO 13688                                                                                                                                             


3. KURTKA CIEPŁOCHRONNA
	- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie które nie powoduje utraty

  kolorów i  rozciągania materiału,

- kurtka ciepłochronna, gruba, nadająca się na zimowe dni

- wytrzymały materiał  w użytkowaniu i wielokrotnym praniu

- materiał 65-35 (poliester-bawełna)

- gramatura  min. 287-293 g/m2,

- podszewka ze śliskiego materiały, ułatwiająca ubieranie kurtki                                                                                                                          - ocieplenie materiałem poliestrowym, gramatura min. 200g/m2                                                                                          - odpinany kaptur z regulacją,                                                                                                                 - zasuwana na zamek, osłonięty materiałem

- górne i dolne kieszenie, najlepiej okryte listwami zapinanymi                                                                                                                                                                                            - mankiety rękawów z zapięciem                                                      

- delikatne elementy odblaskowe

- na dole dopasowująca się do sylwetki   (ściśle przylegająca)              

- kolory: niebieski, zielony,

- norma EN 13688, EN 14058, EN ISO 13688   


4. FARTUCH ROBOCZY NAKŁADANY
	- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie które nie powoduje utraty

  kolorów i  rozciągania materiału,

- fartuch nakładany, niekrępujący ruchów

- regulowany paskami

- z przodu przestronna kieszeń

- materiał poliesterowo/bawełniany – 65/35

- gramatura  min. 245 g/m2,

-  materiał wysokogatunkowy, szwy mocne


5. FARTUCH ROBOCZY DRELICHOWY
	- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie które nie powoduje utraty

  kolorów i  rozciągania materiału,

- zapinany na całej długości - guziki, przykryte dodatkowym materiałem,                                                                                                                  - dwie dodatkowe kieszenie na klatce piersiowej z zapięciem, dwie kieszenie po bokach,                                                                                                                 - rękawy z zapięciem                                                                                                                                                                                                                                                               - wstawki i lamówki kolorystyczne,                                                                                                                               

- materiał poliesterowo/bawełniany – 65/35

- gramatura fartucha  260 g ⁄m²,
- kolory: niebieski

- normą: EN 13688, EN ISO 13688, EN 14058,


6. FARTUCH BIAŁY LABOLATORYJNY ELANOBAWEŁNA NA NAPY

	- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie które nie powoduje utraty

  kolorów i  rozciągania materiału,

- wiele ryglówek w newralgicznych miejscach podatnych na rozprucie (kieszenie),                                                      - na napy, okryte listwą,                                                                                                                                                   - podwójne szwy z mocnej nici,

- materiał poliesterowo/bawełniany – 65/35

- gramatura min. 190 g ⁄m²,
- kolor: biały


7. FARTUCH BIAŁY DAMSKI
- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie ktore nie powoduje utraty

kolorow i rozciągania materiału,

- długi rękaw z mankietami

- kołnierz wyłożony na wierzch w literę V

- materiał wysokiej jakości bawełna

- zapinany na napy przez całą długość

- przestronne kieszenie

- długość całkowita ok. 100 cm

8. KURTKA OCIEPLANA

	- wykonana z mocnego materiału  poliester z powleczeniem  PCV

 (duża odporność na uszkodzenia)

- ocieplona materiałem poliester

- ciepły kołnierz  

- zasuwana na zamek z zabezpieczeniem

- wewnętrzna kieszeń

- regulowany kaptur skrywany w kołnierzu,

- wstawki kolorystyczne

- elementy odblaskowe

- regulacja obwodu na dole kurtki   


9. KAMIZELKA OCIEPLANA

	- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie które nie powoduje utraty

  kolorów i  rozciągania materiału,

- materiał poliesterowo/bawełniany – 65/35

- gramatura  min. 200 g/m2,

- podszewka ze śliskiego materiały, ułatwiająca ubieranie kamizelki                                                                                                                         - ocieplenie materiałem poliestrowym, o gramaturze 200g/m2      

- zasuwana na zamek osłonięty materiałem

- kieszenie zabezpieczone materiałem

- regulowana szerokość w talii

- kolor niebieski, granat

- normą: EN ISO 13688, 


10. KURTKA PRZECIWDESZCZOWA

	- kurtka przeciwdeszczowa

- materiał wodochronny przewidziany do bardzo trudnych warunków, odporny na zginanie i

  pęknięcie przy niskich temperaturach

- materiał zgrzewany obustronnie

- gr. materiały min  0,48 mm

- gramatura materiału min 350g/m²

- kaptur stale przytwierdzony do kurtki

-  przynajmniej dwie wodoodporne kieszenie

- kurtka zapinana na napy

- kolor zielony, granatowy, niebieski

- normy  EN ISO 13688 i EN 343.                                                       


11. CZAPKA OCIEPLANA

	- czapka ocieplana zimowa

- materiał dzianina z domieszką akrylu

- ocieplenie wewnętrzne tkanina min. 40g

- zastosowana ocieplina Insulatex


12. CZAPKA ROBOCZA DRELICHOWA

	- czapka drelichowa                                                                                                                            

- materiał  bawełna               

- w tylnej części  spinka, umożliwiająca dopasowanie obwodu

- kolory: niebieski, zielony, granatowy                                    


13. KOSZULA FLANELOWA

	- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie które nie powoduje utraty

  kolorów i  rozciągania materiału,

- koszula bawełniana flanelowa

- produkt polski

- gramatura min. 120g/m2

- zapinana przez całość na guziki

- rękawy zapinane na guziki

- ciepła, przyjemna  w dotyku tkanina


14. OKULARY OCHRONNE

	- trwałe okulary ochronne

- zapewniające komfort noszenia                                                                                                                                             - przeźroczyste z przeźroczystą ramką                                                           

- rozmiar: uniwersalny       


15. OKULARY OCHRONNE PRZECIWODPRYSKOWE

	- okulary w całości wykonane z poliwęglanu, przeciwodpryskowe

- plastyczne i płaskie zauszniki zapewniające komfort noszenia i ułatwiające stosowanie

  wraz z hełmem czy nausznikami

- ultralekkie nie przekraczające 25g


16. OKULARY SPAWALNICZE

	- okulary spawalnicze.

- elastyczny pasek mocujący z możliwością regulacji

- otwory zapobiegające parowaniu wewnątrz

- ochrona przed szkodliwym promieniowaniem i zgorzeliną przy spawaniu,

  spawaniem    gazowym, lutowaniem i cięciem                                                                                                                                                                                       - ochrona przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia nie

  przekraczającej 45 m/s (F)                   

- norm EN175, EN166 oraz EN169


17. OCHRONNIKI SŁUCHU

	- lekkie, ergonomiczny kształt

- możliwość złożenia

- wykończone poduszkami

- minimalne wygłuszenie  29dB                                                                                                     


18. RĘKAWICE OCHRONNE

	- rękawice ochronne

- wykonane z poliestru  z powleczeniem latexowym
- odporne na ścieranie i rozdarcie, umożliwiające doskonałą chwytność
- rozciągliwe, wytrzymałe i elesatyczne
- normy EN388; EN420                                                             


19. RĘKAWICE KWASOŁUGOOCHRONNE

	- najwyższej jakości specjalistyczna rękawica nitrylowa

- hypoalergiczna, dopasowana do dłoni

- od środka powleczona flokiem o naturalnych właściwościach

- dł. ręk. Min. 30 mm,

- gr. min. 0,38 mm,

- normy

EN 388 – 4101

EN 374-3 - AJKL

EN 374-2

EN 388: 2003, EN 420:2003, EN 374-1: 2003, 


20. RĘKAWICE DRELICHOWE OCIEPLANE

21. KOSZULKA LETNIA TYPU POLO

	- koszulka letnia z krótkim rękawem

- zapinana na dwa płaskie guziki

- kołnierzyk i lamówka wykończona dzianiną

- krój z rozporkami na końcach bocznych szwów

-  materiał bawełna pique

- gramatura min. 210g/m2

NADRUK FIRMOWY POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA KOSZULCE 


22. OBUWIE ROBOCZE SKÓRZANE MĘSKE

	- buty męskie skórzane gr. skóry min 1,5 mm

- wiązane na sznurowadła, wysokie

- wkładka buta wymienna

- podeszwa stabilna, nieśliska (antypoślizgowa), ojeoodporna, paliwoodporna

- podeszwa wykonana z poliureatnu , miękka, elastyczna znajdująca zastosowanie

  w różnych warunkach

- język obuwia skórzany gr. skóry min. 1,5 mm, miękki, trwały

- delikatne elementy odblaskowe

- norma EN ISO 20347                                                                                                                                                             


23. OBUWIE ROBOCZE ZIMOWE

	- buty damskie/męskie zimowe, skórzane gr. skóry min 1,5 mm

- wiązane na sznurowadła, wysokie                                                                                                                      

- wkładka buta profilowana, miękka,

- podeszwa stabilna nieśliska, olejoodporna

- podeszwa wykonana z poliuretanu

- całość obuwia ocieplana syntetycznym futerkiem włącznie  z językiem obuwia  

- obuwie nadające się na niskie temperatury

- norma EN ISO 20347:2012 EN ISO 20345:2012          


24. OBUWIE PROFILAKTYCZNE

	- buty profilaktyczne

- skórzane, przewiewne, dziurkowane

-  podeszwa wykonana z poliuretanu, antypoślizgowa , olejoodporna

- wkłada skórzana, miękka,

- dodatkowy pasek regulowany

- spełniają wymagania normy EN20347                                                                                                                                 


25. OBUWIE DREWNIAK

	- obuwie zdrowotne (drewniaki),     

- skórzane o gładkim wykończeniu, odporne na wodę                                                                                                    - podeszwa drewniana z właściwościami ortopedycznymi, profilowana

- podeszwa antypoślizgowa, ojeloodporna

-  normy EN20347


26. BUTY GUMOWE DAMSKIE

	- buty gumowe damski

- materiał  PCV, wysokiej jakości

- szeroka cholewka, wodoodporne

- kolor niebieski 


27. BUTY GUMOWO – FILCOWE

	- buty gumowe z  filcem

- materiał  PCV

- wkładka wysokogatunkowy filc

- profilowana i karbowana podeszwa

- normy EN20347, EN2034,


28. KAMIZELKA DAMSKA

	- kamizelka ciepłochronna damska

- ciepła o właściwościach wodo i watro szczelnych

- stójka wysoka, kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek

- materiał  poliester

- dopasowany krój                                      


29. OBUWIE ROBOCZE LETNIE

	- obuwie robocze letnie

- zastosowana membrana wodoodporna

- wzmocnienia w newralgicznych miejscach

- podeszwa piankowo-kauczukowa  dobrej przyczepności (liczne protektory)

- lekkie, komfortowe, przewiewne, dopasowujące się do stopy

- wkładka miękka, wymienna,  antybakteryjna

- normy EN 20347 


30. KAMIZELKA ODBLASKOWA

	- kamizelka odblaskowa

- kolor żółty i  pomarańczowy

- dwa pasy odblaskowe

- wykonana z wysokiej jakości taniny o podwyższonej widoczności
- wykończone oblamówką

- gramatura min. 120g/m2                                                                                                                                                                                                   - materiał  poliester

- zapinana na rzepy                                                                                                                                                 

- norma EN20471 


31. T-SHIRT – PODKOSZULEK Z KRÓTKIM RĘKAWEM
	- podkoszulek letni
- boki bezszwowe
- dodatkowe przeszycia na ramionach
- taśma wzmacniająca
- materiał bawełna
- gramatura min. 155g/m2
NADRUK FIRMOWY POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA KOSZULCE                                               


32. MASECZKA  PRZECIWPYŁOWA
	- maseczka ochronna przeciwpyłowa

- wbudowane gumki

- zacisk nosowy

- materiał polipropylen                                                          


33. KASK OCHRONNY
	- hełm ochronny
- lekki, wygodny, z otworami wentylacyjnymi
- otwór standardowy do mocowania akcesoriów
- więźba 6 punktowa, taśma nylonowa
- napotnik wykonany z mikrogąbki
- elastyczny pasek do ochronny podbródka
- więźba z regulacją płynną na pokrętło
- waga poniżej  49 g


34. SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Z AMORTYZATOREM I ZATARZŚNIKAMI
	- zestaw do pracy na wysokości
- szelki wykonane z taśmy poliamidowej oraz klamry ocynkowanej
- regulowane taśmy udowe oraz piersiowe
- wyposażone w tylni i przedni punkt zaczepowy
- norma  PN-EN 361
- amortyzator wykonywany z taśmy poliamidowej

- max. wydłużenie amortyzatora 1,2m
- 2 zatrzaśniki
- norma PN-EN 355.
- opakowanie do przechowania 


35. BLUZA POLAROWA
	- materiał wysokiej jakości, wytrzymały na wielokrotne pranie które nie powoduje utraty

  kolorów i  rozciągania materiału,

- zapinana na zamek błyskawiczny

- lekki i wygodny materiał

- gramatura min. 300 g/m2

- w dolnej części regulowany

- dwie kieszenie boczne

- wykończenie przeciw mechaceniu


36. RĘKAWICE TERMICZNE
	- rękawica termiczna
- wykonana dwuwarstwowo
- ochrona przed ciepłem do 500°C 


