Silniki oraz sterowniki silników – zestaw zawierający:

- Sterownik zarządzający napędami serwo oraz zbierający dane z modułów I/O – 1 szt.

- Procesor co najmniej 4 rdzenie taktowane zegarem co najmniej 2.7 GHz

- Pamięć RAM w technologii DDR4 8GB lub więcej

- Zintegrowany adapter graficzny

- Zintegrowana karta Ethernet z dwoma wyjściami 100/1000BASE-T

- Dysk SSD w technologii 3D flash ze złączem M.2 o pojemności co najmniej 240 GB • 4 port USB 3.0 lub więcej

- 1 serial port RS232

- Napięcie zasilania 24 V DC

- Zakres temperatur pracy od 0 do 50 stopni Celsjusza lub większy

- Obudowa zapewniająca klasę szczelności IP20

- Mocowanie na szynę DIN

- Wymiary obudowy nieprzekraczające 100 x 240 x 130 mm

- Przestrzeń potrzebna do zapewnienia cyrkulacji powietrza nie większa niż 5 cm od góry i dołu oraz niewymagana względem ścian bocznych

- Możliwość synchronicznego sterowania napędami serwo oraz zbierania danych z modułów I/O

- Możliwość programowania sterownika w języku C/C++ oraz Matlab

- Sterownik wyposażony w ekran

- Moduły spełniające poniżej przedstawione wymagania – 12 szt.

- Możliwość pomiarów napięcia w zakresach od ±5 mV do ±30 V (w tym w zakresie ±10 V), 0…10 V i 0…5 V

- Możliwość pomiarów prądów w zakresach ±20 mA, 4…20 mA, 0…20 mA i zgodnie ze specyfikacją Namur NE43

- Możliwość pomiarów rezystancji w zakresie 0…5 kΩ

- Możliwość pomiarów rezystancji elektrycznej w interfejsach 2-, 3- i 4- przewodowych

- Możliwość rezystancyjnych pomiarów temperatury z użyciem czujników 2-, 3- i 4-przewodowych

- Możliwość pomiarów naprężeń i obciążeń w układach ćwierćmostka (350 Ω + 120 Ω), półmostka (±16 mV/V) i mostka

- (±32 mV/V)

- Możliwość pomiarów potencjometrycznych (od 1 kΩ)

- Pomiar powyżej przedstawionych wielkości z częstotliwością 10 KHz lub więcej, dokładnością do 0,01% lub dokładniejszą,

- 24-bitową rozdzielczością lub większą

- Funkcja Extanded Range umożliwiająca zwiększenie zakresu pomiarowego do co najmniej 107%

- Zakres temperatur pracy od 0 do 50 stopni Celsjusza lub większy

- Obudowa zapewniająca klasę szczelności IP20

- Mocowanie na szynę DIN

- Komunikacja za pomocą magistrali E-bus

- Aparatura niezbędna do podłączenia modułów z poz. 2.1 do sterownika z poz. 1

- Umożliwienie odczytu danych z modułów za pomocą magistrali E-bus

- Komunikacja ze sterownikiem za pomocą protokołu EtherCAT

- Zabezpieczenie mechaniczne i elektryczne szyny danych

- Silniki serwo – 12 szt.

- Napięcie zasilania od 24 do 48 V DC lub w szerszym zakresie

- Moment zatrzymania co najmniej 2,35 Nm

- Moment znamionowy co najmniej 2,35 Nm

- Prąd zatrzymania 8 A lub mniej

- Prędkość obrotowa co najmniej 1000 obr/min

- Wał z rowkiem i wpustem zgodnie z DIN 6885

- Połączenie umożliwiające w jednym przewodzie zasilanie silnika oraz przesył informacji ze sprzężenia zwrotnego

- Funkcja hamulca trzymającego

- Pętla sprzężenia zwrotnego zapewniająca odczyt pozycji bezwzględnej w zakresie co najmniej 4096 obrotów, z

- rozdzielczością co najmniej 18 bitów

- Kołnierz mocujący o wymiarach nie większych niż 70 x 70 mm

- Średnica wału 14 mm

- Długość wału 30 mm

- Przewód do połączenia z modułem sterującym o długości co najmniej 3 m

- Moduły sterujące silnikami z poz. 3.1 – 12 szt.

- Sterowanie silnikami z poz. 3.1 w technologii jednego przewodu służącego do zasilania silnika oraz przesyłania informacji ze

- sprzężenia zwrotnego

- Napięcie zasilające silnik od 24 do 48 V DC lub w szerszym zakresie

- Prąd zasilający silnik 8A lub więcej

- 1 wyjście zasilania silnika

- 1 wyjście hamulca silnika

- 2 wejścia pozycji końcowych

- 1 wejście pętli sprzężenia zwrotnego

- 1 wejście STO

- Napięcie zasilania modułu 24 V DC

- Częstotliwość kontrolera prądu co najmniej 32 kHz

- Częstotliwość zegara PWM co najmniej 16 KHz

- Częstotliwość kontrolera prędkości co najmniej 16 kHz

- Zakres temperatur pracy od 0 do 50 stopni Celsjusza lub większy

- Obudowa zapewniająca klasę szczelności IP20

- Mocowanie na szynę DIN

- Komunikacja za pomocą magistrali E-bus

- Moduły zabezpieczające – 4 szt.

- Stabilizacja napięcia zasilania dobrana do silników z poz. 3.1