Załącznik nr 9  
Zadanie 9
Prowadniki wieńcowe specjalnego przeznaczenia
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Prowadnik umożliwiający pasaż do naczyń o złożonej anatomii wykonany ze stali 316L 
	TAK
	 

	2.
	Prowadnik pokryty materiałem polimerowym zmniejszającym tarcie oraz hydrofilnym na oplocie 
	TAK
	 

	3.
	Różne kształty końcówki - J oraz prosta, prowadniki dostępne w długości co najmniej 180 cm 
	TAK
	 

	4.
	Końcówka cieniująca wykonana z platyny lub innego materiału zapewniającego dobrą widoczność w skopii RTG
	TAK
	 

	5.
	Dystalna część prowadnika zapewniająca wysoką manewrowalność  - rotacja końcówki prowadnika przy obracaniu  części proksymalnej 1:1
	TAK
	 

	6.
	Max średnica 0,014 cala
	TAK
	 















………………………..














Podpis Wykonawcy




