| Nazwa projektu: | PŁYTKA WIOSEŁKA DO WTRYSKU PEEK PRZ |  |
| --- | --- | --- |
| Nr formy SPLAST | FTS: 963.0000 |  |
| Nowy projekt Specyfikacja konstrukcji |  |  |
| Gabaryt formy: Długość formy [mm] 405 Szerokość formy [mm] 296 Wysokość formy [mm] 255 Waga z zewnętrznymi urządzeniami [kg] 120 Waga stempla[kg] 90 Waga matrycy [kg] 30 |  |  |
| Data pierwszych prób |  | KW 20/2020 |
| Osoba kontaktowa |  |  |
| E-mail: |  |  |
| Data |  | 2020.05.04 |

- Informacje ogólne

| Nazwa detalu | PŁYTKA WIOSEŁKA DO WTRYSKU PEEK PRZ | Tworzywo detalu | PEEK |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer detalu | - | Skurcz tworzywa | 1.5% |
| Numer narzędzia | FTS 963.0000 | Numer tworzywa |  |
| Wkładki | Tak | Tworzywo miękkie detalu | N/A |
| Numery wkładek | Wiosełko I beleczka | Skurcz miękkiego tworzywa | N/A |
| Ilości roczne | 10 000 | Numer miękkiego tworzywa | N/A |
| Czas cyklu |  |  |  |

- Forma

| Minimalna gwarancja strzałów 50.000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| forma 3-płytowa |  |  | forma multi komponentowa |
| A B | C | jakość | Forma gorącokanałowa |
| 2 i 4 – wymienne wkładki |  |  | Prototyp |
| Obtrysk |  |  | stół obrotowy |
| Tryb automatyczny |  |  | płyta indeksowa |
| Tryb ręczny |  |  |  |
| Wkładki niefunkcjonalne |  |  |  |
| wkładka |  | o.m.c. | Wkładka wiosełko 150 wg ISO527 x2 |
| wkładka „oznakowanie materiału” |  | o.m.c. | Wkładka beleczka do udarności wg ISO179 x4 |
| wkładka datownik, wkładka kod operatora, wkładka kod materiału |  | o.m.c o.m.c o.m.c. |  |
| licznik strzałów |  | o.m.c. |  |
| o.m.c.= zmienne przy maszynie |  |  |  |

- Materiały i twardość

|  | Płyta bazowa formy |  | ES | Elementy formujące | IS |  | ES | wkładki | IS |  |  | suwak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2312 |  |  | 1.2343 |  |  |  | 1.2343 |  |  |  |  |

- Wlewek

| zimny wlewek | wlewek filmowy |
| --- | --- |
| kolektor chłodzący | chłodzenie dyszy gorącokanałowej |
| wlew tunelowy |  |
| punkty wtrysku na detalu |  |

- Wyformowywanie

| z okrągłymi wypychaczami | z wypychaczami po stronie wtryskowej |
| --- | --- |
| z płaskimi wypychaczami |  |

- System chłodzenia

| chłodzona płyta pośrednia | chłodzone wkładki |
| --- | --- |
| chłodzona płyta formująca | chłodzony stempel |
| chłodzony suwak | chłodzenie ukierunkowane |
| każde gniazdo osobno chłodzone | płyty izolacyjne (strona wypychaczowa & strona wtryskowa) |

- Machine

Maszyna KM50 płyty mocujące

System szybkiego mocowania Pierścień centrujący strona wypychaczowa strona wtryskowa Ø 125

Połączenie wypychaczy płaskie R kątowe

- Struktura powierzchni

|  | Powierzchnie widoczne |  |  | Wkładki |  |  | Stempel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ES | IS |  | ES | IS |  | ES | IS |
| Wysoki połysk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poler techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie powierzchni w kierunku wyformowywania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po drążeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPE / SPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie powierzchni maszynowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotofaktura VDI 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Pozostałe

| producent datownika: | oznakowanie materiału |
| --- | --- |
| części standardowe DME Hasco EOC | transport na palecie |
| Centrowanie / naprowadzanie | połączenia elektryczne |
| konstrukcja drążona |  |
| Producent GK: HRS/Moldmasters |  |
| System szybkiego mocowania |  |
| Każda płyta powyżej 20 kg musi posiadać gwint M16 z każdej strony |  |

- Załączniki

| lista maszyn | próbki |
| --- | --- |
| rysunek detalu | prototyp |
| modele 3D |  |