SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WARUNKI OGÓLNE (dotyczy zadań 1-4)

- Cena musi obejmować:

- fabrycznie nową w pełni sprawną maszynę,

- niezbędny osprzęt i elementy potrzebne do jej obsługi,

- koszty dostawy/transportu do zamawiającego we wskazane przez niego miejsce,

- instalację/montaż maszyny,

- szkolenie personelu obsługującego w miejscu dostawy,

- instrukcję obsługi w języku polskim.

- Zamawiający zapewnia rozładunek maszyny z samochodu w miejsce jej przeznaczenia/pracy oraz wszelką pomoc przy transporcie i instalacji na miejscu.

- Dostawa maszyny i instalacja u zamawiającego musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu udzielenia zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym

- Wykonawca zapewnia co  najmniej 12 miesięczną gwarancję

- Wykonawca zapewnia własny serwis w czasie trwania gwarancji

- Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie:

- nazwę producenta, typ/model, rok produkcji oferowanej maszyny

- ostateczną cenę sprzedaży brutto w PLN wraz z dostawą, montażem i szkoleniem

- aktualne zdjęcia/folder/katalog z parametrami technicznymi oferowanej maszyny

Zadanie 1.

Dostawa FOLIARKI / LAMINATORA POLIGRAFICZNEGO wraz z instalacją i szkoleniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

- możliwość foliowania/laminowania co najmniej jednostronnego papierów i kartonów o gramaturze w przedziale co najmniej 100-350 gm2 zadrukowanych w technice offsetowej jak i cyfrowej foliami typu mat, błysk, typu soft touch i do wydruków cyfrowych

- prędkość foliowania co najmniej 5 mb/min z możliwością płynnej regulacji

- możliwość płynnej regulacji temperatury w zakresie co najmniej 100-130 oC

- maksymalna szerokość folii minimum 340 mm

- możliwość stosowania rolek z folią o nawoju do 3000 mb, z rdzeniem 3”

- wałek laminujący chromowany o średnicy co najmniej 70 mm i szerokości co najmniej 360 mm

- maksymalna szerokość foliowanego papieru minimum 350 mm

- wałek dociskowy silikonowy

- możliwość regulacji docisku

- maszyna wyposażona w perforator ułatwiający separację arkuszy

- maszyna wyposażona w kółko nacinające folię

- możliwość zmiany kierunku obrotów w przypadku zacięcia papieru

- stół podawczy o długości co najmniej 50 cm z pomocniczymi pasami prowadzącymi w ilości co najmniej 3 szt.

- maszyna z możliwością automatycznego nawijania zafoliowanych materiałów z dwoma trzpieniami do nawijania (jeden dodatkowy zamienny)

- możliwość bezmatrycowego wybiórczego złocenia arkuszy specjalną folią wydruków cyfrowych

- solidna stabilna konstrukcja maszyny zapewniająca odpowiednią ergonomię pracy dla operatora, wysokość blatu roboczego na wysokości zawierającej się w przedziale 80-100 cm od poziomu podłogi

- maszyna wyposażona w kółka transportowe pod stelażem zapewniające możliwość łatwego jej przesuwania, z możliwością magazynowania folii w stelażu w pakiecie startowym wraz z maszyną:

- folia o szerokości 315-320 mm i długości 3000 mb przeznaczona do foliowania wydruków offsetowych błysk

- folia o szerokości 315-320 mm i długości 3000 mb przeznaczona do foliowania wydruków cyfrowych błysk

- folia o szerokości 315-320 mm i długości 3000 mb typu soft touch

- folia metaliczna do złocenia wydruków cyfrowych srebrna o szerokości 315-320 mm i długości 100 mb

- folia metaliczna do złocenia wydruków cyfrowych złota o szerokości 315-320 mm i długości 100 mb

- przyłącz do sieci energetycznej 230 V

- instrukcja w języku polskim oraz dokumentacja wraz ze schematami

Zadanie 2.

Dostawa KASZERÓWKI POLIGRAFICZNEJ wraz z instalacją i szkoleniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

- możliwość kaszerowania, pokrywania cienką warstwą kleju kostnego (zwierzęcego) papieru, skór, oklein introligatorskich PCV i innych, o grubości co najmniej 200 gm2

- szerokość robocza wałków co najmniej 500 mm

- maszyna wyposażona w dwa wałki ze stali nierdzewnej, nadający klej i dociskowy o średnicy co najmniej 100 mm każdy

- możliwość regulacji grubości nakładanego kleju

- możliwość płynnej regulacji temperatury kleju w zakresie co najmniej 50-80 oC, temperatura jest wskazywana przez wyświetlacz

- możliwość płynnej regulacji prędkości kaszerowania, prędkość maksymalna co najmniej 10 mb na minutę

- pojemność zbiornika na klej co najmniej 4 l

- możliwość klejenia klejem na zimno przy pomocy drugiego zamiennego zbiornika na klej wodny, w komplecie z maszyną drugi pojemnik na klej

- maszyna wyposażona w stół/blat do podawania kaszerowanych materiałów o rozmiarze co najmniej 50/50 cm

- możliwość łatwego wysunięcia całego kałamarza z klejem za pomocą mechanizmu śrubowego przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, celem łatwego dodawania kleju i czyszczenia

- solidna stabilna konstrukcja maszyny zapewniająca odpowiednią ergonomię pracy dla operatora, wysokość blatu roboczego na wysokości zawierającej się w przedziale 80-100 cm od poziomu podłogi

- maszyna wyposażona w moduł podgrzewania wstępnego przed wałkami, zapobiegający skraplaniu się wody na kaszerowanych materiałach

- dodatkowy zbiornik z wodą z możliwością automatycznego jej dodawania za pomocą pompy sterowanej z panelu

- maszyna wyposażona w komplet stalowych odrywaczy z możliwością ich regulacji w ilości co najmniej 4 szt.

- maszyna wyposażona w kółka transportowe zapewniające możliwość łatwego jej przesuwania

- maszyna wyposażona w wyłącznik awaryjny

- przyłącz do sieci energetycznej 230 V

- instrukcja w języku polskim oraz dokumentacja wraz ze schematami

Zadanie 3.

Dostawa PRZEMYSŁOWEGO PERFORATORA POLIGRAFICZNEGO wraz z instalacją i szkoleniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

- maszyna przeznaczona do perforacji między innymi notesów, kalendarzy, zeszytów w oprawie spiralnej drutowej

- listwa perforująca z podziałką 3:1 z otworami kwadratowymi 4/4 mm

- długość listwy perforującej co najmniej 590 mm

- możliwość wymiany/demontażu listwy perforującej

- możliwość tymczasowego wyciągnięcia/dezaktywacji pojedynczych igieł perforujących z listwy

- wysokość jednorazowego wkładu papieru do perforacji co najmniej 4 mm, 40 kartek 80 g/m2

- możliwość wykonania co najmniej 30 cykli perforacji na minutę

- cykl perforacji uruchamiany pedałem nożnym

- możliwość regulacji marginesu perforacji w zakresie co najmniej 2-5 mm

- opcjonalna możliwość zamontowania modułu do zaciskania spirali lub listew z innym układem otworów perforujących

- pojemnik na ścinki

- solidna stabilna konstrukcja maszyny zapewniająca odpowiednią ergonomię pracy dla operatora, wysokość blatu roboczego na wysokości zawierającej się w przedziale 80-100 cm od poziomu podłogi

- w zestawie z maszyną dodatkowy moduł do wycinania tak zwanej „łezki”, niezbędnej do zawieszania kalendarzy, oraz możliwość zaokrąglania naroży notesów, zeszytów, kalendarzy; wysokość okrawanego wkładu co najmniej 10 mm

- maszyna wyposażona w kółka transportowe zapewniające możliwość łatwego jej przesuwania

- maszyna wyposażona w wyłącznik awaryjny

- przyłącz do sieci energetycznej 230 V

- instrukcja obsługi w języku polskim oraz dokumentacja wraz ze schematami

Zadanie 4.

Dostawa PRZEMYSŁOWEJ ZŁOCIARKI POLIGRAFICZNEJ wraz z instalacją i szkoleniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

- maszyna wyposażona w sterownik elektroniczny z panelem dotykowym LCD

- proces złocenia/tłoczenia wykonywany jest automatycznie poprzez siłownik pneumatyczny

- minimalny rozmiar tłoczenia/matrycy A4 – 210/297 mm

- maksymalna siła tłoczenia minimum 1,5 T

- maksymalny rozmiar stołu roboczego minimum 300/450 mm

- stół roboczy wyposażony w przyrządy (przymiary) umożliwiające w osiach x i y powtarzalne podkładanie mediów do tłoczenia

- stół roboczy krzyżowy z możliwością płynnej regulacji w osiach x i y oraz kątowo

- montaż matryc do tłoczenia do płyty pośredniej o rozmiarze co najmniej A4 210/297 mm z nagwintowanymi otworami, w ilości co najmniej 80 szt. na całej płycie, wraz z kompletem dedykowanych do tego typu płyty zamków ze śrubunkami przytwierdzającymi matrycę do tłoczenia do płyty pośredniej

- rozpoczęcie procesu złocenia/tłoczenia za pomocą pedału nożnego

- od strony obsługowej maszyna wyposażona w fotokomórki zabezpieczające operatora przed zbliżeniem się do maszyny podczas wykonywania procesu złocenia/tłoczenia

- maszyna wyposażona w uchwyty do montażu folii złocącej o szerokości co najmniej 200 mm oraz w automatyczny, regulowany z panelu sterującego, przesuw folii złocącej

- możliwość płynnej regulacji siły tłoczenia/docisku

- możliwość regulacji wysokości tłoczenia w zależności od wysokości założonej matrycy/czcionek lub tłoczonego medium

- możliwość płynnej regulacji czasu wygrzewania z panelu sterującego

- możliwość regulacji temperatury złocenia/tłoczenia w zakresie co najmniej 100 – 250 OC

- przyłącz do sieci energetycznej 230 V

- solidna stabilna konstrukcja maszyny zapewniająca odpowiednią ergonomię pracy dla operatora, wysokość stołu roboczego na wysokości zawierającej się w przedziale 80-100 cm od poziomu podłogi

- maszyna wyposażona w kółka transportowe zapewniające możliwość łatwego jej przesuwania

- sterownik z funkcją licznika

- w zestawie kompresor olejowy o pojemności 150 l, ciśnieniu roboczym co najmniej 10 Bar, zasilany napięciem 230 lub 400 V.

- maszyna wyposażona w wyłącznik awaryjny oraz manometr wskazujący ciśnienie robocze

- instrukcja obsługi w języku polskim oraz dokumentacja wraz ze schematami