Ogłoszenie nr 540139001-N-2020 z dnia 29-07-2020 r. 
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 565554-N-2020 
Data: 23/07/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 17490000000000, ul. Powstańców Warszawy  12, 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, e-mail dorzech@prz.edu.pl, faks 17 8651075. 
Adres strony internetowej (url): www.prz.edu.pl 
Adres profilu nabywcy: www.ogloszenia.propublico.pl/prz 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego czteromiejscowego samolotu lotnictwa ogólnego (GA) dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego PRz, przeznaczonego do szkolenia pilotów samolotowych zawodowych . 2. Samolot PIPER PA-28R-201 ARROW: Dostawa jednego, czteromiejscowego samolotu konstrukcji całkowicie metalowej, jednosilnikowego dolnopłatu wolnonośnego. Samolot musi posiadać chowane podwozie z przednim kółkiem sterowanym. Usterzenie w układzie klasycznym. Samolot wyposażony w lotki szczelinowe i klapy Fowlera. Statek powietrzny napędzany przez czterocylindrowy silnik tłokowy w układzie Boxer, Lycoming IO-360 o mocy 200KM. Ciąg wytwarzany przez dwu lub trójłopatowe śmigło o zmiennym skoku. 3. Samolot musi spełniać wymagania szkolenia lotniczego do specjalności i uprawnień określonych w: a) Załączniku 3 do Part-FCL b) Załączniku 4 do Part -FCL c) Załączniku 6 do Part-FCL d) Załączniku 7 do Part -FCL e) Załączniku 9 do Part FCL 4. Wyposażenie awioniczne: o Dwie radiostacje VHF z separacją 8,33 kHz, pracujące w pasmie 118-137 MHz w postaci niezależnych odbiorników lub zespolone z urządzeniami NAV: Garmin 430 Waas oraz Garmin 430 non-Waas o GPS/VOR/ILS, o HSI o Transponder z modem ES: Garmin GTX 345 o Autopilot: Stec 55 autopilot. o ELT pracujące na częstotliwości 406MHz, o Zgodny z obowiązującymi przepisami i kompletny zestaw przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych oraz wyposażenia pokładowego dostosowany do lotów VFR w dzień i w nocy oraz do lotów IFR 5. Stan techniczny: o Używany, o Wymagane posiadanie aktualnego ARC, bez odnotowanych zdarzeń lotniczych, o Rok budowy: nie wcześniej niż 2002 r. o Całkowity nalot: nie większy niż 7000MTh 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego czteromiejscowego samolotu lotnictwa ogólnego (GA) dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego PRz, przeznaczonego do szkolenia pilotów samolotowych zawodowych . 2. Samolot PIPER PA-28R-201 ARROW: Dostawa jednego, czteromiejscowego samolotu konstrukcji całkowicie metalowej, jednosilnikowego dolnopłatu wolnonośnego. Samolot musi posiadać chowane podwozie z przednim kółkiem sterowanym. Usterzenie w układzie klasycznym. Samolot wyposażony w lotki szczelinowe i klapy Fowlera. Statek powietrzny napędzany przez czterocylindrowy silnik tłokowy w układzie Boxer, Lycoming IO-360 o mocy 200KM. Ciąg wytwarzany przez dwu lub trójłopatowe śmigło o zmiennym skoku. 3. Samolot musi spełniać wymagania szkolenia lotniczego do specjalności i uprawnień określonych w: a) Załączniku 3 do Part-FCL b) Załączniku 4 do Part -FCL c) Załączniku 6 do Part-FCL d) Załączniku 7 do Part -FCL e) Załączniku 9 do Part FCL 4. Wyposażenie awioniczne: o Dwie radiostacje VHF z separacją 8,33 kHz, pracujące w pasmie 118-137 MHz w postaci niezależnych odbiorników lub zespolone z urządzeniami NAV: Garmin 430 Waas oraz Garmin 430 non-Waas o GPS/VOR/ILS, o HSI o Transponder z modem ES: Garmin GTX 345 o Autopilot: Stec 55 autopilot. o ELT pracujące na częstotliwości 406MHz, o Zgodny z obowiązującymi przepisami i kompletny zestaw przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych oraz wyposażenia pokładowego dostosowany do lotów VFR w dzień i w nocy oraz do lotów IFR 5. Stan techniczny: o Używany, o Wymagane posiadanie aktualnego ARC, bez odnotowanych zdarzeń lotniczych, o Rok budowy: nie wcześniej niż 1995 r. o Całkowity nalot: nie większy niż 10000MTh 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-05, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-06, godzina: 10:00, 

