Załącznik 1A

Zadanie częściowe nr 2

Cel zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę pompy olejowej dwustopniowej z akcesoriami zgodnie 
z załączoną specyfikacją. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy.

Specyfikacja pompy olejowej:

| Lp. | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pompa dwustopniowa olejowa: | Tak |
| 2 | Osiągane ciśnienie końcowe: | Mniejsze lub równe 1x10-3 mbar |
| 3 | Osiągane ciśnienie z balastem gazowym: | Mniejsze lub równe 5x10-3 mbar |
|  | Wydajność przy 50Hz: | Większa lub równa 20,5 m3/h |
| 4 | Szybkość pompowania przy 50Hz: | Większa lub równa 17,0 m3/h |
| 5 | Maksymalna masa własna: | Mniejsza lub równa 41 kg |
| 6 | Maksymalne ciśnienie wlotowe pary wodnej | Większe lub równe 20 mbar |
| 7 | Maksymalna szybkość pompowania pary wodnej | Większe lub równe 300 g/h |
| 8 | Maksymalna pojemność oleju: | Mniejsza lub równa 1,05 l |
| 10 | Poziom hałasu: | Mniejszy lub równy 57 dB(A) dla 50 Hz |
| 11 | Zasilanie: | 230V, 50 Hz |
| 12 | Zakres temperatury otoczenia podczas pracy: | 13-40 °C |
| 13 | Wbudowany filtr wlotowy: | Tak |
| 14 | Złącza wlotowe i wylotowe: | NW25 |
| 15 | Wymagane akcesoria dodatkowe: | - Filtr mgły olejowej pasujący do pompy (wraz z odpowiednimi elementami łączącymi) - Olej pasujący do pompy (min. 4 litry) |
| 16 | Serwis gwarancyjny: | - Gwarancja min. 24 miesiące. - Wymagany certyfikat serwisowy producenta. - W razie awarii urządzenia, wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, naprawy sprzętu i dostarczenia go do i z miejsca serwisu na własny koszt w czasie nie dłuższym niż 2 tygodni od momentu zgłoszenia awarii. - Czas reakcji serwisu na awarię, liczony jako obecność serwisu u zamawiającego, nie później niż 3 dni robocze. - W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tej samej części maszyny, zamawiający żąda wymiany tej części na nową. |