| Opis przedmiotu zamówienia: Robot kolaboracyjny |  |
| --- | --- |
| Robot | Obciążenie maksymalne: min. 3 kg Zasięg maksymalny: min. 480 mm Liczba stopni swobody: min. 6 przegubów obrotowych Dokładność powtarzania pozycji: ±0,03 mm Rodzaj zabezpieczenia : IP54 Masa: maks. 12 kg Porty wej./wyj.: - min. 2 wejścia cyfrowe - min. 2 wyjścia cyfrowe - min. 2 wejścia analogowe - interfejs UART Wbudowany czujnik siły i momentu. Minimum 17 zaawansowanych regulowanych funkcji bezpieczeństwa, w tym monitorowanie łokcia. Zdalne sterowanie zgodne z: ISO 10218 Funkcja bezpieczeństwa zgodnie z: EN ISO 13849:2008 PL d. |
| Układ sterowania | Rodzaj zabezpieczenia : IP44 Porty I/O: - 16 wejść cyfrowych - 16 wyjść cyfrowych - 2 wejścia analogowe - 2 wyjścia analogowe Porty USB: - min. 1 USB2.0 - min. 1 USB3.0 Komunikacja: - Modbus TCP - ProfiNet - Ethernet IP Wymiary: 475 mm x 423 mm x 268 mm Pilot uczenia robota z ekranem dotykowym. |
| Wyposażenie | - Mobilny stojak na robota wraz ze składaną podstawą pod Teach Pendanta - Zestaw narzędzi W skład narzędzi wchodzi: a) walizka b) głowica podwójna chwytaka na robota UR - Dual Head c) zestaw końcówek / narzędzi robota: - 3 x ssawkowy, - 1 x szczękowy podwójny, - 1 x szczękowy potrójny, - 1 x elektromagnetyczny, - 1 x dyspenser z manometrem d) zestaw montażowy e) URcap f) bumper ochronny na głowicę chwytaka - Oprogramowanie do symulacji procesów, programowania robotów off-line, optymalizacji procesów w świecie VR / AR ( min. 30 licencji ) |