Zał. nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

I. Kosiarka bijakowa(mulczująca) klasy super ciężkiej na wysięgniku wyposażona w :

- regulowany hydraulicznie wysuw i pochył modułu roboczego do  wykaszania poboczy dróg, rowów i skarp.

- konstrukcja kosiarki zapewnia bezproblemowe koszenie w terenie zurbanizowanym.

- zabezpieczenie przed zniszczeniem przekładni w przypadku natrafienia na stabilne przeszkody w koszonym terenie

Zastosowanie:

- wykaszanie wszelkiego rodzaju nieużytków,

- wykaszanie poboczy dróg, skarp i rowów

- wykaszanie terenów zielonych w miastach

Dane techniczne:

- szerokość robocza –   160 cm

- szerokość całkowita – max 190 cm

- zasięg ramienia -  od 210 cm do 220 cm (od środka traktora)

- waga kosiarki - max 678 kg

- wymagana moc traktora –   40 KM - 75 KM

- min wydajność - 1 ha/h

- prędkość koszenia od 9 - 12 km/h

- liczba pasków klinowych – min 4 szt

- zakładana na mocowaniu 3-punktowym traktora Kat-2,

- napęd z wałka odbioru mocy traktora, 540 obr/min,

- wyposażona w przekładnię kątową ze sprzęgłem,

- elementy tnące: zakładane w liczbie 14 sztuk młotki o wadze min 1200 g na śrubę min fi 16,

- regulowana wysokość koszenia

- Kosiarka wyposażona w 2 zawory: jeden jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem maszyny, a drugi w przypadku napotkania przeszkody powodujące uchylenie maszyny

- kosiarka posiadająca możliwość przesuwu bocznego jak i pochyłu pod kątem do 60 stopni w dół rowy oraz do 90. stopni w górę skarpy i żywopłoty

- 	wymagana w traktorze wyprowadzona 2-sekcyjna hydraulika

II. wałek WOM ze sprzęgłem do podłączenia kosiarki do ciągnika