| PAKIET 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena jednostkowa |  | Wartość |  |  |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. Brutto | Vat ( % ) | wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | iloraz rubryk 9/1,23 | różnica rubryk 9-7 | iloczyn rubryk 4x5 |
| 1 | Dwumonitorowa diagnostyczna stacja opisowa | szt | 1,00 |  | 23,00% |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Dwumonitorowa diagnostyczna stacja opisowa |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Nazwa/Model/Producent - oferowanego urządzenia |  |  |
| Serwer aplikacyjny, pracujący w architekturze klient-serwer wyposażony w: pamięć RAM: min. 96 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej pojemność macierzy: min. 1.4 TB napęd optyczny: DVD RW klawiatura, mysz możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 16 000 warstw gwarancja: 5 lat rodzaj gwarancji: Na miejscu u Klienta - reakcja następny dzień roboczy | Tak / Podać |  |
| Stanowisko lekarskie, wyposażone w: 2 kolorowe monitory diagnostyczne o parametrach: przekątna min. 24” rozdzielczość nie mniejszej niż 2,3MP gwarancja: 5 lat rodzaj gwarancji: Na miejscu u Klienta - reakcja następny dzień roboczy Komputer PC, wyposażony w: min. 8 GB RAM, dysk SSD min. 250 GB, interfejs LAN 1 Gb, system operacyjny: Windows 10 Professional (64bit) (zainstalowany) klawiatura, mysz gwarancja: 5 lat rodzaj gwarancji: Na miejscu u Klienta - reakcja następny dzień roboczy | Tak / Podać |  |
| Instalacja oprogramowania klienckiego na min. 2 stanowiskach lekarskich posiadanych przez Zamawiającego. Stanowiska wyposażone w min. 8 GB RAM, Windows 7 lub nowszy, min. 2 monitory diagnostyczne o przekątnej min. 19”. | Tak |  |
| Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką | Tak |  |
| Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego. | Tak |  |
| Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego | Tak |  |
| Dostęp z każdego stanowiska lekarskiego do wspólnego serwera aplikacyjnego zawierającego bieżące badania CT i MR oraz zaawansowane aplikacje do ich analizy. Dostęp natychmiastowy, nie wymagający ręcznego przesyłania badań pomiędzy serwerami. | Tak |  |
| Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |  |
| WYMAGANIA MINIMALNE DLA OPROGRAMOWANIA KLINICZNEGO (dostępne jednocześnie na wszystkich stacjach lekarskich) |  |  |
| Możliwość załadowania badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |
| Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym bez udziału użytkownika konsoli w tle. | Tak |  |
| Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |  |
| Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy. | Tak |  |
| Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzone z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna. | Tak |  |
| Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. | Tak |  |
| Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. | Tak |  |
| Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak |  |
| Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa w badaniach CT i MR | Tak |  |
| Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT | Tak |  |
| Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). | Tak |  |
| Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). | Tak |  |
| Rekonstrukcje MPR, MIP, 3D typu Volume Rendering (VRT). | Tak |  |
| Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak |  |
| Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty | Tak |  |
| Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. | Tak |  |
| Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii (z zakresu min. 40 - 190keV) pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów | Tak |  |
| Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego), na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania przez użytkownika dedykowanej aplikacji dwuenergetyczne (rekonstrukcje wykonywane automatycznie w tle). | Tak |  |
| Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, porównywanie badań z 2 punktów czasowych, rejestrację/fuzję obrazów, podgląd w 3D w widokach MIP i VRT, hybrydową łączną ocenę z użyciem funkcjonalności onkologicznych i naczyniowych. | Tak, jednoczesny dostęp na min. 1 stanowisku |  |
| Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia. | Tak, jednoczesny dostęp na min. 1 stanowisku |  |
| Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające: - wykresy time-intensity dla badań z kontrastem, - narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów, filtr obrazów MR, elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, średnia - arytmetyczna, dodawanie, - dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych | Tak, jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach |  |
| Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. | Tak |  |
| Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierający dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: - czynnościowych (funkcjonalnych), - dynamicznych, - obrazów charakterystyki tkanki, - danych przepływu, - narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego. | Tak |  |
| Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 - wyznaczanie objętości gruczołu prostaty - dedykowany raport zawierający: listę znalezisk, pomiarów, zdjęć czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji - ustandaryzowane raportowanie zgodne z PIRADS v2. | Tak |  |
| Oprogramowanie do oceny badań MR piersi, realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem - ustandaryzowane raportowanie BIRADS | Tak |  |
| Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR. | Tak |  |
| Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające otwieranie badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android) także na urządzeniach przenośnych np. IPAD. - oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: rekonstrukcje VRT, MIP, MPR - zmiana okna wyświetlania - biblioteka układów wyświetlania (layouty) - podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie | Tak, jednoczesny dostęp na min. 1 stanowisku |  |
| Praca w sieci obsługująca: DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE DICOM 3.0 – DICOM PRINT DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |
| Całość sprzetów musi być dostarczone i skonfigurowana w pomieszczeniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej (Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim) |  |  |
| Muszą zostać wykonane testy oraz konfiguracja wstępna diagnostycznej stacji opisowej i obejmować podłączenie jej do istniejących systemów PACS i RIS |  |  |
| Szkolenie dla pracowników Zakładu Diagnostyki Obrazowej z podstawowej konfiguracji i funkcjonalności dwumonitorowej diagnostycznej stacji opisowej w wymiarze 1h |  |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
| Oświadczenie dot. gotowości realizacji napraw gwarancyjnych świadczonych przez dystrybutora tego rozwiązania w Polsce lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |  |