| PAKIET 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena jednostkowa |  | Wartość |  |  |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. Brutto | Vat ( % ) | wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | iloraz rubryk 9/1,08 lub 1,23 | różnica rubryk 9-7 | iloczyn rubryk 4x5 |
| 1 | Macierz dyskowa na 24 HDD, wypełniona 24 HDD, dostępna przestrzeń dyskowa co najmniej 48 TB | szt | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Deduplikator o pojemności umożliwiającej wykonanie długoterminowej kopii bezpieczeństwa macierzy dyskowej | szt | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Macierz dyskowa na 24 HDD, wypełniona 24 HDD, dostępna przestrzeń dyskowa co najmniej 48 TB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Nazwa/Model/Producent - oferowanego urządzenia |  |  |  |
| Obudowa |  |  |  |
| Typ obudowy | Rack | Tak |  |
| Wielkość | 2U | Tak / Podać |  |
| Kieszenie na dyski | 24 dyski 2,5” | Tak / Podać |  |
| Pojemność |  |  |  |
| Pojemność macierz (RAW) | 48 TB | Tak / Podać |  |
| Rodzaj zamontowanych dysków (szybkość przesyłu danych) | SAS12G/SAS6G | Tak / Podać |  |
| Prędkość obrotowa dysków SAS | 10 k | Tak / Podać |  |
| Ilość zamontowanych dysków SAS | 24 | Tak / Podać |  |
| Obsługa dysków | SSD, SAS 10k/15k, NL-SAS | Tak |  |
| Kontrolery |  |  |  |
| Ilość | Min. 2, muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active | Tak / Podać |  |
| Pamięć cache per kontroler | Min. 16 GB z możliwością rozbudowy do 32GB | Tak |  |
| Rozbudowa pamięci cache od dyski SSD(cache do odczytu) | Min. 1.6 TB SSD | Tak |  |
| Zabezpieczanie pamięci cache | Kontrolery muszą obsługiwać między sobą mechanizm lustrzanej kopii danych (cache mirror) przeznaczonych do zapisu. Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany (w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych) bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – wymaganie w przypadku konfiguracji z min. 2 kontrolerami. | Tak |  |
|  | Macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach. | Tak |  |
| Dedupliacja i kompresja | Możliwość wyposażenia macierzy w funkcjonalność deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line. Wielkość bloku danych poddanego mechanizmom deduplikacji i kompresji nie może być większa niż 16kB | Tak |  |
| Szyfracja dysków twardych | Macierz musi pozwalać na zaszyfrowanie danych zapisanych na dostarczonych dyskach SSD SAS i HDD SAS minimum kluczem AES256-bit – jeżeli w tym celu niezbędne jest zakupienie dodatkowych licencji bądź komponentów sprzętowych to należy je dostarczyć wraz z macierzą. | Tak |  |
| Interfejsy |  |  |  |
| SAN | 4 porty iSCSI 10Gb/s SFP+ , do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN, wyprowadzone na każdy kontroler RAID wraz z wkładkami SFP+. | Tak |  |
| Porty do transmisji danych | Macierz musi umożliwiać wymianę portów do transmisji danych na porty obsługujące protokoły: FC 16Gb/s, iSCSI 1Gb/s, SAS12Gb/s. | Tak |  |
| NFS/CIFS | Dla obsługi protokołów NFS i CIFS model oferowanej macierzy musi pozwalać na instalację minimum 4 interfejsów Ethernet 10Gb w macierzy poprzez wymianę zainstalowanych interfejsów. | Tak |  |
| Poziom RAID |  |  |  |
| RAID | 0, 1 , 10, 5 , 50, 6 | Tak |  |
| Funkcjonalności |  |  |  |
| kopie migawkowe | Min. 2048 | Tak / Podać |  |
| Ilość LUN | Min. 8192 | Tak |  |
| Podłączenie logiczne z serwerami i stacjami | Min. 1024 | Tak |  |
| Replikacja | Synchroniczna oraz asynchroniczna po protokołach FC oraz iSCSI, bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji – wymagane jest dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication. | Tak |  |
| Thin Provisioning | Przydział dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. | Tak |  |
| Automated Storage Tiering (AST) | Automatycznego migrowania i realokacji bloków danych pomiędzy różnymi technologiami dyskowymi na podstawie analizy częstotliwości operacji I/O dla tych bloków oraz wg potrzeb wydajnościowych serwerów, środowisk i aplikacji korzystających z zasobów macierzy. Mechanizm AST musi być obsługiwany przy korzystaniu zarówno z trzech jak z dwóch dostarczonych technologii dyskowych: SSD, SSAS, NLSAS – nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności. | Tak |  |
| Multipathing | Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. | Tak |  |
| Wspierane systemy operacyjne | MS Windows Server 2012R2/2016/2019, SuSE Linux SLES, RedHat Linux, Vmware | Tak |  |
| Wysoka dostępność macierzy | Model oferowanej macierzy musi wspierać rozwiązania klasy ‘klastra macierzowego’ tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych pomiędzy minimum 2 macierzami. Mechanizm klastra macierzowego musi być obsługiwany dla protokołów FC oraz iSCSI, zarówno w zakresie replikacji danych jak i w zakresie sposobu podłączenia serwerów do zasobów macierzy – nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności | Tak |  |
| Zarządzanie |  |  |  |
| Oprogramowanie do zarządzania | Zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej zarówno przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSI, SAS) jak i do obsługi transmisji protokołami CIFS/NFS. Oprogramowanie zarządzające musi być dostarczone w wariancie dla maksymalnej obsługiwanej pojemności dyskowej macierzy oraz dla maksymalnej liczby dysków wspieranej przez oferowaną macierz. | Tak |  |
| Komunikacja | Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. | Tak |  |
| Porty do zarządzania | Min. 2 interfejsy do zrządzania macierzą per kontroler | Tak |  |
| Obsługiwane przeglądarki | Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora | Tak |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| Okres | 5 lat | Tak |  |
| Poziom | Serwis w miejscu instalacji urządzenia z gwarantowanym czasem skutecznego zakończenia naprawy najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji serwisowej producenta macierzy | Tak |  |
| Inne | System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 ,2c, 3) lub SMTP | Tak |  |
| Źródło dostawy | Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| urządzenie musi być dostarczone do pomieszczenia serwerowni zamawiającego (Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim) |  |  |  |
| musi zostać zamontowane w szafie RACK zamawiającego wraz z podstawową konfiguracją |  |  |  |
| musi zostać wykonane szkolenie dla pracowników działu informatyki z podstawowej konfiguracji - min. 4h |  |  |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |
| Oświadczenie dot. gotowości realizacji napraw gwarancyjnych świadczonych przez dystrybutora tego rozwiązania w Polsce lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - 1 oświadczenie dla obu macierzy |  |  |  |

| WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Deduplikator o pojemności umożliwiającej wykonanie długoterminowej kopii bezpieczeństwa macierzy dyskowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Nazwa/Model/Producent - oferowanego urządzenia |  |  |  |
| Obudowa |  |  |  |
| Typ obudowy | Rack | Tak |  |
| Wielkość | 2U | Tak / Podać |  |
| Kieszenie na dyski | 12 dyski 2,5” lub 3,5” | Tak / Podać |  |
| Pojemność |  |  |  |
| Pojemność macierz (RAW) | 96 TB | Tak / Podać |  |
| Rodzaj zamontowanych dysków (szybkość przesyłu danych) | NL-SAS12G/SAS6G | Tak / Podać |  |
| Prędkość obrotowa dysków SAS lub NL-SAS | 7,2k | Tak / Podać |  |
| Ilość zamontowanych dysków SAS lub NL-SAS | 12 | Tak / Podać |  |
| Obsługa dysków | SSD, SAS 10k/15k, NL-SAS | Tak |  |
| Kontrolery |  |  |  |
| Ilość | Min. 2, muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active | Tak / Podać |  |
| Pamięć cache per kontroler | Min. 16 Gb z możliwością rozbudowy do 32GB | Tak |  |
| Rozbudowa pamięci cache od dyski SSD(cache do odczytu) | Min. 1.6 TB SSD | Tak |  |
| Zabezpieczanie pamięci cache | Kontrolery muszą obsługiwać między sobą mechanizm lustrzanej kopii danych (cache mirror) przeznaczonych do zapisu. Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany (w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych) bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – wymaganie w przypadku konfiguracji z min. 2 kontrolerami. | Tak |  |
|  | Macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach. | Tak |  |
| Dedupliacja i kompresja | Możliwość wyposażenia macierzy w funkcjonalność deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line. Wielkość bloku danych poddanego mechanizmom deduplikacji i kompresji nie może być większa niż 16kB | Tak |  |
| Szyfracja dysków twardych | Macierz musi pozwalać na zaszyfrowanie danych zapisanych na dostarczonych dyskach SSD SAS i HDD SAS minimum kluczem AES256-bit – jeżeli w tym celu niezbędne jest zakupienie dodatkowych licencji bądź komponentów sprzętowych to należy je dostarczyć wraz z macierzą. | Tak |  |
| Interfejsy |  |  |  |
| SAN | 4 porty iSCSI 10Gb/s SFP+ , do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN, wyprowadzone na każdy kontroler RAID wraz z wkładkami SFP+. | Tak |  |
| Porty do transmisji danych | Macierz musi umożliwiać wymianę portów do transmisji danych na porty obsługujące protokoły: FC 16Gb/s, iSCSI 1Gb/s, SAS12Gb/s. | Tak |  |
| NFS/CIFS | Dla obsługi protokołów NFS i CIFS model oferowanej macierzy musi pozwalać na instalację minimum 4 interfejsów Ethernet 10Gb w macierzy poprzez wymianę zainstalowanych interfejsów. | Tak |  |
| Poziom RAID |  |  |  |
| RAID | 0, 1 , 10, 5 , 50, 6 | Tak |  |
| Funkcjonalności |  |  |  |
| kopie migawkowe | Min. 2048 | Tak / Podać |  |
| Ilość LUN | Min. 8192 | Tak / Podać |  |
| Podłączenie logiczne z serwerami i stacjami | Min. 1024 | Tak |  |
| Replikacja | Synchroniczna oraz asynchroniczna po protokołach FC oraz iSCSI, bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji – wymagane jest dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication. | Tak |  |
| Thin Provisioning | Przydział dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. | Tak |  |
| Automated Storage Tiering (AST) | Automatycznego migrowania i realokacji bloków danych pomiędzy różnymi technologiami dyskowymi na podstawie analizy częstotliwości operacji I/O dla tych bloków oraz wg potrzeb wydajnościowych serwerów, środowisk i aplikacji korzystających z zasobów macierzy. Mechanizm AST musi być obsługiwany przy korzystaniu zarówno z trzech jak z dwóch dostarczonych technologii dyskowych: SSD, SSAS, NLSAS – nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności. | Tak |  |
| Multipathing | Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. | Tak |  |
| Wspierane systemy operacyjne | MS Windows Server 2012R2/2016/2019, SuSE Linux SLES, RedHat Linux, Vmware | Tak |  |
| Wysoka dostępność macierzy | Model oferowanej macierzy musi wspierać rozwiązania klasy ‘klastra macierzowego’ tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych pomiędzy minimum 2 macierzami. Mechanizm klastra macierzowego musi być obsługiwany dla protokołów FC oraz iSCSI, zarówno w zakresie replikacji danych jak i w zakresie sposobu podłączenia serwerów do zasobów macierzy – nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności | Tak |  |
| Zarządzanie |  |  |  |
| Oprogramowanie do zarządzania | Zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej zarówno przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSI, SAS) jak i do obsługi transmisji protokołami CIFS/NFS. Oprogramowanie zarządzające musi być dostarczone w wariancie dla maksymalnej obsługiwanej pojemności dyskowej macierzy oraz dla maksymalnej liczby dysków wspieranej przez oferowaną macierz. | Tak |  |
| Komunikacja | Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. | Tak |  |
| Porty do zarządzania | Min. 2 interfejsy do zrządzania macierzą per kontroler | Tak |  |
| Obsługiwane przeglądarki | Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora | Tak |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| Okres | 5 lat | Tak |  |
| Poziom | Serwis w miejscu instalacji urządzenia z gwarantowanym czasem skutecznego zakończenia naprawy najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji serwisowej producenta macierzy | Tak |  |
| Inne | System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 ,2c, 3) lub SMTP | Tak |  |
| Źródło dostawy | Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych | Tak |  |
| Wymagania minimalne dla aplikacji do backupu |  |  |  |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 | Tak |  |
| Wspierane środowiska wirtualne | VMware Workstation, VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual PC, Oracle VirtualBox | Tak |  |
| Serwery do zabezpieczenia | 4 serwery fizyczne oraz 10 maszyn wirtualnych | Tak |  |
| Obsługiwany system plików | FAT32, FAT32X, NTFS. | Tak |  |
| Wsparcie dla dysków z tablicą partycji | MBR oraz GPT | Tak |  |
| Sposób wykonywania kopii | Kopia całego systemu operacyjnego wraz z konfiguracją oraz zainstalowanymi aplikacjami i plikami; backup tworzony na poziomie sektorów dysku | Tak |  |
| Harmonogram backupu | Przechowywany lokalnie (nie wymaga serwera zarządzania backupem) | Tak |  |
| Rodzaj backupu | Pełny, różnicowy, przyrostowy (tworzony w odstępach min. 15 min) | Tak |  |
| Lokalizacja zapisu backupu | Dyski lokalne, dyski sieciowe, SAN, NAS, dyski USB, | Tak |  |
| Hot backup baz danych | MS SQL, MS Exchange, Active Directory, Share Point, Oracle od wersji 11g | Tak |  |
| Mechanizmy weryfikacji poprawności backupu | Program weryfikuje automatycznie dostęp do całości łańcucha backupu, generowany plik sumy kontrolnej (md5), automatyczna weryfikacja backupu przez okresowe uruchamianie backupowanego systemu w maszynie wirtualnej - potwierdzone zrzutem ekranu uruchomionego systemu na wskazany adres e-mail administratora | Tak |  |
| Dostęp do danych zawartych w backupie | Zamontowanie pliku backupu jako dysku wirtualnego w trybie odczyt/zapis lub tylko do odczytu oraz program musi umożliwiać automatyczne uruchomienie systemu z backupu jako maszyny wirtualnej w środowiskach VirtualBox, VMware vSphere lub Hyper-V bez konieczności wcześniejszej konwersji pliku backupu do postaci wirtualnej | Tak |  |
| Przywrócenie backupu | Na takim samym lub innym sprzęcie z automatycznym dopasowaniem sterowników | Tak |  |
| Automatyczne odtwarzanie backupu | Program musi umożliwiać automatyczne przywrócenie backupów do innej wskazanej lokalizacji na inny dysk fizyczny lub wirtualny (VMDK, VHD, VHDX), z możliwością zdefiniowania opóźnienia z jakim kopie przyrostowe będą przenoszone na nowy wolumin w zakresie od 1 godziny do 30 dni. | Tak |  |
| Konsola centralnego zarządzania | W ramach licencji, konsola webowa dająca możliwość tworzenia zadań backupu za pomocą polityk dla grup, instalację oraz aktualizację zdalną oprogramowania na punktach końcowych | Tak |  |
| Rodzaj licencji | 5 lat | Tak |  |
| Serwis | 5 lat Obejmuje bezpłatne aktualizacje, wsparcie techniczne w języku polskim, świadczone przez dystrybutora tego rozwiązania w Polsce | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| urządzenie musi być dostarczone do pomieszczenia serwerowni zamawiającego (Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim) |  |  |  |
| musi zostać zamontowane w szafie RACK zamawiającego oraz skonfigurowane do współpracy z macierzą podstawową |  |  |  |
| musi zostać wykonane szkolenie dla pracowników działu informatyki z podstawowej konfiguracji oprogramowania do backupu - min. 6h |  |  |  |
| Wymagane dokumenty |  |  |  |
| Oświadczenie dot. gotowości realizacji wsparcia technicznego w języku polskim, świadczone przez dystrybutora tego rozwiązania w Polsce dot. aplikacji do backupu. |  |  |  |