Zał. nr 2a do SIWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa plotera tnącego. Dostawa systemu automatyzacji pre- i postprocesingu druku 3D.”

Zadanie 1

Zestaw plotera tnącego umożliwiający przygotowanie procesu cięcia.

Specyfikacja:

- Budowa

  - Wrzeciono - 2,2kW / 18000 obr./min. falownik, chłodzone cieczą

  - Obszar roboczy - 1200x1200x160 mm

  - Rozdzielczość programowa - 0,001 mm

  - Zasilanie - 400V

  - Waga - 450 kg

  - Wymiary maszyny - 2000x1800x1640 mm

  - Wysokość stołu - 715 mm

  - Spawana stalowa sztywna konstrukcja

  - Ramiona bramy wykonane są z hartowanej grubej malowanej proszkowo blachy, która ma zwiększoną sztywność co przekłada się na jakość obrabianego detalu

  - Stół roboczy posiada rowki teowe umożliwiające ręczne mocowanie materiału o wymiarach 1200 x 1200mm

- Napęd:

- W osiach X i Y użytkowników listwy zębate

- Oś Z napędzana jest przez śrubę kulową wysokiej jakości

- Wszystkie osie poruszają się na prowadnicach szynowych

- Maszyna wyposażona w czujnik wysokości napędu

- Wrzeciono:

- Bezszczotkowe wrzeciono

- Chłodzenie powietrzem i cieczą

- Zakres prędkości obrotowej wrzeciona wynosi od 4500 do 18000 obr./min.

- Oprogramowanie:

- oprogramowanie UCANCAM V11 CAD/CAM CNC w polskiej wersji lub równoważne

- router WiFi

- Sterowanie:

- Digital Signal Processing Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

- Sterownik zapewnia płynną pracę urządzenia, oraz dokładność przy obróbce.

- Po utracie zasilania nie ma potrzeby inicjalizowania programu od nowa.

- Pamięć wbudowana w kontroler pozwala na prace maszyny bez konieczności każdorazowego ładowania programu

- Kamera

  - Rozdzielczość 1280*720

  - Ilość klatek : 30 kl./s

  - Automatyczny balans bieli

  - Automatyczna kompensacja kolorów

- Programowanie:

  - Mobilny komputer sterujący

    - Procesor:

    - Ilość rdzeni: 4

    - Pamięć podręczna: 1MB + 8MB

    - Pobór mocy procesora, nie więcej niż: 70 W

    - Wydajność procesora nie mniejsza niż 8130 pkt. wg PassMark CPU Mark

    - Pamięć: 16GB DDR4 2400MHz

    - Matryca: 15.6" 4K UHD (3840x2160) dotykowa matryca InfinityEdge z powłoką przeciwodblaskową

    - Karta graficzna: zintegrowana ( w oparciu o GPU procesora) 4GB HMB2

    - Dysk twardy: 1TB M.2 PCIe SSD

    - Wireless LAN 802.11AC

    - Bluetooth: Bluetooth 4.2

    - Kamera: Wbudowana kamera o rozdzielczości HD

    - Czytnik linii papilarnych: Czytnik linii papilarnych

    - Klawiatura: Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura typu chiclet

    - Multimedia: Panoramiczna kamera HD z dwoma mikrofonami cyfrowymi, karta dźwiękowa High Definition z technologią WavesMaxxAudio 4

    - Urządzenie wskazujące: Szklany panel dotykowy ze zintegrowanym przyciskiem, klawiatura

    - Kolor obudowy: Czarny (korpus wykonany z pojedynczego bloku aluminium, podpórka pod nadgarstki wykonana z włókna węglowego)

    - Porty: 2 porty USB-C 3.1 z obsługą funkcji PowerShare, zasilania prądem stałym i złącza DisplayPort, gniazdo zestawu słuchawkowego, gniazdo blokady Noble, 2 porty Thunderbolt 3 z obsługą funkcji PowerShare, zasilania prądem stałym i złącza DisplayPort (4 tory PCIe Gen 3), czytnik kart MicroSD, wskaźnik naładowania baterii

    - Wymiary maksymalne: 355 x 235 x 9-16 mm

    - Waga, nie więcej niż: 2.0 kg

    - Zasilacz: 130W / 110-240V

    - Bateria: 6-cell

    - System operacyjny: Windows 10 PRO PL lub równoważne

    - Wsparcie techniczne: 3 lata, reakcja w 8 godzin

  - Zewnętrzny monitor:

Przekątna ekranu: 27"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: płaski

Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (UHD 4K)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw: DCI-P3: 95%, sRGB: 99%

Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld

HDR: certyfikat Display HDR 400

Czas reakcji: 8 ms (GTG)

Technologia ochrony oczu: redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,155 x 0,155 mm

Jasność: 350 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 300:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Złącza

- HDMI - 1 szt.

- DisplayPort - 1 szt.

- Wyjście audio - 1 szt.

- USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt.

- USB Type-C - 2 szt.

- AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT)

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 33 W

Pobór mocy podczas spoczynku, nie więcej niż: 0,3 W

Kolor: czarno-srebrny

Dodatkowe informacje: możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), wbudowany HUB USB, uchwyt na kable

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel DisplayPort, kabel USB-C, przejściówka USB-C -> USB

Wymiary maksymalne:

- szerokość: 615 mm

- wysokość (z podstawą): 395 mm

- głębokość (z podstawą): 185 mm

Waga, nie więcej niż: 6,7 kg

  - Drukarka laserowa kolorowa

Technologia druku: LED-owa kolorowa

Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły

Obsługiwane formaty nośników: A4

Podajnik papieru: 250 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: kasetowy

Odbiornik papieru: 150 arkuszy

Szybkość druku w kolorze: do 18 str./min

Szybkość druku w mono: do 18 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi

Maksymalna gramatura papieru: 163 g/m²

Interfejsy:

- USB

- Wi-Fi

Wyświetlacz wbudowany

Dodatkowe informacje: drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, tonery startowe

Kolor: biały

Wymiary maksymalne:

- szerokość: 410 mm

- wysokość: 255 mm

- głębokość: 465 mm

Waga, nie więcej niż: 17,5 kg