Załącznik nr 2

Zadanie nr 1

| Lp. | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- |
| Możliwość określenia w czasie rzeczywistym pozycji i orientacji co najmniej 25 robotów mobilnych. |  |
| Wymagania kamer |  |
| System bazujący na co najmniej 10 kamerach IR oraz co najmniej 200 markerach. Rozdzielczość kamery 2048 x 1088 lub wyższa, z odświeżaniem co najmniej 300 klatek na sekundę. Możliwość mocowania kamer zarówno na statywach jak i na ścianach pomieszczenia. Dokładność kamery Vero v2.2: dokładność określania pozycji: +-0. 5mm dokładność określania orientacji: (brak danych) Rozdzielczość kamery: 2.2 MP Liczba klatek na sekundę: 330 |  |
| Wymagania oprogramowania |  |
| Oprogramowanie do systemu z licencją nieograniczoną czasowo. Możliwość współpracy w czasie rzeczywistym z programem Simulink firmy Mathworks wraz z dostępnością bibliotek realizujących interfejs komunikacyjny |  |

Zadanie nr 2

| Lp. | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- |
| Element odbioru obrazu |  |
|  | Zestaw fabrycznie nowy, nie używany |
|  | Liczba klatek na sekundę w rejestracji: minimum 100 klatek/sek w rozdzielczości full HD. |
|  | Minimum 3 różne obiektywy stałoogniskowe w zestawie, w tym standardowy (50 mm) i szerokokątny (6 mm) |
|  | Rejestrowane przemieszczenie na poziomie minimum 5 μm z odległości 1 m |
|  | Nagrywanie z odległości od 1 do 10 m |
|  | Długość przewodu łączącego kamerę z komputerem minimum 2 m |
|  | Urządzenie mocowane na statywie |
|  | Absorpcja drgań |
| Jednostka sterująca – komputer |  |
|  | Jednostka sterująca (komputer-laptop) z systemem Windows 10 (lub wyższym) z kolorowym wyświetlaczem min. 1920 x 1080 |
|  | Wbudowany dysk twardy SSD minimum 500 GB |
|  | Pamięć operacyjna minimum 16 GB |
|  | Procesor – Procesor Intel Core i7 lub równoważny |
| Źródło światła dla kamery |  |
|  | Lampa LED – minimum 20 luksów z regulacją natężenia |
|  | Regulowane położenie kątowe źródła światła w celu zapewnienia obserwacji wykonanych nagrań pod różnym kątem oświetleniowym |
| Oprogramowanie |  |
|  | Możliwość nagrywania obrazu w ruchu i przemieszczenia jego elementów we wzajemnie prostopadłych osiach XY |
|  | Możliwość wpisywania komentarzy i znaczników |
|  | Możliwość transferu danych obrazu pomiędzy kamerą a komputerem PC |
|  | Możliwość wyeksportowania danych wideo do formatu .mp4 |
|  | Możliwość włączenia siatki na obrazie i modyfikacji koloru siatki |
|  | Możliwość pomiaru przemieszczenia punktów pomiarowych w osiach XY |
|  | Możliwość filtrowania częstotliwości drgań |
|  | Możliwość rejestracji przebiegów czasowych |
|  | Możliwość zapisu przebiegów czasowych w formacie .csv |
|  | Możliwość wprowadzenia znaczników odległości w pomiarach |
|  | Powiększenie oglądanego obrazu |
|  | Wzmocnienie obrazu drgań minimum 40x wraz z wizualizacją obrazu wzmocnionego |
|  | Możliwość zmiany szybkości odtwarzania: zwolnienie do 2 klatek na sekundę przyspieszenie 2x nagranej szybkości klatkowania |
|  | Możliwość nieodpłatnego pobierania i aktualizowania oprogramowania służącego do nagrywania, przetwarzania i opracowania raportów w okresie min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. |
| Pozostałe wymagania |  |
|  | Możliwość podłączenia kamery przez USB, HDMI lub VDI do komputera |
|  | Dostawa, uruchomienie, przeszkolenie personelu, testowanie |
|  | Urządzenie oznakowane wszystkimi niezbędnymi symbolami (piktogramami) związanymi z bezpieczeństwem eksploatacji urządzenia |
|  | Urządzenie zgodne lub równoważne z (potwierdzone deklaracją zgodności UE): - DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej - DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Oraz z normami: EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 |
|  | Dokument poświadczający zgodność deklarowanych parametrów pomiarowych (np. świadectwo sprawdzenia) |
|  | Licencja bezterminowa na oprogramowanie do obsługi danych z urządzenia |
|  | Opakowanie umożliwiające bezpieczny transport urządzenia wraz z akcesoriami – walizka transporotowa |
|  | Statyw do kamery |
|  | Wykonawca zapewnia kompletny serwis kamery wzmacniającej ruch i elementów zestawu uwzględniający koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, a także inne koszty napraw z wyjątkiem wyspecyfikowanych części zużywalnych w okresie min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta. Korespondencja będzie odbywać się w języku polskim. |
|  | Wsparcie serwisowe realizowane w języku polskim – telefon, email |
|  | Czas reakcji serwisu – max 24 godziny w dni robocze (pn.-pt.), licząc od chwili zgłoszenia. Maksymalny czas naprawy to 30 dni kalendarzowych |
| Instrukcja |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi, opracowanej w języku angielskim lub polskim, w wersji elektronicznej lub drukowanej. |
| Wymagania dodatkowe |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację kamery wzmacniającej ruch wraz z niezbędnymi do działania oraz wymienionymi akcesoriami potwierdzającą zgodność jej wykonania z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie RP. |