SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  dla zadania 3

Specyfikacja parametrów elektronicznych identyfikatorów radiowych typu beacon (oraz ich opraw), stanowiących urządzenia systemu niezbędne do realizacji procesu lokalizacji i nawigacji dla osób z niepełnosprawnościami w obiektach Politechniki Rzeszowskiej.

- 1400 szt. identyfikatorów radiowych typu beacon

  - Parametry operacyjne:

- zakres częstotliwości pracy: 2400  2483,5 MHz;

- interfejs komunikacyjny: IEEE 802.15.1 (BLE – Bluetooth 4.2 Low Energy);

- deklarowany zasięg transmisji danych: co najmniej do 200 m;

- moc układu nadawczego: konfigurowalna na co najmniej 4 poziomach, w zakresie co najmniej od -20 dBm do +4 dBm;

- interwał komunikacyjny: regulowany w zakresie co najmniej 100 ms  10 s z krokiem 100 ms (domyślnie ustawiony na 1 s);

- wsparcie dla systemów operacyjnych: iOS7.0 oraz Android 4.2+;

- zgodność z iBeacon, Eddystone (UID, URL, TLM);

- ramka odpowiedzi w cyklu komunikacyjnym zawierająca co najmniej informacje identyfikujące urządzenie;

- certyfikaty: FCC, CE.

  - Parametry mechaniczne, środowiskowe i aplikacyjne:

- grubość (z dedykowaną wkładką opisaną w p.3-5): nie większa niż 15 mm;

- masa: nie większa niż 20 g;

- materiał obudowy: poliwęglan;

- kolor obudowy: biały;

- stopień ochrony: IP67 lub wyższy;

- bateria: CR2032 (wymienna);

- deklarowany czas pracy: 1 rok (przy interwale komunikacyjnym: 1 s oraz mocy układu nadawczego: 0 dBm);

- temperatura składowania: w zakresie co najmniej -15°C  +50°C;

- temperatura pracy: w zakresie co najmniej -15°C  +45°C;

- oczekiwany czas życia: co najmniej dwa lata przy normalnych warunkach eksploatacyjnych;

- przeznaczenie: aplikacje lokalizacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- 20 szt. identyfikatorów radiowych typu beacon z czujnikami

  - Parametry operacyjne:

- zakres częstotliwości pracy: 2400  2483,5 MHz;

- interfejs komunikacyjny: IEEE 802.15.1 (BLE – Bluetooth 4.2 Low Energy);

- wbudowane czujniki: akcelerometryczny i temperatury;

- deklarowany zasięg transmisji danych: co najmniej do 200 m;

- moc układu nadawczego: konfigurowalna na co najmniej 4 poziomach, w zakresie co najmniej od -20 dBm do +4 dBm;

- interwał komunikacyjny: regulowany w zakresie co najmniej 100 ms  10 s z krokiem 100 ms (domyślnie ustawiony na 1 s);

- wsparcie dla systemów operacyjnych: iOS7.0 oraz Android 4.2+;

- zgodność z iBeacon, Eddystone (UID, URL, TLM);

- ramka odpowiedzi w cyklu komunikacyjnym zawierająca co najmniej informacje identyfikujące urządzenie oraz dodatkowe informacje z wbudowanych czujników wielkości fizycznych;

- certyfikaty: FCC, CE.

  - Parametry mechaniczne, środowiskowe i aplikacyjne:

- grubość (z dedykowaną wkładką opisaną w p.3-5): nie większa niż 15 mm;

- masa: nie większa niż 20 g;

- materiał obudowy: poliwęglan;

- kolor obudowy: biały;

- stopień ochrony: IP67 lub wyższy;

- bateria: CR2032 (wymienna);

- deklarowany czas pracy: 1 rok (przy interwale komunikacyjnym: 1 s oraz mocy układu nadawczego: 0 dBm);

- temperatura składowania: w zakresie co najmniej -15°C  +50°C;

- temperatura pracy: w zakresie co najmniej -15°C  +45°C;

- oczekiwany czas życia: co najmniej dwa lata przy normalnych warunkach eksploatacyjnych;

- przeznaczenie: aplikacje lokalizacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- 100 szt. zewnętrznych elastycznych opraw (wkładek) z przyssawką

- zewnętrzna oprawa (wkładka) dedykowana do identyfikatorów radiowych typu beacon opisanych w punktach 1 i 2;

- kolor oprawy: granatowy;

- materiał oprawy: silikon;

- montaż do płaskich powierzchni za pomocą ręcznie montowanej/demontowanej przyssawki (z jedną śrubą i nakrętką), wg przykładowego rozwiązania widocznego na zdjęciu

- 100 szt. zewnętrznych elastycznych opraw (wkładek) w postaci paska naręcznego

- zewnętrzna oprawa (wkładka) dedykowana do identyfikatorów radiowych typu beacon opisanych w punktach 1 i 2;

- kolor oprawy: granatowy;

- materiał oprawy: silikon;

- montaż naręczny za pomocą regulowanego paska z klamrą, wg przykładowego rozwiązania widocznego na zdjęciu

- 1220 szt. zewnętrznych elastycznych opraw (wkładek) z dwoma otworami

- zewnętrzna oprawa (wkładka) dedykowana do identyfikatorów radiowych typu beacon opisanych w punktach 1 i 2;

- kolor oprawy: granatowy;

- materiał oprawy: silikon;

- rozmiary geometryczne oprawy: nie większe niż 80x40 mm;

- dostępne dwa otwory na krańcach oprawy;

- montaż na płaskiej/niepłaskiej powierzchni za pomocą dwóch śrub, wkrętów, nitów lub opaski zaciskowej, wg przykładowego rozwiązania widocznego na zdjęciu: