SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1.

Zapotrzebowanie na doposażenia mikroskopu NIKON SMZ1000 będącego na wyposażeniu Laboratorium Badań dla Przemysłu Lotniczego:

- Kamera mikroskopowa kompatybilna z NIKON SMZ1000 i oprogramowaniem Nikon NIS Elements D:

- Rozdzielczość min 10 Mpx,

- Kamera kolorowa,

- USB 3.0,

- matryca powyżej 1”,

- prędkość odświeżania min. 20kl./s przy pełnej rozdzielczości.

- Oprogramowania Nikon NIS Elements D

- Pomiary długości, powierzchni, obwodów, kątów, promieni,

- Dodawanie strzałek i adnotacji,

- Pomiary dystansu do punktów referencyjnych,

- Ręczne zliczanie obiektów,

- Eksport pomiarów,

- Generator raportów pomiarowych,

- Funkcja składania obrazu wielkoformatowego z redukcją śladów łączenia zdjęć,

- Możliwość rozbudowy o elementy zmotoryzowane.

- Moduł EDF do Nikon NIS Elements D

- Moduł umożliwiający składanie obrazów z dużą głębią ostrości,

- Możliwość tworzenia poglądowych modeli 3D,

- Możliwość rozbudowy o motoryzację osi Z pozwalającą na automatyczne wykonywanie zdjęć z dużą głębią ostrości.

- Oświetlacz pierścieniowy 80LED z polaryzacją z 4 niezależnymi sektorami oświetlenia, niezmienną temperaturą barwową zapewniająca powtarzalność obserwacji, zewnętrznym kontrolerem i układem polaryzacji światła redukującym odblaski

Zadanie 2.

Stanowisko laboratoryjne wraz z oprzyrządowaniem do wygrzewania form, części maszyn oraz próbek

Piec przeznaczony do realizacji zadań z wiązanych z obróbką cieplną metalowych form odlewniczych i złączy spajanych, części maszyn oraz próbek laboratoryjnych.

Parametry pieca i wyposażenie;

- zasilanie 220-240V 50-60 Hz,

- komora wewnętrzna minimum 390x440x270 mm,

- temperatura maksymalna co najmniej 800oC,

- programator: regulacja temperatury min co 1oC, co najmniej 14 kroków w każdym programie, możliwość czasowego opóźnienia załączenia programu (co najmniej 20 dni),

- elementy grzejne na 4 powierzchniach: 3 ściany komory oraz drzwi,

- w górnej części komory (sufit) zamykany otwór do zainstalowania termopary kontrolnej,

- w drzwiach zamykany otwór do zainstalowania termopary kontrolnej,

- 2 termopary kontrolne (płaszczowe) z przewodami kompensacyjnymi i wtyczką do miernika.

Zadanie 3.

Przedmiotem zamówienia jest drukarka 3d o parametrach i możliwościach nie gorszych niż:

- Metoda druku: FDM

- Obszar wydruku 30x30x30 cm

- Obsługa filamentu typu PLA, ABS

- Filament podawany ze szpuli

- Średnica filamentu 1,75 mm

- Średnica dyszy 0,4 mm

- Aktywne chłodzenie

- Podgrzewany stół roboczy

- Czujnik końca filamentu

- Obsługa formatów plików: STL, obj, 3mf lub Amf

- W zamykanej obudowie

- Fabrycznie złożona

Urządzenia spełniające warunki to np.:

- Creality CR-3040S

- Zortrax M300 Plus