załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest,, Remont trzech sal pacjentów wraz z węzłami sanitarnymi dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” .

Stan istniejący:

Ściany sal chorych brudne. Oświetlenie zniszczone częściowo niesprawne.

Łazienki wraz z toaletami nie spełniają wymogów dla osób niepełnosprawnych. Brodziki prysznicowe wysokie na podbudowie z bloczków betonowych oraz cegieł. Instalacja wodociągowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz miejscowo z rur PP-R w złym stanie technicznym ( do wymiany), instalacja elektryczna do wymiany.

Instalacja kanalizacji sanitarnej – wykonana z rur żeliwnych, i częściowo z PP.

Instalacja c.o. wykonana z PP nowa z grzejnikami panelowymi. Na grzejnikach zamontowane głowice termostatyczne.

Ściany i podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, niedostateczna izolacja przeciwwilgociowa. Wąskie otwory drzwiowe uniemożliwiające wjazd wózkami dla osób niepełnosprawnych.

Zakres robót :

- demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic

- demontaż białej armatury sanitarnej

- skucie płytek ściennych i podłogowych

- skucie podbudowy brodzików

- bruzdowanie ścian pod nową instalację elektryczną

- bruzdowanie ścian i podłóg pod nową instalację wodno – kanalizacyjną

- demontaż kratek wentylacyjnych i rewizji

- montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami o odpowiedniej szerokości min. 90cm

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki

- wyrównanie ścian pod okładziny z płytek ceramicznych

- wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej ścian i podłóg łazienek.

- wykonanie posadzek z płytek gresowych

- położenie płytek ceramicznych na ścianach łazienki

- wykonanie nowej instalacji poziomej instalacji wod-kan

- montaż nowej instalacji elektrycznej

- zakup i montaż białej armatury z wyposażeniem przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

- montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych

- montaż odwodnienia poziomego w strefie prysznicowej

- zakup i montaż nowego oświetlenia oraz gniazd elektrycznych i włączników światła

- zakup i montaż lustra wmontowanego w płytki o rozmiarze 600x900 mm

- wykonanie pomiarów elektrycznych

- malowanie sufitów

- malowanie ścian i sufitów sal chorych

- wymiana lamp sufitowych w salach chorych

- odnowienie drzwi wejściowych z korytarza do sal chorych

Wszystkie materiały wykończeniowe takie jak rodzaj armatury łazienkowej, pochwytów dla osób niepełnosprawnych, rodzaj i kolor płytek ściennych i podłogowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przedmiotowych sal i łazienek dla niepełnosprawnych.

Prace remontowe należy dostosować do pracy Oddziału Szpitalnego w godzinach uzgodnionych