Znak Sprawy: ZP/2016/D/21

Załącznik B do SWZ


Opis przedmiotu zamówienia – część 2
	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	

	
	Wydział Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89 C, Poznań
	

	
	Pokój nr 115
	

	1
	Biurko z panelem dolnym

Biurko ramowe z blatem prostokątnym,  o wymiarach szerokość 160 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat z ramą łączony za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy montowane fabrycznie w blacie.  Pomiędzy ramą a blatem jest zamontowany dystans realizowany za pomocą tulejek z tworzyw. szt. Całość  montowana do blatu na stałe poprzez tworzywowe elementy dystansujące. Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest wykonana z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm. Szerokość ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to 400 mm.  Rama musi umożliwiać zmianę podstawy. Pomiędzy ramą a blatem jest 8mm szczelina. Rama malowana proszkowo na kolor czarny. 
Podstawa - 2 nogi płytowe, grubości 50 mm, oklejone dokoła ABS. Noga montowana do ramy za pomocą złącza  śrubowego z użyciem nakrętki umożliwiającej zakręcenie kluczem nasadowym i imbusowym. Sposób wykonania nogi oraz śruby łączącej nogę z ramą, musi zapewniać brak możliwości obrotu śruby w czasie skręcania nogi z ramą. W nodze biurka prowadzone metalowe wzmocnienie, niewidoczne. Wzmocnienie to minimum 3 profile metalowe zamontowane wewnątrz nogi o długości minimum 45 cm, o przekroju profilu 40x15 mm. Rama blatu mocowana do wzmocnienia nogi.  Noga posiada stopki poziomujące fi 25 mm, o regulacji +15mm. Nogi muszą posiadać możliwość poziomowania w pionie w jednej płaszczyźnie. Pionowanie na zasadzie niezależnego elementu regulującego, umożliwiającego zmianę konta ustawienia nogi względem ramy biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. 

Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy z normą EN  527-1, EN 527-2, 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów  na same składowe mebla) 

Panel dolny montowany do biurka wolnostojącego, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości  18 mm. Montowany na metalowych kątownikach bezpośrednio do ramy biurka. Kątowniki montowane za pośrednictwem metalowych muf montowanych fabrycznie w panelu. Panel o wysokości 35 cm montowany do biurka o szerokości: 160

[image: image1.png]



Powyższe parametry spełnia np.  biurko i panel SQart M firmy BNOS                                                                                                                                                                                                                                                  
	1

	2
	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi . Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. 
Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca. 

[image: image2.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. kontener  z systemu SQart firmy BNOS
	1

	3
	Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami i zagłówkiem, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
o Szerokość siedziska 480-520 mm
o Głębokość siedziska 390-440 mm
o Szerokość oparcia 440-500 mm
o Najniższe położenie siedziska na poziomie 420-440mm, regulowana co najmniej w zakresie min. +130mm 
o Wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka przy położeniu siedziska na najniższym poziomie – wynosi 1155-1290 mm
o Wysokość zagłówka 165mm, szerokość 460mm,
o Średnica pięcioramiennej podstawy Ø682 mm
Krzesło musi posiadać:
• Siedzisko, oparcie  tapicerowane. Zagłówek wykończony skórą.
• Tył oparcia i zagłówka – na całej powierzchni widoczną drewnianą łuszczką, bejcowaną, wyprofilowaną
• Łącznik oparcia i siedziska zakryty częścią oparcia „podwiniętą” pod siedzisko.
• Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubości min. 10mm.
• W celu zwiększenia estetyki, oparcie ma być tapicerowane z użyciem kedry tapicerskiej.
• Na oparciu, mają być zamontowane elastyczne pasy biegnące w poprzek oparcia pod tapicerką, znacznie poprawiające komfort siedzenia
• Gąbkę siedziska wykonaną z pianki wylewanej, nie dopuszcza się pianki ciętej.
• Podłokietniki regulowane na wysokość z poliuretanowymi nakładkami. 
• Zagłówek z regulacją przód – tył
• Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej.
• Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości, chromowany.
• Regulację siły odchylania oparcia
• Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: min.9 stopni – siedzisko, min. 20 stopni – oparcie
• Oparcie z regulacją odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy. Regulacja lędźwi za pomocą przycisku na oparciu.
• Kółka fi min. 60 mm.                                                                                                                                                                                                                                                      Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
o Skład: 100% poliester
o Gramatura: min. 250 g/m2
o Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,
o Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty
• Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022  
• Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

[image: image3.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. fotel Mojito firmy Nowy Styl
	1

	4
	Krzesło konferencyjne, stacjonarne na 4 nogach , powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
o Szerokość oparcia 400-420 mm u góry (oparcie zwęża się ku górze)
o Szerokość siedziska 460-480 mm
o Wysokość podłokietników w najwyższym punkcie 190mm, liczona od poziomu siedziska, 
o Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 875 mm 
o Głębokość siedziska 400-420 mm
o Wysokość siedziska 475 mm 
o Szerokość podstawy 575 mm 
o Głębokość podstawy 522 mm 
Krzesło musi posiadać :
• Drewniane siedzisko oraz oparcie wykonane z jednej formatki sklejki bukowej, grubości min. 9 mm.
• Kubełek siedziska łączony z ramą tylko pod siedziskiem, dzięki specjalnym dystansom plastikowym.
• Podłokietniki będące przedłużeniem przedniej nogi krzesła, posiadające podłokietniki z litego drewna bukowego, klejone do ramy, zaślepiające końcówkę szkieletu podłokietnika. 
• Podłokietniki skierowane w stronę oparcia - nie połączone z oparciem. 
• Pod siedziskiem wymagana poduszka sztaplująca, zapobiegająca uszkodzeniu krzesła w czasie sztaplowania. Sztaplowanie po min. 4 szt. 
• Tapicerowane tkaniną poduszki siedziska oraz oparcia. Pomiędzy poduszką siedziska i oparcia widoczna sklejka kubełka.
• Tył oparcia i siedziska nie tapicerowany, widoczna sklejka.  
• Stelaż wykonany z rur stalowych fi 22 mm, chromowanych. 
Poduszki oparcia i siedziska tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 
o Skład: 100% poliester
o Gramatura: min. 250 g/m2
o Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,
o Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2
• Krzesło musi posiadać atest/ certyfikat:
o Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 16139, 

[image: image4.png]



Powyższe parametry spełnia np. krzesło konferencyjne Mojito firmy Nowy Styl
	8

	5
	Stół konferencyjny

W skład stanowiska wchodzi: 
• Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: szerokość 1200mm, głębokość 700mm, wysokość 740mm, 
• Dostawka prostokątna – moduł dodatkowy na 2 nogach o wymiarach: szerokość 1200mm, głębokość 700mm, wysokość 740mm, 
Biurko prostokątne na 4 nogach:
• Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
• Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości 400 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących np. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama jest  przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie rozpoczyna się 100 mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z 2 profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm oraz 2 perforowanych profili „C” , przyspawanych na końcach profili zamkniętych, służących do montażu podstaw. Rama malowana proszkowo.
• Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju 60x25mm i grubości ścianki 2 mm, usytuowane w narożach blatu. Nogi wyposażone w stopki fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu do +15mm.  Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.
• W miejscu mocowania nóg do ramy biurka, mocowana jest maskownica w postaci niezależnego, łatwo demontowalnego elementu, umożliwiający wielokrotną zmianę podpisu biurka. Element wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary elementu identyfikacyjnego: 400x61 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 16 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory w tym alu, czarny, szary i biały. 
• Dodatkowe funkcje użytkowe: 
o W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, istnieje możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie 3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
o W celu uniknięcia ewentualnych kolizji z występującymi w pomieszczeniach cokołami np. listwami przypodłogowymi, istnieje możliwość przesunięcia rozstawu nóg na głębokości biurka: każda noga ma możliwość przesunięcia w zakresie 0-60mm, 
o Biurko ma możliwość zamontowania: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy są montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
o Biurko ma możliwość rozbudowy, poprzez dodatkowy blat roboczy (dostawkę), połączony krótszym bokiem za pomocą wspólnych nóg. 
• Biurko posiada dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,
o Atest higieniczny na daną linię meblową 
o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)

Dostawka prostokątna – moduł dodatkowy na 2 nogach:
• Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
• Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości dostawki i głębokości 400 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących np. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama jest  przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie rozpoczyna się 100 mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z 2 profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm oraz 2 perforowanych profili „C” , przyspawanych na końcach profili zamkniętych, służących do montażu podstaw. Rama malowana proszkowo.
• Podstawa: 2 nogi stalowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju 60x25mm i grubości ścianki 2 mm, usytuowane na połączeniu 2 blatów. Nogi wyposażone w stopki fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu do +15mm.  Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.
• W celu zwiększenia komfortu użytkowania stanowiska WB– noga od strony użytkownika, jest  przesunięta w głąb biurka o 243 mm od krawędzi blatu. 
• W miejscu mocowania nóg do ramy dostawki (na końcu zestawu), mocowana jest maskownica w postaci niezależnego, łatwo demontowalnego elementu, umożliwiający wielokrotną zmianę podpisu biurka. Element wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary elementu identyfikacyjnego: 400x61 mm. 
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 16 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory w tym alu, czarny, szary i biały. 
• Dodatkowe funkcje użytkowe: 
o Dostawka ma możliwość zamontowania: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy są montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
o W stanowisku WB – po połączeniu biurka i dostawki, nogi mocowane w narożach blatów znajdują się na końcach zestawu. 

• Dostawka posiada dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,
o Atest higieniczny na daną linię meblową 

[image: image5.png]



Powyższe parametry spełnia np. Stanowisko Workbench linii SQart firmy Nowy Styl
	1

	6
	Kwietnik

Metalowy kwietnik o nowoczesnym designie z czterema podstawkami. Minimalistyczna, prosta konstrukcja sprawia, że kwietnik świetnie wkomponuje się w nowoczesne wnętrza urządzone w stylu industrialnym i loftowym. Niezwykle praktyczny, a zarazem efektowny element wystroju wnętrz. Stanowi idealną propozycję na nietuzinkową dekorację domu, mieszkania czy biura. Znajdzie także zastosowanie jako ekspozycja w sklepie, kwiaciarni czy restauracji. 
Kwietnik wykonany został z profilu metalowego 15x15mm, a następnie pomalowany proszkowo na kolor czarny matowy. Całość prezentuje się bardzo estetycznie, została wykonana z najwyższą starannością. Dzięki zastosowaniu techniki malowania proszkowego kwietnik jest odporny na uszkodzenia. Posiada bardzo trwałą i solidną konstrukcję. Nie wymaga składania, jest to produkt gotowy do użytku. 

Produkt w 100% wykonany w Polsce.
Odmień swój dom za pomocą nowoczesnego kwietnika o unikatowym designie!
Wymiary: wys. 112cm szer. 40cm podstawy 20/20cm wysokość podstaw od podłoża: 37cm, 62cm, 87cm, 112cm 

[image: image6.png]



	1

	
	Pok.2
	

	7
	Krzesło stacjonarne na 4 nogach o wymiarach: Wysokość całkowita: 865 mm, Wysokość siedziska: 470 mm, Głębokość siedziska: 430 mm, Szerokość siedziska: 480 mm, Szerokość oparcia: 470 mm
Krzesło musi posiadać:
• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,
• Szkielet siedziska i oparcia wykonany z min. 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej
• Siedzisko i oparcie  jako oddzielne formatki nie stykające się ze sobą
• Oparcie mocowane w tylnej części tylko do podłokietników za pośrednictwem dwupunktowych  łączników w kolorze czarnym 
• Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym będące przedłużeniem przedniej nogi
• Osłonę siedziska w kolorze czarnym, zabezpieczającą krzesło podczas sztaplowania
• Ramę metalowa wykonaną z rury fi 22-24mm, malowaną proszkowo na kolor czarny
• 4 nogi wyposażone w tworzywowe stopki przegubowe, przeznaczone do twardych podłóg
• Wymagana możliwość stabilnego ustawienia krzeseł nawet na nierównej podłodze – wymagane jest w tym celu zastosowanie stopek przegubowych. Nie dopuszcza się zastosowania zwykłych plastikowych stopek.
• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
• Skład: 100% poliester
• Gramatura: min. 250 g/m2
• Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,
• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
• Wymagane dokumenty:
- Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 16139

[image: image7.png]



Powyższe parametry spełnia np. krzesło 2ME firmy Nowy Styl
	10

	8
	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 184 cm
Korpus, top, front i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus  sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą sie cicho zamykać. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi  (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
Półka płytowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, do której przymocowany jest wieszak teleskopowy.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, Uchwyt mocowany poziomo w, w jednej linii z zamkiem. 
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licujący się z drzwiami szafy.

[image: image8.png]


Powyższe parametry spełnia np. szafa z linii SQart firmy Nowy Styl
	1

	9
	Szafa 3OH z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1117mm,
• Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
• Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać  2 półki.
• Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
• Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach.
• Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
• Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym (malowanym proszkowo lub chromowanym) lub aluminiowym (polerowanym), wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
o System klucza matki
o Możliwość wymiany samej wkładki zamka
• Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2;
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).


[image: image9.png]



Powyższe parametry spełnia np. szafa z linii SQart firmy Nowy Styl
	1

	10
	Stół konferencyjny zabudowany z dwoma modułami 

W skład stanowiska wchodzi: 
• Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: szerokość 1800mm, głębokość 700mm, wysokość 740mm, 
• Dostawka prostokątna – moduł dodatkowy na 2 nogach o wymiarach: szerokość 1400mm, głębokość 700mm, wysokość 740mm, 
Biurko prostokątne na 4 nogach:
• Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
• Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości 400 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących np. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama jest  przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie rozpoczyna się 100 mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z 2 profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm oraz 2 perforowanych profili „C” , przyspawanych na końcach profili zamkniętych, służących do montażu podstaw. Rama malowana proszkowo.
• Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju 60x25mm i grubości ścianki 2 mm, usytuowane w narożach blatu. Nogi wyposażone w stopki fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu do +15mm.  Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.
• W miejscu mocowania nóg do ramy biurka, mocowana jest maskownica w postaci niezależnego, łatwo demontowalnego elementu, umożliwiający wielokrotną zmianę podpisu biurka. Element wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary elementu identyfikacyjnego: 400x61 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 16 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory w tym alu, czarny, szary i biały. 
• Dodatkowe funkcje użytkowe: 
o W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, istnieje możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie 3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
o W celu uniknięcia ewentualnych kolizji z występującymi w pomieszczeniach cokołami np. listwami przypodłogowymi, istnieje możliwość przesunięcia rozstawu nóg na głębokości biurka: każda noga ma możliwość przesunięcia w zakresie 0-60mm, 
o Biurko ma możliwość zamontowania: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy są montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
o Biurko ma możliwość rozbudowy, poprzez dodatkowy blat roboczy (dostawkę), połączony krótszym bokiem za pomocą wspólnych nóg. 
• Biurko posiada dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,
o Atest higieniczny na daną linię meblową 
o Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)

Dostawka prostokątna – moduł dodatkowy na 2 nogach:
• Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
• Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa o szerokości dopasowanej do szerokości dostawki i głębokości 400 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących np. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama jest  przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie rozpoczyna się 100 mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z 2 profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm oraz 2 perforowanych profili „C” , przyspawanych na końcach profili zamkniętych, służących do montażu podstaw. Rama malowana proszkowo.
• Podstawa: 2 nogi stalowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju 60x25mm i grubości ścianki 2 mm, usytuowane na połączeniu 2 blatów. Nogi wyposażone w stopki fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu do +15mm.  Nogi montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.
• W celu zwiększenia komfortu użytkowania stanowiska WB– noga od strony użytkownika, jest  przesunięta w głąb biurka o 243 mm od krawędzi blatu. 
• W miejscu mocowania nóg do ramy dostawki (na końcu zestawu), mocowana jest maskownica w postaci niezależnego, łatwo demontowalnego elementu, umożliwiający wielokrotną zmianę podpisu biurka. Element wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary elementu identyfikacyjnego: 400x61 mm. 
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 16 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory w tym alu, czarny, szary i biały. 
• Dodatkowe funkcje użytkowe: 
o Dostawka ma możliwość zamontowania: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy są montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
o W stanowisku WB – po połączeniu biurka i dostawki, nogi mocowane w narożach blatów znajdują się na końcach zestawu. 

• Dostawka posiada dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2,
o Atest higieniczny na daną linię meblową 

[image: image10.png]



Powyższe parametry spełnia np. Stanowisko Workbench linii SQart firmy Nowy Styl
	1

	
	Administracja Budynku dydaktycznego, ul. Międzychodzka 5, Poznań
	

	
	Portiernia
	

	11
	Kontener stacjonarny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 700mm, wysokość 740mm


· Kontener  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.  

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
· Kontener  posiada 4 szuflady o wkładach płytowych

· Na froncie każdej szuflady  znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie  128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny  nachodzić na szuflady i licuje się  z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady..

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych.

· Metalowe stopki poziomujące w zakresie min.+15mm
· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
[image: image11.emf]

	1

	12
	Biurko z blatem zaokrąglonym o szerokości całkowitej 140cm głębokości 60/70cm i wysokości 74cm

Stelaż wykonany z dwóch ram ( 4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Rama wykonana z jednej belki odpowiednio giętej i spawanej wykonanej z profilu prostokątnego malowanego proszkowo. Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm. Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.

[image: image12.emf]

	1

	13
	Szafa 5 OH z szufladą na piloty

Regał  z drzwiami płytowymi uchylnymi i szufladą o wymiarach: szerokość 60, głębokość 44,5cm, wysokość189,5cm

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców zastosowano płytę hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony.

Szafa do wysokości 82 cm (2OH) zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w  2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Wewnątrz znajduje się jedna półka z możliwością jej płynnej regulacji tzw wielowiert. Nad częścią dolną znajduje się szuflada na prowadnicach rolkowych do przechowywania pilotów TV.  Część górna nad szufladą zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w  2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Wewnątrz znajdują się dwie półki z możliwością jej płynnej regulacji tzw wielowiert.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie  długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach. W każdej części znajduje się zamek z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na stopkach z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

[image: image13.jpg]



	1

	14
	Zestaw pięciu szafek pracowniczych przykrytych wspólnym blatem o wymiarze szer. 150cm, głębokość 42cm, wysokość 75cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek patentowy  z kluczem łamanym. Każda szafka posiada półkę konstrukcyjną wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyt o rozstawie 128 mm. 

[image: image14.png]



	1

	15
	Nadstawka regał otwarty

Nadstawka otwarta  o wymiarach szerokość 75 cm, wysokość 115 cm, głębokość 42cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm

[image: image15.emf]

	2

	16
	Blat nad kaloryfer

Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie osadzone kratki wentylacyjne umożliwiające cyrkulację ciepłego powietrza. Blat o długości 150cm i głębokości 30cm z jednej strony montowany do ściany z drugiej wsparty na nogach metalowych malowanych proszkowo
[image: image16.jpg]




	1

	17
	Wieszak płytowy

wieszak panelowy na odzież wierzchnią, wysokości 110 cm. z czterema haczykami.

Wykonanie: wszystkie elementy z płyty wiórowej o grubości 18 mm trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, posiada właściwości antyrefleksyjne. Wszystkie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego PCV o grubości 2 mm

[image: image17.jpg]



	1

	18
	Fotel obrotowy do pracy w systemie 24/7

Fotel obrotowy na kółkach o wymiarach:

· Całkowita wysokość regulowana od 1175 mm przy położeniu siedziska w najniższym miejscu

· Wysokość całkowita bez zagłówka od 1095 mm przy położeniu siedziska w najniższym miejscu

· Wysokość siedziska regulowana od 410 mm przy położeniu siedziska w najniższym miejscu

· Szerokość siedziska: 540mm
· Głębokość siedziska: 500mm
Szerokość oparcia: 500 mm w dolnej części, 440 w górnej

· części
· Szerokość zagłówka: 225 mm
Szerokość rozstawu podłokietników: 650 mm od zewnątrz

· , 530 mm od wewnątrz
· Wysokość oparcia: 680 mm
· Wysokość podłokietników: 255 mm (mierząc od powierzchni siedziska)
· Średnica podstawy 725 mm
Budowa:

· Szkielet główny: 9-warstw. sklejka bukowa – 13.5mm

· Szkielet siedziska: 5-warstw. sklejka bukowa – 7.5mm, gąbka o gęstości 40kg/m3 –60mm; 25kg/m3-gr.20  – element profilujący; 21kg/m3 – 20mm formatka uzupełniająca.

· Szkielet oparcia: 5-warstw. sklejka bukowa – 7.5mm,
gąbka o gęstości 40kg/m3 – 60mm;  25kg/m3 – 9 mm (strona zewnętrzna); 25kg/m3 – 20 i 10 mm; 21kg/m3 – gr.20 mm – formatki uzupełniające.

· Zagłówek stały: szkielet wykonany z 5-warstw. sklejki bukowej – 7.5mm, gąbka 70kg/m3
· Podůokietniki staůe: szkielet wykonany jest ze stalowej rury ¨22x2.5 mm. Tapicerowana nakůadka wykonana z litego drewna, obůoýona gŕbkŕ o gćst.25kg/m3 – gr.9 mm

· Mechanizm MULTIBLOCK MPD 165/7.8 posiadając funkcje:

- Możliwość swobodnego kołysania się

- Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

- Kąt pochylenia oparcia 16° (wraz z siedziskiem)

- Regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego

-  Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła

· Pięcioramienna podstawa z polerowanego aluminium

· Samohamowne kóůka ¨65mm do twardych powierzchni 

Posiadane dokumenty:

· Atesty wytrzymałościowy zgodnie z normą: BS5459-2

· Atesty wytrzymałościowy zgodnie z normą: PN-EN 1335

Tkanina tapicerska o parametrach:

- Skład: 50% poliamid, 33% wełna, 10% visil, 7% wiskoza

- Gramatura: 435 g/m2

- Ścieralność: >= 400 tys. cykli Martindale’a

- Trudnopalność wg.: EN 1021-1, EN 1021-2

[image: image18.jpg]



Powyższe parametry spełnia np.fotel SONATA 24/7 HRU firmy Nowy Styl
	1

	
	Pokój
	

	19
	 Biurko 140x70 z panelem dolnym budowa:
· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.

· Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.

· Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.

· Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny

· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż

· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm

· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm

· Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

Dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2

Dodatkowe wyposażenie:

Panel dolny z systemu CS5040 budowa:

· Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty.

· Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1400 mm

· Wysokość panelu: 370 mm

· Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka.

· Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie.

· Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 


[image: image19.png]



Powyższe parametry spełnia np. biurko CS5040 z panelem dolnym firmy Nowy Styl
	1

	20
	 Szafa 3OH

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 115,5cm, głębokość 44,5 cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyt o rozstawie 128 mm. 

[image: image20.emf]
Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu ES firmy Nowy Styl
	1

	21
	Szafa 5OH

Szafa o wymiarach: Wysokość 189,5cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty .

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości min. 18 mm,  Dla pleców płyta grubości12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co   32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada  4 półki.(5 przestrzeni na segregatory).

Szafa  wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt rozwarcia –do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt  dł.128mm zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

[image: image53.emf]
Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu ES firmy Nowy Styl
	2

	22
	Nadstawka 2OH 
Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 

[image: image21.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. nadstawka  z systemu Easy Space firmy Nowy Styl


	2

	23
	Szafa kuchenna z nadstawką

Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 60cm, wysokość 189,5cm Szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi 

Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 270st 

Szafa jest wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, front i wieniec dolny są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

Na wysokości 85cm zamontowany blat gr 36mm pokryty laminatem hpl w którym będzie osadzony blat jednokomorowy z ociekaczem 

Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 300 mm, półka oklejona z każdej strony. 

W tylnej płycie części górnej przewidziano otwory na kable 

Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, głębokość 60cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy

[image: image54.emf][image: image22.jpg]



Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny 1 szt. 

Minimalna szer. podbudowy 450.00 mm± 5mm 

Rozmiar odpływu 3 1/2'' 

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne) brak 

Długość produktu 780.00 mm± 5mm 

Szerokość produktu 435.00 mm± 5mm 

Długość dużej komory 360.00 mm± 5mm 

Szerokość dużej komory 355.00 mm± 5mm 

Głębokość dużej komory 140.00 mm± 5mm 

Ilość komór 1 

Długość wycięcia 760.00 mm± 5mm 

Szerokość wycięcia 415.00 mm± 5mm 

Wycięcie wg szablonu nie 

Położenie ociekacza model odwracalny 

[image: image23.emf]
Bateria zlewozmywakowa 

Typ 
Stała wylewka

Głowica 
ceramiczna Ø 40

Rodzaj baterii:wysokociśnieniowa

Sterowanie: dźwignia mieszacza z boku

Wymiar otworu montażowego: Ø 35 mm

Całkowita wysokość: 350.00 mm

Wysokość do końca wylewki: 265.00 mm

Zasięg wylewki: 170.00 mm

Obrót wylewki w stopniach: 360 °

[image: image24.jpg]



	1

	24
	Stolik konferencyjny prostokątny 
O wymiarach:

Wysokość całkowita: 740 mm, 

Szerokość 600 mm

Głębokość całkowita: 600 mm

Budowa:

· Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 

[image: image25.png]



Powyższe parametry pełnia np. stolik Meethink firmy Nowy Styl


	1

	25
	Krzesło stacjonarne o parametrach:

•
Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

•
Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

•
Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

•
Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

•
Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

•
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

(
Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 

(
Skład – 100 % Poliester 

(
Gramatura 250 g/m2

(
Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

•
Wysokość całkowita: 820 mm

•
Wysokość siedziska: 470 mm

•
Wysokość oparcia: 300 mm

•
Szerokość całkowita: 525 mm

•
Szerokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość całkowita: 530 mm

•
Głębokość siedziska: 450 mm

[image: image26.emf]
Powyższe parametry spełnia np. krzesło Intrata firmy Nowy Styl

	4

	26
	Krzesło pracownicze, obrotowe z zagłówkiem, powinno posiadać wymiary zawarte w przedziałach: 

· Szerokość oparcia: 430 mm

· Wysokość  oparcia: 70-640 mm

· Szerokość siedziska:  460mm,

· Głębokość siedziska: 420 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 420-550 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm

 Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm. 

Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie min. 60mm

· + regulacja kąta pochylenia

· Tapicerowana część zagłówka o wysokości 165-225mm

· Szerokość zagłówka 250mm 

· Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło musi posiadać : 

· Siedzisko i zagłówek tapicerowane

· Oparcie siatkowe

· Oparcie  wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

· Wymagana siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. Cykli i trudnozapalności zgodnej z normami EN 1021-1 i  EN 1021-2.

· Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 

· Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up&down.

· Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.

· Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach

· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. 

· Regulacja głębokości siedziska

· Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem.

· Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,

· Podłokietniki 3D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, ruch nakładki w zakresie tył/przód – min. 50mm oraz ruch obrotowy nakładki o min. +/-25°.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną, wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej .

· Kółka o średnicy fi 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni, 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min. 360 g/m2

· Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

· Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)


[image: image27.png]



Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo firmy Nowy Styl
	1

	27
	 Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.

Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych 

Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: image28.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. kontener mobilny linii ES firmy Nowy Styl

	1

	28
	Szafka pod drukarkę 

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 50 cm, wysokość 75cm, głębokość 50 cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyt o rozstawie 128 mm. 

[image: image29.emf]

	1

	29
	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 100cm, głębokość 25cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

[image: image30.jpg]



	2

	
	Szatnia
	

	30
	Stolik konferencyjny prostokątny 
O wymiarach:

Wysokość całkowita: 740 mm, 

Szerokość 500 mm

Głębokość całkowita: 500 mm

Budowa:

· Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 

[image: image31.png]


 
Powyższe parametry pełnia np. stolik Meethink firmy Nowy Styl
	1

	31
	Krzesło stacjonarne o parametrach:

•
Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

•
Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

•
Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

•
Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

•
Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

•
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

(
Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 

(
Skład – 100 % Poliester 

(
Gramatura 250 g/m2

(
Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

•
Wysokość całkowita: 820 mm

•
Wysokość siedziska: 470 mm

•
Wysokość oparcia: 300 mm

•
Szerokość całkowita: 525 mm

•
Szerokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość całkowita: 530 mm

•
Głębokość siedziska: 450 mm

[image: image32.emf]
Powyższe parametry spełnia np. krzesło Intrata firmy Nowy Styl

	2

	32
	Szafki pracownicze

Zestaw pięciu szafek pracowniczych przykrytych wspólnym blatem o wymiarze szer. 150cm, głębokość 42cm, wysokość 75cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek patentowy  z kluczem łamanym. Każda szafka posiada półkę konstrukcyjną wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyt o rozstawie 128 mm. 

[image: image33.png]



	1

	
	Administracja Obiektu Coll. Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań
	

	33
	Fotel obrotowy

Fotel obrotowy z siłownikiem gazowym regulującym wysokość siedziska. Synchroniczny mechanizm umożliwia regulację kąta między oparciem a siedziskiem z możliwością ustawienia w 4 pozycjach. Regulacja siły nacisku na oparcie w zależności od wagi uzytkowika. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką. Regulowane na wysokość oparcie z profilowanego tworzywa w czarnym kolorze z nakładaną poduszką. Podłokietniki2D z regulacją wysokości i kąta. Stela malowany proszkowo lub chromowany. Kółka jezdne do podłóg twardych. Kolor – popielA011. 
Powyższe parametry spełnia np. fotel obrotowy Reality firmy Sitag
	2



	
	Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań
	

	34
	Szafa żaluzjowa

Szafka żaluzjowa 2OH rozmiar 120,1x44x71,5/78,5 cm/h
Otwierana w prawą lub lewą stronę, wyposażona w zamek oraz jedną metalową półkę z uchwytem. Korpus melamina brzoza, żaluzja srebrna, cokół metalowy 7cm

[image: image34.jpg]@O REDMI NOTE 9 PRO

C\O Al QUAD CAMERA




Powyższe parametry spełnia np. szafa żaluzjowa 2OH symbol 08J07+14J05 Fabryki Mebli Balma SA. 
	3



	35
	Biurka

Biurko narożne, lewe, okleina dębowa bejcowana na biało/czarny160x110 cm.

Blat można zamontować na odpowiedniej wysokości, gdyż nogi są regulowane w zakresie od 65 do 85 cm. Siatka do prowadzenia kabli pod blatem stołu.
Blat narożny lewy: Płyta wiórowa, okleina dębowa, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym, folia, Tworzywo ABS
Podstawa do narożnego blatu stołu: Noga/ Rama spodnia/ Płyta montażowa/ Tuba metalowa:stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Stopa: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Długość: 160 cm
Głębokość: 110 cm
Minimalna wysokość: 65 cm
Maksymalna wysokość: 85 cm
Powyższe parametry spełnia np. biurko narożne Bekant, Ikea
[image: image35.jpg]



	3

	36
	Krzesło

Krzesło biurowe z podłokietnikami 

Funkcja regulacji nachylenia z blokadą 
Siatkowy materiał oparcia 

Plecy mają niezbędne wsparcie, gdyż głębokość siedziska można regulować, a krzesło ma wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego.

Można dopasować podpórkę pod głowę i podpórkę lędźwiową 

Bezpieczne kółka mają wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca, który utrzymuje krzesło w miejscu, gdy wstajesz i zwalnia się automatycznie, gdy siadasz.

Rama tylna/ Wsparcie tylne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Rama siedziska:Okleina klejona warstwowo
Wypełnienie siedziska:Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 60 kg/m3
Zagłówek:tworzywo poliamidowe wzmocnione, Pianka poliuretanowa 35kg/m3
Krzyżak:aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Części główne:skóra licowa bydlęca barwiona; powierzchnia deseniowana, pigmentowana i impregnowana
Tkanina:100 % poliester

Podłokietniki 2 szt
Rama oparcia:aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Poduszka oparcia:guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione
Wymiary produktu

[image: image36.jpg]62 cm (24 %")

(,z2) wo 95 - (¥ £T) WO S

68 cm (26 %")




Przetestowano dla: 110 kg
Szerokość: 68 cm
Głębokość: 68 cm
Maksymalna wysokość: 140 cm
Szerokość siedziska: 52 cm
Głębokość siedziska: 46 cm
Minimalna wysokość siedziska: 45 cm
Maksymalna wysokość siedziska: 56 cm
[image: image37.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. fotel obrotowy JÄRVFJÄLLET,  Gunnared ciemnoszary/ czarny, Ikea
	3

	37
	Fotele

Rama:stal, watolina poliestrowa, Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 75 kg/m3, Płyta pilśniowa
Poduszka siedziska:Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m3, watolina poliestrowa
Noga:lita brzoza, Bezbarwny lakier akrylowy
Tkanina/ Tkanina:100 % poliester
Wytrzymałość niezdejmowanego pokrycia na ścieranie została przetestowana dla 50 000 cykli. 15 000 cykli lub więcej to wartość wystarczająca na meble do codziennego użytku w domu. Wartość powyżej 30 000 cykli oznacza dobrą odporność na ścieranie.Ten produkt został przetestowany pod kątem palności i jest zgodny z normą EN 1021 -1.
Wysokość z poduchami oparcia: 75 cm
Szerokość: 73 cm
Głębokość: 65 cm
Wysokość pod meblem: 24 cm
Wysokość podłokietnika: 20 cm
Szerokość siedziska: 45 cm
Głębokość siedziska: 48 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
[image: image38.jpg]73 cm (28 ?/A")

. (.84 9T) ud 1Y

L 62) Wo SL





[image: image39.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. fotel VEDBO, Gunnared ciemnoszary, Ikea
	3

	38
	Stolik

Stolik kawowy, biała bejca/jasnobrązowy90x90 x 46 cm h
Lite drewno. Oddzielna półka na czasopisma. 

Noga:Lita sosna, Bezbarwny lakier akrylowy, Bejca
Blat:Lita sosna, Bezbarwny lakier akrylowy, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, Bejca
Części pozostałe:Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
[image: image40.jpg]e 90cm (35 34

90 cm (35 %")

(.6) (e )
wrEz  wdTIT

(s udop




[image: image41.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. stolik HEMNES, Ikea
	1

	39
	Szafka

Panel górny/ Panel dolny/ Panele boczne/ Półka:Płyta wiórowa, Tworzywo ABS, papier, Farba akrylowa, folia
drzw:Płyta wiórowa, Tworzywo ABS, Farba akrylowa, folia
Panel tylny:Płyta pilśniowa, Farba akrylowa
Kolor biały o wymiarach 80x35x102 cm
[image: image42.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. szafka MACKAPÄR, Ikea
	1

	
	Centrum Wsparcia Projektów, ul. H. Wieniawskiego 1, Poznan , pokój nr 116
	

	40
	Biurko kątowe lewe  o wymiarach 160/60x120/60 cm, wysokość 72 cm.                                                   

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności El, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Stelaż biurka malowany  proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z 5 elementów, czyli 2 nogi w kształcie litery „C", nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek łączących  będących jednocześnie kanałami  kablowymi. Nogi wykonane z 2  pionowych  profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 
Stopa biurka wykonana  z profilu prostokątnego o przekroju   50x30mm, zakończona tworzywowymi    zaślepkami w kolorze stelaża, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie  biurka w zakresie 15 mm.

Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana  do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. 

Połączenia z blatem biurka musza być  wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane  fabrycznie mufy, zamontowane   w blacie. Nogi muszą zostać zamontowane   w odległości 30  mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca  kształt trapezu musi mieć, głębokość przekroju u podłoża ok.  95mm a w miejscu przylegania do blatu 125 mm,  belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez  wydęte otwory. W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik).

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 

Przestrzenie między nogami wypełnione  kanałami kablowymi pionowymi- wykonanymi  z plastiku 

Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości 160cm oraz 120cm, wykonane  z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności El, oklejony obrzeżem  ABS dobranym  pod kolor  płyty grubości 1 mm. Panel montowany  od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych,   malowanych proszkowo na kolor     aluminium.  Grubość płyty max. 18 mm. 
Kolor blatu oraz stelaża jak najbardziej zbliżony do istniejących mebli. 

Wymagane    dokumenty: 

•    Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
•     Dokument  potwierdzający spełnienie Rozporządzenia  MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr        

148,poz.973) 
	1

	41
	Kontener

Kontener  stacjonarny o wym. 40x60 cm, wysokość dostosowana   do biurka.            

Kontener  powinien  być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności El, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane  z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane  z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany  z płyty grubości min. 25 mm.  Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w   nafrezowane boki kontenera. 

Kontener  powinien posiadać  piórnik  wykonany z tworzywa  oraz 4 szuflady o wkładzie  plastikowym. 

Kontener  ma mieć możliwość  wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. 

Na froncie każdej szuflady powinien  znajdować się  metalowy uchwyt o kształcie, kolorze i fakturze jak najbardziej zbliżonym do istniejących okuć. 

Top górny  powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny  kontenera powinien być zasłonięty frontem  szuflady. Front szuflad powinien  być   montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną  regulację. 

Zamek   centralny, z 2 kluczami łamanymi — montowany  w froncie piórnika. 

Szuflady na  prowadnicach rolkowych lub kulkowych. 

Kontener  klejony, montowany  w fabryce producenta  w celu wytrzymałości mebla. 

Wymagane   dokumenty: 

         •    Certyfikat wytrzymałościowy  wg  normy EN 14073-2, 

         •    Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza                  

              się na atestów na same  składowe mebla) 
	1

	42
	Krzesło obrotowe z podłokietnikami

Wymiary krzesła: 

         •    Szerokość siedziska: 460 mm 

         •    Szerokość oparcia (dolna krawędź oparcia): 430 mm 

         •    Głębokość siedziska regulowana: 420-470 mm. 

         •    Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 960-1160 mm 

         •    Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm 

         •    Wysokość oparcia : 520 mm z regulacją wysokości w zakresie 70mm. 

         •    Całkowita szerokość z uwzględnieniem podłokietników: 650mm. 

         •    Odległość między podłokietnikami 490mm 

         •  Długość nakładki podłokietnika:  225mm 

          •  średnica podstawy: fi 700mm      
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska —wykonany z aluminium z elementami z tworzywa sztucznego.

Funkcje mechanizmu: 

     •  możliwość   swobodnego kołysania się — oparcie odchylające się synchronicznie 

        z siedziskiem, 

   •  kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z siedziskiem 11°, 

     •  możliwość  blokady oparcia w 5 pozycjach, 

     •  regulacja sib/ oporu oparcia za pomocą śruby, 

     •  Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po 

        zwolnieniu blokady, 

     •  regulacja wysokości oparcia — 70 mm, 

     •  płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. 

Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:  

-skład 100% poliester, kolor dobrany pod kolor istniejących krzeseł 

-gramatura 250g/m2           , 

-odporność  na ścieranie 150 000 cykli Martindale 

-trudnozapalność wg EN 1021 1&  2 

Siedzisko—szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i 

obłożony  gąbką wylewaną (PW) o gęstości 40 kg/m3 i grubości 50mm 

 - 1 warstwa wierzchnia: gąbka o gęstości 35 kg/m3, grubość 30 mm (zapewnia uczucie 

   miękkiego siedziska podczas siadania) 

 - 2  warstwa spodnia: gąbka  o gęstości 40 kg/m3 .o podwyższonej elastyczności,                                                                    grubość 20 mm  (zapewnia miękkie siedzenie podczas długiego użytkowania, eliminuje efekt wyczuwania sklejki) 

Oparcie tapicerowane—szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), obłożony gąbką o gęstości 35 kg/m3 i grubości 35 mm. 

Oparcie posiada osłonę z tworzywa z poziomym "ażurowym"   żebrowaniem, ułatwiającym cyrkulację powietrza. 

Podłokietniki: 

- regulowane na wysokość 

- wykonane z czarnego tworzywa; 

- nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym 

- regulowane na wysokość w zakresie 85mm. 

Podstawa krzesła  wykonana z polerowanego  aluminium 

Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni. 
Powyższe parametry spełnia np. krzesło NAVIGO-BL-ST44-POL-R35K2-FST-ESHH- 1 (Bondai) L-shape
	1

	
	Wyżej wyszczególnione meble stanowią doposażenie do już istniejących mebli. Przed realizacją zamówienia należy dopasować kolorystykę mebli i okuć oraz stelaża biurka do już istniejących mebli
	

	
	Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. B. Krygowskiego 10, Poznań
	

	43
	Krzesła komputerowe
· Aktywne oparcie mechanizmu Active-1, czyli zdrowy ruch podczas pracy oraz właściwe podparcie ciała w każdej pozycji: po zwolnieniu dźwigni możemy bujać się w krześle i zablokować go w dowolnej pozycji; jeśli wybrana pozycja nie jest zablokowana oparcie nieustannie podąża za plecami Użytkownika, gwarantując im ciągłe podparcie.

· podstawa co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,

        •    wymiary  oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,

        •    regulację wysokości siedziska w zakresie 400+500 mm, licząc od podłogi, 

        •    regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu                                                                                             i 30 do tylu, 

        •    wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia 

        •    możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, 

        •    podłokietniki.
· Krzesło tapicerowane tkaniną Micro w kolorze czarnym lub granatowym (dokładna kolorystyka zostanie ustalona po podpisaniu umowy , przed realizacją zamówienia.  Tkanina wykonana w 100% z poliesteru. Gramatura 160 g/m2. Posiada jednolitą barwę, z wierzchu bardzo delikatny "meszek". Posiada odpowiedni atest trudnozapalności EN 1021-1, EN 1021-2 oraz iNNE EN71-1 Bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne). EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek (palność), EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków). Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie (50 000 cykli Martindalea).
Funkcje i Cechy 
 

[image: image43.jpg]Reguiowana wysokasé
oparcia

Dynamiczne siedzisko
Foparcie

Reguiowana wysokasé
Siedasia

Rézne opgje klek

S\ FF





[image: image44.jpg]



            Wymiary modelu: 

[image: image45.jpg]—

G9LL+566

¢ 645




Powyższe parametry spełnia np. krzesło komputerowe Stillo 10gtp
	31

	
	Centrum NanoBiomedyczne, ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, Poznań
	

	44
	Fotel gabinetowy tapicerowany skórą 

· Mechanizm  synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, 

· Tapicerowany skórą, 

· Podparcie  lędźwi regulowane z przycisku — bardzo korzystne dla odcinka 

·    lędźwiowego kręgosłupa, 

· Regulowany  zagłówek, 

· Podłokietniki regulowane, 

· Podstawa  pięcio-ramienna wykonana  z aluminium polerowanego, 

· Drewniane  wykończenie na tyłach oparcia.
[image: image46.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. fotel gabinetowy Mojito

	1

	
	Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, Poznań
	

	45
	Regał biurowy otwarty

Wykonanie: wieniec górny płyta wiórowa melaminowana o grubości 28 mm, pozostałe elementy – boki, półki, wieniec dolny płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafy wykończone PCV 2 mm, szafa wyposażona w środku w dwie przegrody zamocowane na stałe oraz w 3 półki z możliwością regulacji poziomu rozstaw między przegrodami i półkami 340 mm, tył szafy płyta HDF biała przybijana na zszyfki, z tyłu szafy w bokach wybranie pod listwę przypodłogową do wysokości 60 mm, szafa wyposażona w stopki regulacyjne regulowane od wewnątrz oraz w cokół o wysokości 60 mm umieszczony między bokami. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm,.  Kolorystyka płyty R4964 Grusza Dzika Pfleiderer. Boki szafy muszą licować się idealnie z krawędziami wieńca górnego tak aby przy zestawianiu szaf nie było szpar między bokami.

WYMIARY: SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ: 84x25x223
[image: image47.png]A






	2

	46
	Biurko prostokątne o wymiarach 120x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, ma głębokość przekroju   u podłoża  95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka ma także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
Przykładowe zdjęcia biurka. 

[image: image48.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. biurko z systemu Easy Space firmy BNOS
	5

	47
	Kontener 3-szufladowy podbiurkowy

Wykonanie: wieńce górny i dolny płyta wiórowa melaminowana o grubości 28 mm o strukturze „skórki pomarańczy”, pozostałe elementy płyta melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2mm. Zamek centralny, wkłady szuflad płytowe. Uchwyt prosty o rozstawie nawierceń 128 mm. Kontener od dołu wyposażony w tworzywowe kółka ułatwiające przemieszczanie go w dowolnym kierunku.. Kolorystyka R4964 Grusza Dzika Pfleiderer

WYMIARY: SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ: 43x60x48
[image: image49.png]




	2

	
	Meble do Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa stanowią doposażenie do już istniejących mebli , wzornictwo i kolorystyka musi być dopasowana do już istniejących mebli. Należy dokonać wizji lokalnej i dokonać pomiarów mebli przed przystąpieniem do realizacji.
	

	
	Wydział Prawa i Administracji, al. Niepodległości, Poznań
	

	48
	Krzesło obrotowe

[image: image50.jpg]Mechanizm
Do wyboru:

SYNCHRO S1
Synchroniczny ruch
oparcia i siedziska
nasladujacy ruchy
uzytkownika.

Mozliwosc blokady
wybranego kata
wychylenia.

Regulacja sity oporu
Za pomoca pokretta.

SYNCHRO PLUS SP2
Dodatkowe funkcje:
W odrdznieniu do S,
blokada wychylenia
W 4 pozycjach.

Regulacja gtebokosci
siedziska.

Funkcja AntiShock
zapobiegajaca
uderzeniu oparciem

w plecy po zwolnieniu

blokadly.

Miekkie kétka

Zmniejszone zuzycie
podtdg twardych.

Dobre uzytkowanie
na dywanach
i wyktadzinach.

V Podtokietniki
Do wyboru:

R6 - regulacja
gora-dot w zakresie
70 mm.

R1 - dodatkowo
regulacja przod-tyt
w zakresie

60 mm i zmiana kata
potozenia naktadki
w zakresie 15 stopni.

Tapicerowane
oparcie i siedzisko

Bogata paleta tkanin
do wyboru.

Podstawa
Do wyboru:

Chrome — polerowane
aluminium.




Wersja PLUS to: 

- podłokietniki z ergonomiczną poliuretanową nakładką i nowoczesną stylistyką,

- grubsze precyzyjnie tapicerowane oparcie,

- lekka ponadczasowa stylistyka podstawy jezdnej,

- pełna swoboda wyboru rodzaju tkaniny i jej koloru,

- gwarancja wydłużona do 3 lat.

- Pianki tapicerskie posiadają certyfikat ekologiczny
- Siedzisko oraz oparcie są obustronnie tapicerowane, 

- Po zwolnieniu blokady mechanizm ruchowy Synchro S1 umożliwia płynny, skoordynowany ruch siedziska i oparcia naśladujący ruch Użytkownika w fotelu, gwarantujący tym samym ergonomiczne podparcie pleców na całej długości.
- Oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem (ruch oparcia jest szybszy i dalszy), dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta wychylenia w kilku pozycjach. 

- Opór jaki będzie stawiało oparcie podczas wychylania można regulować dostosowując fotel do wagi Użytkownika. 

Jeśli wybrana pozycja wychylenia oparcia i siedziska nie jest zablokowana, oparcie nieustannie podąża za plecami Użytkownika, gwarantując im odpowiednie podparcie na całej długości. Wybraną pozycję wychylenia można  zablokować.

- Regulowany podłokietnik R6: regulacja góra-dół pozwala na ich ergonomiczne dopasowanie do wzrostu każdego użytkownika; odpowiednie ułożenie przedramienia (90 stopni względem tułowia) odciąża mięśnie pleców podczas wielogodzinnej pracy. 

Wysokość podłokietników regulowana jest w zakresie 7 cm.

- Regulowany podłokietnikiem R1 z regulacją w trzech płaszczyznach: 

- góra-dół w zakresie 70 mm, 

- przód - tył w zakresie 60 mm,

- kąt położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni. 

- W standardzie miękka nakładka, dla komfortowego wsparcia łokcia w obu wersjach. 

- Oparcie jest wyraźnie ergonomicznie profilowane, a jego wysokość jest stała. 

- Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, pozwoli dostosować go do wzrostu Użytkownika.

- Podstawa jezdna krzesła jest aluminiowa, polerowana do koloru chrome.
- Kółka  miękkie, 
- Fotel posiada Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR "Remodex" Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego, z dopuszczalnym obciążeniem 150 kg. 

Wymiary modelu:

[image: image51.jpg]



Siedzisko: 480 (szerokość) x 460 (głębokość)

[image: image52.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. krzesło obrotowe Team PLUS chrome, Grospol
	1

	
	Biuro Rektora, ul. Wienaiwskiego1, Poznań
	

	49
	Fotel obrotowy

Krzesło biurowe z mechanizmem Epron  Syncron. 

            • Miękkie, tapicerowane siedzisko. 

            • Oparcie z wysokogatunkowej siatki, dostępne w różnych kolorach. 
            • Możliwość  swobodnego kołysania się. 

            • Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.
            • Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach 

            • Regulacja siły oporu oparcia.                    

            • Regulacja wysokość krzesła. 

            • Regulowana głębokość siedziska 

            • Anti-Shock -- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. 

            • Regulowane  podparcie lędźwi (opcja). 

            • Tapicerowany zagłówek, regulowany w dwóch wymiarach, wygodny nawet dla wysokich   

                osób. 

            • Regulowane  (góra-dół) podłokietniki: z miękkimi nakładkami • z miękkimi nakładkami 
               oraz dodatkową możliwością regulacji (przód-tył) nakładek. 

            • Podstawa:  czarna, nylonowa; z kombinacji polerowanego i malowanego na biało 
               aluminium. 

            • Samohamowne    kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. 

            • Dostępna wersja stacjonarna. 

            • Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex lub równoważne.
	2


� EMBED PBrush ���





� EMBED PBrush ���








[image: image55.png]


_1687006953

_1687006955

_1687006956

_1687006954

_1687006041

