Znak Sprawy: ZP/2016/D/21

Opis przedmiotu zamówienia – część 5
	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	

	1
	Krzesło konferencyjne

Opis krzesła RAMA STALOWA 

· Wymiary krzesła:

- Wysokość krzesła (wraz z oparciem) 920 mm

- Szerokość siedziska 435 mm

- Głębokość siedziska 400 mm

-Wysokość siedziska od podłogi (wraz z siedziskiem z pianki poliuretanowej, które samo ma wysokość 60 mm) 470 mm

- Rozstaw nóżek na szerokość 410 mm

- Rozstaw nóżek na głębokości 465 mm

· Stelaż krzesła stalowy gładki (wykonany z kształtownika kwadratowego o wymiarach 2,0x2,0 cm i grubości 1,2 mm) malowany na kolor farby do wyboru z próbnikaa specjalną farbą odporną na obicia, tkanina kolor do wyboru z próbnika 

· Stelaż posiada zaślepki ochronne umożliwiające bezpieczne sztaplowanie krzeseł

· Poprzeczki stężające krzesło umieszczone pomiędzy tylnymi a przednimi nogami, do których zamocowane plastikowe odbojniki zabezpieczające krzesło przy sztaplowaniu.

· Nogi stelaża na plastikowych ślizgaczach zabezpieczających powierzchnię przed rysowaniem

· Tapicerka krzeseł 100% poliester kolor beżowy o ścieralności minimum 50000 cykli

· Możliwość sztaplowania do ilości 12 szt. i przewożenia na specjalnych wózkach.

· Możliwość łączenia krzeseł w rzędy za pomocą wysuwanych metalowych uchwytów z pod siedziska krzesła

· Waga krzesła ok. 7 kg.

· Krzesła posiadają atest Remodex z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg. norm PN-EN 16139:2013; PN-EN 1728:2012; PN-EN 1022:2007; PN-EN 15373; PN-EN 13761 atest ma być dołączony przez wykonawcę do oferty 
· Krzesła posiadają konstrukcję i wygląd jak na załączonej fotografii.

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


 Łącznik krzesła

Powyższe wymagania spełnia np. krzesło T68348, Mil- System 


	200

	2
	Stół konferencyjny 

Opis stołu bankietowego o konstrukcji metalowej składanej
· Stelaż rama metalowa 30x30x1,2mm kolor czarny farba proszkowa wy. stelaża 117/60/74cm

· elementy stelaża połączone ze sobą przez spawanie.

· nogi ze stopą stelaża w kształcie litery “T” pionowa część z dwóch równoległych kształtowników w odległości od siebie kilku cm, połączonych ze sobą dodatkowo profilem stalowym o wym. 30x30x1,2 mm, w odległości ok. 2/3 wysokości od podłoża.

· pionowa część stelaża umiejscowiona symetrycznie na stopie.

· konstrukcja stelaża umożliwiająca zestawianie stołów w dowolne konfiguracje bez powstawania przerw między blatami sąsiednich stołów.

· nogi wyposażone w cztery stopki w kształcie walca z nakładkami z tworzywa sztucznego mocowane na skrajach stóp na śrubie, umożliwiającej regulację poziomu stołu w zakresie ok. 1,5 cm na każdej stopce.

· stelaż wyposażony w odbojniki dystansowe z nakładkami z tworzywa sztucznego, po spodniej części stelaża, zapobiegające rysowaniu powierzchni na której spoczywa stelaż przy pionowym składowaniu stołów.

· w konstrukcję stelaża wchodzi metalowa rama, do której w sposób stały mocowany jest blat stołu.

· mechanizm składający stelaża; zawiasy sprężynowe po 1 szt. dla każdej nogi (po dwie sprężyny na zawias), o konstrukcji zapewniającej stabilność stołu.

· wymiary stelaża: 117 cm, głębokość 60cm, wysokość  74 cm.

· masa stelaża ok. 10 kg.

· pokrycie stelaża: farba czarna proszkowa.

· wymiary blatu stołu do wyboru minimalne 70cm max. 180cm

· blat gr.18mm płyta melaminowana kolor BUK mocowany na ramie w sposób symetryczny.

· Konstrukcja stołu zapewniająca stabilność stołu po rozłożeniu i stabilność pryzmy przy składowaniu.

· całość wykonana estetycznie i starannie

· Stoły posiadają atest Remodex z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg. norm PN-EN 15372:2010; PN-EN 1730:2002- –  atest ma być dołączony przez wykonawcę do oferty 
· Stoły posiadają konstrukcję i wygląd jak na załączonych fotografiach.

[image: image3.jpg]


Powyższe wymagania spełnia np. stół składany -8050N, Mil- System 
	20


