# Zał. nr 1 do wniosku ZP  na wykonanie, dostawę i montaż 33 planów tyflograficznych

Specyfikacja zamówienia:

- Opracowanie projektu graficznego i dotykowego 33 planów tyflograficznych, zwanych tyfloplanami.

- Plany muszą odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji oraz ich najistotniejsze elementy w formie wypukłej, w wysokości wyczuwalnej dla osób niewidomych.

- Jeśli jedna kondygnacja różni się poziomami do 1 metra, plan ma tę różnicę wiernie odzwierciedlać w sposób jednoznacznie odczytywalny.

- Rozmiar tyfloplanów - format A2. W wyjątkowych sytuacjach, ze względu na poziom skomplikowania planu budynku, dopuszcza się zwiększenie planu do wymiaru B2.

- W przypadku dużego skomplikowania kondygnacji, dopuszcza się stosowanie uproszczeń na planach tak, aby zapewnić odpowiedni poziom czytelności.

- Obiekty takie jak portiernie, lady w szatniach mają być jednoznacznie rozpoznawalne dotykowo przez zastosowanie faktury odróżniającej się od zwykłego muru,, ale jednocześnie mającej jego znamiona (zbliżone wymiary – wysokość i szerokość).

- Biegi schodów w dół i w górę mają być jednoznacznie rozróżnialne. Ma być też odzwierciedlony faktyczny kierunek schodów, np. z północy na południe w dół, a z południa na północ w górę. Najlepiej by schody były przedstawione na tyfloplanie jako ich miniatura.

- Pochylnie dla osób poruszających się na wózkach mają być jednoznacznie rozróżnialne dotykowo. Najlepiej by na planie była miniaturka pochylni. Jeśli jest ona w strukturze schodów, wówczas powinna być na planie wkomponowana również w strukturę schodów.

- Projekty tyfloplanów, które będą dostarczone zamawiającemu, zostaną przekazane również w formie elektronicznej, gotowej do wykorzystania w drukarce 3d.

- Plany będą wykonane za pomocą technologii druku 3D, będą przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, w których temperatura nie przekracza 45°C.

- Kolory mają być kontrastowe. Najlepiej by były to kolory czarny i żółty, w taki sposób, aby powierzchnie były czarne a napisy, symbole, elementy architektury, i linie oznaczające mury żółte.

- Minimum 70% powierzchni planu ma stanowić przedstawiany obszar, reszta miejsca może być zajęta przez legendę.  W przypadku planu o dużym stopniu skomplikowania, po zaakceptowaniu przez zamawiającego, legenda może zająć 50% całości.

- Na planie każde pomieszczenie ma być opisane w brajlu – całą nazwą lub numerem pomieszczenia bądź skrótem wyjaśnionym w legendzie.

- Mają być pokazane w sposób wyczuwalny dotykiem wejścia/drzwi do pomieszczeń z uwzględnieniem kierunku otwierania się drzwi.

- Linie na planie – odzwierciedlające ściany wewnętrzne –w przekroju poprzecznym powinny mieć kształt prostokąta dłuższym bokiem przylegającego do powierzchni planu. Boki tego prostokąta powinny mieć wymiary pomiędzy: dłuższy 1,5mm a 2,5mm i krótszy 1mm a 1,5mm.

- Linie na planie - odzwierciedlające ściany zewnętrzne budynku - w przekroju poprzecznym powinny mieć kształt prostokąta dłuższym bokiem przylegającego do powierzchni planu. Boki tego prostokąta powinny mieć wymiary pomiędzy: dłuższy 4mm a 5mm i krótszy 3mm a 4mm.

- Plan przedstawiać będzie wnętrze budynku wraz z zaznaczonymi wejściami do budynku odrębnym symbolem.

- Ze względu na charakterystykę procesu FDM/FFF, plany mogą być podzielone na części o maksymalnym rozmiarze 300x300mm. Gotowy plan będzie się składał z minimum 4 części. Linia łączenia części będzie przeprowadzona tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowała w czytelność mapy.

- Sposób wykonania i użyte materiały muszą zapewnić planom wysoką trwałość i odporność na odbarwienia, ścieralność i odkształcenia.

- Sposób montażu planu do postumentu umożliwi późniejszą wymianę części planu, dzięki czemu możliwa będzie aktualizacja planu w przypadku zmian w budynku.

- Plan musi zawierać co najmniej:

  - Dwukolorowy schemat funkcjonalno-przestrzenny.

  - Opisy w alfabecie Braille'a zgodnie z parametrami czcionki Marburg Medium.

  - Legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole.

  - Zastosowana kontrastowa kolorystyka na planach musi czytelnie przedstawiać przestrzenie zamknięte obiektów.

  - Kolorystyka musi być czytelna dla osób słabowidzących. Ściany oddzielające pomieszczenia w sposób kontrastowy powinny być widoczne na tyfloplanie.

  - Wykonawca, dzięki swojemu doświadczeniu, powinien wyjść z najlepszymi dla Zamawiającego rozwiązaniami.

- Zabezpieczenie po spodniej stronie tyfloplanu miejsca o wymiarze 13 cm x 6 cm na implementację urządzenia naprowadzającego kompatybilnego z posiadanym przez Uniwersytet systemem nawigacji dźwiękowej. Przyklejenie urządzenia naprowadzającego na tyfloplan nie może spowodować utraty gwarancji na tenże.

- Montaż planów:

  - Montaż na postumencie w taki sposób, by najniżej położona część planu znajdowała się pomiędzy 85cm a 90cm nad podłożem,

  - postument, na którym montowany będzie plan powinien być wykonany z drewna lub materiału drewnopochodnego. Skonstruowany ma być w sposób dający stabilność konstrukcji, najlepiej stojący na 4 nogach umiejscowionych na narożnikach tyfloplanu ustawionych pod kontem prostym do podłoża lub 3 desek/płyt okalających przestrzeń pod tyfloplanem z każdej strony prócz frontowej

  - Plany wewnątrz budynków mają być pod kątem pomiędzy 30 a 45 stopni do podłoża

- Wykonawca musi uwzględnić, że Zamawiający docelowo na planie w przyszłości zainstaluje znaczniki dźwiękowe ułatwiające orientację przestrzenną oraz odnalezienie planu tyflograficznego przez osobę z niepełnosprawnością wzroku.

- Grubość planów powinna zapewniać prawidłowe użytkowanie i jego trwałość. Wykonawca powinien przedstawić próbkę Zamawiającemu przed wyborem tworzywa i jego grubości w tyfloplanie.

- Opisy brajlowskie dla niewidomych wykonane powinny być w standardzie zapisu Marburg Medium.

- Opisy czarnodrukowe dla słabowidzących powinny być wykonane w czcionce bezszeryfowej (np. Arial CE) o rozmiarze około 18 punktów w wersji polskiej. Rozmiar czcionki powinien być dostosowany do informacji zamieszczonych na planszy.

- Plany powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami wykonywania planów dla niewidomych i słabowidzących. Zakres informacji przekazywanej na planach musi być zaakceptowany przez zespół konsultacyjny powołany przez Zamawiającego do oceny jakości elementów przystosowania przestrzeni.

- Plany będą zainstalowane w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

- Na planie ma być zaznaczone miejsce jego instalacji, a symbol to pokazujący ma uwzględniać w którą stronę jest zwrócona osoba oglądająca tyfloplan.

- Plany mają być odporne na środki czyszczące.

- Dostawca, wraz z tyfloplanami, dostarczy listę środków, na które tyfloplany nie są odporne. Lista ta nie powinna jednak zawierać składników powszechnie stosowanych środków czyszczących.

## Etapy prac:

- Prace podzielone będą na trzy etapy:

- Etap koncepcyjny - 60 dni

- Etap wykonawczy - 60 dni

- Etap montażu - 15 dni

- Czas przewidziany na etap koncepcyjny rozpoczyna się od momentu przekazania wszystkich planów budynków oraz określenia miejsca umieszczenia planów wewnątrz budynków.

- Etap koncepcyjny obejmuje wykonanie projektów planów we współpracy z zespołem konsultacyjnym.

- Propozycje planów zostaną wykonane na papierze puchnącym oraz przesłane do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Na każdy plan przewiduje się maksymalnie jedną papierową propozycję.

- Przygotowanie graficznych projektów tyfloplanów wraz z opisami Braillowskimi w języku polskim, w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Czas jaki Zamawiający rezerwuję na etap przygotowania projektów to maksimum 60 dni. Na każde przesłane propozycje projektów, Zamawiający ma 4 dni a Wykonawca ma 3 dni robocze na ustosunkowanie się do nich, naniesienie zmian i przesłanie kolejnych propozycji.

  - Zamawiający dostarczy rzuty kondygnacji budynków, które mają być na tyfloplanach

  - Wykonawca powinien odbyć min. 3 wizje lokalne, celem zapoznania się z przestrzenią i oszacowania co i w jaki sposób na tyfloplanach przedstawić

- Przed przystąpieniem do etapu wykonawczego, Wykonawca wykona jeden prototyp wybranego przez siebie planu,  który zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji Zamawiającego zarówno pod względem poprawności zapisów Braille'a oraz poprawności redagowania i adaptowania tyflografiki. Wersje ostateczne wszystkich planów zostaną wykonane na podstawie zaakceptowanego prototypu. Prototyp zostanie wykonany w docelowej technologii.

- Etap wykonawczy obejmuje produkcję planów oraz postumentów. Etap wykonawczy rozpocznie się od chwili zaakceptowania wszystkich planów.

- Po końcowej akceptacji planów, Zamawiający nie ma możliwości nanoszenia zmian na plany. Rozpoczęcie etapu wykonawczego zamyka możliwość ingerencji w projekt planów.

- Etap montażu obejmuje wstawienie gotowych planów w miejsce określone przez Zamawiającego w etapie koncepcyjnym. Na etapie montażowym nie ma możliwości zmiany miejsca położenia planu.

- Etap montażu rozpoczyna się niezwłocznie po zakończeniu produkcji wszystkich planów.