
OPINIA 
GEOTECHNICZNA
dla potrzeb projektowych
przebudowy drogi powiatowej
w miejscowości Dąbrowa Wielka
gmina Woźniki
AUTOR OPRACOWANIA:


mgr inż. Leszek Libera




(nr upr. geolog. VII-1297)

Koszęcin, czerwiec 2021 rok
SPIS TREŚCI:

41.
Wstęp

1.1.
Podstawa wykonania
4
1.2
Wykaz wykorzystanych norm, materiałów archiwalnych  i literatury
4
1.3
Charakterystyka inwestycji
5
2.
Zakres wykonanych prac
6
2.1.
Prace geodezyjne
6
2.2.
Prace wiertnicze
6
2.3.
Prace kameralne
6
3.
Położenie, charakterystyka terenu,  morfologia i hydrografia
7
4.
Budowa geologiczna
7
5.
Warunki wodne
8
6.
warunki gruntowe
8
7.
WNIOSKI
10


Spis załączników:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000

2. Mapa dokumentacyjna 1 : 2000
3. Karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 20

4. Objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach otworów badawczych
5. Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów
1.
Wstęp

1.1.
Podstawa wykonania

Opinię niniejszą opracowano na zlecenie Biura Projektów Budowlanych CADAM 
z siedzibą przy ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin. Inwestorem planowanego 
przedsięwzięcia jest Gmina Woźniki z siedzibą przy ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki. 
Celem badań jest uzyskanie danych o układzie warstw gruntów, ich parametrach geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane dane potrzebne są dla właściwego zaprojektowania przebudowy drogi powiatowej.
Opinię opracowano w oparciu o:

-
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463), 

-
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 roku w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
1.2 Wykaz wykorzystanych norm, materiałów archiwalnych 
i literatury

· PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;

· PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

· PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

· PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar;

· Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpośrednich;

· PN-86-B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;

· PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu;

· PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli;

· PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie 
dopuszczalnych obciążeń jednostkowych;

· PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. 
Badania makroskopowe;

· PN-EN 1997 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

· PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - 
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis;

· PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -
 Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania;

· EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - 
Oznaczanie i klasyfikowanie skał - Część 1: Oznaczanie i opis;

· PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - 
Badania polowe - Część 2: Sondowanie dynamiczne;

· PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach 
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogólne;

· PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach 
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skał osadowych.

· Wiłun Z. - Zarys geotechniki. WKŁ, wydanie 6. Warszawa 2003.
· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA oraz Politechnika Gdańska-Katedra Inżynierii Drogowej, 
Gdańsk 2012;

· Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski  skali 1 : 50 000, arkusz Koziegłowy.
1.3 Charakterystyka inwestycji

W ramach planowanej inwestycji przebudowana zostanie droga powiatowa 
na odcinku pomiędzy Kolonią Woźnicką na zachodzie a Dąbrową Wielką na wschodzie.
2.
Zakres wykonanych prac

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawczy wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych 
w nawiązaniu do istniejącej sytuacji topograficznej. Wysokości otworów odczytano 
z Geoportalu.
2.2. Prace wiertnicze

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w miejscach wskazanym przez Zamawiającego wykonano 11 otworów badawczych do głębokości 3,0 m o łacznym metrażu 33,0 mb.
Otwory odwiercono urządzeniem wiertniczym WH, świdrem spiralnym i koronką, bez użycia płuczki „na sucho”. W trakcie wierceń przeprowadzono badania makroskopowe gruntów oraz obserwacje wód gruntowych. 

Po zakończeniu wierceń otwór zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. Warstwy konstrukcyjne dróg zlikwidowano „zimnym asfaltem”.
2.3.
Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wierceń opracowano dokumentację wynikową, 
na którą złożyły się :

· mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000,

· mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2000,

· karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 20,

· zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów,
· objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach otworów badawczych,

· część opisowa.

3. Położenie, charakterystyka terenu, 
morfologia i hydrografia

Badania wykonano na odcinku drogi powiatowej pomiędzy Kolonią Woźnicką na zachodzie a Dąbrową Wielką na wschodzie. Szczegółową lokalizację terenu badań przedstawiono na załączonych mapach: orientacyjnej i dokumentacyjnej (załączniki nr 1 
i 2).

Pod względem morfologicznym opisywany teren położony jest w obrębie Obniżenia Górnej Małej Panwi oraz lokalnie (we wschodniej części dokumentowanego terenu) na lokalnym wyniesieniu zbudowanym z triasowych dolomitów. Powierzchnia terenu generalnie opada w kierunku zachodnim, a rzędne terenu w miejscu wykonanych wierceń zamykają się wartościami 299,2 – 294,0 m n.p.m. Deniwelacja terenu wynosi więc około 5,0 m.
Hydrograficznie teren badań należy do dorzecza Odry. Główną arterią odprowadzającą wody z tego rejonu jest rzeka Mała Panew.
4.
Budowa geologiczna

Podłoże badanego terenu do rozpoznanej głębokości 3,0 m budują utwory 
czwartorzędowe.

Czwartorzęd reprezentowany jest przez plejstoceńskie osady akumulacji wodnolodowcowej w postaci piasków i glin. We wschodniej części dokumentowanego terenu (rejon otworów nr 1 i 2) w dolnej partii podłoża nawiercono zwietrzeliny gliniasto-kamieniste dolomitów przynależnych stratygraficznie do triasu środkowego. Powierzchnia terenu przykryta jest nasypami związanymi z istniejącym układem komunikacyjnym.
5. Warunki wodne

W podłożu dokumentowanego terenu na przeważającym odcinku drogi stwierdzono dobre warunki wodne. Jedynie w zachodniej części opisywanego odcinka drogi (rejon otworów nr 7-10) stwierdzono wodę gruntową. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym lub lokalnie o zwierciadle słabo naporowym utrzymuje się w warstwie piasków na głębokości 1,0 – 2,7 m p.p.t. Poziom wód gruntowych z uwagi na swój przypowierzchniowy charakter może ulegać okresowym wahaniom w zależności od pory roku oraz długości lub intensywności opadów atmosferycznych. W okresie intensywnych lub długotrwałych opadów atmosferycznych woda gruntowa może pojawić się również w otworze nr 11 w przypowierzchniowej warstwie piasków podścielonych od głębokości 
0,9 m p.p.t. słabo przepuszczalnymi glinami pylastymi. Biorąc pod uwagę możliwe wahania zwierciadła wód gruntowych (( 1,0 m) dla dokumentowanego odcinka drogi proponuje się przyjąć:

-  złe warunki wodne w rejonie otworów nr 11-10,
- przeciętne warunki wodne w rejonie otworów nr 10-7,

- dobre warunki wodne w rejonie otworów nr 6-1.

6.
warunki gruntowe

W podłożu badanego terenu występują grunty nasypowe i rodzime, które podzielono na pakiety wiekowo-genetyczne i warstwy geotechniczne o zróżnicowanych parametrach fizyko-mechanicznych.

Pakiet I
obejmuje współczesne nasypy antropogeniczne
Warstwa Ia
to nawierzchnia istniejącej drogi zbudowana z mieszaniny kruszywa łamanego dolomitowo-wapiennego i mieszanego, żużlowych spieków, łupków węglowych i łupków przepalonych, piasków średnich i fragmentów betonu z dodatkiem pyłów i piasków gliniastych, które wpływają na wysadzinowość tych gruntów. Miąższość nawierzchnii drogi wynosi od 5 do 20 cm. Są to grunty wątpliwe pod względem wysadzinowości. Lokalnie (w rejonie otworu nr 8) nawierzchnia drogi zbudowana jest z betonu asfaltowego o grubości 6 cm.
Warstwa Ib
to nasypy budowlane złożone z mieszaniny piasków średnich, kruszywa łamanego dolomitowo-wapiennego i mieszanego, żużlowych spieków, piasków drobnych, kamieni, żwirów i łupków przepalonych z dodatkiem piasków gliniastych. Mają one charakter gruntów niespoistych. Ze względu na domieszki piasków gliniastych grunty tej warstwy zaliczono do grupy gruntów mało wysadzinowych.
Warstwa Ic
to nasypy niebudowlane rozpoznane w otworze nr 1 w interwale głębokości 0,2 – 0,4 m zbudowane z mało wysadzinowych glin pylastych zwięzłych o konsystencji twardoplastycznej z dodatkiem dolomitów oraz z niewysadzinowych piasków średnich.
Pakiet II
obejmuje plejstoceńskie osady akumulacji wodnolodowcowej
Warstwa IIa1
to grunty rodzime niespoiste reprezentowane przez piaski drobne i piaski średnie z wkładkami piasków gliniastych i pyłów. Są one wilgotne, a poniżej zwierciadła wód gruntowych nawodnione, średnio zagęszczone o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,50. Są to grunty niewysadzinowe (piaski drobne) i mało wysadzinowe (piaski 
z wkładkami gruntów spoistych).
Warstwa IIa2
to grunty rodzime niespoiste reprezentowane przez piaski średnie. Są one wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,50. Są to grunty niewysadzinowe..

Warstwa IIb1
obejmuje grunty rodzime spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste i pyły warstwowane piaskiem, gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe. Mają one konsystencję twardoplastyczną o średnim stopniu plastyczności IL = 0,20. Są to grunty bardzo wysadzinowe 
i miejscami mało wysadzinowe (gliny pylaste zwięzłe).

Warstwa IIb2
obejmuje grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe. Mają one konsystencję plastyczną 
o średnim stopniu plastyczności IL = 0,30. Są to grunty bardzo wysadzinowe (gliny pylaste) i mało wysadzinowe (gliny pylaste zwięzłe)..

Pakiet III
obejmuje triasowe zwietrzeliny dolomitów
Warstwa III
to zwietrzeliny gliniasto-kamieniste dolomitów reprezentowane przez pyły, gliny i gliny pylaste zwięzłe z dolomitami o różnej wielkości. Lepiszcze gliniaste ma konsystencję półzwartą i zwartą 
o średnim stopniu plastyczności IL = 0,00. Są to grunty mało wysadzinowe.

Uzupełnieniem opisu warstw geotechnicznych sa załączone karty dokumentacyjne otworów badawczych (załączniki nr 3.1 – 3.11).
Parametry geotechniczne gruntów określono na podstawie powszechnie 
stosowanych zależności korelacyjnych biorąc jako cechę wiodącą stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych i stopień plastyczności w przypadku gruntów spoistych.
Wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących poszczególne warstwy przedstawiono na załączniku nr 5.

7.
WNIOSKI

a) W podłożu pod konstrukcją drogi i nasypami (warstwy Ia, Ib i Ic) nawiercono nośne i mało ściśliwe piaski w stanie średnio zagęszczonym (warstwy IIa1-IIa2) 
i twardoplastyczne gliny (warstwa IIb1) oraz lokalnie średnio nośne i średnio ściśliwe plastyczne gliny i pyły warstwy IIb2. Lokalnie w rejonie otworów nr 1 i 2 w dolnej partii podłoża nawiercono nośne i mało ściśliwe zwietrzeliny gliniasto-kamieniste dolomitów.

b) Na dokumentowanym odcinku drogi panują zmienne warunki wodne:

-  złe warunki wodne w rejonie otworów nr 11-10,

- przeciętne warunki wodne w rejonie otworów nr 10-7,

- dobre warunki wodne w rejonie otworów nr 6-1.

c) Na dokumentowanym odcinku drogi proponuje się przyjąć grupę nośności podłoża nawierzchni od G1 do G4. W rejonach, gdzie stwierdzono grupę nośności G3 
i G4 należy rozważyć potrzebę poprawienia właściwości podłoża np. poprzez częściową wymianę gruntów z dogęszczeniem dna wykopu i zastosowaniem geosyntetyków. 
d) Dla konkretnych obliczeń statycznych, podaje się w zestawieniu tabelarycznym 
(załącznik nr 5) wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących 
poszczególne warstwy.
e) Grunty gliniaste pod wpływem zwiększonego zawilgocenia mogą ulec 
uplastycznieniu, w związku, z czym w przypadku prowadzenia robót ziemnych 
w ich obrębie nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie. W istniejącej sytuacji zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresach suchych i przy zapewnionym odprowadzeniu wód opadowych.
f) Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla 
planowanej inwestycji proponuje się przyjąć I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorię geotechniczną ustala 
Projektant obiektu.

12
2

